# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年加工钢化玻璃5万平方米、中空玻璃3万平方米项目

建设单位（盖章）：洛阳博文玻璃有限公司

编制日期：2022年3月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 洛阳博文玻璃有限公司年加工钢化玻璃5万平方米、中空玻璃3万平方米项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2202-410322-04-01-629332 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 宿侠 | 联系方式 |  | 187****1328 |
| 建设地点 | 河南省洛阳市孟津区朝阳镇新310国道与243省道交叉口西南角洛阳京固桩机院内 |  |  |  |
| 地理坐标 | （112度27分51.074秒，34度45分18.491秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3042特种玻璃制造 |  | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业中57玻璃制造304 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 孟津县发展和改革委员会 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 350万元 |  | 环保投资（万元） | 7.5 |
| 环保投资占比（%） | 2.1 |  | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： |  | 用地（用海） 面积（m2） | 1200 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |

| 其他符合性分析 | 一、项目与洛阳市“三线一单”相关政策相符性分析 1、《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》（洛政[2021]7号） 对照《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》（洛政[2021]7号），全市划定为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类生态环境管控单元，并实施分类管控，根据洛阳市生态环境管控单元分布示意图，本项目位于洛阳市孟津区朝阳镇，属于重点管控单元，重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、各类工业园区（集聚区）和人口密集、开发强度大、污染物排放强度高的区域等。重点管控单元以产业高质量发展和环境保护协调为主，优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，深入推进中心城区、城镇开发区在各领域污染物减排，推动产业结构转型升级，守住环境质量底线。 2、生态保护红线 根据《洛阳市生态保护红线划定方案》内容，孟津县生态保护红线范围主要包括黄河干流水源保护生态保护红线区、黄河湿地生物多样性维护生态保护红线区、黄河小浪底水库南岸水源涵养生态保护红线区范围内。根据调查，本项目不涉及依法划定的生态保护红线，符合生态红线管控要求。 3、环境质量底线 本项目所在区域大气环境不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，但是随着孟津县一系列污染防治攻坚治理措施的实施，环境空气将会有明显好转。本项目产生的废气经采取措施处理后，排放量较小，对周围环境空气影响较小；项目生活污水产生量较小，近期经厂区化粪池预处理后定期由周围村民拉走肥田，远期待污水管网铺设到位后排入朝阳镇污水厂处理，对地表水环境影响较小；项目产生的固体废物均能得到合理处置，企业按照相关要求采取防渗措施后，对周围地下水和土壤环境影响不大。因此，本项目建设符合环境质量底线要求。 4、资源能源利用上限 本项目所属行业未设置资源、能源控制指标。本项目用水取自当地自来水管网，项目用电由当地市政电网提供，项目用水、用电量均较小，项目不涉及供热蒸汽和供热，项目占地属于工业用地，因此，项目符合资源利用上限要求。 5、《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号）符合性分析 根据《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号），本项目位于孟津区朝阳镇，区域环境管控单元编号为ZH41032220004，属于重点管控单元。与本项目有关的要求分析列表如下：。 - 项目与《洛阳市“三线一单”生态环境准入清单》符合性分析 洛阳市生态环境准入清单要求; 本项目特点; 符合性. ZH41032220004; 大气弱扩散区; 污染物排放管控; 重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。强化餐饮油烟治理和管控。; 本项目为特种玻璃制品项目，排放的污染物主要为VOCs，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中标准限值；VOCs排放量为0.0648t/a，排放量较小，可以区域削减替代，满足总量减排要求。; 符合. 二、项目与《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》（豫环函〔2021〕171号）相符性分析 - 项目与豫环函〔2021〕171号相符性分析 类别; 准入要求; 本项目情况; 相符性. 一、全省生态环境总体准入要求. 1.河南省产业发展总体准入要求. 通用; 1.不断促进全省产业高质量发展。培育壮大人工智能及新能源等新兴产业；持续巩固提升装备食品、新型材料、汽车、电子信息等五大制造业主导产业优势地位：做好产业链、创新链、供应链值链、制度链“五链”耦合，把新基建、新技术、新材料、新装备、新产品、新业态作为高质量发展的主攻方向。 2.禁止新改扩建《产业结构调整指导目录（2019年本）》明确的淘汰类项目：禁止引入《市场准面清单（2020年版）》禁止准入类事项。 3.重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，严控新炼油产能；禁止建设生产和使用高 VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目：全面取缔露天和敞开式喷涂作业：重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目。 4.严把“两高”项目生态环境准入关，严格限制“两高”项目盲目发展。新改扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，符合产业政策、国土空间规划、“三线一单”、能耗“双控”、煤炭消费减量替代、碳排放强度、污染物区域削减替代等约束性要求，按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020年本）》，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准。; 本项目属于特种玻璃制造项目，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》明确的淘汰类项目；不属于《市场准面清单（2020年版）》禁止准入类事项；项目不属于上述严禁新增产能行业；项目不涉及高VOCs含量采用的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等；项目不属于“两高”项目。; 符合. 3.河南省大气生态环境总体准入要求. 空间布局约束; 1.集中供暖区禁止新改扩分散燃煤供热锅炉，已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当期限内拆除；在保证电力、热力、天然气供应前提下，加快推进热电联产机组供热半径30公里范围内煤锅炉及落后燃煤小热电关停整合；城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造，燃气锅炉实施低氮改造；对不能稳定达标排放、改造升级无望的污染企业，依法依规停产限产、关停退出。; 本项目采用电为能源。; 符合. 2.不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重点污染企业退出城市建成区；城市建成区、人群密集区的重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造、关停退出；重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs 排放建设项目；新建涉VOCs 排放的工业企业要入园区；实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。; 本项目属于特种玻璃制造加工项目，符合朝阳镇土地利用规划；项目生产过程VOCs废气排放量较少，进行区域替代。; 符合. 污染物排放管控; 4. 重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值；综合整治VOCs排放，新改扩建涉VOCs排放项目，应加强废气收集，安装高效治理设施；对确有必要新建或改造升级的高端铸造建设项目，原则上应使用天然气或电力等清洁能源；所有产生颗粒物或VOCs 的工序应配备高效收集和处理装置；县级以上建成区餐饮企业全部安装油烟净化设施并符合河南省《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）。; 本项目属于特种玻璃制造加工项目，项目生产过程无VOCs废气排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）的要求；本项目不涉及油烟。; 符合. 由以上分析可知，本项目符合《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》（豫环函〔2021〕171号）中相关要求。 二、产业政策相符性分析 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目产品、采用的生产工艺和生产设备均不在淘汰类和限制类范围内，符合产业政策。且项目已在孟津县发展和改革委员会备案，项目代码为：2202-410322-04-01-629332（详见附件2）。因此本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》的要求。 三、项目与相关污染防治政策相符性分析 1、《关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚[2021]5号） - 项目与洛环攻坚办[2021]5号文相符性分析 文件要求; 本项目特点; 相符性. 《洛阳市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》. （1）从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。; 本项目为特种玻璃制造项目，主要废气污染物为非甲烷总烃且产生量较小。不属于禁止新建、扩建的项目。; 符合. （2）严格执行生态环境准入清单。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。; 本项目属于特种玻璃制造行业，项目建设符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的相关要求，项目不属于国家级、省级绩效分级重点行业。; 符合. （六）1.大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。; 本项目使用丁基胶和密封硅酮胶为无溶剂型低VOCs含量的胶粘剂，从源头减少VOCs产生。; 符合. 2.加强工业企业VOCs全过程运行管理。巩固VOCs 综合治理成效，聚焦提升企业废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，鼓励企业采用高于现行标准要求的治理措施，取消废气排放系统旁路设置，因安全生产等原因必须保留的，应将旁路保留清单报市生态环境局备案并加强日常监管。强化VOCs无组织排放收集，在保证安全的前提下，实施含VOCs 物料全方位、全链条、全环节密闭管理，实现厂房由开敞变密闭、由常压变负压、由逸散变聚合、空气由污浊变清新的“四由四变”目标。; 项目涂布和封胶工序在生产车间内，并进行二次封闭，产生的非甲烷总烃经集气罩/集气管收集后经一套UV光氧催化+活性炭吸附装置进行处理，处理后经1根15m高的排气筒排放。; 符合. 《洛阳市2021年水污染防治攻坚战实施方案》. 严格环境准入。深化“放、管、服”改革，强化项目事中、事后监管，提升服务水平。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，做好规划环评，严控新建高耗水、高排放工业项目，把好项目环境准入关。; 本项目符合“三线一单”生态环境分区管控要求，生产过程中磨边和清洗工序需用少量新鲜水，废水沉淀后用于厂区绿化不外排，生活污水经化粪池处理后近期定期由周围村民拉走肥田，远期经污水管网进朝阳镇污水处理厂。本项目不属于高耗水、高排放建设项目。; 符合. 《洛阳市2021年土壤污染防治攻坚战实施方案》. 严格建设项目环境准入。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，严控不符合土壤环境管控要求的项目落地；把好建设项目环境准入关，对可能造成土壤污染的建设项目依法开展环境影响评价，并强化土壤环评相关内容，提出有效的防范措施。; 本项目符合“三线一单”生态环境分区管控要求，项目生产过程中产生的非甲烷总烃经处理后均能达标排放，产生的危险废物按照相关要求采取防渗措施，因此，项目建设不会对土壤环境造成不利影响。; 符合. 2、《洛阳市2021重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南的通知》（洛市环[2021]47号）中涉VOCs排放工序差异化管控措施相符性分析 - 涉VOCs排放工序差异化管控措施相符性分析 差异 化指标; 通用行业涉VOCs工序 绩效先进性指标要求; 企业对标情况; 备注. 能源类型; 以电、天然气为能源; 本项目所有设施均采用电为能源。; 符合. 原辅材料; 1、使用粉末涂料；2、使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020)规定的低VOCs 含量涂料产品。; 本项目使用丁基胶和密封硅酮胶为低VOCs胶黏剂。; 符合. 生产工艺; 不属于《产业结构调整指导目录(2019年版)》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年版)》淘汰类项目，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 符合. 污染治理技术; 废气收集采用侧吸式罩、槽边排风等高效技术，实现微负压收集；蘸油热处理工序全密闭，油雾废气采用多级回收+VOCs治理技术或直接回加热炉焚烧技术；VOCs废气采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧）进行最终处理，或采用活性炭吸附（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在800mg/g及以上）等高效处理工艺。; 本项目涂布、封胶工序设置集气管/集气罩，废气收集后经一套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理。; 符合. 排放限值; 1. 全厂PM和NMHC有组织排放浓度分别不高于10、20mg/m3； 2.VOCs 治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80% ；废气去除率达不到80%或无有排放限值组织排放口的，生产车间或生产设备无组织排放监控点NMHC 浓度低于4mg/m3，企业边界任意1hNMHC平均浓度低于2mg/m3。3.其他特定污染物符合所属行业相关排放要求。; 本项目运行后VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%。; 符合. 3、《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环攻坚办 [2021]18号） - 项目与洛环攻坚办[2021]18号符合性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 符合性. （四）强化VOCs环境监管; 1.严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区；严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs项目，要从源头加强控制，使用低、无VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效防治设施。; 本项目为新建项目，位于孟津区朝阳镇，项目产生的有机废气采用UV光氧催化+活性炭吸附装置进行处理，处理效率满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中相关要求，产生的VOCs进行区域削减替代。; 符合. 3、提升监测监控能力; 5月底前，工业涂装、包装印刷、塑料制品、橡胶制品、油墨涂料胶粘剂、炼焦、岩棉制造等行业VOCs年排放量1吨以上的企业，要建设安装VOCs排放在线监控设施，并于市生态环境局平台联网。; 本项目属于特种玻璃制造项目，VOCs年排放量为0.0648t/a，排放量较小，未达到1吨/年，暂不安装在线监控设施。; 符合. 4、《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于做好涉VOCs项目环境准入工作的补充通知》（2020-138号） - 项目与2020-138号文相符性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 三、城市建成区外新建涉VOCs项目准入; 城市建成区外新建涉VOCs年排放量在100千克（含）以下的工业项目（不含喷涂中心），在符合环评及其他政策要求的前提下可以审批。城市建成区外新建涉VOCs排放量在100千克以上的工业项目应进入产业集聚区和县级（含）以上批准设立的工业园区。; 本项目位于孟津区朝阳镇朝阳村，属于城市建成区外，项目为新建项目，建成后VOCs排放量为0.0648t/a（64.8kg/a），排放量不超过100kg。; 符合. 5、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） - 项目与GB37822-2019相符性分析 项目; 标准要求; 本项目特点; 相符性. 5.VOCs物料储存无组织排放控制要求; 5.1.1VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 本项目所用VOCs物料主要为丁基胶和密封硅酮胶，均为密闭桶装储存于车间内。; 符合. 6. VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求; 6.1.2粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 本项目所用VOCs物料为密封桶装转移输送。; 符合. 10.VOCs无组织排放废气收集处理系统要求; 10.1.2 VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 本项目运营期保证VOCs废气收集处理系统（废气处理设施）与生产工序同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工序也停止运行，待检修完毕后同步投入使用。; 符合. 10.2.2废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T 16758的规定。采用外部排风罩的，控制风速不低于0.3m/s。; 本项目设置的集气罩按照GB/T 16758的规定进行安装，控制风速不低于0.3m/s。; 符合. 10.3.1VOCS废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。; 本项目生产过程中产生NMHC初始排放速率＜2kg/h，经集气管/集气罩收集后通过管道引入UV光氧+活性炭吸附装置进行处理，处理效率不低于80%，NMHC排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级限值要求和《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）排放建议值要求。; 符合. 10.3.2收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h,应配置VOCS处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点区域，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCS处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCS含量产品规定的除外。. 10.3.4排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 本项目废气处理设施排气筒高度为15m，满足高度要求。; 符合. 10.4 记录要求 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。; 本次环评要求企业建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，包含运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。; 符合. 11.企业厂区内及周边污染监控要求; 企业边界及周边VOCs监控要求执行GB 16297或相关行业排放标准的规定。; 本项目企业周边VOCs（非甲烷总烃）排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）的要求。; 符合. 四、项目与集中式饮用水源保护区划相符性分析 本项目位于洛阳市孟津县朝阳镇，根据调查，本项目距离最近的集中式饮用水源为朝阳镇饮用水源地。 （一）朝阳镇饮用水源地 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），孟津县朝阳镇地下水井（共1眼井）一级保护区范围：水厂厂区及外围西30米的区域；不划定二级保护区和准保护区。 （二）保护要求 保护区要求：禁止在饮用水源保护区内设置排污口，禁止在饮用水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，已建成的建设项目应责令拆除或关闭；禁止在饮用水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，已建成的排放污染物的建设项目应责令拆除或关闭；禁止在饮用水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目不得增加排污量。 根据水环境保护需要，在饮用水源保护区内，采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。为保证饮用水的安全，根据《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》（卫监发[2001]161号文）要求，集中式供水水厂生产区外围30m范围内应保持良好的卫生状况，不得设置生活居住区，不得修建渗水厕所和渗水坑，不得堆放垃圾、粪便、废渣和铺设污水渠道。 本项目位于朝阳镇，根据调查，项目北距朝阳镇集中式饮用水源地一级保护区距离1.5km，不在其保护范围内，因此项目建设符合集中水源地保护要求。项目与孟津县朝阳镇饮用水水源保护区位置关系见附图4。 五、文物古迹 邙山陵墓群位于河南省洛阳市、孟津县境内东西长近50km，南北宽约20km的邙山上。陵墓群西至孟津县常袋乡酒流凹村—洛阳市郊红山乡杨冢村一线，东至偃师山化乡南游殿村—山化乡忠义村一线，大致呈东西向长条形分布。邙山陵墓群面积为756km2，有大型的封土墓970多座，古墓葬有数十万之多，2001年6月被公布为第五批全国重点文物保护单位。邙山陵墓群保护区分为四个区：西段（北魏陵区）、中段（东汉陵区）、东段（东汉、西晋、曹魏陵区）和夹河段（东汉陪葬墓区）。 本项目位于孟津县朝阳镇，根据调查，项目位于邙山陵墓群（北魏陵区）保护范围内，项目与孟津县重点文物分布图的位置关系图见附图5。孟津县文物管理局于2018年2月26日出具了《孟津县地下文物处理证明书（第562号）》，洛阳京固桩机有限公司经文物勘探，地下未发现文物遗迹，同意项目建设，见附件8。本项目为租赁洛阳京固桩机有限公司现有车间进行生产，不新增土建工程，不会对地表范围内文物造成影响。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 洛阳博文玻璃有限公司位于孟津区朝阳镇新310国道与243省道交叉口西南角洛阳京固桩机院内，该公司统一社会信用代码为91410322MA9FN3Y828。该公司拟投资350万租赁闲置空厂房建设年加工钢化玻璃5万平方米、中空玻璃3万平方米项目。洛阳京固桩机有限公司主要建设有年加工40台打桩机项目，项目于2018年5月28日取得孟津县环保局批复，批复文号为孟环审[2018]72号。项目建设有生产车间4800m2，其建设项目仅需1200m2（车间一跨），洛阳博文玻璃有限公司于2020年租赁其2300m2（西侧两跨）生产车间建设年加工10万平方米钢化玻璃项目，本次扩建项目拟再租赁京固桩机公司现有闲置车间一跨（1200m2，位于现有工程东侧）进行建设。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定和要求，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目属于“二十七非金属矿物制品业”中的“57 玻璃制造304中特种玻璃制造”，需要编制环境影响报告表。为此，建设单位委托我公司承担该项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。我公司在接受委托后，组织人员对项目场地进行了现场踏勘，在了解区域环境现状，收集相关资料，对建设项目进行充分分析的基础上，根据国家和河南省环保法规、标准和环境影响评价技术导则相关要求，编制完成了《洛阳博文玻璃有限公司年加工钢化玻璃5万平方米、中空玻璃3万平方米项目环境影响报告表》，送环保主管部门审批。 二、建设地点及周围环境概况 本项目位于孟津区朝阳镇新310国道与243省道交叉口西南角洛阳京固桩机院内，项目厂区南侧为洛阳鹏威机械设备有限公司，东侧为京固桩机公司，再东侧为S243省道，西侧为空地，北侧为G310国道，最近敏感点为北侧85m的朝阳村。项目地理位置详见附图1。 三、项目工程内容 洛阳博文玻璃有限公司现有工程为租赁京固桩机公司现有闲置车间（两跨，共2300m2）进行建设，本次扩建项目拟再租赁京固桩机公司现有闲置车间一跨（1200m2，位于现有工程东侧）进行建设，项目主要建设内容见下表。项目所在厂区平面布置图见附图2。 - 项目主要工程建设内容 类别; 名称; 主要建设内容; 备注. 主体 工程; 生产车间; 占地面积1200m2，设置1条钢化玻璃生产线和1条中空玻璃生产线; 租赁. 辅助工程; 办公室; 位于生产车间东侧，共200m2; 依托现有. 公用工程; 给水; 依托现有厂区供水管网; 依托现有. 排水; 磨边废水和清洗废水经沉淀后用于厂区绿化；生活污水经现有化粪池处理后定期由周围村民拉走肥田，远期待污水管网铺设到位后排入朝阳镇污水处理厂. 供电; 依托现有厂区电网. 环保 工程; 废气; 集气管/集气罩+1套UV光氧催化+活性炭吸附装置（TA001）+1根15m高排气筒（DA001）; 新建. 废水; 生活污水; 1个8m3的化粪池; 依托现有. 磨边、清洗废水; 1个3.6m3的沉淀池; 依托现有. 噪声; 密闭隔声、基础减振等; 新建. 固体废物; 一般固废; 设置1个5m2的一般固废暂存区; 新建. 危险废物; 设置1个2m2的危废暂存间; 新建. 生活垃圾; 设置若干生活垃圾收集桶; 依托现有. 四、主要产品及产能 项目主要产品为钢化玻璃和中空玻璃，产品方案见下表。 - 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 现有工程年产量; 本次扩建工程年产量; 本项目建成后全厂年产量. 1; 钢化玻璃; 10万m2; 5万m2; 15万m2. 2; 中空玻璃; /; 3万m2; 3万m2. 五、主要生产设备 本项目扩建前后主要生产设备详见下表。 - 扩建前后主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 现有 （台）; 新增 （台）; 扩建后 （台）; 备注. 1; 钢化炉; /; 1台; 1台; 2台; /. 2; 四边磨; /; 2台; 1台; 3台; /. 3; 双边磨; /; 1台; /; 1台. 4; 单边磨; /; 1台; /; 1台. 5; 异形磨; /; 1台; /; 1台. 6; 清洗机; /; 1台; 1台; 2台; /. 7; 高压釜; /; /; 1台; 1台; /. 8; 机器人; /; /; 8个; 8个; 转移玻璃时使用，可节约人工8人. 9; 打孔机; /; 1台; 2台; 3台; /. 10; 切割机; /; 1台; 1台; 2台; /. 11; 异形切割机; /; 1台; /; 1台. 12; 车边机; /; 1台; /; 1台. 13; 中空玻璃生产线; /; /; 1条; 1条; /. 六、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料见下表。 - 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 现有工程消耗量; 本次扩建工程消耗量; 扩建后全厂消耗量; 来源. 1; 玻璃原片; 12万m2/a; 13万m2/a; 25万m2/a; 外购. 2; 铝合金条; /; 15万m/a; 15万m/a; 外购，制作中空玻璃时用作间隔条. 3; 分子筛; /; 0.2t/a; 0.2t/a; 外购，制作中空玻璃时用作填充干燥剂. 4; 丁基胶; /; 1.5t/a; 1.5t/a; 外购，制作中空玻璃时第一道密封用. 5; 密封硅酮胶; /; 4t/a; 4t/a; 外购，制作中空玻璃时第二道密封用. 6; 插角; 30万个/a; 25万个/a; 55万个/a; 外购. 7; 包装箱用木材; 200m3/a; 160m3/a; 360m3/a; 外购. 8; 电; 10万kW·h/a; 16万kW·h/a; 26万kW·h/a; 朝阳镇电网. 9; 水; 155.7t/a; 158.7t/a; 314.4t/a; 朝阳镇供水管网. 分子筛（干燥剂）：一种具有立方晶格的硅铝酸盐化合物，粉末状晶体，具有均匀的微孔结构，孔穴直径大小均匀，这些孔穴能把比其直径小的分子吸附到孔腔的内部，并对极性分子和不饱和分子具有优先吸附能力，用于中空玻璃夹层空气中水分和气体的吸附，避免玻璃结雾，使中空玻璃即使在很低温度下仍然保持光洁透明，提高中空玻璃的保温隔音性能，充分延长中空玻璃的使用寿命。 丁基胶：以丁基橡胶为基料，添加适量补强剂和增粘剂炼制而成，丁基橡胶是合成橡胶的一种，由异丁烯和少量异戊二烯合成。丁基胶具有易施工，具有持久的密封性；色泽光亮，优异的抗紫外光老化、极低的水蒸气透过率和对玻璃与金属有良好的粘接强度等特点，已大量用于中空玻璃内道密封。 密封硅酮胶：硅酮的主要成分是聚二甲基硅氧烷，二氧化硅等，无毒性，不可燃。类似软膏，一旦接触空气中的水分就会固化成一种坚韧的橡胶类固体，粘结力强，拉伸强度大，同时又具有耐候性、抗振性和防潮、抗臭气以及适应冷热变化大的特点，用于玻璃方面的粘接和密封。 七、公用工程 1、给、排水 本项目用水主要为玻璃磨边和玻璃清洗用水、职工生活用水。 - 生产用水 项目生产过程用水主要为玻璃磨边和玻璃清洗用水，磨边的同时在砂轮和玻璃接触部位冲水降温降尘，产生的冲洗废水通过设备自带的集水槽收集后循环使用，每周更换一次，每次更换补充水量约为0.5m3，年用水量约为21.5m3，废水产生系数按0.9计，则废水产生量为19.35m3。磨边废水中含磨出的玻璃屑，主要污染物为SS，经沉淀池沉淀后用于厂区绿化不外排。 清洗机主要是去除玻璃上的浮灰，清洗过程不使用洗涤剂，清洗完的废水经设备自带的集水槽收集后循环使用，每周更换一次，每次更换补充水量约为0.4m3，年用水量约为17.2m3，废水产生系数按0.9计，则废水产生量为15.48m3。清洗废水主要污染物为SS，经沉淀池沉淀后用于厂区绿化不外排。 - 职工生活用水 本项目新增劳动定员10人，职工均不在厂区食宿，用水量按40L/人·d，年工作日300天，则生活用水量为120t/a（0.4t/d）。废水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为96t/a（0.32t/d）。生活污水经厂区化粪池进行处理后，近期定期用于周围农田施肥，远期待污水管网铺设到位后进入朝阳镇污水处理厂进行深度处理。 图1 本项目水平衡图单位m3/a 图2扩建后全厂水平衡图单位m3/a 2、供电 本项目用电依托厂区现有供电设施，可满足本项目用电需求。 八、劳动定员及工作制度 本项目新增劳动定员10人，职工均不在厂区食宿。工作制度为每天1班，每班8小时，年工作天数为300天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程 图3钢化玻璃生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 切割：外购玻璃原片，根据生产所需的尺寸大小，利用玻璃切割机将玻璃原片切割成所需尺寸； 磨边：根据客户需求，有少部分产品需要通过玻璃磨边机进行磨削抛光，本项目采用湿式磨边机，磨边过程中添加自来水，无粉尘产生； 清洗：切、磨割好的玻璃，进入清洗机进行淸洗，主要用于冲洗玻璃表面浮灰以及磨边工序后残留的石英粉，清洗使用自来水，不添加清洗剂，淸洗机自带有循环水槽，清洗过程边用清水冲洗边用清洗机自带的毛刷进行刷洗。淸洗工段自带有热风烘干功能，烘干过程采用电能； 钢化：清洗烘干后的玻璃匀速通过电加热钢化炉，根据玻璃厚度控制通过速度，一般加热时间在15~30min之间，加热温度600℃左右，刚好到玻璃软化点，然后出炉经多头喷嘴向两面喷吹空气，使之迅速地、均匀地冷却，当冷却至室温时，就形成了高强度的钢化玻璃成品。 图4中空玻璃生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 切割：钢化玻璃根据生产所需的尺寸大小，利用玻璃切割机将玻璃原片切割成所需尺寸； 磨边：根据客户需求，有少部分产品需要通过玻璃磨边机进行磨削抛光，本项目采用湿式磨边机，磨边过程中添加自来水，无粉尘产生； 清洗：切、磨割好的玻璃，进入中空玻璃立式生产线淸洗工段进行淸洗，主要用于冲洗玻璃表面浮灰以及磨边工序后残留的石英粉，清洗使用自来水，不添加清洗剂，淸洗工段自带有循环水槽，清洗过程边用清水冲洗边用清洗机自带的毛刷进行刷洗。淸洗工段自带有热风烘干功能，烘干过程采用电能； 填充：外购所需尺寸的铝条，人工将分子筛 (干燥剂）填充进铝条空隙。 涂布、合片：利用丁基胶涂布机将埴充好的铝框进行丁基胶涂布，然后与清洗后的玻璃（两片）进入中空玻璃立式生产线合片工段平压合片。 封胶：利用打胶机用密封胶对合片后的中空玻璃边缘进行补胶固化工作，即可得到成品。 二、产污环节 本项目产污环节见下表。 - 本项目产污环节一览表 项目; 产污环节; 主要污染物; 排放方式; 治理措施. 废气; 涂布、封胶; 非甲烷总烃; 连续; 涂布、封胶工序二次密闭，集气管/集气罩+1套UV光氧催化+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒（DA001）. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮; 间断; 经化粪池预处理后定期运走用于周围农田施肥，远期待污水管网铺设到位后排入市政管网进朝阳镇污水处理厂深度处理. 磨边、清洗废水; COD、SS; 间断; 经沉淀处理后用于厂区绿化. 噪声; 切割机、磨边机、清洗机、钢化炉、风机等; 噪声; 连续; 基础减震、建筑隔声. 固体废物; 一般固废; 钢化、切割工序，沉淀池沉渣; 不合格品、废玻璃及玻璃屑; 间断; 收集后定期外售. 危险废物; 环保设施; 废活性炭、废UV灯管; 间断; 集中存放在危废暂存间，定期交由有资质单位进行处置. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 间断; 生活垃圾收集桶收集后交由环卫部门统一处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有工程环保手续履行情况 2020年，洛阳博文玻璃有限公司拟投资建设年加工10万平方米钢化玻璃项目，该项且环境影响报告表由孟津县环境保护局于2020年12月1日予以批复，批复文号为孟环审[2020]112号，详见附件3。 2021年3月，洛阳博文玻璃有限公司年加工10万平方米钢化玻璃项目建设完成，于2021年4月19日进行了固定污染源排污登记，登记编号：91410322MA9FN3Y828001X，有效期限2021年04月19日至2026年04月18日，见附件4。洛阳博文玻璃有限公司年加工10万平方米钢化玻璃项目于2021年5月6日完成了竣工环境保护自主验收，详见附件5。 综上所述，现有工程已取得环境影响评价报告表批复、环境保护验收意见和排污许可证，环保手续完善。 二、现有工程“三废”排放现状情况 - 废气 现有工程仅有一条钢化玻璃生产线，无废气排放。 - 废水 现有工程所在地目前污水管网尚未铺设完成，生活污水由周边村民定期拉走肥田不外排；清洗、磨边废水经沉淀后用于厂区绿化。现有工程无废水排放。 - 噪声 根据2022年2月28日河南永蓝检测技术有限公司对项目厂界噪声进行的监测结果，监测过程中厂区正常生产，厂区噪声排放情况见下表。 - 现有工程噪声监测结果一览表单位：dB(A) 监测点位; 昼间; 夜间. 东厂界; 55; 43. 北厂界; 57; 45. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类; 70; 55. 西厂界; 54; 43. 南厂界; 52; 42. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 60; 50. 根据监测结果可知，项目东厂界（邻S243省道）、北厂界（邻G310国道）声环境质量满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求；项目西、南厂界声环境质量满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （4）固体废物 现有工程产生的固体废物主要有生活垃圾和一般固废。职工生活垃圾集中收集后定期交由环卫部门定期清运；一般固废为玻璃屑、废玻璃，产生量为12t/a，一般固废暂存区收集后定期卖给废品回收站。 三、现有工程“三废”排放情况汇总 现有工程“三废”排放情况见下表。 - 现有工程三废排放情况一览表 类别; 序号; 污染物名称; 排放量. 废水; 1; 化学需氧量; 0.0230t/a. 2; 氨氮; 0.0023t/a. 固体废物; 1; 一般工业固废; 12.5t/a. 2; 生活垃圾; 1.2t/a. 注：固体废物量为处置量，排放量为0.. 四、现存环保问题及整改要求 根据现场调查，现有工程不存在环保问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、环境空气质量达标区判定 项目所在区域属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据洛阳市生态环境局发布的《2020年洛阳市生态环境状况公报》，区域环境空气质量现状评价如下。 - 区域空气质量现状评价表单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 34; 40; 85; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 91; 70; 130; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 51; 35; 145.7; 不达标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 1.3; 4; 32.5; 达标. O3; 百分位数8h平均 质量浓度; 166; 160; 103.8; 不达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域洛阳市2020年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。所以项目所在区域为环境质量不达标区。 为改善环境空气质量，洛阳市实施了《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案》（洛环攻坚[2021) 5号），该治理方案中空气质量改善年度目标为：全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度、可吸入颗粒物（PM10）平均浓度、臭氧（O3）超标率、环境空气质量优良天数比例、重污染天数比例完成省定目标。 2、基本污染物环境质量现状 为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用孟津县环境监测站2020年连续一年六项常规污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）例行监测数据，具体监测结果见下表。 - 孟津区空气质量现状评价表单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 37.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 76; 70; 108.6; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 35; 120; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 0.8; 4; 20; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 111; 160; 69.4; 达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域2020年环境空气中SO2、NO2、CO、O3相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 3、其他污染物环境质量现状 本项目排放的其他大气污染物主要为非甲烷总烃，为了解项目所在区域其他污染物（非甲烷总烃）空气质量现状，本次评价借用《洛阳志鼎玻璃有限公司年加工40000平方米中空玻璃项目环境影响报告表》中委托河南永蓝检测技术有限公司对周城嘉苑小区（位于本项目车间西侧3.5km）的监测数据，监测因子为非甲烷总烃，监测时间为2020年8月17日~23日，监测结果见下表。 - 其他污染物环境空气质量现状监测结果单位：mg/m3 监测点位; 监测因子; 1小时平均浓度监测结果; 标准值. 浓度范围（mg/m3）; 超标率（%）; 最大超标倍数. 后沟村; 非甲烷总烃; 0.14~0.20; 0; 0; 2.0. 由上表可知：项目所在区域非甲烷总烃1小时平均浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》详解要求。 二、声环境质量现状 为了解本项目建设区域的声环境质量现状，本次评价委托河南永蓝检测技术有限公司对项目东、南、西、北厂界噪声进行了监测，监测因子为等效连续A声级，监测时间为2022年2月28日，监测结果见下表。 - 声环境现状监测结果单位：dB(A) 监测点位; 昼间; 夜间. 东厂界; 55; 43. 北厂界; 57; 45. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类; 70; 55. 西厂界; 54; 43. 南厂界; 52; 42. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 60; 50. 根据监测结果可知，项目东厂界（邻S243省道）、北厂界（邻G310国道）声环境质量满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求；项目西、南厂界声环境质量满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于孟津县朝阳镇，主要环境保护目标见下表，环境保护目标分布图见附图3。 - 主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 距项目边界的方位、距离; 保护级别. 环境空气（500m范围内）; 朝阳村; N 90m; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 二级标准. 安家沟; NW350m. 文物; 邙山陵墓群（北魏陵区）; 保护范围内; 国家重点文物保护 单位. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 最高允许排放速率. 排气筒高度（m）; 二级. 非甲烷总烃; 120; 4.0（周界外浓度最高点）; 15; 10. 2.《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）其他行业： 污染物; 有组织排放限值; 去除效率; 工业企业边界排放建议值. 非甲烷总烃; 80mg/m3; 70%; 2.0mg/m3. 3.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 标准; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 4.《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 5.《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
| 总量 控制 指标 | 1、废气总量控制指标 本项目VOCs排放量为0.0648t/a。孟津县于2020年对洛阳熔拓焦化有限责任公司100万吨/年冶金焦项目实施了关停，VOCs减排量为920.44t，本项目VOCs可从中倍量替代削减。 2、废水总量控制指标 本项目生产废水沉淀处理后用于厂区绿化；新增生活污水COD排放量为0.0269t/a、氨氮排放量为0.0028t/a，生活污水经厂区化粪池处理后近期定期清掏用于农田施肥；远期待污水管网铺设到位时，经污水管网进入朝阳镇污水处理厂，COD、氨氮排放量纳入朝阳镇污水处理厂总量控制指标进行管理，根据河南省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程》的通知（2020年5月27日），本项目不再申请有关重点污染物排放预支增量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为租赁闲置厂房进行生产，不涉及土建工程。施工期主要工作是设备安装，工程量较小且在密闭车间内进行，施工期影响主要为噪声影响，环评要求建设单位合理安排施工时间，夜间不施工，采取措施后施工期基本不会对周围环境产生影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响分析 1、废气污染源 项目废气污染源主要为涂布、封胶过程中产生的有机废气（非甲烷总烃），项目生产过程中不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，因此，不需设置大气专项评价。 参照《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018），本项目废气产生量采用产污系数法核算。根据《中空玻璃用丁基热熔密封胶》（JC/T914-2003)、《中空玻璃用弹性密封胶》（JC/T 486-2001）和《中空玻璃用硅酮结构密封胶》（GB24266-2009）等规范可知，丁基密封胶固化损失量≤0.5%，硅酮类密封胶固化损失量≤6%。评价考虑最不利影响，即所用各类密封胶中挥发性物质完全挥发，本项目丁基胶使用量1.5t/a，密封胶使用量为4t/a，则非甲烷总烃产生量为0.2475t/a。 2、废气污染防治措施及达标分析 目前玻璃制造行业无相关的排污许可证申请与核发技术规范。本项目涂布、封胶工序在生产车间内进行二次密闭，在丁基胶机涂布点处设置集气管道，在打胶机封胶点所在区域上方设置1个集气罩进行收集有机废气，收集后废气进入一套UV光氧催化+活性炭吸附装置进行处理，处理后经1根15m高排气筒排放。 |

|  | - 项目废气产排污情况及污染治理设施信息表 序号; 产污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放 形式; 年工作时数 (h); 污染治理设施; 污染物排放情况; 排放标准. 产生量(t/a); 产生 浓度(mg/m3); 处理工艺; 处理能力(m3/h); 收集效率(%); 去除效率(%); 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放量(t/a); 浓度(mg/m3); 速率(kg/h). 涂布、封胶工序; 非甲烷总烃; 0.2228; 55.7; 有组织; 900; UV光氧催化+活性炭吸附装置（TA001）+15m高排气筒（DA001）; 4000; 90; 80; 11.14; 0.045; 0.0401; 60; /. 生产 车间; 非甲烷总烃; 0.0247; /; 无组织; 900; 生产车间密闭; /; /; /; /; /; 0.0247; 2.0; /. |
| --- | --- |

|  | 采取上述措施后，涂布、封胶工序有组织非甲烷总烃排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）（非甲烷总烃排放浓度：80mg/m3；去除效率：70%）的要求。 3、废气排放口基本情况 本项目共设置1个废气排放口，有组织废气产排情况及废气排放口基本信息见下表。 - 废气排放口基本情况一览表 排放口编号; 排放口 名称; 排放口 类型; 排气筒底部中心地理坐标; 排气筒参数. 经度(o); 纬度(o); 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃). DA001; 涂布、封胶工序废气排气筒; 一般排放口; 112.46418; 34.75514; 15; 0.3; 20. 4、废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）的要求，本次评价提出废气监测要求见下表。 - 废气监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. DA001排气筒; 非甲烷总烃; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中标准限值. 厂界无组织排放监控点; 非甲烷总烃; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中标准限值. 二、水环境影响分析 1、废水源强及治理措施 （1）生产废水 项目生产过程中磨边和清洗工序会产生废水。 本项目磨边机为湿法磨边，磨边的同时在砂轮和玻璃接触部位冲水降温降尘，产生的冲洗废水通过设备自带的集水槽收集后循环使用，每周更换一次，每次更换补充水量约为0.5m3，年用水量约为21.5m3，废水产生系数按0.9计，则废水产生量为19.35m3。磨边废水中含磨出的玻璃屑，主要污染物为SS，经沉淀池沉淀后用于厂区绿化不外排。 清洗机主要是去除玻璃上的浮灰，清洗过程不使用洗涤剂，清洗完的废水经设备自带的集水槽收集后循环使用，每周更换一次，每次更换补充水量约为0.4m3，年用水量约为17.2m3，废水产生系数按0.9计，则废水产生量为15.48m3。清洗废水主要污染物为SS，经沉淀池沉淀后用于厂区绿化不外排。 （2）生活污水 本项目新增劳动定员10人，职工均不在厂区食宿，用水量按40L/人·d，年工作日300天，则生活用水量为120t/a（0.4t/d）。废水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为96t/a（0.32t/d），主要污染物产生浓度分别为 COD350mg/L、BOD5200g/L、氨氮30mg/L、SS200mg/L。生活污水经厂区化粪池进行处理后污染物的排放浓度分别为COD280mg/L、BOD5180mg/L、氨氮29.1mg/L、SS140mg/L，近期定期用于周围农田施肥，远期待污水管网铺设到位后进入朝阳镇污水处理厂进行深度处理。 2、厂区现有沉淀池依托合理性分析 本项目生产废水依托厂区现有的沉淀池（容积为3.6m3），现有工程生产废水产生量为0.1071m3/d，本项目新增生产废水产生量为0.1161m3/d，本次扩建项目建成后生产废水产生量为0.2232m3/d，现有沉淀池可容纳16天生产废水量，可以满足沉淀要求，因此本项目依托厂区沉淀池是可行的。 3、厂区现有化粪池依托合理性分析 本项目废水依托厂区现有的化粪池（容积为8m3），现有工程职工生活污水排放量约为0.4m3/d，化粪池处理余量为7.6m3/d，本项目生活污水产生量0.4m3/d，现有化粪池可以接纳本项目新增生活污水并满足污水24h 水力停留时间，故本项目依托厂区化粪池是可行的。 三、声环境影响分析 1、主要噪声源强及治理措施 本项目噪声源主要为切割机、磨边机、清洗机、钢化炉、风机等，噪声值在70~85dB(A)左右。项目所使用设备全部布置在生产车间内，经过车间隔声、减震基础等隔声降噪措施后，噪声源强可衰减约20dB(A)。具体噪声源强见下表。 - 噪声源强及治理措施一览表单位：dB(A) 噪声源; 安装位置; 数量; 设备源强; 治理措施; 治理后源强. 切割机; 生产车间内; 1台; 80; 基础减震、建筑隔声; 60. 磨边机; 1台; 80; 60. 清洗机; 1台; 75; 55. 钢化炉; 1台; 85; 65. 风机; 1台; 85; 65. 2、声环境影响预测 本次评价选用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ/T2.4-2009）推荐的噪声预测模式预测各厂界噪声值。预测模式如下： ①噪声源至某一预测点声级衰减计算方法： Leq(r)=Leq(r0)－20lg(r/r0) 式中：Leq(r)、Leq(r0)—分别为点声源在预测点产生的声级和参考位置r0处的声级，dB(A)； r、r0—分别为预测点和参考位置距声源的距离，m。 ②基准预测点噪声级叠加公式 式中：LP总—叠加后总声级，dB(A)； LPi—i声源点至基准预测点的声级，dB(A)； n—噪声源数目。 ③面声源几何发散衰减公式 厂房外墙可视为面源。设距离为r，厂房外墙的宽度为a，长度为b（b>a）。 当r<a/π时，噪声传播途中的声压级值与距离无关，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π<r<b/π时，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0））； 当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg（r/r0））； 其中：L(r)，L(r0)—分别是r和r0的声级，dB(A)； r—点声源到受声点的距离，m。 本项目夜间不生产，本次只预测昼间噪声值，具体预测结果见下表。 - 本项目噪声预测结果单位：dB(A) 预测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 时段; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 贡献值; 26.9; 51.0; 45.0; 41.5. 现状值; 55; 52; 54; 57. 叠加值; 55.0; 54.5; 54.5; 57.1. 标准值; 70; 60; 60; 70. 由上表预测结果可知，本次扩建项目完成后运营期东、北厂界昼间噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准要求；西、南厂界昼间噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求。由此可知，本项目运营期对周围声环境影响较小。 3、环境监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）的要求，本次评价项目噪声监测计划见下表。 - 项目噪声监测计划一览表 环境要素; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 东、南、西、北厂界噪声; 昼间等效A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类、4类. 四、固体废物影响分析 本项目产生的固体废物包括一般固体废物、危险废物和职工生活垃圾。 1、生活垃圾 项目新增劳动定员10人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，则新增生活垃圾产生量为1.5t/a。生活垃圾由垃圾桶收集后定期由环卫部门统一清运处置。 2、一般固体废物 一般固体废物主要为钢化工序产生的不合格品、切割工序产生的废玻璃以及沉淀池的沉渣（玻璃屑），不合格品约为总产品的3%，根据建设单位的经验数据，不合格品、废玻璃及玻璃屑产生量约为14t/a，经收集后定期外售。 3、危险废物 ①废活性炭：活性炭吸附装置定期更换的废活性炭属于危险废物，废物类别HW49（900-039-49）。活性炭吸附装置处理有机废气量约0.18t/a，活性炭饱和吸附量按0.25t/t有机物计，则理论上所需活性炭量为0.72t/a，废活性炭总产生量为0.9t/a（包括活性炭0.72t/a和吸附的有机废气0.18t/a）。活性炭要按设计要求足量添加并及时更换，选择的活性炭碘值应不低于800mg/g。 ②废UV灯管：UV光氧催化装置定期更换的废UV灯管约为0.01t/a，属于危险废物（HW29）。 危废储存设施设置情况：项目危废暂存间拟设在车间东部，因车间为全封闭式结构，因此可以满足防风、防雨、防晒要求。危险废物暂存间地基拟采用混凝土进行硬化，混凝土强度等级为C30，抗渗等级为P8，混凝土敷设厚度为200mm，混凝土防渗层在墙、柱、基础交接处设衔接缝，衔接缝内填制嵌缝板、背衬材料和嵌缝密封料，最后采用防渗涂料喷涂地面，渗透系数小于1.0×10-10cm/s，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求；危险废物暂存间应设计堵截泄漏的裙角，地面和裙角的容积不低于堵截最大容器的最大储量；危险废物暂存区设置围堰，围堰高度不低于30cm。并设置危废标识牌。采取上述措施后，拟设的危废暂存间可以满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求。本项目危险废物暂存间基本情况见下表。 - 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 生产车间内; 2m2; 专用容器贮存; 2t; 6个月. 2; 废灯管; HW29; 900-023-29. ②委托处置影响分析 本项目需外委处置的危险废物类别为HW49、HW29，代码为900-039-49、900-023-29，项目周边危险废物处置公司有洛阳德鑫环保科技有限公司、洛阳德正废弃资源再利用有限公司等，环评要求建设单位按照危险废物处置单位的核准经营危险废物类别和代码，委托有资质单位对本项目危险废物进行处理，建设单位应严格按照“危险废物转移联单制度”进行危险废物转运。 综上所述，项目固体废物均能得到合理处置，不会对周围环境产生不利影响。 五、地下水、土壤影响分析 本项目土壤主要污染源为危废暂存间，危废暂存间将严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行防渗处理，采取防风、防雨、防晒、防渗漏措施，采取相应的措施后，项目运行对土壤和地下水环境的影响较小。 六、本项目建设前后“三笔账”情况 本项目建设前后全厂污染物的产生、削减、排放“三笔账”统计情况分别见下表。 - 本项目建设前后“三本账”一览表单位：t/a 项目; 污染物; 现有工程 排放量; 本工程新增 排放量; “以新带老” 削减量; 总体工程排放量; 排放增减量. 废气; 非甲烷 总烃; 0; 0.0648; 0; 0.0648; +0.0648. 废水; COD; 0.0230; 0.0269; 0; 0.0499; +0.0269. 氨氮; 0.0023; 0.0028; 0; 0.0051; +0.0028. 固体废物; 生活垃圾; 1.2; 1.5; 0; 2.7; +1.5. 一般固废; 12.5; 14; 0; 26.5; +14. 危险废物; 0; 0.91; 0; 0.91; +0.91. 注：表中固体废物数据为产生量，排放量均为0。. 七、环境保护措施投资 本项目总投资350万元，环保投资约7.5万元，占总投资2.1%。环境保护措施及投资见下表。 - 环境保护措施投资一览表 项目; 环保措施或设施; 数量; 规格; 投资 （万元）; 备注. 废气; 涂布、封胶工序废气; 集气管/集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附装置（TA001）+15m高排气筒（DA001），废气量4000m3/h; 1套; /; 5; 新建. 废水; 生活污水; 化粪池; 1个; 8m3; /; 依托 现有. 生产废水; 沉淀池; 1个; 3.6m3; /; 依托 现有. 噪声; 设备噪声; 基础减震、密闭隔声等; /; /; 1; 新建. 固体废物; 危险废物; 危险废物暂存间; 1个; 2m2; 1; 新建. 一般固废; 一般固废暂存区; 1个; 5m2; 0.5; 新建. 生活垃圾; 生活垃圾收集桶; 若干; /; /; 依托 现有. 总计; 7.5. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排气筒 | 非甲烷总烃 | 集气管/集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附装置 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中标准限值 |
| 地表水环境 | / | COD、BOD5、氨氮、SS | 依托现有化粪池，8m3 | 近期定期清掏用于农田施肥；远期待污水管网铺设到位时，经污水管网进入朝阳镇污水处理厂，排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 基础减震、密闭隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）2、4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 钢化工序、切割工序、沉淀池 | 不合格品、玻璃屑、碎玻璃 | 收集后定期外售 | / |
|  | 环保设施维护 | 废活性炭、废UV灯管 | 危险废物暂存间，2m2 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废暂存间拟严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求进行防渗处理，采取防风、防雨、防晒、防渗漏措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

# 六、结论

洛阳博文玻璃有限公司年加工钢化玻璃5万平方米、中空玻璃3万平方米项目符合国家产业政策、“三线一单”相关要求和污染防治相关政策要求，且项目选址合理。通过采取相应的污染治理措施后，能够实现污染物达标排放，实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。从环境保护角度来看，该建设项目可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | / |  | 0.0648 | 0 | 0.0648 | +0.0648 |
| 废水 | COD | 0.0230 | 0.0230 |  | 0.0269 | 0 | 0.0499 | +0.0269 |
|  | 氨氮 | 0.0023 | 0.0023 |  | 0.0028 | 0 | 0.0051 | +0.0028 |
| 一般工业 固体废物 | 不合格品、玻璃屑、碎玻璃 | 12.5 | / |  | 14 | 0 | 26.5 | +14 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0 | / |  | 0.9 | 0 | 0.9 | +0.9 |
|  | 废UV灯管 | 0 | / |  | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①