# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     洛阳欧纳轴承有限公司

年产20万套精密轴承项目

建设单位（盖章）： 洛阳欧纳轴承有限公司

编制日期：          2022年4月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 洛阳欧纳轴承有限公司年产20万套精密轴承项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2203-410322-04-05-884146 |  |  |
| 建设单位联系人 | 宋献武 | 联系方式 | 186****6302 |
| 建设地点 | 洛阳市孟津区麻屯镇机场路76号 |  |  |
| 地理坐标 | （112度22分5.243秒，34度44分1.677秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3451滚动轴承制造 | 建设项目 行业类别 | 第三十一项、通用设备制造业34-69轴承、齿轮和传动部件制造345-其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCS含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 洛阳空港产业集聚区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 5 |
| 环保投资占比（%） | 0.25% | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 6192 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性 分析 | 1、符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》 本项目属于轴承制造项目，经查国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类项目，项目建设符合国家产业政策。该项目已由洛阳空港产业集聚区管理委员会审核同意备案，项目代码：2203-410322-04-05-884146（本项目位于洛阳市孟津区麻屯镇机场路76号，不在洛阳空港产业集聚区范围内，但属于洛阳空港产业集聚区代管范围）。备案证明见附件2。因此，本项目建设符合当前国家产业政策。 2、与“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 根据《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿），河南省生态保护红线区分为3类，分别为水源涵养生态保护红线类型区、生物多样性维护生态保护红线类型区和土壤保持生态保护红线类型区。本项目位于洛阳市孟津区麻屯镇机场路76号，不在生态环保红线范围内（详见附图三）。 （2）环境质量底线 根据洛阳市2020年连续一年环境空气质量现状常规监测数据，本项目所在区域环境空气质量为不达标区，随着《洛阳市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》、《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》等一系列措施的实施，大气环境质量将不断改善；根据地表水引用监测数据，项目所在区域地表水监测因子COD、氨氮、总磷均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 本项目运营期废气、废水、噪声经采取各项治理措施后，均能实现达标排放，不会对周围水环境、声环境造成明显不利影响；本项目运营期固体废物去向明确，处置合理，不会对周围环境造成二次污染。 综上，本项目建设符合所在区域环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目生产过程中所用的资源主要为水、电，项目所在区域供水和供电均能够满足本项目的使用需求，本项目建设不会超过当地资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7号）的要求，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，本项目位于洛阳市孟津区麻屯镇机场路76号，根据洛阳市生态环境管控单元分布图，本项目位于重点管控单元（详见附图四）。 根据洛阳市生态环境局《关于印发洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛阳市〔2021〕58号），对本项目有关的要求列表如下，并对相应要求进行分析。 - 与洛阳市孟津区环境管控单元生态环境准入清单的符合性分析 环境管控单元编码; 管控单 元名称; 管控要求; 本项目特点; 符合性. ZH41032220005; 麻屯镇; 空间布局约束. 1、禁燃区内禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目采取集中供热、调整能源结构等措施，除集中供热设施外，入驻企业禁建燃煤设施，减少废气污染物排放。 2、对列入疑似污染地块名单的的地块，未经土壤环境调查确定未受污染的地块，不得进入用地程序，不得办理建设许可证。; 本项目使用能源主要为电能，不属于燃用高污染燃料的项目；本项目租赁洛阳冠卓重工设备有限公司空置厂房建设，租赁地块不属于列入疑似污染地块名单的的地块。; 符合. 污染物排放管控. 禁止销售、使用燃煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。强化餐饮油烟治理和管控。; 本项目属于新建轴承制造项目，运营期食堂油烟废气经油烟净化器处理后达标排放。; 符合. 综上所述，本项目符合“三线一单”控制要求。 3、与《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2021〕5号）相符性分析 本项目与该文件的相符性分析见下表。 - 项目与洛环攻坚〔2021〕5号的相符性分析 文件环保要求; 本项目特点; 符合性. 洛阳市2021年大气污染治理攻坚战实施方案. （一）持续调整优化产业结构，推动产业绿色转型升级. 2.严格环境准入。（1）从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。; 本项目不属于禁止建设项目。该项目已由洛阳空港产业集聚区管理委员会审核同意备案，项目代码：2203-410322-04-05-884146。; 符合. （2）严格执行生态环境准入清单。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。; 根据前述分析，本项目符合“三线一单”生态环境分区管控要求；本项目属于新建轴承制造项目，不属于国家、省绩效分级中重点行业。; 符合. 由上表分析可知，本项目符合《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2021〕5号）的相关要求。 4、与饮用水水源保护区划相符性分析 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），孟津县麻屯镇地下水井群共2眼井，分别为麻屯镇集中供水厂厂区井和西井。孟津县麻屯镇地下水井一级保护区范围为取水井外围50m的区域，不设立二级保护区和准保护区范围。 根据调查，距离本项目最近的饮用水水源保护井为项目西北方向麻屯镇集中供水厂厂区井，本项目距离麻屯镇集中供水厂厂区井取水井外围50m处约1920m，不在该水源保护区范围内，因此符合河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划。本项目厂址与饮用水源地的相对位置关系见附图五。 5、与文物保护规划的相符性分析 邙山陵墓群位于洛阳市的北部、东部和东北部的邙山地区，地跨洛阳市区的西工区、老城区、涧西区、瀍河区、洛龙区、孟津区和偃师区等7个县（市、区），涵盖20多个乡镇、360多个自然村。陵墓群所在区域东西长50km，南北宽20km，占地面积756km2，年代上从东周、东汉、曹魏、西晋、北魏，一直延续到五代的后唐。陵墓群大致呈东西向长条形分布，可分成4个区段，即西段（北魏陵区）、中段（东周、东汉、后唐陵区）、东段（西晋、曹魏陵区）、夹河段（东汉、西晋墓群）。2001年6月25日，国务院批准“邙山陵墓群”为第五批全国重点文物保护单位。2004年7月河南省文物局公布了邙山陵墓群的保护范围和建设控制地带。为加强对邙山陵墓群的有效保护和合理利用，2012年3月1日起施行《洛阳市邙山陵墓群保护条例》。 根据《洛阳市邙山陵墓群保护条例》中内容，邙山陵墓群保护范围及建设控制地带分为西段、中段和东段。本项目厂址位于邙山陵墓群的西段建设控制地带内。 （1）西段保护范围和建设控制地带范围 邙山陵墓群西段保护范围：洛阳市北郊、孟津区境内，北魏陵区。北界孟津区朝阳镇游王村至孟津区朝阳镇崔沟村北；西界孟津区朝阳镇崔沟村至洛阳市老城区邙山镇冢头村南；东界孟津区朝阳镇游王村至洛阳市瀍河回族区盘龙冢村；南界洛阳市老城区邙山镇冢头村至洛阳市瀍河回族区盘龙冢村。洛阳市西工区红山乡杨冢村南、西工区新塘屯村东南、红山乡上寨村南、老城区邙山镇中沟村西、洛阳市驾驶员训练场西、营庄村庄王山自然村北、老城区邙山镇苗南村西、洛阳车辆段等9个大冢为中心，向东南西北各延伸300米为保护区。 建设控制地带西段：北界孟津区常袋镇酒流凹村－孟津区长华乡缠阳村－长华乡水泉沟村；西界孟津常袋镇酒流凹村－洛阳市红山乡杨冢村南；南界洛阳市红山乡杨冢村南－邙山乡苗南村－瀍河区小李村南。 （2）《洛阳市邙山陵墓群保护条例》保护要求 根据《洛阳市邙山陵墓群保护条例》，邙山陵墓群的保护要求为：第十五条：在邙山陵墓群保护范围内，不得进行与邙山陵墓群保护无关的工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业。确需进行工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业的，应当符合邙山陵墓群保护规划，依法履行相关报批手续。 第十六条：在邙山陵墓群建设控制地带内进行工程建设，应当符合邙山陵墓群保护规划，确保邙山陵墓群的安全，并不得破坏邙山陵墓群的历史风貌。工程设计方案在依法报有关部门批准前，应当征求市文物行政部门的意见。 经调查，本项目位于洛阳市孟津区麻屯镇机场路76号，本项目所在区域位于邙山陵墓群建设控制地带内（详见附图七）。本项目租赁洛阳冠卓重工设备有限公司现有空置厂房建设，不涉及土建工程，项目运营后污染物可达标排放，对邙山陵墓群文物保护单位影响较小。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 洛阳欧纳轴承有限公司（统一社会信用代码：91410302317536428F）成立于2014年11月，为满足市场需求，拟投资2000万元在洛阳市孟津区麻屯镇机场路76号建设“洛阳欧纳轴承有限公司年产20万套精密轴承项目”，本项目产品为YRT转台轴承和交叉滚子轴承。 经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类项目，属于允许建设项目，符合国家产业政策。该项目已在洛阳空港产业集聚区管理委员会备案，项目代码：2203-410322-04-05-884146。备案证明文件见附件2。环评现场踏勘时，本项目尚无生产设备搬入厂房，属于前期筹备阶段。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于“第三十一项、通用设备制造业34”--“69.轴承、齿轮和传动部件制造345”。本项目属于轴承制造项目，本项目应编制环境影响报告表。依据建设项目分类管理名录，并征求环保主管部门意见，本项目应编制环境影响报告表。本项目环评类别确定依据见下表。 - 建设项目环境影响评价分类管理名录 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 三十一、通用设备制造业34. 69.轴承、齿轮和传动部件制造345; 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCS含量涂料10吨以下的除外）; /. 受建设单位委托，我公司承担了该项目环境影响报告表的编制工作，环评委托书见附件1。我公司在接受委托后，立即组织进行现场调查、环境保护目标识别、资料收集等工作，并根据国家建设项目环境影响评价技术导则和规范的要求，本着“客观、公正、科学、规范”的精神，编制完成了该项目环境影响报告表，供建设单位报送生态环境主管部门审批并作为污染防治设施建设的依据。 2、建设地点及周围环境概况 本项目建设地点为洛阳市孟津区麻屯镇机场路76号，项目租赁洛阳冠卓重工设备有限公司空置厂房建设，占地面积6192m2。项目用地属于工业用地；项目北侧为空地，南侧为中国石油孟津第七加油站，东侧为河南洛重机械制造有限公司，西侧为洛阳卓威网络科技有限公司。本项目区域地理位置见附图一，周围环境概况图见附图八。 3、项目主要建设内容 本项目基本情况及主要建设内容见下表。 - 本项目主要建设内容 工程类别; 建设内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 1号生产车间; 1座，钢结构厂房，共1层（高13m），建筑面积3888m2，主要用于原辅材料存放、产品生产及成品存放等。; 租赁厂区现有. 2号生产车间; 1座，钢结构厂房，共1层（高13m），建筑面积1728m2，主要为磨床加工区域。; 租赁厂区现有. 辅助工程; 综合楼; 2F（高9m），砖混结构，占地面积576m2；1F为职工餐厅，2F为办公区。; 租赁厂区现有. 公用工程; 供电; 来自市政电网。; 依托厂区现有. 供水; 来自市政自来水管网。; 依托厂区现有. 排水; 雨污分流；雨水排至雨水管网。食堂废水经隔油池处理再经化粪池预处理后与经化粪池预处理后的其他生活污水一起经市政污水管网进入麻屯镇污水处理厂处理。; 隔油池本次新建，其他依托厂区现有. 环保工程; 食堂废气; 油烟净化器（1套）。; 本次新建. 生活污水; 1座隔油池，2m3；1座化粪池，20m3。; 隔油池新建，化粪池依托厂区现有. 一般固废暂存间; 1处；占地面积12m2，用于一般固体废物的收集和临时储存。; 本次新建. 危废暂存间; 1座，占地面积12m2，用于危险固体废物的收集和临时储存。; 本次新建. - 主要产品及产能 本项目年产20万套精密轴承，本项目主要产品及产能见下表。 - 本项目主要产品及产能 产品名称; 产量（万套/a）. YRT转台轴承; 8. 交叉滚子轴承; 12. 5、主要生产设备 - 主要生产设备一览表 序号; 名称; 数量; 型号; 备注. 1; 立轴圆台平面磨床; 2; M7475B; 用磨削液. 2; 立轴圆台平面磨床; 2; M741600; 用磨削液. 3; 外圆磨床; 1; 3MZ800; 用磨削液. 4; 外圆磨床; 1; M8260; 用磨削液. 5; 外圆磨床; 3; M2015; 用磨削液. 6; 外圆磨床; 1; MW1320B; 用磨削液. 7; 万能外圆磨床; 2; M1432B; 用磨削液. 8; 内圆磨床; 2; M250A; 用磨削液. 9; 内圆磨床; 2; M2120A; 用磨削液. 10; 数控内圆磨床; 3; 3MK2015; 用磨削液. 11; 数控内圆磨床; 3; 3MK208; 用磨削液. 12; 内圆磨床; 1; M280A; 用磨削液. 13; 高精度平面卧轴磨床; 1; M7350; 用磨削液. 14; 高精度平面卧轴磨床; 1; M7340; 用磨削液. 15; 高精度平面卧轴磨床; 2; M7360; 用磨削液. 16; 精密双面研磨机; 1; 2M8463; 用磨削液. 17; 重型双端面研磨机; 2; 2MK84105C; 用磨削液. 18; 数控双端面磨床; 1; MK7675B; 用磨削液. 19; 数控外圆磨床; 2; MK2150; 用磨削液. 20; 数控外圆磨床; 1; MK250; 用磨削液. 21; 数控内圆磨床; 4; 3MK1430; 用磨削液. 22; 数控内圆磨床; 4; 3MK2025; 用磨削液. 23; 数控内圆磨床; 1; MW1320B; 用磨削液. 24; 数控外圆磨床; 4; 3MZ1320; 用磨削液. 25; 数控挡边磨床; 2; MD260; 用磨削液. 26; 落地磨床; 1; LY71; 用磨削液. 27; 高精度平面磨床; 1; 3A725; 用磨削液. 28; 外圆磨床; 1; 2M131A; 用磨削液. 29; 数控外圆磨床; 2; WY-7321; 用磨削液. 30; 数控外圆磨床; 4; 3MK1330; 用磨削液. 31; 高精度平面卧轴磨床; 1; M731200; 用磨削液. 32; 双端面研磨机; 1; 2MK84105C; 用磨削液. 33; 清洗机; 1; /; 用清洗剂. 34; 加工中心; 1; BFL-650; 用切削液. 35; 加工中心; 3; 850; 用切削液. 36; 钻攻中心; 3; TM-540; 用切削液. 37; 数控车床; 2; CK6140; 用切削液. 38; 数控车床; 6; C5037; 用切削液. 39; 普通车床; 1; CDE6140A; /. 40; 普通车床; 1; CY6150; /. 41; 普通车床; 1; CW6180B; /. 42; 数控钻床; 1; ZL5140C; /. 43; 摇臂钻床; 2; Z3050; 用切削液. 44; 立式车床; 1; CA5112EX10/5; /. 对比《产业结构调整指导目录》（2019年本）以及《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批~第四批）》，本项目所选用的生产设备均不在上述目录之中，无淘汰类生产设备。 6、主要原辅材料、能源及动力消耗 - 主要原辅材料、能源及动力消耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 年耗量; 规格/形态/包装方式; 备注. 1; 锻件; t/a; 500; 圆环状/无包装; 外购. 2; 黄铜保持器; 件/a; 12万; 圆环状/纸包装; 外购. 3; 尼龙隔离块; 粒/a; 200万; 圆环状/自封袋; 外购. 4; 滚子; 粒/a; 300万; 圆柱状/纸箱; 外购. 5; 骨架密封; 个/a; 30万; 圆环状/袋子包装; 外购. 6; 砂轮; 片/a; 3000; 圆环状/无包装; 外购. 7; 磨削液（原液）; t/a; 3.5; 液体/铁桶包装; 外购. 8; 切削液（原液）; t/a; 0.5; 液体/铁桶包装; 外购. 9; 抗磨液压油; t/a; 2; 液体/铁桶包装; 外购. 10; 清洗剂; t/a; 1; 液体/铁桶包装; 外购，主要成分为非离子表面活性剂、脂肪酸醇胺盐、无机盐、除锈剂（详见附件7）. 11; 水; m3/a; 1878.7; /; 市政供水管网提供. 12; 电; kw·h/a; 3万; /; 市政电网. 7、劳动定员及生产制度 本项目劳动定员100人，其中管理及技术人员5人，生产工人95人。年工作300天，每天1班，每班工作8小时。 8、公用工程 本项目给水由市政自来水管网集中供给，其压力、水质、水量可满足本项目生产、生活使用。本项目总用水量为1878.7m3/a。 （1）生活用水：本项目劳动定员为100人，厂区设有食堂无住宿。根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2019），职工生活用水（有食堂）按照60L/人·d计，则职工生活用水量为6m3/d，年生活用水量为1800m3。 （2）生产用水：本项目生产用水主要为原料配比用水（磨削液和切削液配比用水）。根据企业提供资料60台使用磨削液设备水箱的有效容积平均为0.2m3（水箱合计有效容积12m3），17台使用切削液设备水箱的有效容积平均为0.1m3（水箱合计有效容积1.7m3），使用磨削液设备和使用切削液设备工作过程日损耗量分别约为0.2m3、0.03m3，则磨削液补充量为60m3/a、切削液补充量为9m3/a，故本项目磨削液用量为72m3/a、切削液用量为10.7m3/a。根据企业提供资料，磨削液原液与水配比为1:20，切削液原液与水配比为1:20，故本项目磨削液原液年用量约为3.5t，切削液原液年用量约为0.5t，本项目使用磨削液设备原料配比用水量约为68.5m3/a、使用切削液设备原料配比用水量约为10.2m3/a，故本项目生产用水量合计约为78.7m3/a。 （3）排水 本项目排水实行雨污分流。雨水排至雨水管网；本项目表面清洁过程清洗机中清洗剂会有部分损耗沾在产品上在清洗机出口吹干，清洗剂定期补充循环利用不外排，无生产废水产生；食堂废水经隔油池处理再经化粪池预处理后与经化粪池预处理后的其他生活污水一起经市政污水管网进入麻屯镇污水处理厂处理。 （4）供电 本项目供电由市政电网供给，年用电量为3万kwh，供电负荷可满足需求。 9、厂区平面布置 本项目租用洛阳冠卓重工设备有限公司的闲置厂房进行建设，本项目位于洛阳冠卓重工设备有限公司厂区内东侧，其西侧为厂区道路。项目厂区总平面布置图见附图二。 本项目车间平面布置按照生产工艺流程进行合理布设，主要划分为1号生产车间、2号生产车间和综合楼。其中1号生产车间位于洛阳冠卓重工设备有限公司厂区东南侧，2号生产车间位于1号生产车间北侧，综合楼位于1号生产车间南侧。本项目厂区布置设计符合规划、消防等基本条件、交通便利，布局合理，能够满足项目生产要求和相关环保要求，车间平面布置见附图二。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 施工期 本项目租赁标准化厂房进行建设，施工期主要为生产设备及环保设施的安装与调试，因此项目施工期影响较小，不做评述。 运营期 1、生产工艺流程 原材料 车加工 钻孔 热处理 磨加工 表面清洁 组装 成品 噪声、固废 噪声、固废 噪声、固废 检验 黄铜保持器、尼龙隔离块、滚子、骨架密封 图1 生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： （1）车加工：将外购原材料（锻件、黄铜保持器）采用车床进行加工处理。主要污染因素：设备运转噪声、固体废物废金属屑。 （2）钻孔：将车加工后物件通过钻床、钻攻中心和加工中心进行冲压和钻孔。主要污染因素：设备运转噪声、固体废物废金属屑。 （3）热处理：热处理主要是为了提高产品整体硬度。本项目不在车间内进行热处理，热处理工序外协处置。 （4）磨加工：对外协热处理后的物件通过磨床和研磨机进行磨加工处理。主要污染因素：设备运转噪声、固体废物废金属屑、磨泥、含磨削液磨泥、废砂轮。 （5）表面清洁：通过清洗机对磨加工后物件进行表面清洁，去除物件表面油污和杂质。主要污染因素：设备运转噪声。 （6）组装检验：对清洁好的工件与黄铜保持器、尼龙隔离块、滚子、骨架密封进行人工组装，组装好后检验合格即为成品，检验不合格产品返工直至合格。 （7）成品：检验合格成品入库待售。 2、产排污环节 （1）废气：食堂油烟废气。 （2）废水：食堂废水和职工生活污水。 （3）噪声：本项目营运期噪声主要为生产设备和环保设备运行时产生的噪声。 （4）固体废物：本项目的固体废物主要包括废金属屑、磨泥、废砂轮、废清洗剂桶、职工生活垃圾、废磨削液、含磨削液磨泥、废切削液、废液压油、废含油抹布、废桶（废磨削液桶、废切削液桶、废液压油桶，统称为“废桶”）等。 本项目产污环节及污染防治措施汇总列于下表。 - 本项目产污环节、主要污染物及治理措施一览表 产污环节; 主要污染物; 治理措施. 废气; 食堂废气; 油烟; 油烟净化器+10m高专用管道（DA001）. 废水; 生活污水; pH、COD、氨氮、SS、动植物油; 食堂废水经隔油池处理再经化粪池预处理后与经化粪池预处理后的其他生活污水一起经市政污水管网进入麻屯镇污水处理厂处理. 固废; 车加工、钻孔; 废金属屑; 集中收集暂存一般固废暂存间，外售. 磨加工; 磨泥. 磨床; 废砂轮. 原料; 废清洗剂桶. 职工生活; 生活垃圾; 定期由环卫部门清运至垃圾填埋场. 生产设备; 废磨削液; 分类收集暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置. 废切削液. 废液压油. 磨加工; 含磨削液磨泥. 擦拭; 废含油抹布. 原料; 废桶. 噪声; 生产设备; 噪声; 基础减振、建筑物隔声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租用洛阳冠卓重工设备有限公司闲置空厂房进行建设，根据现场调查，本项目设备尚未安装，且本项目为新建项目，因此不存在原有污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）环境空气质量达标区域判定 项目所在区域属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。评价选用洛阳市生态环境主管部门公开发布的2020年环境空气质量公报，监测因子为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和二氧化硫（SO2）。利用六项基本污染物的年评价指标进行区域达标判定，结果见下表。 - 洛阳市2020年环境空气质量现状评价情况一览表 污染物; 评价指标; 现状浓度 (μg/m3); 标准值 (μg/m3); 占标率(%); 达标 情况. PM2.5; 平均质量浓度; 51; 35; 145.7; 不达标. PM10; 平均质量浓度; 91; 70; 130; 不达标. SO2; 平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 平均质量浓度; 34; 40; 85; 达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位数; 1.3mg/m3; 4.0mg/m3; 32.5; 达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位数; 166; 160; 103.7; 不达标. 根据上表可知，2020年区域范围内SO2、NO2和CO现状浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，PM2.5、PM10年平均浓度、O38h平均浓度不能满足（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，项目所在评价区域为不达标区。 目前，洛阳市正在积极推进实施《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》及《洛阳市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》，着力调整优化产业结构、能源结构、运输结构、用地结构和农业投入结构，推动大气污染综合治理、系统治理、源头治理，实施细颗粒物（PM2.5）与臭氧（O3）协同控制，强化挥发性有机物（VOCS）和氮氧化物（NOX）协同治理，统筹空气质量改善和碳达峰工作，推进治理体系和治理能力现代化。预计随着大气污染防治攻坚战的组织实施，区域环境空气质量将不断改善。 （2）基本污染物环境质量现状 为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用孟津区环境监测站2020年连续一年六项常规污染物（SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3）例行监测数据，具体监测结果见下表。 - 基本污染物环境质量现状 污染物; 评价指标; 现状浓度(μg/m3); 标准值(μg/m3); 占标率(%); 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 12; 60; 20; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 30; 40; 75; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 54; 35; 154.3; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 93; 70; 132.9; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1500; 4000; 37.5; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 201; 160; 125.6; 不达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域2020年环境空气中SO2、NO2和CO现状浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10和O3现状浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。区域环境空气质量现状一般。 2、地表水环境质量现状 本项目食堂废水经隔油池处理再经化粪池预处理后与经化粪池预处理后的其他生活污水一起经市政污水管网进入麻屯镇污水处理厂处理排入邙山渠。根据地表水质量功能划分，邙山渠地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本次评价引用《孟津县麻屯镇日处理污水5000吨扩建项目环境影响报告表》（报批版）中河南松筠检测技术有限公司于2019年10月10日~2019年10月11日对邙山渠三个监测断面的监测数据，监测结果见下表。 - 地表水水质监测结果统计表 单位：mg/L 监测项目; 检测结果; Ⅲ类标准. 小浪底专线与邙山渠交汇处上游500m; 小浪底专线与邙山渠交汇处下游500m; 小浪底专线与邙山渠交汇处下游1500m. COD; 15.1~16.1; 15.2~16.1; 15.9~16.3; 20. 氨氮; 0.312~0.364; 0.354~0.451; 0.337~0.414; 1.0. 总磷; 0.16~0.16; 0.16~0.17; 0.14~0.16; 0.2. 由上表可知，邙山渠3个监测断面水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 3、声环境质量现状 本项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标，不需要对项目所在区域声环境质量进行现状调查。 4、生态环境 经现场调查，本项目评价区域没有自然保护区、风景名胜区和受国家保护的野生动植物种类，所在区域以道路、工业厂房等人工生态系统为主，生态环境友好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 结合本项目所在区域功能区划，确定本项目主要环境保护目标见下表。 - 本项目环境保护目标一览表 环境要素; 保护对象; 保护 内容; 级别; 相对厂 址方位; 规模; 相对厂界距离(m). 环境空气; 卢村; 村民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级; E; 700人; 200. 麻屯第一初中; 师生; SE; 2200人; 350. 刘楼; 村民; SW; 500人; 187. 新苑小区; 居民; W; 200人; 410. 声环境; 厂界外50m范围内无声环境保护目标. 地下水; 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 本项目评价范围无生态保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 本项目污染物排放控制标准 类别; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废气; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）; 油烟; 小型; 油烟浓度; 1.5mg/m3. 去除效率%; ≥90%. 废水; 《污水综合排放标准》(GB8978—1996)表4三级标准; pH; 6~9无量纲. COD; 500mg/L. 氨氮; /. SS; 400mg/L. 动植物油; 100mg/L. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 昼间60dB(A)，夜间50dB(A). 固体废物; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单. |
| 总量 控制 指标 | 本项目食堂废水经隔油池处理再经化粪池预处理后与经化粪池预处理后的其他生活污水一起经市政污水管网进入麻屯镇污水处理厂处理。经化粪池预处理后COD排放量为0.4032t/a、氨氮排放量为0.0419t/a，COD、氨氮纳入麻屯镇污水处理厂总量控制指标进行管理，根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号），本项目不再申请有关重点污染物排放总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用标准化厂房进行建设，施工期仅为生产、环保设备的安装和调试，工程量较小且在密闭车间内进行，施工期对周围环境产生影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响分析 1、食堂废气 本项目年工作300天，职工100人，厨房有两个灶头，属于小型，可以满足本项目使用，使用液化气作为能源，其为清洁能源，不会对大气环境产生明显影响。 食用油量按10kg/人·年计算，则本项目总耗油量为1t/a。食用油的平均挥发量按总耗油量的2.83%计算，则油烟产生量为0.0283t/a。厨房内两个灶头，每天做饭时间为3h（900h/a），设有一个油烟净化器（风量为3000m3/h），净化效率90%，油烟经油烟净化器处理后经10m高专用管道（DA001）排放，则油烟排放量为0.0028t/a，排放浓度为1.05mg/m3，排放速率为0.0031kg/h，满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）相关要求（油烟浓度：1.5mg/m3，去除效率≥90%）。 |

| - 运营 - 期环 - 境影 - 响和 - 保护 - 措施 | 2、废气产排情况 项目废气产排情况见下表。 - 本项目废气产排情况一览表 产污环节; 污染物; 污染物产生情况; 治理措施; 效率; 废气量 m3/h; 有组织排放情况; 无组织排放情况. 产生量 t/a; 产生 浓度 mg/m3; 产生 速率 kg/h; 排放 量 t/a; 排放 浓度 mg/m3; 排放 速率 kg/h; 排放 量 t/a; 排放 速率 kg/h. 食堂; 油烟; 0.0283; 10.48; 0.0314; 油烟净化器+10m高专用管道DA001; 收集100%，净化90%; 3000; 0.0028; 1.05; 0.0031; /; /. 3、废气处理措施可行性分析 本项目废气治理措施可行性分析表见下表。 - 废气治理措施可行性分析表 产污环节; 污染物; 排放 形式; 治理措施; 是否为可行技术及依据. 工艺; 收集 效率; 去除率. 食堂废气; 油烟; 有组织; 油烟净化器+10m高专用管道DA001; 100%; 90%; 是，依据《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中小型规模的餐饮业油烟去除率≥90%. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4、废气排放口基本情况 本项目废气排放口基本情况，详见下表。 - 排放口基本情况表 排放口编号; 名称; 污染物; 地理坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 排放口类型. 经度; 纬度. DA001; 食堂废气; 油烟; 112°22′6.236″; 34°44′0.789″; /; 0.1; 常温; 一般排放口. 5、废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及本项目排污特点、项目运行期产污特征、项目工程周围环境实际情况，制定出本项目运行期大气环境监测计划，详见下表。 - 废气监测计划表 监测点位; 监测 指标; 监测 频次; 执行排放标准. 食堂废气DA001; 油烟; 1次/年; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）. 二、水环境影响分析 1、项目给排水量及水平衡 本项目总用水量为1878.7m3/a，全部来源于自来水，项目用水主要包括职工生活用水和生产用水。 （1）生活用水 项目职工生活用水量为6m3/d（1800m3/a），污水产生系数按照0.8计算，则生活污水产生量为4.8m3/d（1440m3/a），食堂废水经隔油池处理再经化粪池预处理后与经化粪池预处理后的其他生活污水一起经市政污水管网进入麻屯镇污水处理厂处理（化粪池依托洛阳冠卓重工设备有限公司厂区现有化粪池）。 （2）生产用水 本项目生产用水主要为原料配比用水（磨削液原液和切削液原液配比用水）。其中使用磨削液设备原料配比用水量约为68.5m3/a、使用切削液设备原料配比用水量约为10.2m3/a，故本项目生产用水量合计约为78.7m3/a。本项目无生产废水外排。 原料配比用水量合计为78.7m3/a，设备工作过程磨削液损耗量为60m3/a（磨削液原液：2.86m3/a、水：57.14m3/a）、切削液损耗量为9m3/a（切削液原液：0.43m3/a、水8.57m3/a），磨削液和切削液每年更换1次，每次更换下来的量约占水箱有效容积的70%（更换下来的磨削液原液0.4m3/a、磨削液原液配比用水8m3/a；切削液原液0.06m3/a，切削液原液配比用水1.64m3/a），更换下来的废磨削液和废切削液作为危废交由有资质单位处置。 本项目水平衡图详见下图。 新鲜水 生活用水 麻屯镇污水处理厂 磨削液配比用水 切削液配比用水 1878.7 1800 1800 360 1440 68.5 10.2 8.56 60.5 作为危废交由有资质单位处置 1.64 隔油池+化粪池 8 作为危废交由有资质单位处置 - 图2 本项目水平衡 单位：m3/a 2、废水产排情况 本项目运营期废水污染源强见下表。 - 本项目废水污染产排情况一览表 类别; 处理措施及效果; COD; 氨氮; SS; 动植物油. 生活污水1440m3/a; 隔油池+化粪池; 产生浓度（mg/L）; 350; 30; 250; 20. 产生量（t/a）; 0.5040; 0.0432; 03600; 0.0288. 处理效率（%）; 20; 3; 30; 90. 排放浓度（mg/L）; 280; 29.1; 175; 2. 排放量（t/a）; 0.4032; 0.0419; 0.2520; 0.0029. 排放去向; 排入麻屯镇污水处理厂. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 表4中三级标（mg/L）; 500; /; 400; 100. 麻屯镇污水处理厂进水水质要求（mg/L）; 380; 32; 220; /. 达标情况; 达标. 3、废水处理措施可行性分析 （1）化粪池合理性分析 本项目生活污水依托洛阳冠卓重工设备有限公司配套化粪池（容积为20m3）处理，本项目运营期洛阳冠卓重工设备有限公司厂区内企业每天需用化粪池处理废水排放情况如下： - 化粪池收水情况一览表 类别; 序号; 企业名称; 污水排放量（m3/d）. 本项目; 1; 洛阳欧纳轴承有限公司; 4.8. 厂区现有企业; 2; 洛阳卓威网络科技有限公司; 1.6. 合计; 6.4. 注：目前洛阳冠卓重工设备有限公司厂区内仅有洛阳卓威网络科技有限公司职工. 由上表可知，洛阳冠卓重工设备有限公司厂区内化粪池容积尚有较大余量，该化粪池可满足化粪池停留12h～24h的设计要求，依托化粪池预处理可行。 （2）污水处理厂依托可行性分析 麻屯镇污水处理厂位于孟津区麻屯镇上河村，设计处理规模5000m3/d，目前处理量达到4000m3/d。其收水范围主要是麻屯镇区域主干道两侧，其收水范围主要是麻屯镇区域主干道两侧，现状排水管道主要集中于阿新大道、路通大道及建设路、建业路等道路，孟津区污水处理厂采用改良型氧化沟处理工艺，设计进水水质：COD≤380mg/L、氨氮≤32mg/L、SS≤220mg/L，出水标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 本项目位于麻屯镇污水处理厂收水范围内，项目生活污水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，且能满足麻屯镇污水处理厂设计进水水质要求。 综上，本项目建成营运后排放的废水对周围水环境影响较小。 4、排放口基本情况 本项目排放口基本情况详见下表。 - 废水排放口基本情况表 排放口编号; 名称; 坐标; 排放规律; 排放 方式; 排放标准. 经纬度. DW001; 污水总排口; 112°22′3.260″ 34°44′0.546″; 间断排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 间接排放; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及麻屯镇污水处理厂设计进水水质要求. （5）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及本项目排污特点，结合本项目运行期产污特征，本项目建成后外排废水仅为生活污水且为间接排放，本项目无需制定废水监测计划。 三、噪声 1、噪声源强 本项目高噪声设备主要有磨床、加工中心、钻攻中心、钻床、车床、风机等，噪声声级值约为70~85dB(A)。以上所有高噪声设备均布置在车间内，经采取基础减振、建筑物隔声等措施以降低噪声对周围环境的影响。 本项目设备噪声源强及采取的治理措施见下表。 - 本项目噪声源强治理措施及降噪效果 序号; 设备名称; 数量 （台）; 噪声值（dB(A)）; 治理措施; 采取措施后（dB(A)）; 运行情况. 1; 立轴圆台平面磨床; 4; 80; 基础减振、建筑物隔声; 65; 间断. 2; 外圆磨床; 7; 80; 65; 间断. 3; 万能外圆磨床; 2; 80; 65; 间断. 4; 内圆磨床; 5; 80; 65; 间断. 5; 数控内圆磨床; 15; 80; 65; 间断. 6; 高精度平面卧轴磨床; 5; 80; 65; 间断. 7; 精密双面研磨机; 1; 75; 60; 间断. 8; 重型双端面研磨机; 2; 75; 60; 间断. 9; 数控双端面磨床; 1; 80; 65; 间断. 10; 数控外圆磨床; 13; 80; 65; 间断. 11; 数控挡边磨床; 2; 80; 65; 间断. 12; 落地磨床; 1; 80; 65; 间断. 13; 高精度平面磨床; 1; 80; 65; 间断. 14; 双端面研磨机; 1; 75; 60; 间断. 15; 清洗机; 1; 70; 55; 间断. 16; 加工中心; 4; 75; 60; 间断. 17; 钻攻中心; 3; 85; 70; 间断. 18; 数控车床; 8; 75; 60; 间断. 19; 普通车床; 3; 75; 60; 间断. 20; 数控钻床; 1; 80; 65; 间断. 21; 摇臂钻床; 2; 80; 65; 间断. 22; 立式车床; 1; 75; 60; 间断. 23; 风机; 1; 85; 70; 连续. 2、厂界噪声达标情况 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），本项目生产车间可视为面源。设距离为r，厂房高度为a，宽度为b，其中面声源的b＞a；面声源预测模式如下： 当r﹤a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π﹤r﹤b/π时，距离加倍衰减3dB(A)左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg(r/r0)）； 当r＞b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB(A)，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg(r/r0)）。 式中：r——预测点距离声源的距离，m； r0——参考点位置距离声源的距离，m； Adiv——声波几何发散引起的倍频带衰减，dB； 经预测，本项目各厂界噪声贡献值噪声预测结果见下表。 - 噪声影响预测结果 单位：dB（A） 预测点位; 时段; 贡献值; 执行标准; 达标分析. 东厂界; 昼间; 56.1; 60; 达标. 南厂界; 昼间; 52.7; 60; 达标. 西厂界; 昼间; 57.5; 60; 达标. 北厂界; 昼间; 54.3; 60; 达标. 由上表预测结果可知，本项目营运期生产噪声昼间对厂界的噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求（夜间不生产）。厂界噪声可以满足达标排放要求，对周围环境影响较小。 3、监测要求 本项目运营期噪声监测计划见下表。 - 噪声监测计划 监测点; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 厂界; 等效连续A声级; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值. 四、固体废物 1、产生情况 （1）一般固体废物 ①废金属屑 本项目运营期车加工和钻孔过程会产生废金属屑，属于一般固废，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），一般固体废物代码为345-001-09，产生量约为4t/a，暂存于一般固废暂存间，定期外售。 ②磨泥 本项目运营期磨加工过程用水的磨床设备会产生磨泥，属于一般固废，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），一般固体废物代码为345-001-09，产生量约为0.3t/a，暂存于一般固废暂存间，定期外售。 ③废砂轮 本项目运营期生产设备磨床工作过程会产生废砂轮，属于一般固废，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），一般固体废物代码为345-001-99，产生量3000片/a，暂存于一般固废暂存间，定期外售。 ④废清洗剂桶 本项目运营期产生的废清洗剂桶属于一般固废，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），一般固体废物代码为345-001-07，产生量0.05t/a，暂存于一般固废暂存间，定期外售。 （2）危险废物 ①废磨削液 本项目运营期废磨削液产生量约为8.4t/a，属于危险废物，类别为HW08（废矿物油与含矿物油废物），废物代码为900-200-08。废磨削液由专用容器收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 ②含磨削液磨泥 本项目运营期磨加工过程用磨削液的磨床设备会产生含磨削液磨泥，生量约为0.5t/a，属于危险废物，类别为HW08（废矿物油与含矿物油废物），废物代码为900-200-08。废磨削液由专用容器收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 ③废切削液 本项目运营期废切削液产生量约为1.19t/a，属于危险废物，类别为HW09（油/水、烃/水混合物或乳化液），废物代码为900-006-09。废切削液由专用容器收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 ④废液压油 本项目运营期废液压油产生量约为0.4t/a，属于危险废物，类别为HW08（废矿物油与含矿物油废物），废物代码为900-218-08。废液压油由专用容器收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 ⑤废含油抹布 本项目运营期废含油抹布产生量约为0.1t/a，属于危险废物，类别为HW49（其他废物），废物代码为900-041-49。废含油抹布由专用容器收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 ⑥废桶 本项目运营期会产生废磨削液桶、废切削液桶、废液压油桶（统称为“废桶”），产生量约为0.6t/a，属于危险废物，类别为HW49（其他废物），废物代码为900-041-49。废桶收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 （3）生活垃圾 本项目劳动定员100人，生活垃圾产生量按照0.5kg/（人·天）计，则产生量为15t/a。厂区内设置有生活垃圾收集桶，生活垃圾经收集后定期由环卫部门统一清运至垃圾填埋场填埋。 本项目固体废物污染产生及处置情况见下表。 - 固体废物产生及处置情况一览表 序号; 固废名称; 产污环节; 固废 性质; 产生量; 物理 形态; 处置措施. 1; 废金属屑; 车加工、钻孔; 一般 固废; 4t/a; 固态; 外售综合利用. 2; 磨泥; 磨加工; 0.3t/a; 固态. 3; 废砂轮; 磨床; 3000片/a; 固态. 4; 废清洗剂桶; 原料; 0.05t/a; 固态. 5; 生活垃圾; 职工生活; 生活 垃圾; 15t/a; 固态; 定期清运至垃圾填埋场填埋. 6; 废磨削液; 生产设备; 危险 废物; 8.4t/a; 液态; 分类收集暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置. 7; 含磨削液磨泥; 磨加工; 0.5t/a; 固态. 8; 废切削液; 生产设备; 1.19t/a; 液态. 9; 废液压油; 生产设备; 0.4t/a; 液态. 10; 废含油抹布; 擦拭; 0.1t/a; 固态. 11; 废桶; 原料; 0.6t/a; 固态. 本项目危险废物产生、处置情况详见下表。 - 危险废物产生及处置情况一览表 危险废 物名称; 危险废物类别; 危险废 物代码; 产生量; 有害成分; 形态; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 废磨削液; HW08; 900-200-08; 8.4t/a; 矿物油; 液态; 每年; T/I; 分类收集暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置. 废含磨削液磨泥; 0.5t/a; 固态; 每天. 废切削液; HW09; 900-006-09; 1.19t/a; 切削液; 液态; 每年; T. 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.4t/a; 矿物油; 液态; 每年; T/I. 废含油抹布; HW49; 900-041-49; 0.1t/a; 固态; 每天; T/In. 废桶; 0.6t/a; 矿物油/切削液; 固态; 每月. 2、贮存、利用、处置方式和去向情况 本项目运营期生产过程产生的废金属屑、磨泥、废砂轮和废清洗剂桶分类收集外售综合利用。生活垃圾厂区内设置有生活垃圾收集桶，生活垃圾经收集后定期由环卫部门统一清运至垃圾填埋场填埋。本次评价要求建设单位设置一般固废暂存间，面积为12m2，需严格按照相关环保要求进行建设，采取防渗漏、防风、防雨等措施。本项目各类一般固废均分区堆存于一般固废暂存间，定期妥善处置。 本项目产生的危险固体废物主要有：废磨削液、含磨削液磨泥、废切削液、废液压油、废含油抹布和废桶，以上危废拟由专用容器分类收集后妥善暂存于危废暂存间内（12m2），定期委托有危废处理资质的单位安全处置。 3、环境管理要求 本项目设置1座12m2的危废暂存间，用于危险废物的临时储存。危废暂存间需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的相关要求进行建设，本次环评针对危险废物贮存提出以下管理及防治措施： （1）建设完善的管理制度 危废暂存间设置明显警示标志，四周设置围堰，同时设置专人进行管理，制定有关危险废物管理制度，记录危险废物的产生、储存及处置情况。 （2）危险废物贮存设施的建设要求 厂区危废暂存间的设置应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求实施。具体要求为： A、严格按照危险废物贮存设施的要求进行设计，暂存间必须要密闭建设，门口内侧设立10cm高围堰，地面及围堰均应做好硬化，并采取防风、防雨、防晒、防渗漏等“四防”措施。 B、基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2m厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s。 C、地面及裙脚应使用坚固、耐腐蚀的材料，材料必须与危险废物相容。 D、禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。 （3）危险废物贮存容器的相关要求 A、使用符合标准的容器装危险废物，容器上粘贴符合标准要求的标签。 B、装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。 C、装载危险废物的容器必须完好无损。 D、盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 E、根据危险废物种类和形态的不同，分类存放。贮存时应注意密封。 （4）危险废物贮存设施的运行与管理要求 A、危废暂存间应留有搬运通道。 B、必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 C、须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物出库后应继续保留三年。 D、收集的危险废物根据产生情况，暂存不超过一年，定期清运。危险废物的转运严格按照有关规定实行转移联单制度。 （5）危险废物贮存设施的安全防护 危险废物贮存设施必须按照GB15562.2的规定设置警示标志，贮存设施周围应设置围墙。危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 综合上述分析，本项目产生的各类固体废物经采取本次环评提出的防治措施后，均得到妥善处置，不会造成二次污染，因此对周围环境的影响较小。 五、地下水及土壤 本项目属于轴承制造项目，原料暂存、成品暂存、固废暂存及生产加工过程对地下水及土壤环境的污染影响较小。 本项目生产过程中产生的废气污染物食堂做饭产生的食堂油烟，不涉及含重金属粉尘等其他有毒有害物质排放，因此项目不存在通过大气沉降途径污染土壤和地下水环境的可能；本项目无生产废水产生，食堂废水经隔油池处理再经化粪池预处理后与经化粪池预处理后的其他生活污水一起经市政污水管网进入麻屯镇污水处理厂处理，主要污染物为pH、COD、氨氮、SS和动植物油，可实现达标排放；本项目拟设置1座12m2的危废暂存间，用于暂存危险废物，危废暂存间防风防雨防渗，防止危险废物暂存过程泄漏污染污染项目区域地下水及土壤。 因此，本项目可能对土壤及地下水环境造成影响的途径主要为：液态原料泄漏情况下经垂直入渗污染土壤、地下水环境；危废暂存间废物在泄漏或渗漏状态下经垂直入渗污染土壤、地下水环境。 本项目土壤及地下水环境主要保护措施与对策如下： （1）生产车间地面均采用水泥硬化防渗措施。 （2）厂区危废暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求进行设计、施工，采取防风、防雨、防晒、防渗漏等“四防”措施。 （3）加强设备巡检与维护，避免泄漏或渗漏事故发生。一旦发现设备故障及泄漏事故发生时，应立即停止生产，及时清理泄漏物，防止下渗进入土壤或地下水环境。 六、环境风险 1、风险物质 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中的环境风险物质，本项目涉及的风险物质为磨削液（含废磨削液）、液压油（含废液压油），属于易燃液态物质。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，危险物质及工艺系统危险性（P）的分级，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当存在的危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q： Q=q1/Q1+q2/Q2+q3/Q3…qn/Qn 式中： q1、q2……qn—每种危险物质实际存在量，t； Q1、Q2……Qn—每种危险物质的临界量，t。 本项目突发环境事件风险物质及其临界量，详见下表。 - 突发环境事件风险物质及其临界量一览表 序号; 物质名称; 储存量（t）; 标准临界量（t）; q/Q. 磨削液; 0.2; 2500; 0.00008. 液压油; 0.4; 2500; 0.00016. 合计; 0.00024. 经计算，则本项目储存的风险物质Q最大值为0.00024，Q＜1，不超过《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的危险物质临界量，环境风险较小。根据《建设项目环境影响报告表编制指南》（污染影响类）（试行）本项目不属于有毒有害和易燃易爆危险物质储存量超过临界量的建设项目，无需设置环境风险专项评价。 2、风险分布情况及可能影响途径 项目原料磨削液、液压油主要暂存于生产车间油品间内，危险废物废磨削液、废液压油暂存于危废暂存间内。故本项目的风险源主要为油品间和危废暂存间。本项目主要影响途径为风险物质泄漏和火灾，其泄漏或发生火灾后对环境可能产生的影响途径见下表。 - 本项目风险物质影响途径一览表 危险源; 环境风 险类型; 环境影响途径; 事故后果. 磨削液、液压油; 泄漏; 垂直入渗; 厂区周围土壤、地下水. 火灾; 扩散; 厂区周围大气、土壤、地表水、地下水. 3、风险防范措施 针对项目生产过程中可能产生的事故，要贯彻预防为主的原则，从上至下认清事故发生后的严重性，增强安全生产和环保意识，完善并严格执行各项工作规范，杜绝事故发生，提高操作、管理人员的业务素质，加强对操作人员进行岗位培训，普及在岗职工对物质的性质、毒性和安全防范的基本知识，对操作人员进行岗位规范定期培训、考核，合格者方可上岗，并加强对职工和周围人员的自我保护常识宣传。具体防范措施如下： （1）液态物料存放区（生产区域、原料区、危废间）应做好地面防渗措施，设置围堰或下设托盘，防止物料泄漏时扩延污染范围。并且设专人负责液态物料存放区的管理，液态物料加盖密封存放，定期巡查，发生泄漏时及时发现及时处理。 （2）厂区内严禁明火，应配置足量的相应灭火设备，并定期检查灭火状态及其有效期等。 （3）厂区应配备相应应急物资。 （4）建立危险废物安全管理制度。危险废物应妥善收集并转移至持有危险废物处置许可证的单位进行处置。 综上所述，企业从管理、员工培训等方面积极采取防范措施，确保项目运行的安全性；同时在严格执行国家相关法律、法规和规范，按相关操作规章操作的前提下，可以将事故风险降至最低。通过采用相应的控制措施后，本项目环境风险可控。 七、排污许可 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目排污许可属于登记管理，本项目排污许可类别确定依据见下表。 - 固定污染源排污许可分类管理名录 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十九、通用设备制造业34. 83、轴承、齿轮和传动部件制造345; 涉及通用工序重点管理的; 涉及通用工序简化管理的; 其他（本项目）. 由上表可知，本项目应执行登记管理，项目建成后需在全国排污许可证管理信息平台上进行排污登记，并上报洛阳市生态环境局孟津分局。 八、环保投资 本项目总投资2000万元，其中环保投资5万元，占总投资的0.25%。环保投资估算见下表。 - 环保投资估算一览表 单位：万元 产污环节; 治理措施; 验收标准; 数量; 投资额. 废气; 食堂废气; 油烟净化器+10m高专用管道DA001; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）; 1套; 2. 废水; 生活污水; 隔油池（2m3）; 《污水综合排放标准》(GB8978—1996)表4三级标准及麻屯镇污水处理厂进水水质要求; 1座; 0.2. 化粪池（20m3）; 1座; 厂区现有. 固废; 一般固废暂存间（12m2）; 固废经妥善处置不外排，且不造成二次污染；完善相关危废暂存间防渗措施、标识、台账等; 1间; 0.3. 危废暂存间（12m2）; 1间; 0.45. 生活垃圾; 设置生活垃圾收集桶; 若干; 0.05. 噪声; 合理布局、基础减振、厂房隔声等; 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; /; 2. 合计; 5. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 食堂废气 DA001 | 油烟 | 油烟净化器+10m高专用管道DA001 | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018） |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、氨氮、SS、动植物油 | 隔油池（2m3）、化粪池（20m3） | 《污水综合排放标准》(GB8978—1996)表4三级标准及麻屯镇污水处理厂进水水质要求 |
| 声环境 | 生产设备及环保设备运转 | 等效连续A声级 | 合理布局，选用高效低噪声设备、安装减振基础、厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 厂区设有一般固废暂存间（面积12m2）和危废暂存间（面积12m2）。固废经妥善处置不外排，且不造成二次污染。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 1、生产车间地面均采用水泥硬化防渗措施；2、厂区危废暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求进行设计、施工，采取防风、防雨、防晒、防渗漏等“四防”措施；3、加强设备巡检与维护，避免泄漏或渗漏事故发生。一旦发现设备故障及泄漏事故发生时，应立即停止生产，及时清理泄漏物，防止下渗进入土壤或地下水环境。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 1、液态物料存放区（生产区域、原料区、危废间）应做好地面防渗措施，设置围堰或下设托盘，防止物料泄漏时扩延污染范围。并且设专人负责液态物料存放区的管理，液态物料加盖密封存放，定期巡查，发生泄漏时及时发现及时处理；2、厂区内严禁明火，应配置足量的相应灭火设备，并定期检查灭火状态及其有效期等；3、厂区应配备相应应急物资；4、建立危险废物安全管理制度。危险废物应妥善收集并转移至持有危险废物处置许可证的单位进行处置。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | - 项目建设过程中主体工程、环保设施应同时设计、同时施工、同时投产运行；项目建成后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）要求开展项目竣工环境保护验收工作；2、按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）的相关要求开展固定污染源排污许可登记。3、项目营运过程中建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等。台账记录频次和内容须满足排污许可证环境管理要求，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责。台账按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理；4、排放口规范化设置，粘贴标识牌。 |  |  |  |

# 六、结论

综合上述分析，本项目符合“三线一单”的要求，符合当前国家产业政策和地方环保管理要求，符合相关规划，厂址选择及厂区平面布置合理可行。本项目产生的废气、废水、噪声和固体废物等均可达标排放，对周围环境的影响较小。建设单位在项目建设及运行中只要严格遵守“三同时”制度，认真落实本评价提出的各项污染防治措施，建立完善的环境管理制度，就可以确保污染物达标排放，项目投产后对区域环境的影响较小。因此，从环境保护角度来看，本项目的建设可行。

# 附表:

# 建设项目污染物排放量汇总表单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 油烟 | 0 | 0 | 0 | 0.0028t/a | 0 | 0.0028t/a | +0.0028t/a |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.4032t/a | 0 | 0.4032t/a | +0.4032t/a |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.0419t/a | 0 | 0.0419t/a | +0.0419t/a |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.2520t/a | 0 | 0.2520t/a | +0.2520t/a |
|  | 动植物油 | 0 | 0 | 0 | 0.0029t/a | 0 | 0.0029t/a | +0.0029t/a |
| 一般工业固体废物 | 废金属屑 | 0 | 0 | 0 | 4t/a | 0 | 4t/a | +4t/a |
|  | 磨泥 | 0 | 0 | 0 | 0.3t/a | 0 | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 废砂轮 | 0 | 0 | 0 | 3000片/a | 0 | 3000片/a | +3000片/a |
|  | 废清洗剂桶 | 0 | 0 | 0 | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 15t/a | 0 | 15t/a | +15t/a |
| 危险废物 | 废磨削液 | 0 | 0 | 0 | 8.4t/a | 0 | 8.4t/a | +8.4t/a |
|  | 含磨削液磨泥 | 0 | 0 | 0 | 0.5t/a | 0 | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废切削液 | 0 | 0 | 0 | 1.19t/a | 0 | 1.19t/a | +1.19t/a |
|  | 废液压油 | 0 | 0 | 0 | 0.4t/a | 0 | 0.4t/a | +0.4t/a |
|  | 废含油抹布 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废桶 | 0 | 0 | 0 | 0.6t/a | 0 | 0.6t/a | +0.6t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# 附图：

附图一：本项目地理位置图

附图二：项目平面布置图

附图三：洛阳市生态保护红线划分结果图

附图四：洛阳市生态环境管控单元分布图

附图五：项目厂址与饮用水源保护区相对位置关系图

附图六：项目周边环境保护目标分布图

附图七：本项目与洛阳市城市总体规划（2011-2020）大遗址保护区划分布关系图

附图八：现场及周边环境照片

# 附件：

附件1：委托书

附件2：项目备案证明

附件3：营业执照

附件4：土地证

附件5：租赁协议

附件6：准入证明

附件7：清洗剂MSDS