# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 洛阳铜一金属材料发展有限公司年产20000吨新能源汽车及电路板用金属复合材料项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2111-410322-04-01-681493 |  |  |
| 建设单位联系人 | 徐迪 | 联系方式 | 181****8711 |
| 建设地点 | 洛阳市孟津县华阳产业集聚区 |  |  |
| 地理坐标 | （112度34分6.973秒，34度50分40.185秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3251铜压延加工C3252铝压延加工 | 建设项目 行业类别 | 二十九、有色金属冶炼和压延加工32-65有色金属压延加工325 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 孟津县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 35000 | 环保投资（万元） | 1188.0 |
| 环保投资占比（%） | 3.4 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 30000 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1专题评价设置原则表，本项目无需设置专题评价。 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划方案（2021-2030）》； 审批机关：河南省发展和改革委员会； 审批文件名称及文号：《河南省发展和改革委员会关于孟津县华阳产业集聚区总体发展规划的批复》（豫发改工业〔2021〕549号）。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评文件名称：《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》（2020年8月）； 审查机关：河南省生态环境厅； 审查文件名称及文号：《河南省生态环境厅关于孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书的审查意见》（豫环函〔2020〕174号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030） （1）规划期限 规划期限为2021-2030年。 （2）规划范围 孟津县华阳产业集聚区空间布局结构为“一区两园”。即华阳园区和循环园区。规划总用地面积9.21km2，四至边界为：东至洛常路、西至西环路、南至送庄镇护庄村道、北至鹤飞大道（会小路）。其中华阳园区规划范围为：规划用地面积8.04km2，在原有范围基础上减少1.68km2。具体规划范围为：东至光武路、西至西环路、南至南环路-焦柳大道、北至鹤飞大道（会小路）。循环园区规划范围规划范围为：规划面积为1.17km2，南起送庄镇梁新路南300m，北至焦柳铁路，东起洛常路（S238），西到送庄镇新裴路。 （3）发展定位 洛阳石化产业转移的重要承接地；洛阳市装备制造配套产业基地重要组成部分；洛阳市经济重要增长点、孟津县经济的核心增长极，以新材料、装备制造为主导产业的现代化产业集聚区。 （4）产业结构 孟津县华阳产业集聚区重点发展装备制造、新材料、化工材料产业。通过吸引相关企业入驻，发展下游关联产业，延伸产业链条，增强产业配套能力，完善公共服务体系，不断壮大产业集群规模，使之成为具有地方特色的支柱产业。同时第三产业也得到迅速发展，规划期末集聚区内三产服务业增加值占GDP比重为15%。 （5）产业布局及功能分区 华阳园区形成“一园多片区”，即：能源化工产业园、装备制造产业园、新材料产业园、公共服务和配套生活五个产业片区。 ①能源化工产业园片区 在洛吉快速通道以西，鹤飞大道、焦柳大道以南，西环路以东，南环路以南区域和洛吉快速通道以东、华阳大道和黄河渠以南、焦柳大道以北区域，围绕现状的神华国华孟津发电有限责任公司、洛阳市德泉石化有限公司、河南拜尔石膏板有限公司等企业，形成能源化工产业园，同时作为承接吉利石油化工产业转移的承接地。该产业园规划占地面积约为360hm2。 ②装备制造产业园片区 在太平路以东、鹤飞大道和黄河渠以南、神华路以西、华阳大道以北的区域，围绕现状洛阳百成内燃机厂、洛阳华冠齿轮股份有限公司等企业；凤凰路和王铎路以东、规划范围北边界及炎黄大道以南、规划范围东边界以西、焦柳大道以北的区域，围绕台州工业园、河南省金彭车业、电动车产业园等的企业，大力发展装备制造产业，形成装备制造产业园。该产业园规划占地面积为105hm2。 ③新材料产业园片区 在黄河渠和鹤翔路以东、华阳大道和滨河大道以南、王铎路以西、炎黄大道以北区域规划形成新材料产业园，重点发展新材料等产业。该产业园规划占地面积为120hm2。 ④公共服务片区 在华阳大道以北、渡口路以东、鹤飞大道以南、河清路以西，集中布置行政办公、商业服务业设施、公共绿地、文化娱乐、医疗卫生等用地，形成整个集聚区的综合服务中心。该区规划占地面积为55hm2。 ⑤配套生活片区 在神华路以东、鹤飞大道以南、滨河大道以北集中布置居住生活区，用以安置村民和居住。该区规划占地面积为31hm2。 本项目位于孟津华阳产业集聚区，根据《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030年）——土地使用规划图》，本项目用地性质为工业用地（详见附图4），根据《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030年）——产业空间布局规划图》，本项目位于新材料产业园（详见附图5）。本项目为有色金属压延加工项目，项目与孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）相符。 2、孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书及审查意见相符性分析 2020年8月中色科技股份有限公司编制完成《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030年）环境影响报告书》，2020年8月27日河南省生态环境厅出具《河南省环境保护厅关于孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书的审查意见》（豫环函〔2020〕174号）。根据孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030年）环境影响报告书，集聚区环境准入条件见下表。 表1 项目与华阳产业集聚区环境准入条件相符性分析 项目 类别; 环境准入条件; 本项目情况; 相符性. 基本 条件; 1、入驻项目需符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》要求； 2、入驻项目需满足区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“三线一单”管控要求； 3、入驻项目需符合河南省主体功能区规划的要求； 4、入驻项目应符合国家和行业环境保护标准、清洁生产标准要求，企业清洁生产水平至少达到国内先进水平要求； 5、入驻项目应严格按照国家的环保法律和规定做到执行环境影响评价和“三同时”制度； 6、入驻项目正常生产时必须做到达标排放，并做好事故预防措施，制定必要的风险应急预案。; 本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》；满足区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“三线一单”管控要求；符合行业环境保护标准、清洁生产标准要求，清洁生产水平达到国内先进水平要求；项目将严格按照国家的环保法律和规定做到执行环境影响评价和“三同时”制度；正常生产时可做到达标排放，并制定风险应急预案。; 符合. 总量 控制; 1、项目的主要污染物排放总量指标管理按照《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号）要求执行； 2、以改善环境质量为目的，项目建设主要污染物排放按现行环保政策要求实行减排或区域替代。; 本项目排放污染物实行区域替代。; 符合. 允许 发展; 1、符合集聚区产业定位要求的高质量、高标准搬迁升级改造项目。 2、在提出的环境准入条件基础上，符合集聚区规划产业定位或者符合集聚区用地规划要求、有利于促进集聚区循环经济发展和产业链条完善且通过环保评估当地资源环境均可接受的项目原则上也可考虑进入。; 本项目为有色金属压延加工项目，属于允许发展项目，符合集聚区规划产业定位、集聚区用地规划要求、有利于促进集聚区循环经济发展和产业链条完善且当地资源环境可。; 符合. 限制 发展; 1、《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制类项目； 2、严格控制新建涉镉、砷、铅、汞、铬等重点重金属排放的建设项目； 3、严格控制尿素、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、磷铵等过剩行业新增产能； 4、严格控制氯气生产和使用项目； 5、严格控制高耗水建设项目。; 本项目为有色金属压延加工项目，不属于限制发展类项目；不属于涉镉、砷、铅、汞、铬等重点重金属排放的建设项目、氯气生产和使用项目、高耗水建设项目。; 不属于. 禁止项目; 1、禁止入驻《产业结构调整指导目录（2019年本）》中淘汰类项目 2、禁止入驻《市场准入负面清单（2019年版）》禁止准入类项目； 3、禁止入驻采用《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》中落后的生产工艺装备，生产落后产品的项目； 4、禁止入驻列入《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的项目； 5、禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能的项目； 6、禁止新建原油加工、煤制气、煤制油、炸药、焦化、电石、使用有毒有害原料生产农药的项目，禁止使用剧毒、高毒且无有效安全防范措施的项目； 7、禁止新建燃料类煤气发生炉和燃煤锅炉； 8、禁止新建独立电镀项目； 9、禁止新建煤化工、传统石油化工等废水排放量大、风险高的化工项目；禁止新建无机酸、纯碱、烧碱等基础化学品制造业； 10、禁止新、改、扩建生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的企业项目； 11、禁止新建单一品种合成氨、尿素及传统复合肥制造业； 12、禁止新建涉及光气、氰化钠、氟乙酸甲酯等相关剧毒化学品以及硝酸铵、硝化棉、硝基服、氯酸铵等爆炸危险性化学品的建设项目（小试、中试等科研项目除外）； 13、禁止已淘汰的落后产能进园入区； 14、禁止污染严重、破坏自然生态和损害人体健康、公众反对意愿强烈的项目； 15、禁止能源化工片区入驻食品项目。; 本项目为有色金属压延加工项目，使用能源为电、天然气，符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》，不属于《市场准入负面清单（2019年版）》禁止准入类项目，工艺设备不属于《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》中落后的生产工艺装备，生产落后产品的项目；不属于左侧所列禁止类项目。; 不属于. 表2 项目与华阳产业集聚区生态环境准入条件相符性分析 项目类别; 环境准入条件; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; 1、严禁黄河干流及主要支流岸线1km范围内新建化工、造纸等高耗能、高污染和资源性项目； 2、能源化工片区四周与其他片区之间设置不少于50m的隔离带，与敏感点之间设置不少于200m的缓冲带； 3、（1）焦柳铁路线两侧各规划30米宽的防护绿地；（2）集聚区内110kv高压走廊按照20米宽控制安全防护绿地；220KV高压走廊按照30米宽控制安全防护绿地；500KV高压走廊宽度按照60米的标准进行控制；（3）洛吉快速通道两侧各控制30米宽的防护绿地；（4）工业区与生活区之间设置不小于50米宽的隔离带；（5）黄河渠穿越生产区的渠段两侧均设置20米宽的防护绿地；（6）沿园区华阳大道、炎黄大道两侧均设置不小于10米宽的防护绿地；（7）不同工业区之间设置不小于30米宽的隔离带；（8）新材料产业园以及装备制造产业园该区域在集聚区规划范围内临黄河湿地保护区一侧设置50m防护绿地； 4、新增能源化工片区优先承接符合集聚区产业定位要求的高质量、高标准搬迁升级改造项目； 5、东部装备制造、新材料产业布局中，距离黄河较近区域重点发展风险小、污染小的装备制造和新材料产业； 6、禁止在能源化工产业园片区和危险化学品企业外部安全防护距离内布局劳动密集型企业、人员密集场所。; 本项目位于华阳产业集聚区，距离黄河干流1.1km，不属于禁止建设项目；本项目为有色金属压延加工项目，污染物排放量较小，项目建设符合华阳产业集聚区空间布局要求。; 符合. 环境风险防控; 1、严格落实区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和准入负面清单“三线一单”管控要求，确保集聚区环境安全。 3、加强土壤、地下水风险防护，在生产装置区、污水处理装置区、危废贮存区、污水收集及输送管线等区域采用高标准的防渗处理措施。摸清污染底数，强化VOCs大气特征污染物监管。 4、控制高环境风险工业企业规模，优化布局。 5、针对园区重点污染企业建立大气、水常规、特征污染监测预警体系，实行在线监测和日常填报。重点监管企业和工业园区周边土壤环境，定期开展监督性监测，重点监测重金属和持久性有机污染物； 6、健全环境应急预案管理和风险预警机制，建立企业—园区—政府应急联动体系，提高事故应急处置能力。; 本项目满足华阳产业集聚区生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和准入负面清单“三线一单”管控要求；项目生产车间、污水处理站、危废暂存间等均按相关要求采取防渗措施；产生的废气均采取措施处理后达标排放；生活污水经隔油池+化粪池预处理，生产废水经厂区污水处理站处理，后经厂区污水总排口排入华阳污水处理厂处理；主要风险源为天然气、液化石油气、润滑油、液压油、轧制油、硫酸等，储存量较小，不构成重大危险源，风险影响较小。; 符合. 污染物 排放管控; 2、入驻项目污染防治措施需经济、技术可行，污染物排放须满足最新的国家、地方及相关行业污染排放限值要求。排污单位外排废水全部集中处理，废水污染物接管浓度不得高于国家或地方行业排放标准中的间接排放标准限值；暂未公布国家、地方行业标准或行业标准未规定间接排放的，接管浓度不得高于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值，保证进入污水处理厂的污水水质满足设计水质的要求，特别严格控制有毒有害污染物的废水排放。 3、入驻新增大气污染物指标需满足区域或行业替代的有关要求。 4、涉及危险化学品、危险废物及可能发生突发环境事件的污染物排放企业，应按照突发环境事件应急预案备案管理办法的要求，制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理。 5、各施工工地严格实施七个百分之百，且制定有严格的施工制度和规定，确保施工扬尘得到有效控制。 6、园区污水全部收集处理，污水处理厂出水按照地表水环境质量Ⅴ类标准（TN执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准）控制。 7、工业固废全部收集处置处理，加强危险废物监管，做好防雨淋、防流失（设置围堰）、防扬散（密闭）措施，做到全过程控制。; 本项目产生的废气污染物均采取合理有效处理措施，处理后的废气均能达标排放，废气总量控制指标均通过区域削减替代；生活污水经隔油池+化粪池预处理，生产废水预处理后经厂区污水处理站处理，均能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求，同时能够满足华阳污水厂设计进水水质要求；项目建成后企业根据突发环境事件应急预案备案管理办法的要求，制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理；施工工地严格实施七个百分之百，且制定有严格的施工制度和规定，确保施工扬尘得到有效控制；厂区设置危险废物暂存间，并加强危险废物监管，做好防雨淋、防流失、防扬散（密闭）措施，做到全过程控制。; 符合. 资源开发利用要求; 1、2030年，园区工业企业单位工业增加值新鲜水耗不大于8立方米/万元。 2、2030年，园区工业企业单位工业增加值综合能耗不大于0.7吨标煤/万元。 3、控制煤炭使用。集聚区除保留必要的热电用煤外，逐步消除终端煤炭消费。禁止新建、扩建采用非清洁燃料的项目和设施。 4、工业水重复利用率达到90%以上，园区中水回用率达到50%以上。 5、建设项目应符合国家和行业清洁生产标准要求，企业清洁生产水平必须满足国内先进水平要求。在工艺技术水平上，要求达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平。; 本项目所用能源为电、天然气，属于清洁能源；项目用水量符合园区要求；设备冷却水循环使用，定期补充；生活污水经隔油池+化粪池预处理，生产废水预处理后进入厂区污水处理站，后经厂区污水总排口排入华阳污水处理厂处理；厂区清洁生产达到国内同类行业的先进水平。; 符合. 表3 项目与华阳产业集聚区规划环评审查意见相符性分析 审查意见要求; 本项目情况; 相符性. (一)合理用地布局 进一步加强与城乡总体规划、土地利用总体规划的衔接，保持规划之间一致；优化用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地；集聚区循环园区位于邙山陵墓群“洛北东汉-曹魏-后唐陵区”保护区范围内，按照文物保护相关要求进行开发利用；在集聚区华阳园区东北侧与黄河湿地保护区之间设置绿化隔离带，绿地范围内企业近期维持现状，远期予以搬迁，以避免对湿地造成不良影响；在黄河干流沿岸1公里范围内不再布局能源化工片区用地，在华阳园区化工产业园片区四周设置缓冲带；化工产业园区西侧属于交支沟汇水范围，项目建设时应在交支沟汇水区域间利用地形高差形成防护区域，防止对周边地表水造成不良影响；区内建设项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。; 本项目为有色金属压延加工项目，位于华阳产业集聚区新材料产业园，距离黄河干流1.1km，符合华阳产业集聚区空间布局要求。; 符合. (二)优化产业结构 结合洛阳市副中心城市建设以及黄河流域高质量发展要求，建设“高水平、高起点”园区，推进园区产业结构调整和优化升级。入驻项目应实施清洁生产，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，鼓励有利于产业链条共建、产品上下游互供的项目入驻；严格控制新建涉及镉、铬、铅、汞、砷等重点重金属排放的项目；严格控制氯气生产和使用项目以及高耗水项目；禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能的项目；禁止新建原油加工、传统石油化工、煤化工、炸药、电石、单一品种合成氨、尿素及传统复合肥制造项目，无机酸、纯碱、烧碱等基础化学品制造项目以及使用有毒有害原料生产农药的项目，禁止新建涉及光气、氰化钠、氯乙酸乙酯等相关剧毒化学品、硝酸铵、硝化棉、硝基服、氯酸铵等爆炸危险性化学品的建设项目(小试、中试等科研项目除外)；禁止新建燃料类煤气发生炉、燃煤锅炉、独立电镀以及生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂项目；能源化工片区禁止入驻食品项目。; 本项目为有色金属压延加工项目，符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》要求，不属于禁止建设项目。; 符合. （四）严格控制污染物排放 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放；涉及有毒有害气体的项目，应加强对无组织排放气体的收集，严格执行有关标准。严格控制进入污水处理厂的各企业工业废水水质，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，其中化学需氧量和氨氮浓度满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准。; 本项目大气污染物排放量为颗粒物排放量13.3255t/a、VOCs排放量0.50287t/a、二氧化硫排放量0.3513t/a、氮氧化物排放量1.6272t/a，均通过区域削减替代；不涉及有毒有害气体；项目生活污水经隔油池+化粪池预处理，生产废水与处理后进入厂区污水处理站处理，均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求，同时能够满足华阳污水厂设计进水水质要求，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，排入黄河渠。; 符合. 本项目为有色金属压延加工项目，与华阳产业集聚区环境准入条件、华阳产业集聚区生态环境准入条件均相符，孟津县华阳产业集聚区管委会出具证明，同意该项目入驻孟津县华阳产业集聚区（证明详见附件3）。 |
| 其他符合性 分析 | 1、符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》 经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类项目，项目属于允许建设项目。该项目已由孟津县发展和改革委员会审核同意备案，项目代码：2111-410322-04-01-681493。备案证明文件见附件2。 2、与洛阳市“三线一单”相符性分析 “三线一单”指的是“生态保护红线”、“环境质量底线”、“资源利用上线”及“环境准入清单”。根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7号），本项目与“三线一单”符合性分析如下： （1）生态保护红线：生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿山开发项目的环评文件。 本项目位于洛阳市孟津县华阳产业集聚区，不涉及生态保护红线区，项目选址符合当地生态红线要求。 （2）环境质量底线：环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 大气：项目所在地属于环境空气二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《2020年洛阳市生态环境状况公报》，项目所在区域为环境空气质量不达标区。目前孟津县正在实施《河南省2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案》、《洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案》、《洛阳市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》、《关于印发洛阳市2020年工业污染治理专项方案》等文件中提到的一系列措施，将不断改善区域大气环境质量，本项目废气污染物经过采取集气净化措施后，对周围大气环境影响较小。 地表水：本项目冷却水循环利用定期补充，清洗废水及碱液喷淋塔废水经厂区污水处理站处理，生活污水经过隔油池+化粪池预处理，后生产废水、生活废水同反冲洗水、浓盐水经厂区污水总排口进入市政污水管网排入华阳污水处理厂深度处理。根据孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021~2030）环境影响报告书》中的监测数据，黄河渠华阳产业集聚区华阳污水处理厂入口上游300m、下游1000断面处各项监测值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，区域地表水环境较好。 噪声：根据环境噪声预测结果，厂界四周昼夜间声环境质量可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。 综上所述，本项目建设符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目生产过程中所用的资源主要为电、天然气，项目所在区域供电、天然气能够满足本项目的使用需求，本项目建设不会超过当地资源利用上线。 （4）负面清单 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《促进产业结构调整暂行规定》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许建设项目。本项目生产设备均不在《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一、二、三、四批）》的淘汰之列。经查《限制用地项目目录（2012年本）》及《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目不在其限制、禁止用地项目目录中。 （5）《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（洛政〔2021〕7号）》相符性分析 2021年6月23日洛阳市人民政府发布了《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（洛政〔2021〕7号）》，在该意见中提出了以下内容。本项目与生态环境分区管控意见的相符性分析见表4和表5。 表4与《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》相符性分析 内容; 洛政〔2021〕7号; 本项目. 总体目标; 到2025年，在优化国土空间开发保护格局的基础上，生产、生活方式绿色转型成效显著，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，主要污染物排放总量持续减少，生态环境质量持续改善，环境风险得到有效控制；生态文明制度体系更加健康，生态文明建设水平与全面小康相适应，城乡人居环境明显改善。到2035年，节约资源和保护生态环境的空间格局、生产方式、生活方式总体形成，产业、能源、运输和用地结构得到优化，生态环境质量实现根本好转，美丽洛阳建设目标基本实现。; /. 主要内容; （一）环境管控单元划分 我市环境管控单元共96个，其中优先保护单元32个，面积占全市国土面积的52.84%；重点管控单元55个，面积占全市国土面积的12.47%；一般管控单元9个，面积占全市国土面积的34.69%。生态环境分区管控单元根据生态保护红线和相关生态功能区域评估调整进行优化。; 本项目位于孟津县华阳产业集聚区，根据《洛阳市生态环境管控单元分布图》，属于重点管控单元. 优先保护单元指具有一定生态功能、以生态环境保护为主的区域，主要包括生态保护红线、一般生态空间、各类自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、源头水保护区、重要水产种质资源保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、永久基本农田保护区等。. 重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、各类工业园区（集聚区）和人口密集、开发强度大、污染物排放强度高的区域等。. 一般管控单元指优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。. （二）分区环境管控要求。优先保护单元以绿色发展为导向，以生态保护优先为原则，突出空间用途管控，依法禁止或限制大规模、高强度的开发建设活动，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能，确保生态环境功能不降低。重点管控单元以产业高质量发展和环境保护协调为主，优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，深入推进中心城区、城镇开发区在各领域污染物减排，推动产业结构转型升级，守住环境质量底线。一般管控单元以经济社会可持续发展为导向，开发建设主要落实现行生态环境保护基本要求，生态环境状况得到保持或优化。. 表5 与洛阳市孟津区环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 项目; 《洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）》（洛市环〔2021〕58号）管控要求; 本项目特点; 相符性. 孟津县华 阳产业集 聚区; 空间布局约束; 1、华阳园区发展应符合黄河流域生态保护和高质量发展要求。 2、集聚区东区西侧能源化工片区北边界与黄河湿地保护区之间设置不小于50米绿化隔离带。 3、产业集聚区循环园区位于邙山陵墓群“洛北东汉-曹魏-后唐陵区”保护区范围内，按照文物保护相关要求进行开发利用。 4、禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能的项目；禁止新建原油加工、传统石油化工、煤化工、炸药、电石、使用有毒有害原料生产农药的项目以及使用光气、氰化钠、氯乙酸乙酯等剧毒化学品，硝酸铵、硝化棉、硝基服、氯酸铵等爆炸化学品的建设项目（小试、中试等科研项目除外）；禁止新建、生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、粘胶剂项目；能源化工片区禁止入驻食品项目。; 本项目距离黄河湿地保护区1.2km，位于邙山陵墓群中段建设控制地带范围内，进行工程建设，应当符合邙山陵墓群保护规划，确保邙山陵墓群的安全，工程设计方案在依法报有关部门批准前，应当征求市文物行政部门的意见；不属于禁止项目，孟津县华阳产业集聚区管委会出具证明，同意该项目入驻孟津县华阳产业集聚区。; 相符. 污染物排放管控; 1、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量相关要求。 2、完善配套污水管网，确保企业废水全部经管网收集后进入集聚区污水处理厂处理，出水执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）中的相关标准。; 本项目执行大气污染物特别排放限值要求，主要污染物排放应满足总量相关要求。清洗废水及碱液喷淋塔废水经厂区污水处理站处理，生活污水经过隔油池+化粪池预处理，后生产废水、生活废水同反冲洗水、浓盐水经厂区污水总排口进入市政污水管网排入华阳污水处理厂深度处理。; 相符. 环境风险防控; 1、加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库，严格危险化学品管理；健全环境风险防控工程，建立企业、园区和周边水体环境风险防控体系，按照规定编制应急预案并开展演练。 2、建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，优化华阳园区能源化工片区洛吉快速路以西区域雨水管网规划，使其排水最终进入黄河渠，不与黄河发生直接水力联系。建立东沟事故池--污水处理厂事故池二级风险防控措施，并在黄河渠上设置控制闸。 3、做好事故废水的风险管控联动，防止事故废水排入雨水管网或未经处理直接进入地表水体。; 本项目严格按照风险管控要求建设，按照规定编制应急预案并开展演练；禁止事故废水混入雨水管网排放或未经处理直接进入地表水体。; 相符. 资源开发效率要求; 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 企业将不断提高资源能源利用效率，本项目属于新建项目，运营期清洁生产水平达到国内先进水平；设备冷却水循环利用定期补充，生产废水及生活污水经处理后达标排放。; 相符. 由以上分析可知，本项目符合洛阳市人民政府《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（洛政〔2021〕7号）》和孟津县华阳产业集聚区环境管控单元生态环境准入清单的相关要求。 3、与《关于建立“两高”项目会商联审机制的通知》（豫发改环资〔2021〕977号）相符性分析相符性分析 根据《关于建立“两高”项目会商联审机制的通知》（豫发改环资〔2021〕977号），本项目建设情况与其符情况见下表。 表6 本项目与豫发改环资〔2021〕977号对比一览表 豫发改环资〔2021〕977号; 本项目情况; 相符性. 一、建立“两高”项目管理目录 （一）落实国家“两高”项目管理要求，参照外省经验做法，结合我省实际，建立河南省“两高”项目管理目录。主要包括两类：一是煤电、石化、化工、煤化工、钢铁、焦化、建材（非金属矿物制品）、有色等8个行业年综合能耗（等价值）5万吨标准煤及以上的项目；二是8个行业中22个细分行业高耗能高排放环节年综合能耗（等价值）1万吨标准煤的项目，主要包括钢铁（长流程钢铁）、铁合金、氧化铝、电解铝、铝用碳素、铜铅锌硅冶炼（含原生和再生冶炼）、水泥、石灰、陶瓷、砖瓦（有烧结工序的）、耐火材料（有烧结工序的）、刚玉、平板玻璃、煤电、炼化、焦化（含兰炭）、甲醇、氮肥、醋酸、氯碱、电石、沥青防水材料等。其中，“十四五”新建“两高”项目按新增能耗量计算，改建、扩建“两高”项目（不含不涉及主体工程、未增加产能的技术改造项目）能耗量按改扩建后的年设计综合能耗计算。; 项目属于有色金属压延加工行业，，根据《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）进行折算，全厂年设计综合能耗（等价值）为8217.602吨标准煤，因此，本项目不属于“两高”项目。; 符合. 根据豫发改环资〔2021〕977号文： 4、与《河南省生态环境保护委员会办公室 关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办〔2022〕9号）的相符性分析 根据《河南省生态环境保护委员会办公室 关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办〔2022〕9号），本项目建设情况与其符情况见下表。 表7 本项目与豫环委办〔2022〕9号对比一览表 项目; 文件要求; 本项目特点; 符合性. 《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》. （一）调整优化产业结构，推动绿色低碳转型发展; 3.推进绿色低碳产业发展。落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工(甲醇、合成氨)、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼(合再生铅)行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。; 本项目为有色金属压延加工项目，不属于钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工(甲醇、合成氨)、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业，不属于“两高”项目，本项目符合产业政策，符合《洛阳市生态环境准入清单》以及生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限管控的相关要求，已在河南省投资项目在线审批监管平台上办理了备案，达到国家级绩效分级重点行业A级绩效水平；本项目产生污染物进行区域消减替代。; 符合. 6.实施清洁能源替代。大力推进清洁能源应用，鼓励支持现有使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等，对2024年10月底前完成拆改任务的工业炉窑，优先给予大气污染防治专项资金支持。新、改、扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉等工业窑炉，应采用清洁能源。全省禁止新建企业自备燃煤锅炉，全面淘汰35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉。淘汰方式主要包括拆除、实施集中供热替代、煤改气、煤改电等，以拆除方式淘汰的，必须拆除炉体或物理切断管道，使其不具备复产条件。; 本项目熔铝炉使用能源为天然气，保温炉及退火炉使用能源为电。; 符合. （四）优化调整用地结构，强化面源污染管控; 14.提升扬尘污染防治水平。实施扬尘治理智慧化提升工程，持续推进扬尘治理监控平台建设，加强国、省道道路扬尘监控能力建设，逐步纳入省级监控平台。深入开展扬尘治理专项行动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。持续做好城市公共道路清扫保洁，加大专业道路清扫机械的配备和使用，有效提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，对城市公共区域、长期未开发建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型货车停车场等进行排查建档并采取防尘措施。大型煤炭、矿石等干散货码头、物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。加强餐饮油烟污染治理，强化日常监督管理，规范治理设施运行管理，现场监管月抽查率不低于20%。; 本项目施工期建筑施工工地必须落实“七个百分之百”扬尘污染防治措施、“两个禁止”(禁止现场搅拌混凝土和现场配制砂浆)、渣土物料运输车辆管理、开复工验收、做好重污染天气预警、大风天气条件下施工工地、道路扬尘管控；本项目食堂油烟经1套油烟净化装置处理后排放，满足《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》(DB411604-2018)要求。; 符合. （五）推进工业企业四项工程，深化大气污染综合治理; 22.开展低效治理设施全面“提质工程”。支持高效治理技术研发和示范应用，提升污染治理效能。各省辖市组织对采用除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝等低效治理技术的工业企业进行全面排查，2022年5月底前建立低效治理设施清单台账。对采用低效治理技术且无法稳定达标排放的企业，通过更换适宜高效治理工艺、提升现有治理设施工程质量、清洁能源替代、依法关停等方式实施分类整治；对人工投加脱硫脱硝剂的简易设施实施自动化改造，取缔直接向烟道内喷洒脱硫脱硝剂等敷衍式治理工艺，2022年10月底前完成低效治理设施的提升改造。督促有色金属冶炼(含再生冶炼)石灰窑、耐火材料、玻璃(平板玻璃、日用玻璃、电子玻璃、玻璃纤维、玻璃棉)等行业企业安装分布式控制系统(DCS)，将生产参数和污染治理设施运行参数接入DCS实时记录企业生产、治理设施运行、污染物排放等关键参数，相关数据至少保存一年以上。; 本项目熔铝炉使用能源为天然气，天然气燃烧废气经低氮燃烧器+旋风除尘器+袋式除尘器处理后排放，根据工程分析，本项目熔炼炉PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于10、50、50mg/m3，不属于低效处理措施。; 符合. （六）强化挥发性有机物污染治理，打好臭氧污染防治攻坚战; 25.提升VOCs无组织排放治理水平。2022年5月底前，全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，组织开展VOCs抽测，开展工业涂装、印刷行业挥发性有机物排放标准执行情况检查，对达不到相关标准要求的问题进行整治。石化、煤化工、制药、农药行业重点治理储罐配件失效，装载和污水处理密闭收集效果差，装置区废水预处理池、废水储罐废气未收集，LDAR工作不符合标准规范等问题；焦化行业重点治理酚氰废水处理无密闭、煤气管线及焦炉等装置泄露问题；工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含VOCs原辅材料和废料储存不密闭等问题。; 本项目退火及冷轧、箔轧局部采取二次密闭措施，退火过程产生的非甲烷总烃经油烟净化装置+活性炭吸附装置处理；冷轧、箔轧过程产生非甲烷总烃由1套全油回收装置处理，均能满足相关标准要求。; 符合. 根据上表可知，本项目建设内容与河南省生态环境保护委员会办公室 关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办〔2022〕9号）的要求相符。 5、与《重污染天气重点行业应急减排技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）相符性分析 根据《重污染天气重点行业应急减排技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）及《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施补充说明的通知》（环办便函〔2021〕341号），本项目属于国家绩效分级重点行业中的“有色金属压延”，相符性分析如下。 表8 与“有色金属压延行业绩效分级指标”相符性分析一览表 差异化指标; A级企业; B级企业; 本项目建设情况. 能源类型; 以电、天然气、煤制气作为能源; 本项目以电、天然气为能源。符合A级企业要求。. 污染治理技术; 煤制气单元采用硫份低于1%及以下的低硫煤或配备煤气脱硫；电泳喷漆工序采用吸收法、吸附法或燃烧法；粉末喷涂采用袋式除尘; /. 1、除尘采用覆膜滤料袋除尘等治理技术； 2、熔炼炉(电炉除外)脱硝采用低氮燃烧或烟气脱硝等高效工艺； 3、氟碳喷涂工序废气采用预处理+吸附浓缩+燃烧方式或预处理+燃烧处； 4、油雾采用多级回收+VOCs治理技术；封闭式熔炼炉烟气单独治理; 1、除尘采用布袋除尘等设施； 2、氟碳喷涂工序废气经收集后采用预处理+吸附； 3、油雾采用多级回收治理技术; 熔铝炉天然气燃烧废气经低氮燃烧器（6个）+旋风除尘器+1套袋式除尘器处理；熔铝炉、保温炉加料口、扒渣口废气、铝灰处置废气经1套旋风除尘器+袋式除尘器处理；冷轧、箔轧废气经1套全油回收装置处理；打磨废气经1套袋式除尘器处理；本项目袋式除尘器选取覆膜滤料袋除尘。符合A级企业要求。. 排放限值; 熔炼炉：PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于10、50、50mg/m3；加热炉：PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于10、50、100mg/m3; PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于10、100、100mg/m3; 根据工程分析，本项目熔炼炉PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于10、50、50mg/m3。符合A级企业要求。. 备注：窑炉烟气基准氧含量12%; /. 无组织排放; 1物料储存：(1)煤、焦粉等燃料储存于封闭(仓、库)；粉状物料采用料仓、储罐、带沿口的包装物等方式密闭或封闭储存；(2)涉VOCs物料以及废料(渣、液)应储存在密闭容器，并存放在封闭储存室内；(3)厂区道路应硬化，并采取清扫、酒水等措施，保持清洁； 2、物料转移和输送：(1)粉状、粒状等易散发粉尘的物料厂内转移、输送时，应采取密闭；转移、输送、装卸过程中应采取集气除尘措施；(2)除尘器卸灰口应采取密闭措施，除尘灰不得直接卸落到地面；除尘灰采取袋装、罐装等密闭措施收集、存放和运输；(3)转移和输送VOCs物以及VOCs皮料(渣、液)时，应采用密闭管道或密闭容器； 3、工艺过程：（1）铝渣搓灰和铜渣分离操作应采用密闭设备或密闭车间内进行，设置废气收集系统，收集粉尘至除尘设备；（2）熔炼炉应设置废气收集系统，收集烟尘至除尘设备; 1、物料储存：（1）煤、焦粉等燃料储存场，采用封闭或半封闭（仓、库、棚）；料场至少两面有围墙（围挡）及屋顶，并采取喷淋等抑尘措施；（2）涉VOCs物料以及废料（渣、液）应储存在密闭容器，并存放在封闭储存室内，或设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地；（3）同A级要求； 2、物料转移和输送：（1）粉状、粒状等易散发粉尘的物料厂内转移、输送时，应采取密闭或覆盖等抑尘措施；转移、输送、装卸过程中应采取集气除尘措施，或喷淋（雾）等抑尘措施；（2）同A级要求；（3）同A级要求； 3、工艺过程：同A级要求; 1、物料储存：本项目不涉及煤、焦粉等燃料储存场；本项目润滑油、轧制油等均储存于密闭容器置于车间内；厂区道路全部硬化，并采取清扫、洒水等措施，保持清洁 2、物料转移和输送：本项目不涉及粉状、粒状物料转运；本项目所有除尘器卸灰口应采取密闭措施，除尘灰不得直接卸落到地面；除尘灰采取袋装、罐装等密闭措施收集、存放和运输；本项目转移VOCs物料以及VOCs废料（渣、液）时，采用密闭容器 3、工艺过程：本项目铝渣搓灰采用密闭设备位于密闭车间内进行，采用袋式除尘器处理粉尘；熔炼炉设置废气收集系统，收集烟尘至旋风除尘+袋式除尘设备。符合A级企业要求。. 监测监控水平; 重点排污企业的熔炼炉等主要排气口安装CEMS，数据保存一年以上; 本项目不属于重点排污单位. 熔炼炉烟气等对应污染治理设施接入DCS，记录企业环保设施运行主要参数和生产过程主要参数，DCS数据保存一年以上；VOCs治理设施安装监控或分表计电; 未达到A级要求; 建议企业按照A级要求建设：熔炼炉烟气等对应污染治理设施接入DCS，记录企业环保设施运行主要参数和生产过程主要参数，DCS数据保存一年以上；VOCs治理设施安装监控或分表计电. 具备对全厂视频监控、CEMS监控、污染物治理设施运行、主要生产设施运行等相关数据集中调控的能力; 未达到A级要求; 建议企业按照A级要求建设，具备对全厂视频监控、CEMS监控、污染物治理设施运行、主要生产设施运行等相关数据集中调控的能力. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告; 项目建成后严格按照要求执行。. 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2、废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料更换量和时间、脱硫及脱硝剂添加量和时间、含烟气量和污染物出口浓度的月度DCS曲线图等）；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料（天然气）消耗记录; 至少符合A级要求中1/2/3项（其中，对DCS的相关要求可通过PLC实现）; 项目建成后严格按照A级企业要求执行。. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 人员配置：配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。符合A级企业要求。. 运输方式; 1、物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2、厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械; 1、物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆比例不低于80%； 2、厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆比例不低于80%； 3、厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于80%; 企业物料公路运输及厂内运输车辆使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆；厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。符合A级企业要求。. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 建立门禁系统和电子台账。. 由上表可知，本项目建设与《重污染天气重点行业应急减排技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中的“有色金属压延”行业A级企业要求相符。 6、与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）相符性分析 本项目与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）的相符性分析见下表。 表9 与环大气〔2019〕56号相符性分析 要求; 环评要求; 相符性. 严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。; 本项目属新建项目，涉及工业炉窑并配套建设高效环保治理设施，项目位于孟津县华阳产业集聚区；不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等行业；不涉及燃料类煤气发生炉。; 相符. 实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米。; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值不高于30、200、300毫克/立方米；达标排放。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）中相关要求。 7、与《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕8号）相符性分析 本项目与《洛阳市生态环境保护委员会办公室 关于印发洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕8号）相关规定相符性分析见下表。 表10 与洛环委办〔2022〕8号相符性分析 项目; 文件要求内容; 本项目情况; 相符性. 加强无组织排放废气收集; 产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求需设置成正压的车间，要建设内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔问保持微负压。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。焦化行业加强焦炉密封性检查，对于变形炉门、炉顶炉盖及时修复更换；加强焦炉工况监督，对焦炉墙串漏及时修缮。制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂等间歇性生产工序较多的行业应对进出料、物料输送、搅拌、固液分离、干燥、灌装、取样等过程采取密闭化措施，提升工艺装备水平；含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式；有机液体进料应采用底部、浸入管给料方式；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。工业涂装行业建设密闭喷漆房，对于大型构件(船舶、钢结构)实施分段涂装，废气进行收集治理；印刷行业的印刷、复合、涂布工序实施密闭化改造，全面采用VOCs质量占比小于10%原辅材料的除外。鼓励石油炼制企业开展冷焦水、切焦水等废气收集治理。使用VOCs质量占比大于等于10%的涂料、油墨、胶粘剂、稀释剂、清洗剂等物料存储、调配、转移、输送等环节应密闭。; 本项目为有色金属压延加工项目，轧制油储存于储罐内，退火及冷轧、箔轧工序均位于密闭生产车间内，退火过程产生的非甲烷总烃经集气罩收集后进入油烟净化+活性炭吸附装置处理后排放；冷轧、箔轧进行局部密闭，设置集气罩，产生的油雾经1套全油回收装置处理后排放。; 相符. 全面淘汰低效治理设施; 各县区进一步排查单一低温等离子、光氧化、光催化、一次性活性炭吸附以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等低效治理技术，对于治理成效差、无法稳定达标排放的涉VOCs企业，应通过更换高效治理工艺、提升现有治理设施工程质量、依法关停等方式实施分类整治。推动VOCs排放量大，排放物质以烯烃(如化工等)、芳香烃(如橡胶、溶剂制造、涂装、塑料等)、醛类(如家具、木材、纺织等)等为主的企业，排查薄弱环节，制定“一企一策”治理方案。督促未按要求更换活性炭的企业及时更换，对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物，应交有资质的单位处理处置。 采用活性炭吸附设施的企业应对活性炭质量严格把关，采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g(BET法)。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。; 本项目退火过程产生的非甲烷总烃经集气罩收集后进入油烟净化+活性炭吸附装置处理后排放；冷轧、箔轧进行局部密闭，设置集气罩，产生的油雾经1套全油回收装置处理后排放，要求企业建设时采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于650mg/g；项目建成后要求企业及时更换活性炭，产生的废活性炭交有资质的单位处理。; 相符. 由上表可知，本项目建设内容与《洛阳市生态环境保护委员会办公室 关于印发洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕8号）相关规定相符。 8、洛阳市邙山陵墓群保护条例 第十二条邙山陵墓群建设控制地带分为西段、中段、东段和夹河段。 （一）西段：洛阳市北郊、孟津县境内，北魏陵区。 北界孟津县常袋乡酒流凹村至孟津县城关镇缠阳村至孟津县城关镇水泉村；西界孟津县常袋乡酒流凹村至洛阳市西工区红山乡杨冢村南；东界孟津县城关镇水泉村至洛阳市瀍河回族区小李村南；南界洛阳市西工区红山乡杨冢村南至洛阳市邙山镇苗南村至洛阳市瀍河回族区小李村南。 （二）中段：洛阳市北郊、孟津县境内，东汉陵区。 北界孟津县城关镇水泉村至孟津县白鹤镇牛庄村至孟津县会盟镇李家庄村；西界孟津县城关镇水泉村至洛阳市瀍河回族区小李村南；东界孟津县与偃师市的分界线；南界洛河河道北堤。 （三）东段：偃师市境内，东汉、曹魏、西晋陵区。 北界孟津县会盟镇李家庄村、小集村至偃师市邙岭乡东蔡庄村至偃师市山化乡游殿村；西界孟津县、偃师市的分界线；东界偃师市山化乡游殿村至偃师市山化乡忠义村；南界洛河河道北堤。 （四）夹河段：偃师市境内伊洛河交汇处，东汉陪葬墓区。 北界洛河北堤；西界洛阳市洛龙区李楼乡潘寨村至洛阳市洛龙区李楼乡焦寨村；东界偃师市首阳山镇古城村至翟镇镇王七村；南界伊河北堤。 建设控制地带依法重新划定的，从其新的规定。 第十六条 在邙山陵墓群建设控制地带内进行工程建设，应当符合邙山陵墓群保护规划，确保邙山陵墓群的安全，并不得破坏邙山陵墓群的历史风貌。工程设计方案在依法报有关部门批准前，应当征求市文物行政部门的意见。 本项目位于邙山陵墓群中段建设控制地带范围内（本项目与洛阳市大遗址保护区划图位置关系详见附图7）。根据《洛阳市邙山陵墓群保护条例》中规定，在邙山陵墓群建设控制地带内进行工程建设，应当符合邙山陵墓群保护规划，确保邙山陵墓群的安全，并不得破坏邙山陵墓群的历史风貌。工程设计方案在依法报有关部门批准前，应当征求市文物行政部门的意见。本项目有关文物方面行政许可意见，以文物行政主管部门的意见为准。 9、项目与河南黄河湿地国家级自然保护区总体规划相符性分析 河南黄河湿地自然保护区位于河南省西北部，地理坐标在北纬34°33′59″~35°05′01″，东经110°21′49″~112°48′15″之间，横跨三门峡、洛阳、济源、焦作等四个省辖市。保护区东西长301km，跨度50km，整个保护区范围包括三门峡水库、小浪底水库及小浪底水库以下至孟津县与巩义市交界处。河南黄河湿地国家级自然保护区是在1995年以来河南省政府陆续批准建立的“河南三门峡库区湿地省级自然保护区”、“河南孟津黄河湿地水禽省级自然保护区”、“河南洛阳吉利区黄河湿地省级自然保护区”三个省级湿地自然保护区和“三门峡黄河国有林场”、“孟州市国有林场”的基础上建立起来的，面积为6.8万公顷。 孟津县黄河湿地水禽自然保护区属于河南黄河湿地国家自然保护区的一个组成部分，包括小浪底大坝上下游和下游与吉利交界处的湿地保护区，总面积1.5万公顷。其中核心区面积为4500公顷，中间被洛阳黄河大桥分隔成两部分，其西部分为：沿黄河西至济源市交界，冬至洛阳黄河大桥，南侧已孟津县境内黄河生产堤为界，北侧以吉利区引黄灌区南200m为界；东部分为：西起洛阳黄河大桥，东至境内杨沟，南以黄河生产堤为界，北以黄河新堤为界。缓冲区面积3500公顷，缓冲区边界西至济源市交界，东至核心区东界300m外，南以核心区界南200m为界，北以引黄灌溉区为界。实验区为缓冲区的边缘，孟津南侧以沿黄公路为界，对核心区和缓冲区起到防护作用，孟津县内为7000公顷左右。 核心区内有明水面和河心岛、嫩滩等，自然条件较好，人为影响较少，水生动植物丰富，水禽栖息相对密集，可进行与湿地和水禽有关的观测研究，实行绝对保护。实验区包括沿核心区南岸的农田林地，这里每当人为活动较少时，就会有大量水鸟到此栖息觅食。保护区立地类型复杂，水域广阔，滩涂众多，具有丰富的动植物资源。截止目前，保护区共记录到鸟类175种，其中冬候鸟49种、夏候鸟44种、留鸟42种、旅鸟40种。属国家Ⅰ级重点保护动物有大鸨、黑鹳、白尾海雕等10种，国家Ⅱ级重点保护动物有白琵鹭、灰鹤、大天鹅等31种，中日候鸟保护协定保护鸟类83种，中澳候鸟保护协定保护鸟类22种。 根据孟津县黄河湿地水禽自然保护区规划及新调整后的河南黄河湿地国家级自然保护区洛阳段功能区划图（见附图9），本项目选址距实验区边界最近距离约1.2km，不在保护区范围内，因此符合河南黄河湿地国家级自然保护区总体规划。 10、项目与《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》相符性分析 2021年10月8日中共中央、国务院印发的《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》发布，与本项目有关条文为“第八章强化环境污染系统治理第二节加大工业污染协同治理力度推动沿黄一定范围内高耗水、高污染企业迁入合规园区，加快钢铁、煤电超低排放改造，开展煤炭、火电、钢铁、焦化、化工、有色等行业强制性清洁生产，强化工业炉窑和重点行业挥发性有机物综合治理，实行生态敏感脆弱区工业行业污染物特别排放限值要求。严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。开展黄河干支流入河排污口专项整治行动，加快构建覆盖所有排污口的在线监测系统，规范入河排污口设置审核。严格落实排污许可制度，沿黄所有固定排污源要依法按证排污。沿黄工业园区全部建成污水集中处理设施并稳定达标排放，严控工业废水未经处理或未有效处理直接排入城镇污水处理系统，严厉打击向河湖、沙漠、湿地等偷排、直排行为。加强工业废弃物风险管控和历史遗留重金属污染区域治理，以危险废物为重点开展固体废物综合整治行动。加强生态环境风险防范，有效应对突发环境事件。健全环境信息强制性披露制度。” 本项目为有色金属压延加工项目，不属于“两高一资”项目；项目位于华阳产业集聚区华阳园区新材料产业园，本项目熔铝炉天然气燃烧废气经低氮燃烧器+旋风除尘器+袋式除尘器处理后排放，搅拌扒渣废气及铝灰处置废气使用1套旋风除尘器+袋式除尘器处理后排放；铸轧过程液化石油气燃烧废气经集气罩收集后经排气筒排放；退火炉使用能源为采用电，产生废非甲烷总烃经油烟净化+活性炭吸附装置处理后排放，冷轧、箔轧产生油雾经1套全油回收装置处理，打磨产生的粉尘经1套袋式除尘器处理，清洗过程产生的硫酸雾经碱液喷淋塔处理，根据工程分析，本项目污染物均达标排放，满足特别排放限值要求。废水为生活污水、清洗废水、碱液喷淋塔废水和反冲洗水、浓盐水，生活污水经过隔油池+化粪池预处理，清洗废水及碱液喷淋塔废水经厂区污水处理站处理，后生产废水、生活废水同反冲洗水、浓盐水经厂区污水总排口进入市政污水管网排入华阳污水处理厂深度处理，华阳污水处理厂出水水质达到《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）表1一级标准；项目按照相关规范要求制定污染防治措施和事故应急救援措施；项目符合黄河流域的高质量发展。 11、项目与集中式饮用水源保护区相符性分析 根据《河南省孟津县集中式饮用水水源保护区划分技术报告(报批版)》，对饮用水源保护区内应采取的保护措施：禁止在饮用水源保护区内设置排污口，禁止在饮用水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，已建成的建设项目应责令拆除或关闭；禁止在饮用水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，已建成的排放污染物的建设项目应责令拆除或关闭；禁止在饮用水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目不得增加排污量。 根据《河南省水利厅关于关停孟津县平庄等两处水源地的意见（豫水政资〔2017〕54号文）》、《洛阳市人民政府关于关停孟津县白鹤镇饮用水源地的批复（洛政文〔2017〕63号文）》、《河南省环保厅关于孟津华阳产业集聚区发展规划调整方案（2015-2020）环境影响报告书的审查意见（豫环函〔2017〕238号文）》、《河南省人民政府关于取消部分集中式饮用水水源地保护区的批复》（豫政文〔2018〕114号），平庄水源地已于2017年6月进行报废处置，白鹤镇饮用水源地已于2017年6月底关停。 根据《河南省人民政府关于划定取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》(豫政文〔2021〕206号)，划定洛阳市孟津县王庄地下水井群（共12眼）饮用水水源保护区，具体范围如下： 一级保护区：SJ1-SJ2取水井外围200米外包线内的区域，SJ4-SJ13取水井外围200米外包线西南至焦柳铁路以内的区域。 二级保护区：一级保护区外，取水井外围2200米东至西霞院水库大坝防浪墙—河涧沟、南至县道003—赵岭村北边界、至柿林村西边界、北至洛阳市市界的区域。 准保护区：二级保护区外，赵岭村村界内的区域。 本项目位于规划水源地范围之外，水源地二级保护区最近边界4.8km，准保护区最近边界6.5km（详见附图6）。符合饮用水源地保护规划。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 洛阳铜一金属材料发展有限公司（统一社会信用代码：91410300692184401C，以下简称“建设单位”）位于洛阳市孟津县华阳产业集聚区，主要生产铜铝复合材料。铜和铝是重要的有色金属，广泛适用于工业、民用等领域，铜铝复合排、板、带新型导体材料集中了铜、铝各自优点，以其高导电性能、高化学稳定性、较低的接触电阻，占据了越来越广泛的市场。现在通信设备以及新能源汽车快速发展，铜铝复合排、板、带可用于5G和4G的滤波器基板，替代传统的铝电镀铜的工艺也可应用在新能源汽车上，是解决新能源汽车快速充电的关键零件。在此背景下，洛阳铜一金属材料发展有限公司充分进行市场调研，在洛阳市孟津县华阳产业集聚区投资35000万元建设年产20000吨新能源汽车及电路板用金属复合材料项目（以下简称“本项目”）。本项目已经孟津县发展与改革委员会审核同意备案，项目代码：2111-410322-04-01-681493。项目备案表见附件2。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于《名录》中“二十九、有色金属冶炼和压延加工业32，65.有色金属压延加工325”，其中“全部”项目编制报告表。依据建设项目分类管理名录，并征求环保主管部门意见，本项目应编制环境影响报告表。本项目环评类别确定依据见下表。 表11 建设项目环境影响评价分类管理名录 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 二十九、有色金属冶炼和压延加工业32. 65.有色金属压延加工325; /; 全部; /. 受建设单位委托，我公司承担了该项目环境影响报告表的编制工作，环评工作委托书见附件1。我公司在接受委托后，立即组织有关技术人员进行了现场调查、环境保护目标识别、资料收集与分析等工作，并在此基础上，根据国家建设项目环境影响评价技术导则和规范的要求，本着“客观、公正、科学、规范”的精神，编制完成了该项目环境影响报告表，供建设单位报送生态环境主管部门审批并作为污染防治设施建设的依据。 2、建设地点及周围环境概况 本项目建设地点位于孟津县华阳产业集聚区，厂址中心点地理坐标为：E112°34'6.97"，N34°50'40.18"。项目南侧为炎黄大道，隔路为洛阳云制造体育用品有限公司、洛阳申涛服饰有限公司孟津白鹤分公司及洛阳哈源体育用品有限公司，东侧为王铎路，隔路为河南金彭车业有限公司，西侧为洛阳科博思新材料科技有限公司，北侧为一座空置厂房。项目区域地理位置图见附图1。 3、项目主要建设内容 本项目总投资35000万元，项目占地面积30000m2。本项目基本情况见表12，主要建设内容见表13。 表12 本项目基本情况一览表 项 目; 内 容. 建设单位名称; 洛阳铜一金属材料发展有限公司. 统一社会信用代码; 91410300692184401C. 法人代表; 符会文. 项目名称; 年产20000吨新能源汽车及电路板用金属复合材料项目. 工程性质; 新建. 建设地点及用地性质; 孟津县华阳产业集聚区，工业用地. 产品方案及生产规模; 年产电池料10000吨、铜铝复合箔材3000吨、铜铝复合排4000吨、其他复合材料3000吨. 生产工艺; 电池料：装炉-熔化-扒渣、搅拌、取样分析-转炉-精炼、静置保温-晶粒细化-除气、过滤-铸轧-冷轧-退火-分切-打磨-包装 铜铝复合箔材：装炉-熔化-扒渣、搅拌、取样分析-转炉-精炼、静置保温-晶粒细化-除气、过滤-铸轧-冷轧-退火-箔轧-退火-拉矫-分切-包装 铜铝复合排：①装炉-熔化-扒渣、搅拌、取样分析-转炉-精炼、静置保温-晶粒细化-除气、过滤-铸轧-分切-成品 ②装炉-熔化-扒渣、搅拌、取样分析-转炉-精炼、静置保温-晶粒细化-除气、过滤-铸轧-冷轧-退火-分切-包装 其他铜铝复合排：装炉-熔化-扒渣、搅拌、取样分析-转炉-精炼、静置保温-晶粒细化-除气、过滤-铸轧-分切-成品. 项目组成; 生产设施：原料成品车间、铸轧车间、冷轧车间、精整车间 辅助设施：办公楼、食堂、压缩空气站、水系统站房等 环保设施：低氮燃烧器、旋风除尘器、袋式除尘器、碱液喷淋塔、油烟净化+活性炭吸附装置、全油回收装置、油烟净化器、隔油池、化粪池、污水处理站、一般固废暂存区、危废暂存间等. 占地面积; 占地30000m2，其中熔铸车间面积11178m2、冷轧车间面积4617m2、精整车间面积7830m2、原料成品车间面积5400m2. 工程投资; 总投资35000万元，其中环保投资1168万元. 工作制度; 年工作日354天，铸轧车间及精整车间退火工序3班/天，打磨工序2班/天，其他生产工序1班/天，8小时/班. 劳动定员; 本项目劳动定员347人，其中生产人员305人，非生产人员42人. 表13本项目主要建设内容 工程类别; 建设内容; 建设规模. 主体工程; 熔铸车间; 1座，钢结构厂房，共1层，建筑面积11178m2. 冷轧车间; 1座，钢结构厂房，共1层，建筑面积4617m2. 精整车间; 1座，钢结构厂房，共1层，建筑面积7830m2. 原料成品车间; 1座，钢结构厂房，共1层，建筑面积5400m2. 辅助工程; 办公楼; 1座，砖混结构，共5层，占地面积378m2. 食堂; 1座，占地面积108m2. 水系统站房; 1座，占地面积567m2. 压缩空气站; 1座，占地面积243m2. 公用工程; 供电; 来自孟津县华阳产业集聚区市政电网. 供水; 来自孟津县华阳产业集聚区市政自来水管网. 排水; 雨污分流；雨水排至雨水管网。职工生活污水经厂区隔油池+化粪池收集预处理，清洗废水和碱液喷淋塔废水预处理后进入厂区污水处理站处理（10m3/h），达标后同软水制备产生的反冲洗废水、浓盐水一起经厂区污水总排口经市政污水管网进入华阳污水处理厂深度处理。. 环保工程; 低氮燃烧器+旋风除尘器+袋式除尘器+15m高排气筒（1#）; 每台熔铝炉配备1个低氮燃烧器（共6个）；旋风除尘器+袋式除尘器共1套，用于处理熔铝炉天然气燃烧废气. 旋风除尘器+袋式除尘器+15m高排气筒（2#）; 共1套，用于处理熔铝炉、保温炉加料口、扒渣口废气；铝灰处置废气；铸轧废气（集气罩收集后依托该排气筒排放）. 袋式除尘器+15m高排气筒（3#）; 共1套，用于处理打磨废气. 全油回收装置+15m高排气筒（4#）; 共1套，用于处理冷轧、箔轧废气. 油烟净化+活性炭吸附装置+15m高排气筒（5#）; 共1套，用于处理退火过程产生的非甲烷总烃. 碱液喷淋塔+15m高排气筒（6#）; 共1套，用于处理清洗过程产生的硫酸雾. 油烟净化装置; 共1套，用于处理食堂油烟. 隔油池+化粪池; 各1座，容积为4m3隔油池+25m3化粪池，用于职工生活污水的收集处理. 预处理+污水处理站; 共1座，处理规模10m3/h，用于处理清洗废水和碱液喷淋塔废水. 一般固废暂存区; 共1座，占地面积92m2，用于一般固体废物的收集和临时储存. 危险废物 暂存间; 共1座，占地面积75m2，用于危险固体废物的收集和临时储存. 风险措施; 硫酸、液氨、轧制油储罐区设置标识牌、围堰、导流沟、收集池等；其他风险物质储存防渗、应急及消防设施等. 4、主要产品及产能 本项目主要产品及产能见下表。 表14本项目主要产品及产能 产品名称; 规格/型号; 产量（t/a）; 备注. 电池料; 厚度3.0~5.4mm宽20~400mm; 10000; 卷材. 铜铝复合箔材; 厚度0.035~0.23mm宽度200mm~1.20m; 3000; 卷材. 铜铝复合排; 厚度2.0~10mm宽度50~200mm长度1~2.5m; 4000; 板材，其中400t需要退火（降低硬度、改善加工性）. 其它复合材; 其他上述不包含规格复合材; 3000; 板材/卷材. 5、主要生产设备 本项目主要生产设备见下表。 表15 主要生产设备一览表 设备名称; 规格/型号; 单位; 数量. 熔铸车间. 熔铝炉; 15T 天然气; 台; 6. 保温炉; 15T 用电; 台; 6. 电磁搅拌; DJ20; 套; 3. 铸轧机; φ1010*1650; 套; 6. 铝溶体在线处理系统; 3T/H; 套; 6. 循环水; 200m³/H; 套; 6. 铸嘴加热炉; 电阻炉; 台; 1. 铝渣处理系统; /; 套; 1. 行车; 25T/10T; 台; 4. 行车; 10T; 台; 3. 冷轧车间. 冷轧机; φ380/φ960*1650; 台; 1. 箔轧机; φ260/φ660*1500; 套; 1. 板框过滤器; /; 台; 1. 轧辊车床; /; 套; 1. 轧辊磨床; /; 台; 1. 轧辊磨床; /; 台; 1. 行车; 25T/10T; 台; 2. 行车; 10T; 台; 2. 精整车间. 罩式炉; φ1800*3100; 套; 4. 制氮机; 150Nm³/H; 套; 1. 循环水; 60T/H; 套; 1. 翻卷机; 10T 1800*1800; 台; 1. 打包机; 300*300*600; 台; 1. 小纵剪; 400宽 1.0—6.0; 条; 1. 打磨机; 400宽 2.0—6.0; 条; 2. 剪板机; 10*2500; 台; 4. 纵剪机; 2-6*1450; 条; 1. 酸碱洗; 0.5-4*1450; 条; 1. 箔剪; 0.05-0.35; 套; 1. 锯床; 100*2500; 台; 3. 行车; 10T; 台; 8. 对比《产业结构调整指导目录》（2019年本）、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批~第四批）》、《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》（2019年）及《河南省淘汰落后产能综合标准体系》（2020年本），本项目所选用的生产设备均不在上述目录之中，无淘汰类生产设备。 6、主要原辅材料、能源及动力消耗 本项目主要原辅材料、能源及动力消耗情况见下表。 表16 主要原辅材料、能源及动力消耗情况一览表 项目; 名称; 单位; 年使用量; 备注. 原料; 重熔铝锭; t/a; 13058; 铸锭，外购. 铜带; t/a; 12963; 卷材，外购，其中7500t铜带洁净度不满足生产要求，影响产品复合强度，需要在厂区内清洗. 辅助材料; 铝钛硼丝; t/a; 26; 卷材，外购. 精炼剂; t/a; 27; 外购，袋装，5kg/袋. 轧制油; t/a; 48; 散装，车辆储运（25t/车），厂区最大储存量50t. 硅藻土; t/a; 9; 外购，袋装. 润滑油; t/a; 6; 桶装，170kg/桶，厂区最大储存量5桶. 液压油; t/a; 3; 桶装，170kg/桶，厂区最大储存量5桶. 包装材料; t/a; 62; 外购. 乳化液; t/a; 2.2; 桶装，170kg/桶，外购. 无纺布; t/a; 0.54; /. 液氨; t/a; 35; 瓶装，600kg/瓶，厂区最大储存量2瓶. 液氩; m3/a; 500; 储槽，20m³/槽，外购. 硫酸; t/a; 10; 罐装，2T/罐，外购，浓度为93%，配置为5%~15%浓度溶液使用，厂区最大储存量1.6t. 脱脂剂; t/a; 3; 桶装，20kg/桶，配置为5%~15%浓度溶液使用. 钝化剂; t/a; 0.06; 桶装，20kg/桶，主要成分为苯并三氮唑，配置为1‰~2‰浓度溶液使用. PAC; t/a; 0.2; 外购，用于污水处理站. PAM; t/a; 0.3; 外购，用于污水处理站. 动力及能源 消耗; 电; 104kwh/a; 1935; 市政电网. 水; m3/a; 17868.6028; 市政自来水管网. 天然气; m3/a; 1940000; 市政天然气管网. 液化石油气; t/a; 100; 瓶装，50kg/瓶，厂区最大储存量24瓶. 铝锭：银白色轻金属。有延性和展性。易溶于稀硫酸、硝酸、盐酸、氢氧化钠和氢氧化钾溶液，不溶于水。相对密度2.70。熔点660℃。沸点2327℃。铝元素是地壳中含量最丰富的金属元素。航空、建筑、汽车三大重要工业的发展，要求材料特性具有铝及其合金的独特性质，这就大大有利于这种新金属铝的生产和应用，主要成分为：Al≥99.7%，Si≤0.1%，Fe≤0.2%，Cu≤0.01%，Ca≤0.03%，Mg≤0.02%，Zn≤0.03%，其他≤0.03%。 精炼剂：精炼剂是白色粉末状或颗粒状熔剂，由多种无机盐干燥处理后按一定比例混合配制而成，主要是用于清除铝液内部的氢和浮游的氧化夹渣。本项目所用精炼剂成分为43%氯化镁、57%氯化钾，成分报告详见附件4。 轧制油：轧制油由基础油、活性油添加剂、表面添加剂、极压添加剂、防腐剂和消泡剂等组成，其中基础油成分为煤油，约占轧制油品总质量的90%，属于无花型高皂化值轧制油，在冷轧机组使用，有较高的极压性和润滑性。冷轧机使用后的轧制油进行净化过滤，净化后的轧制油循环使用。经多次循环使用后，废轧制油不能再使用时，作为危险废物进行处置。一般油品密度均小于1.0g/cm3，无色透明液体，含有杂质时呈淡黄色，不溶于水，混溶于溶剂油。 硅藻土：由无定形的SiO2组成，并含有少量Fe2O3、CaO、MgO、Al2O3及有机杂质。矿物成分为蛋白石及其变种。硅藻土呈粉状，密度1.9~2.3g/cm3，堆密度0.34~0.65g/cm3，比表面积40~65m2/g，孔体积0.45~0.98m³/g，吸水率是自身体积的2~4倍，熔点1650C~1750℃。优点：pH值中性、无毒，悬浮性能好，吸附性能强，容重轻，吸油率115%，细度在325目~500目，混合均匀性好，使用时不会堵塞农机管路。本项目使用硅藻土对轧机使用后的轧制油进行净化过滤，净化后的轧制油循环使用，使用后的硅藻土作为危险废物进行处置。 脱脂剂：脱脂剂组成为碳酸钠络合剂53%、消泡剂硅油类氢氧化钠20%、表面活性剂椰油酸二乙醇酰胺（6501）18%、水9%，利用高效液体脱脂剂对油脂和污物的皂化、润湿、乳化、渗透、卷离、分散和增溶等作用把铜带表面的各种油脂、灰尘泥沙、金属粉末、手汗及其工件在加工过程中所粘附的油性脏物高效的去除脱离彻底。金属表面油污中的动植物油（主要成分是硬脂酸），与金属脱脂剂中的碱或碱性盐发生皂化反应生成硬脂酸钠和甘油，油脂被充分溶解进入碱性溶液，达到工件表面除油目的。金属脱脂剂中常含有大量乳化剂等表面活性物质，易于吸附在工件表面的油污与溶液的两相界面上，乳化剂分子中的憎水基团对油污具有较强的亲形成水包油的乳液小微粒，使得油污脱离金属表面，达到油污溶解和除油的效果。 苯并三氮唑：化学式为C6H5N3，无色针状结晶，微溶于冷水、乙醇、乙醚。主要用于防锈油（脂）类产品中，多用于铜及铜合金的气相缓蚀剂循环水处理剂。本项目主要作为钝化阶段介质。 液压油：利用液体压力能的液压系统使用的液压介质，在液压系统中起着能量传递、抗磨、系统润滑、防腐、防锈、冷却等作用。对于液压油来说，首先应满足液压装置在工作温度下与启动温度下对液体粘度的要求，由于润滑油的粘度变化直接与液压动作、传递效率和传递精度有关，还要求油的粘温性能和剪切安定性应满足不同用途所提出的各种需求。 润滑油：油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味。不溶于水，溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂。沸点为-252.8℃，相对密度（水=1）为934.8，饱和蒸气压（kPa）为0.13/145.8℃。 硫酸：H2SO4，无色油状液体，98%硫酸密度：1.84，熔点：10.49℃，沸点：338℃；在340℃分解，是一种活泼的二元强酸，能与许多金属或金属氧化物发生作用生成硫酸盐；稳定，有强烈的吸水作用和氧化作用，与水猛烈结合放出大量的热量。对皮肤具有强烈的腐蚀性。本项目硫酸用于酸洗处理。 天然气：本项目天然气由集聚区供给，选用安阳—博爱—洛阳（中石化鄂尔多斯天然气榆林—安阳—濮阳管道的支线工程）天然气作为华阳产业集聚区的气源。天然气成分见下表。 表17 天然气成分（体积百分比） 组成成分; CH4; C2-4; CO2; H2O; N2; H2S; 总硫. 体积（%）; 97.304; 0.713; 1.277; 0.004; 0.969; ≤20mg/m3; ≤20mg/m3. - 物料平衡 本项目所使用原辅材料平衡见下图。 氯化氢0.56t 颗粒物68.87t 重熔铝锭13058t 精炼剂27t 铝钛硼丝26t 打磨、分切 铸轧 熔铝炉、精炼炉熔化、扒渣、精炼等 废铝1532.7t 电池料10000t、铜铝复合箔材3000t、铜铝复合排4000t、其他复合材3000t 颗粒物1.5672t 铝灰渣155.1528t 铝灰分离 废铜370.2933t 废复合材料5455.6348t 铝液104.48t 铜带12963t 颗粒物 21.9219t 图1 本项目物料平衡图 本项目物料平衡见下表。 表18 项目原辅材料消耗一览表 投入; 产出. 名称; 数量（t/a）; 名称; 数量（t/a）. 重熔铝锭; 13058; 产品; 电池料; 10000. 铜带; 12963; 铜铝复合箔材; 3000. 精炼剂; 27; 铜铝复合排; 4000. 铝钛硼丝; 26; 其他复合材; 3000. 废气; 氯化氢; 0.56. 颗粒物; 92.3591. 固废; 铝灰渣; 155.1528. 废铜; 370.2933. 废复合材料; 5455.6348. 合计; 26074; 合计; 26074. 8、劳动定员及生产制度 本项目劳动定员347人，年工作日354天，铸轧车间及精整车间退火工序3班/天，打磨工序2班/天，其他生产工序1班/天，8小时/班。 9、公用工程 （1）给水 本项目给水由孟津县华阳产业集聚区市政自来水管网集中供给，其压力、水质、水量可满足本项目生产、生活使用。本项目总用水量为17868.6028m3/a。 ①生活用水：本项目劳动定员为347人，其中50人在厂区淋浴，年工作354d。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），营运期员工洗漱用水按40L/人·班，员工餐饮用水量按15L/人·次，淋浴用水量按40L/人·次，本项目建成运营后就餐人数为200人，其中50人早中晚三餐在厂区就餐，剩余150人仅中午在厂区就餐，经核算职工生活用水量为7214.52m3/a（20.38m3/d）。 ②生产用水：本项目生产用水主要为清洗线用水、碱液喷淋塔用水、设备循环冷却水，用水量为10654.0728m3/a（具体水平衡见环境影响分析）。 （2）排水 本项目排水实行雨污分流制。雨水经厂区内雨水管沟收集后排放至厂区外；职工生活污水经厂区隔油池+化粪池收集预处理，清洗废水和碱液喷淋塔废水预处理后经厂区污水处理站处理，达标后同软水制备产生的反冲洗废水、浓盐水一起经厂区污水总排口经市政污水管网进入华阳污水处理厂深度处理。 （3）供电 本项目供电由孟津县华阳产业集聚区市政电网，年用电量为19350万kwh，供电负荷可满足生产、生活要求。 10、厂区平面布置 本项目位于孟津县华阳产业集聚区，占地面积约30000平方米。项目平面布置图见附图3。 本项目总平面布置按照生产工艺流程进行合理布设，主要可划分为原料成品车间、生产车间及办公楼；原料成品车间位于厂区北侧，生产车间位于厂区南侧，包括铸轧车间、冷轧车间、精整车间，其中铸轧车间位于西侧，冷轧及精整车间位于东侧。铸轧车间内配电室、炉前分析及除尘设备等位于西侧区域，熔铝炉、保温炉、铸轧机等设备位于东侧区域；冷轧车间内从西到东分别为冷轧机组和箔轧机组，全油回收装置位于东北角；精整车间退火、打磨、机加工及清洗线合理布局。由于项目各生产环节的布局均按照工艺流程进行合理布置，减少了物料在生产过程中的搬运，因此不但节约了生产成本和工作时间，而且也使得车间的布局紧凑，大大提升了生产效率。本次评价认为本项目整个功能布局较为合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺流程 1.1施工期 施工期主要为新建厂房，产生的主要污染为：施工期间挖掘地基、土地平整和汽车运输导致的扬尘、废水、施工噪声、施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾及挖填土方及运输过程中造成的轻微程度的水土流失。 平整土地 基础工程 土建工程 主体工程 外部罩面工程 内部设施装修工程 扫尾 运行使用 废气、废水、噪声、固废 废水、噪声、固废 废气、噪声、固废 废水、噪声、固废 拆除废旧设施 图2项目施工期工艺流程及产污环节示意图 1.2运营期 装炉 退火 拉矫 退火 电池料(10000t/a) 冷轧 打磨 铜带 废气噪声、固废 铸轧 静置保温 细化晶粒 转炉 扒渣、搅拌、取样分析 熔化炉（天然气）熔化 铜铝复合箔材(3000t/a) 铜铝复合排（3600t/a） 其他铜铝复合材合材（3000t/a） 分切 铜铝复合排（400t/a） 废气、噪声、固废 铝渣 回用 噪声 铝锭 废气、噪声、固废 噪声固废 噪声 废气、废水、噪声 精炼剂 铝钛硼线杆 铝灰处置系统 回收铝 清洗 退火 冷轧 退火 箔轧 需清洗铜带 （7500t/a） 分切 冷轧 分切 分切 噪声固废 噪声 噪声固废 废气噪声固废 废气噪声固废 废气噪声固废 废气噪声固废 噪声固废 精炼 图3 本项目生产工艺流程及产污节点图 本项目工艺流程简述如下： 装炉：将原料重熔铝锭送入熔炼炉加料口内，装料迅速，熔炼炉批次运行。由于装炉过程为固体料加料，且熔炼炉不处于运行状态，因此装炉过程无废气产生，装炉过程中会产生一定的噪声。 熔化：本项目熔练采用燃气熔炼炉，采用实时控制熔炼工艺参数，并对铝熔体进行炉内在线处理得到高质量的熔体，满足铝后续生产的质量要求。采用蓄热式烧嘴可熔炉具有较高的熔化速率，采用专用的加料装置，设置加料车实现机械加料。整个熔炼过程由PLC系统控制熔炼制度，自动调节燃料与助燃空气比例、控制炉膛压力和温度，确保了铝及铝合金熔体、炉膛温度的均匀及炉压的稳定，提高了熔炼的热效率和安全性，实现了快速加热和熔化。铝熔体温度700~760℃。该过程污染物主要为噪声及废气。 精炼：铝在熔化过程中，气泡、氧化膜和非金属夹杂物破坏了金属材料的连续性，减少了铸件的有效承载截面，同时引起应力集中使铸件的机械性能变坏。为了避免这些危害，加入精炼剂进行精炼，采用氩气气体进行除氢和碱金属（钠），进一步提高铝熔体的纯净度，提高铸锭质量和成品率，可控制熔体内较低的氢含量和碱金属含量。在高于400℃时，铝熔体和空气中的水蒸气接触，反应生成一部分氢原子和一部分氢分子，氢原子为铝液吸收，性质相对活泼，少部分会和精炼剂中游离的Cl离子生成HCl。该过程污染物主要为废气、噪声。 扒渣和搅拌：精炼后在熔体表面会形成一层由溶剂、金属氧化物和其他非金属夹杂物所组成的熔渣。为了防止熔体夹渣，减少熔体吸气的机会，在进行下一步作业之前，必须将这层熔渣除掉，可有效加强熔体传热，提高升温速度。此过程称为“扒渣”。在扒渣过程中铝熔体表面具有熔点低、密度低的特点。覆盖在铝熔体表面将形成一层熔融的隔离层，使铝液与炉气隔离，保护铝液不被炉气氧化，同时扒渣有利于渣子与金属很好的分离，以减少渣中金属损失。本项目熔炼炉扒渣采用机械自动化扒渣车，铝渣配套铝灰处理系统处理。炉内熔体搅拌采用磁力搅拌装置，该装置通过向铁磁体缠绕的线圈中通入变化的电流以产生变化的磁场，利用铝原子的磁力特性实现对铝熔体的搅拌。本项目磁力搅拌装置采用底置式，通过运行小车将磁力搅拌装置运送到熔铝炉下方进行搅拌。该工序产生污染物主要为噪声、废气及固废。 铝灰处置系统：针对熔炼炉产生的铝渣，由专用渣车送入铝灰处置系统，渣车为半封闭结构。渣车由人工送入熔炼炉配套的铝灰处置系统进行处理，以进一步回收扒渣中所残留的铝液成分，降低熔炼渣中的含铝量，提高金属利用率。在输送过程中，渣车内热渣盛放槽封闭，且运送距离极短，在该过程中基本无废气排放。 铝灰处置系统根据固相物体与液相物体的物理性质不同，比重不同而分离开的。出炉的热灰内含有一定比例的金属铝，加入到分离机内，其内有可调节高度的搅拌装置，经搅拌夹杂的金属铝逐渐沉向容器底部形成熔池，灰则留在熔池上部，在搅拌的作用下，通过静置分层，使热渣中处于游离状态的铝液成分向一起聚集，从容器底部的放料孔排出回用于生产，铝灰渣则留在熔池上部，排出后自然冷却。铝灰处置系统为全封闭、负压、自动化设备，废气经收集后进入袋式除尘器处理。因此该过程产生废气、固废及设备噪声。 静置保温：本项目精炼后熔炼炉产出铝熔体送入保温炉进行保温静置和在线除气。保温炉主要以电为能源，保温炉炉型选择倾动式，该炉型依靠液压装置及其控制系统进行倾动，在整个铸造过程中可自动控制流槽液面，使炉内液面与流槽液面始终保持在同一平面，从而保证进入结晶器的熔体流速平稳，液面波动小温度均匀。保温炉熔体温度控制700~760℃，保温炉采用炉侧旋转除气技术，该装置通过一个旋转的石墨转子将气体通入铝熔体中，气体采用氩气。保温炉出铝熔体通过流槽进入铸造机结晶器内，在输送过程中采用在线处理系统进行炉外精炼。保温工序中产生的污染物主要为废气和设备噪声。 晶粒细化：根据客户或产品性能要求，如果需要做变质处理，精炼后的铝液需要加入细化剂（铝钛硼丝）进行细化处理，变质处理过程中无烟气产生。 铜带清洗：本项目外购铜带，铜带洁净度不够会降低产品复合强度，影响产品质量，根据企业提供资料其中7500t铜带需要进行清洗以满足生产需求，清洗工艺为脱脂-水洗（纯水、电加热80℃）-酸洗-水洗（纯水）-钝化-烘干。 ①脱脂：本项目使用脱脂剂与水配置成5%~15%的溶液用于去除铜带表面油污。脱脂液循环利用并定期补充损耗量，出口处用利用挤水辊将带材上的脱脂剂挤干净，每30天排放一次。该过程中产生的污染物主要为含油废水、废脱脂液。 ②水洗：采用70±10℃的热水（软水，电加热）清洗，主要去除产品表面附带的脱脂剂，出口处用挤水辊将带材上的清洗水挤干净，清洗水每10天排放一次。该过程产生污染物主要为含油废水、废脱脂液。 ③酸洗：本项目酸洗使用的是硫酸，硫酸与水配置成5%~15%的溶液，去除工件表面的氧化膜。酸液循环使用定期补充损耗量，出口处用挤水辊将带材上的含酸水挤干净，每15天排放一次。该过程污染物主要为硫酸雾及含酸废水。 ④水洗：采用常温软水清洗，主要去除产品表面附带的酸液，出口处用挤水辊将带材上的水挤干净，清洗水每10天排放一次。该过程产生污染物主要为含酸废水。 ⑤钝化：本项目使用钝化剂与水配置成1‰~2‰的溶液，利用钝化液将带材表面转化为不易氧化状态，从而延缓金属的腐蚀速度。钝化剂配液循环使用定期补充损耗量，出口处利用柔性夹水辊将钝化液挤入水箱内，钝化液每12天排放一次。该过程污染物主要为废钝化剂配液。 ⑥烘干：清洗过后产品以电为能源采用热风进行烘干。该过程污染物主要为噪声。 铸轧：利用开卷机将带材（按照产品需求放置铜带、铜带）头送过轧机、缠绕在卷取机上，轧机压下，利用卷取机和开卷机分别建立前后张力，轧机启动、测厚仪及厚控系统进行轧制形成铜铝复合材。铸轧机运行过程中轧辊表面润滑采用石油液化气作为燃料，使其通过喷烟器燃烧，将烟雾喷在轧辊上润滑脱辊。该过程中产生的污染物主要为设备噪声及废气。 冷轧、箔轧：本项目采用1台冷轧机进行冷轧、1台箔轧机进行箔轧，根据产品需求进行冷轧、箔轧加工，轧制均采用数控操作，人与轧制机组不直接接触。轧制过程需要向铝材表面喷淋轧制油，以起到润滑和冷却作用，防止铝板带在高温下被氧化。在轧机出口利用空气压缩机输出的压缩空气将残留产品表面的轧制油吹净。在冷轧、箔轧过程中产生的污染物主要为油雾废气、废轧制油、废硅藻土、废无纺布和噪声。轧制油收集后采用过滤再生净化系统，采用硅藻土和无纺布过滤后循环使用。 拉矫：本项目采用成套拉弯矫直机组对退火加工后的铜铝复合箔材的平直度进行矫正以消除内应力，在拉弯矫直过程中产生的污染物主要为噪声。 分切：经处理后板带材需要对进行纵切、横剪等切边处理以控制产品尺寸规格，在切边过程中采用剪板机、纵剪机、箔剪等，无粉尘排放。在分切过程中产生的污染物主要为废边角料及噪声。 打磨：产品在被加工的过程中，需要用毛刺处理装置对产品表面打磨去除毛刺，以保证产品在后期使用过程中，表面的光滑度更高、质感更好，本项目采用2条打磨生产线对电池料进行打磨，该过程污染物主要为噪声、固废及打磨产生的颗粒物。 退火：本项目共有4套退火炉设备，用于改善板材内晶体结构以形成平衡状态，提高板材和卷材的强度并减少裂纹的概率，退火炉均采用电加热，在退火过程中产生的污染物主要为噪声及工件表面沾染的轧制油在加热过程产生的非甲烷总烃。 成品：本项目产品电池料、铜铝复合箔材、铜铝复合排及其他复合材根据产品需求及客户要求进行冷轧、箔轧、退火、分切等工序加工，加工完成后产品打包入库外售。 2、产排污环节 （1）废气 本项目运营期废气产污环节主要为：①熔铝炉天然气燃烧废气；②熔铝炉、保温炉加料口、扒渣口废气及铝灰处置废气；③铸轧废气；④冷轧、箔轧废气；⑤退火废气；⑥打磨废气；⑦清洗过程产生的硫酸雾；⑧食堂油烟。 （2）废水 本项目运营期产生的废水主要为职工生活污水、清洗废水、碱液喷淋塔废水以及反冲洗水、浓盐水。 （3）噪声 本项目运营期产生的噪声主要为：熔铝炉、保温炉、冷轧机、箔轧机、铸轧机、辊轧车床、辊轧磨床、打包机、纵剪机、打磨机、环保设备风机等设备运行产生的噪声。 （4）固体废物 本项目运营期产生的固体废物主要为废铜边角料及金属屑、废铝边角料及金属屑、废复合材料边角料及金属屑、除尘器收集废粉尘（打磨）、废润滑油、废液压油、废乳化液、废轧制油、废硅藻土、废无纺布、废含油手套及抹布、废铝灰渣、除尘灰、废活性炭、废包装材料（废油桶、废乳化液桶等）、污水处理站污泥、废油渣以及职工生活垃圾等。 （5）产污环节汇总 本项目运营期产污环节及污染防治措施汇总列于下表。 表19 本项目产污环节、主要污染物及治理措施一览表 产污环节; 主要污染物; 治理措施及去向. 废气; 熔铝炉天然气燃烧废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 低氮燃烧器+旋风除尘器+袋式除尘器+15m高排气筒（1#）. 熔铝炉、保温炉加料口、扒渣口废气、铝灰处置废气; 氯化氢、颗粒物; 集气罩+旋风除尘器+袋式除尘器+15m高排气筒（2#）. 铸轧废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 集气罩+15m高排气筒（2#）. 冷轧、箔轧废气; 非甲烷总烃; 1套全油回收装置+15m高排气筒（3#）. 退火废气; 非甲烷总烃; 油烟净化+活性炭吸附装置+15m高排气筒（4#）. 打磨废气; 颗粒物; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒（5#）. 清洗过程产生的硫酸雾; 硫酸雾; 集气罩+碱液喷淋塔+15m高排气筒（6#）. 食堂油烟; 油烟; 1套油烟净化装置（7#）. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、动植物油; 4m3隔油池+25m3化粪池处理后，排至污水管网，最终进入华阳污水处理厂. 清洗废水; COD、SS、石油类; 厂区污水处理站处理后，排至污水管网，最终进入华阳污水处理厂. 碱液喷淋塔废水; COD、SS. 反冲洗水、浓盐水; COD; 直接排至厂区总排口，排至污水管网，最终进入华阳污水处理厂. 固体废物; 机械加工过程; 废铜边角料及金属屑; 外售综合利用. 废铝边角料及金属屑; 回用于生产. 废复合材料边角料及金属屑; 外售综合利用. 除尘器收集废粉尘（打磨）; 废气处理; 外售综合利用. 污水处理; 污泥; 妥善储存于危废暂存间，定期外协有危废处理资质的单位处理. 废气处理; 废油渣. 设备润滑; 废润滑油. 设备运行; 废液压油. 废乳化液. 机械加工; 废含油手套及抹布. 轧制过程; 废硅藻土. 废无纺布. 废轧制油. 扒渣搅拌; 废铝灰渣. 废气处理; 除尘灰. 废活性炭. 原辅料储存; 废包装材料. 职工生活; 生活垃圾; 定期由环卫部门清运至垃圾填埋场. 噪声; 生产设备及环保设备风机等; 噪声; 建筑物隔声、选用低噪声设备、设备基础减振、加强设备保养. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，根据现场勘查，本项目现状为空地，故不存在与项目有关的原有污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 1.1环境空气质量达标区域判定 项目所在区域属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。评价选用洛阳市生态环境主管部门公开发布的2020年环境空气质量公报，监测因子为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和二氧化硫（SO2）。利用六项基本污染物的年评价指标进行区域达标判定，结果见下表。 表20洛阳市2020年环境空气质量现状评价情况一览表 污染物; 评价指标; 现状浓度(μg/m3); 标准值(μg/m3); 占标率(%); 达标情况. PM2.5; 平均质量浓度; 51; 35; 145.7; 不达标. PM10; 平均质量浓度; 91; 70; 130; 不达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位数; 166; 160; 103.7; 不达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位数; 1.3mg/m3; 4.0mg/m3; 32.5; 达标. SO2; 平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 平均质量浓度; 34; 40; 85; 达标. 根据上表可知，2020年区域范围内的CO日均值、SO2和NO2年均值浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，PM2.5、PM10年平均浓度、O38h平均浓度不能满足（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，项目所在评价区域为不达标区。 目前，洛阳市正在积极推进实施《洛阳市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》、《河南省生态环境保护委员会办公室 关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办〔2022〕9号）、《洛阳市生态环境保护委员会办公室 关于印发洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕8号），着力调整优化产业结构、能源结构、运输结构、用地结构和农业投入结构，推动大气污染综合治理、系统治理、源头治理，实施细颗粒物（PM2.5）与臭氧（O3）协同控制，强化挥发性有机物（VOCs）和氮氧化物（NOx）协同治理，统筹空气质量改善和碳达峰工作，推进治理体系和治理能力现代化。预计随着大气污染防治攻坚战的组织实施，预计将不断改善区域大气环境质量。 1.2基本污染物环境质量现状 为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用孟津区环境监测站2020年连续一年六项常规污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）例行监测数据，具体监测结果见下表。 表21 孟津区空气质量现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 37.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 76; 70; 108.6; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 35; 120; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 0.8; 4; 20; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 125; 160; 78.1; 达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域2020年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 1.3其他污染物环境质量现状 为了解项目所在地环境质量现状，企业委托河南申越检测技术有限公司于2022年02月18日~02月20日对所在区域环境空气的监测数据，监测点为项目厂址、牛庄村（主导风向下风向），监测因子为非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢，连续监测三天（监测报告详见附件5），监测点位见附图2。本次环境空气质量现状监测结果见下表。 表22 环境空气监测结果统计表 监测 点位; 监测因子; 监测时段; 测值范围; 浓度限值; 最大超标倍数; 超标率（%）. 牛庄村; 非甲烷总烃; 小时值; 0.15~0.24mg/m3; 2mg/m³; 0; 0. 硫酸雾; 小时值; 未检出; 300μg/m3; 0; 0. 氯化氢; 小时值; 未检出; 50μg/m3; 0; 0. 项目厂区; 非甲烷总烃; 小时值; 0.19~0.26mg/m3; 2mg/m³; 0; 0. 硫酸雾; 小时值; 未检出; 300μg/m3; 0; 0. 氯化氢; 小时值; 未检出; 50μg/m3; 0; 0. 由上表可知，非甲烷总烃1小时平均浓度值满足《大气污染物综合排放标准详解》中的一次最高容许浓度2mg/m³要求；硫酸雾监测浓度低于监测限值，满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中硫酸环境浓度1h平均300μg/m3的限值要求；氯化氢监测浓度低于监测限值，满足参照的《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中氯化氢环境浓度1h平均50μg/m3的限值要求。 2、地表水环境质量现状 为了解该项目所在区域的地表水环境质量现状，本次评价借用《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021~2030）环境影响报告书》中的监测数据，监测时间为2019年12月17日~19日、2020年3月10日~3月12日，监测结果见下表。 表23 黄河渠水质监测结果 单位：mg/L 监测断面; 监测时间; 评价因子. pH; COD; 氨氮; BOD5; 总磷; 石油类. 华阳产业集聚区华阳污水处理厂入口上游300m; 监测值; 7.78~7.92; 12~13; 0.159~0.167; 2.6~2.8; 0.08~0.09; 未检出. 标准指数范围; 0.39~0.46; 0.6~0.65; 0.16~0.17; 0.65~0.7; 0.4~0.45; 0.1. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 华阳产业集聚区华阳污水处理厂入口下游1000m; 监测值; 7.73~7.88; 18~19; 0.150~0.156; 3.5~3.7; 0.06~0.08; 未检出. 标准指数范围; 0.37~0.44; 0.9~0.95; 0.15~0.16; 0.88~0.93; 0.09~0.10; /. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类; 6~9; 20; 1.0; 4; 0.2; 0.05. 由上表可知，黄河渠华阳产业集聚区华阳污水处理厂入口上游300m、下游1000断面处各项监测值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，区域地表水环境较好。 3、声环境质量现状 本项目厂界周边50m范围内没有声环境保护目标，因此不需要进行声环境现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 结合本项目所在区域功能区划，确定本项目主要环境保护目标见下表。 表24 本项目环境保护目标一览表 环境要素; 保护对象; 保护 内容; 级别; 相对厂址方位; 规模; 相对厂界距离(m). 环境空气; 牛庄村; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级; SW; 406人; 438. 声环境; 厂界50m范围内无声环境保护目标. 地下水; 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 本项目评价范围内无生态保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目熔铝炉、保温炉废气污染物颗粒物、SO2、NOx、HCl有组织排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1、表2相关要求，颗粒物无组织排放执行表3限值要求，见下表。 表25常规大气污染物排放标准 序号; 污染物项目; 炉窑类型; 排放限值mg/m3; 污染物排放监控位置. 1; 颗粒物; 有色金属工业冶炼炉、焙烧炉及压延加工熔化炉; 10; 车间或生产设施排气筒. 2; 二氧化硫; 有色金属工业冶炼炉、焙烧炉及压延加工熔化炉; 50. 3; 氮氧化物; 有色金属工业冶炼炉、焙烧炉; 100. 表26特征大气污染物排放标准 序号; 污染物项目; 炉窑类型; 排放限值mg/m3; 污染物排放监控位置. 1; 氯化氢; 所有炉窑; 30; 车间或生产设施排气筒. 表27无组织排放浓度限值 污染物; 周界外最高允许浓度mg/m3; 监控位置. 颗粒物; 1.0; 企业边界. 本项目SO2、NOx、HCl无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准限值要求，见下表。 表28 大气污染物综合排放标准 污染物; 周界外浓度最高点mg/m3. 二氧化硫; 0.40. 氮氧化物; 0.12. 氯化氢; 0.20. 本项目铝灰渣处理过程及打磨过程颗粒物、清洗过程硫酸雾、冷轧、箔轧及退火过程非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准限值要求，见下表。 表29 大气污染物综合排放标准 污染物名称; 排放高度m; 标准. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 无组织排放浓度mg/m3. 颗粒物; 15; 120; 3.5; 周界外浓度最高点1.0. 硫酸雾; 15; 45; 1.5; 周界外浓度最高点1.2. 非甲烷总烃; 15; 120; 10; 周界外浓度最高点4.0. 非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的标准限值要求，见下表。 表30 厂区内VOCs无组织排放浓度限值 单位：mg/m3 污染物项目; 排放限值; 限制含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 食堂油烟执行《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1，详见下表。 表31《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018） 污染物项目; 排放限值（中型）. 油烟; 1.0mg/m3. 非甲烷总烃; 10.0mg/m3. 油烟去除效率; ≥90%. 2、噪声 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，见下表。 表32 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 3、废水 本项目生产废水生及生活污水在厂区内经预处理达标后排入华阳污水处理厂深度处理，排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及污水处理厂进水指标，详见下表。 表33污水排放要求 单位：mg/L 污染物名称; pH（无量纲）; COD; 氨氮; SS; 动植物油; 石油类. 《污水综合排放标准》三级标准值; 6~9; 500; —; 400; 100; 20. 污水处理厂进水水质要求; 6~9; 380; 32; 220; /; /. 4、固废 一般工业固体废物贮存满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 废水： 生活污水：总量控制推荐指标为COD1.6161t/a、氨氮0.1680t/a； 生产废水：总量控制推荐指标为COD0.0891t/a。 废水厂区内预处理后经污水总排口排至华阳污水处理厂进行深度处理，本项目污水排放总量计入华阳污水处理厂污染物指标内。 废气： 本项目废气总量控制推荐指标：VOCs为0.50287t/a、SO2为0.3513t/a、NOX为1.6272t/a、颗粒物13.3255t/a。 本项目需替代的大气污染物颗粒物及VOCs总量控制指标可通过已关停的河南化肥科技有限公司（工业减排量为：颗粒物32.2311吨、VOCs262.7520吨）中进行替代削减，大气污染物二氧化硫及氮氧化物可通过已关停的洛阳榕拓焦化有限责任公司100万吨/年冶金焦项目（工业减排量为：二氧化硫120吨、氮氧化物3654.5494吨）中进行替代削减，不增加区域大气污染物排放量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目施工周期为12个月，主要建设内容包括厂区建设以及设备设施安装。具体施工期的环保措施叙述如下。 1、施工大气影响环保措施 施工期大气污染主要为施工过程产生的扬尘，其次为施工机械及运输车辆尾气。 （1）施工扬尘 项目车间建设土石方开挖建设过程势必会破坏地表结构，建筑材料砂石装卸、转运、运输均会造成地面扬尘污染环境，其扬尘量大小与施工现场条件、施工管理水平、机械化程度高低及施工季节、时间长短，以及土质结构、天气条件等诸多因素关系密切。如果在施工期间车辆行驶路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右。施工场地洒水抑尘的试验结果表明实施洒水抑尘，可有效的控制施工扬尘，可将扬尘污染距离缩小到20~50m范围。因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的防护措施。 （2）机械及运输车辆尾气 本项目施工阶段装载机等燃油机械运行将产生一定量燃油废气，考虑其排放量不大，对周边环境空气质量影响范围及程度较小。只要建设单位做好施工现场的交通组织，避免因施工造成的交通阻塞，也可减少运输车辆怠速产生的废气排放。 根据《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于进一步加强扬尘污染专项治理的意见》（豫环攻坚办〔2017〕191号）、《河南省生态环境保护委员会办公室 关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办〔2022〕9号）等相关规定，采取的防治措施如下： ①建设工程施工工地周围应当设置连续密闭的围挡，居民区处围挡高度不得低于2.5m，其他区域围挡高度不得低于1.8m；严禁敞开式作业。围挡底端应设置防溢座，围挡之间、围挡与防溢座之间应当闭合。 ②采用商品混凝土和成品灰，禁止在施工现场搅拌混凝土和灰土。 ③工程场地内应当设置相应的车辆冲洗设施、排水和泥浆沉淀设施，在施工场地出入口各设置车辆冲洗装置和沉淀池。运输车辆应当冲洗干净后出场。施工单位应保持出入口通道及道路两侧各50m范围内的整洁。 ④正在施工的建筑外侧应采用统一合格的密目网全封闭防护，物料升降机架体外侧应使用立网防护。 ⑤建筑工程工地出入口5m范围内应硬化，出口处硬化路面不得小于出口宽度；施工现场内主干道及作业场地应进行硬化处理；施工现场内其他的施工道路应坚实平整，无浮土，无积水。 ⑥施工单位应对工地周围环境保洁，施工扬尘影响范围为保洁责任区的范围，建设单位应当对工地内的裸露地面采取硬化、覆盖等防止扬尘污染的措施。 ⑦施工产生的建筑垃圾、渣土必须按照有关市容和环境卫生的管理规定，及时清运到指定地点；未能及时清运的，应当采取临时性遮盖等措施；物料、渣土、建筑垃圾等清运，禁止凌空抛掷。运送城市垃圾、渣土等易产生扬尘污染物料的车辆应持有关主管部门核发的许可证件，并按照批准的路线和时间进行运输；垃圾、渣土运输单位和个人应实施密闭化运输并保证物料、垃圾、渣土等不外露；运输车辆应在除泥并冲洗干净后驶出作业场所。 ⑧对工程材料、沙石、土方等易产生扬尘的物料在工地内临时堆放的应覆盖防尘网或者防尘布，定期洒水等。 ⑨遇到四级或四级以上大风天气，施工单位应停止土方等易产生扬尘作业的施工建设工程。 ⑩建筑施工工地必须落实“七个100%”，即施工现场100%围挡、现场路面100%硬化、散流体和裸地100%覆盖、车辆驶离100%冲洗、散流体运输车辆100%密封、洒水降尘制度100%落实、规模以上工地视频监控和扬尘监控设施100%安装。 采取以上措施后，可以有效降低施工场地扬尘及运输扬尘对周边环境影响。 本项目最近的敏感点为西南方438m处的牛庄村。本工程在施工期应注意施工扬尘的防治问题，在施工阶段要对使用物料覆盖，禁止有裸露物料堆存，并定期洒水，建设单位需对施工单位严格要求，控制物料堆存的风力扬尘，须制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。 2、施工废水影响环保措施 施工期废水主要为建筑施工废水和施工人员生活污水。 对施工期建筑废水和生活污水建议采取以下防治措施： ①混凝土输送泵及运输车辆清洗处设置沉淀池，废水严禁直接排放，经二次沉淀后可用于降尘，不得向外环境排放； ②在基础施工阶段产生的泥浆废水，要设置沉淀池经充分沉淀分离后用于场地洒水降尘，不得外排； ③现场存放油料，必须对库房进行防渗漏处理，储存和使用都要采取措施，防止油料泄漏，污染土壤及水体； ④项目施工废水设置沉淀池，经沉淀后回用，用于施工场地和道路喷洒抑尘禁止施工废水直接进入市政雨水管道； ⑤施工人员依托厂区附近公厕，洗漱废水经废水收集桶收集用于施工场地和道路喷洒抑尘。 经采取上述措施处理后，施工期废水对周围水环境影响较小。 3、施工噪声影响环保措施 在各施工阶段，工程建设期产生的施工噪声会对周围环境产生一定影响。为最大限度地减少施工噪声对环境的影响，要求建设单位在工程施工期采取以下噪声控制措施： ①合理安排施工时间：安排施工计划时，应尽可能避免大量的高噪声设备同时施工，避开周围环境对噪声的敏感时间，夜间禁止施工，尽量加快施工进度，缩短工期。 ②尽量选用低噪声的施工机械，对动力机械设备进行定期的维修、养护，闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速、并减少鸣笛。 ③施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），确保施工场界噪声值能够达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备比较均匀地使用。 采取以上措施后，可使施工期噪声将对周边影响降低到较低程度，因此， 噪声防治措施可行。 4、施工固体废物影响环保措施 施工过程中，将产生一定量的固体废物，施工期固体废弃物主要是施工人员的生活垃圾、施工垃圾（包括拆除的建筑垃圾）、废弃建材等；物料运送过程中的物料损耗等。 生活垃圾来源于施工工作人员工作过程中遗弃的废弃物，其成分与城市居民生活垃圾成分相似，统一收集后交予环卫部门处理。 拆除的部分建筑垃圾，其中可回收类如金属类建筑垃圾在施工场地内集中收集后外卖；其余少量以沙质和混凝土废物为主的建筑垃圾可以用于厂区场地平整。评价要求建筑垃圾在项目区内统一存放，堆存时设置围挡、遮盖，并及时处理。 项目建设过程中对固体废弃物定点堆放、管理，及时清理，所以对周围环境影响甚微。控制固体废弃物措施如下： ①施工过程中产生的建筑垃圾要严格实行定点堆放，建筑垃圾尽量综合利用，不能利用的垃圾及时清运至指定位置处理。 ②生活垃圾应集中收集，做到日产日清，严禁随地丢弃。 经采取以上措施后，施工过程中产生的固废对周围环境的影响较小。 5、生态环保措施 本项目所在地属于孟津县华阳产业集聚区，地形平整，区域植被类型单一。项目建设需进行土地平整、开挖建设，会破坏原有植被和地貌，造成轻微的水土流失，而且施工期开挖基础等产生的废土弃渣，如堆放不当会对生态环境有一定的影响。环评建议尽量避免雨天施工，采取防止水土流失的有效措施，及时对裸露地进行固化和绿化，减缓水土流失。同时及时清运开挖的弃土弃渣，避免随意堆放对生态环境造成的影响。施工期应采取尽量利用地形合理布置建筑工程，避免大开挖；建筑材料建工棚活围栏堆放；弃土及时回填或运走；尽量做到挖方填方平衡等措施防止水土流失发生。合理安排施工时间，尽量缩短施工工期，减少疏松地面的裸露时间，以此减少对生态环境的影响。 6、施工期小结 综上所述，建设项目在施工期会对环境产生一定的不良影响，在采取上述防治措施后影响程度能得到很大程度地减轻。本项目施工期较短，随着施工期的结束建设项目施工期产生的不良影响也将随之消除。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响和保护措施 项目废气污染源主要为：①熔铝炉天然气燃烧废气；②熔铝炉、保温炉加料口、扒渣口废气、铝灰处置废气；③铸轧废气；④冷轧、箔轧废气；⑤退火废气；⑥打磨废气；⑦清洗过程产生的硫酸雾；⑧食堂油烟。项目生产过程中不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，因此，不需设置大气专项评价。 （1）废气污染源 参考《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）和《排放源统计 调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月），污染源核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法（采用监测数据法核算污染物产生量或排放量）、试验法等方法。 ①熔铝炉天然气燃烧废气 本项目熔铝炉采用天然气作为燃料，根据建设单位提供资料，天然气消耗量为194万m3/a。根据《环境保护实用数据手册》天然气燃烧烟尘产生量为2.4kg/万m3以及《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表”关于天然气燃烧的产污系数：废气量为107753标立方米/万立方米-原料，SO2产生量为0.02Skg/万m3-原料（产污系数表中气体燃料的二氧化硫的产污系数是以含硫量的形式表示的，其中含硫量是指气体燃料中的硫含量，单位为毫克/立方米），NOx产生量为15.87kg/万m3-原料（低氮燃烧-国内一般）。 表34 天然气燃烧的污染物产生情况表 原料名称; 污染物; 单位; 产污系数; 产生量. 天然气; 废气量; 标立方米/万立方米-原料; 107753; 20904082m3. 颗粒物; kg/万m3-原料; 2.4; 0.4656t/a. 二氧化硫; kg/万m3-原料; 0.02S; 0.0776t/a. 氮氧化物; kg/万m3-原料; 6.97（低氮燃烧-国内领先）; 1.3522t/a. 产污系数表中气体燃料的二氧化硫的产污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指气体燃料中的硫含量，单位为毫克/立方米。根据天然气成分表，总硫≤20毫克/立方米，本次评价取20毫克/立方米. 本项目燃烧器加装低氮燃烧（内燃式弥散燃烧技术），天然气燃烧废气经旋风除尘器+袋式除尘处理后引至15m排气筒排放（1#），旋风除尘器+袋式除尘器对颗粒物的去除效率可达85%，但对二氧化硫、氮氧化物的不具处理效果，且二氧化硫、氮氧化物的排放浓度较低，因此废气直接经排气筒排放。年使用天然气加热时长为7200h，根据前述工程分析，本项目熔铝炉天然气燃烧废气颗粒物、SO2和NOx的产生量分别为：0.4656t/a、0.0776t/a、1.3522t/a。经采用低氮燃烧及旋风除尘器+袋式除尘器处理后，各污染因子排放情况分别为：烟尘0.0698t/a、0.0097kg/h、3.34mg/m3，SO20.0776t/a、0.0108kg/h、3.71mg/m3，NOx1.3522t/a、0.1878kg/h、64.69mg/m3。满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）中污染物排放限值要求。 ②熔铝炉、保温炉加料口、扒渣口废气、铝灰处置废气 熔铝炉、保温炉加料口、扒渣口废气：为了解本项目熔铝炉、保温炉加料口、扒渣口烟尘排放情况，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月）—3252铝压延加工行业系数手册，产品名称为铝板带，工艺名称为熔铸+热轧，颗粒物产污系数为3.31kg/t-产品；产品名称为铝箔材，工艺名称为熔铸+热轧+冷轧，颗粒物产污系数为4.200kg/t-产品。本项目年产铝板带（电池料、铜铝复合排及其他复合材）17000t、铝箔材（铜铝复合箔材）3000t，则熔铝炉加料口、扒渣口颗粒物产生量为68.87t/a。 本项目精炼工序加入精炼剂进行精炼处理，精炼剂中含氯，在生产过程中会产生HCl气体，本次HCl源强采用类比法（采用监测数据法核算污染物产生量或排放量）进行核算，类比该企业位于洛阳市孟津县会盟镇会丰路厂区的检测数据（该厂区熔铝炉2台，规格均为12t，原料为外购铝锭，精炼剂成分与本项目所用相同，HCl经集气罩收集后经15m高排气筒排放（袋式除尘器对HCl无去除效率），生产工艺与本项目基本一致，具有可类比性），河南永蓝检测技术有限公司于2022年4月7日对熔铝炉、保温炉加料口、扒渣口废气排放口HCl进行检测，HCl最大排放速率为0.145kg/h，监测时该项目精炼剂用量为6.35t/a，精炼工序年运行时间为800h，根据检测数据核算该项目氯化氢有组织排放量为0.116t/a。本项目精炼剂年用量为27t，经类比折算，本项目氯化氢排放量为0.493t/a，本项目精炼工序年有效工作时间为600h/a，经核算，本项目HCl有组织排放速率0.8217kg/h，排放浓度为5.48mg/m3，HCl经集气罩收集后经15m高排气筒排放（袋式除尘器对HCl无去除效率）。 铝灰处置废气：扒渣铝灰在铝灰分离机处理过程会产生粉尘，铝灰处置系统在工作过程为密闭环境，产生粉尘主要为铝设备进口及出口位置，本次环评要求在铝灰处理设备进口及出口位置设置集气罩收集进出料时产生粉尘。根据物料平衡，扒渣产生铝灰渣量为156.72t/a，扒渣工序颗粒物产生比例约为1%，故本项目铝灰渣处理过程粉尘产生量为1.5672t/a。 本项目熔铝炉、保温炉加料口、扒渣口设置集气罩，采取局部封闭措施以提高集气罩收集效率；在铝灰处置设备进口及出口位置设置集气罩（在不影响生产的情况下，集气罩设置三面围挡）收铝灰渣进出料时产生的颗粒物，集气罩面积应将进出料区域全部覆盖，集气罩集气效率均按88%计，产生的废气经集气罩收集后进入1套旋风除尘器+袋式除尘处理（设计风机风量为150000m3/h，颗粒物去除效率按98%计，对HCl无去除效率），经1根15m高排气筒排放（2#）。根据建设单位提供资料，精炼工序年有效工作时间为600h/a，熔铝炉、保温炉加料、扒渣工作时间为1600h/a，铝灰处置系统上料及下料年有效工作时间为300h/a。经核算，污染物有组织排放量、排放速率、排放浓度分别为颗粒物1.248t/a、0.8555kg/h、1.248mg/m3，氯化氢0.493t/a、0.8217kg/h、5.48mg/m3。 ③铸轧废气 本项目铸轧过程使用液化石油气，根据建设单位提供资料，液化石油气消耗量为100t/a，液化石油气比重1m3=0.506kg，即消耗液化石油气197628.5m3/a。根据《环境影响评价工程师职业资格等级培训教材 社会区域类》（中国环境科学出版社），每燃烧1万m3排放颗粒物2.2kg以及《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表”关于液化石油气燃烧的产污系数：废气量为13237标立方米/吨-原料，SO2产生量为0.00092Skg/吨-原料（产污系数表中气体燃料的二氧化硫的产污系数是以含硫量的形式表示的，其中含硫量是指气体燃料中的硫含量，单位为毫克/立方米），NOx产生量为2.75kg/吨-原料。 表35 液化石油气燃烧的污染物产生情况表 原料名称; 污染物; 单位; 产污系数; 产生量. 液化石油气; 废气量; 标立方米/吨-原料; 13237; 1323700m3. 颗粒物; kg/万m3-原料; 2.2; 0.0435t/a. 二氧化硫; kg/吨-原料; 0.00092S; 0.0316t/a. 氮氧化物; kg/吨-原料; 2.75; 0.275t/a. 产污系数表中气体燃料的二氧化硫的产污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指气体燃料中的硫含量，单位为毫克/立方米。根据《液化石油气》（GB11174-1997），规定的总硫含量不大于343毫克/立方米，本次评价取343毫克/立方米. 本项目液化石油气燃烧废气经铸轧机顶部集气罩收集（集气效率按85%计），后引至15m排气筒排放（2#）。年使用液化石油气加热时长为1500h，根据前述工程分析，本项目液化石油气燃烧废气颗粒物、SO2和NOx的产生量分别为：0.0435t/a、0.0316t/a、0.275t/a。经集气罩收集后经排气筒排放，设计风机风量为4000m3/h，污染物有组织产生量、产生速率、产生浓度分别为颗粒物0.0370t/a、0.0247kg/h、6.175mg/m3，SO20.0269t/a、0.0178kg/h、4.475mg/m3，NOx0.2338t/a、0.1559kg/h、38.975mg/m3。无组织排放量、排放速率分别为颗粒物0.0065t/a、0.0043kg/h，SO20.0047t/a、0.0031kg/h，NOx0.0412t/a、0.0275kg/h。 ④冷轧、箔轧废气 冷轧、箔轧工序中有少量的油雾产生。轧制过程中，需往轧辊及轧缝喷射轧制油，以保证产品质量。轧制油在冷却轧辊及轧件的同时，自身温度迅速升高，可产生以下三类油雾：①由轧制油冲击产生的雾状轧制油，颗粒范围为20~30μm，占油雾量的96%以上，不含固体粉尘；②附着在钢管表面上的油膜在钢管余温加热下，将有一部分雾化，其颗粒直径10μm；③循环轧制油的温度在50~55℃，在它喷射到轧机时，也会产生少量的气溶胶气体，颗粒范围为0.01~5μm，占油雾总量的很少一部分。油的温度在60~80℃之间，轧制油挥发损失量按投入量的5%计，本项目轧制油用量为48t/a，则油雾产生量为2.4t/a。产生的油雾采用1套全油回收装置进行处理（风机风量为100000m3/h），冷轧机及箔轧机进行局部密闭，设置集气罩三面围挡收集废气，废气收集效率为98%，处理效率90%，经全油回收装置处理后通过15m高排气筒排放（4#）。本项目冷轧、箔轧年有效工作时间按1000h/a计，经核算，非甲烷总烃有组织产生量、产生速率、产生浓度分别为2.352t/a、2.352kg/h、23.52mg/m3；有组织排放量、排放速率、排放浓度分别为0.2352t/a、0.2352kg/h、2.352mg/m3。非甲烷总烃无组织排放量、排放速率为0.048t/a、0.048kg/h。 ⑤退火废气 本项目产品经冷轧、箔轧加工后，铝材表面会有少量轧制油附着，残留轧制油在退火炉加热处理工段全部挥发，且随着退火时间的延长，浓度慢慢降低。开始退火时，工件表面的少量轧制油遇高温挥发产生含微量油雾（主要为非甲烷总烃）烟气，考虑冷轧机、箔轧机出口采用压缩空气将残留产品表面轧制油吹净，因此退火铝材表面携带的轧制油量很小，约0.05kg/t-产品，本项目退火工序处理工件15500t/a，则非甲烷总烃产生量为0.775t/a，在退火炉炉门口位置上方设置非甲烷总烃经集气罩（在炉门开启期间有少量无组织逸散，集气效率按90%计）收集后经油烟净化+活性炭吸附装置（风机风量3000m3/h，油烟净化+活性炭吸附对非甲烷总烃去除效率按80%计）处理后通过15m高排气筒排放（5#）。本项目退火有效工作时间按2400h/a计，经核算，非甲烷总烃有组织产生量、产生速率、产生浓度分别为0.6975t/a、0.29kg/h、96.67mg/m3；有组织排放量、排放速率、排放浓度分别为0.1395t/a、0.058kg/h、19.33mg/m3。非甲烷总烃无组织排放量、排放速率为0.0775t/a、0.032kg/h。 ⑥打磨废气 本项目电池料在分切后需要打磨，该过程会产生一定的颗粒物，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年）中06预处理（抛丸、喷砂、打磨、滚筒）的颗粒物产生量为2.19kg/t-原料。项目打磨原料量为10010t/a，则颗粒物产生量为21.9219t/a，项目拟在打磨机上方设置集气罩用于收集产生的颗粒物（打磨机区域进行二次密闭，集气罩采取局部密闭方式，集气效率按90%计），采用一台袋式除尘器进行处理（风机风量为40000m3/h，处理效率按95%计），处理后经15m高排气筒排放（5#）。本项目打磨工序年有效工作时间为2800h/a，经核算污染物颗粒物有组织产生量、产生速率、产生浓度分别为19.7297t/a、7.0463kg/h、176.16mg/m3；颗粒物有组织排放量、排放速率、排放浓度分别为0.9865t/a、0.3523kg/h、8.81mg/m3。此外，无组织排放量为2.1922t/a，排放速率为0.7829kg/h。 ⑦清洗过程产生的硫酸雾 酸洗过程采用5%~15%硫酸，酸洗过程会产生硫酸雾废气，硫酸特点是浓度越稀，挥发量越少。酸洗过程取硫酸最大浓度15%，酸洗温度室温（取20℃），酸洗时间800h；硫酸的酸液蒸发量的计算，参考《环境统计手册》中液体（除水外）蒸发量的计算方法，其计算公式如下： Gz=M（0.000352+0.000786V）P·F 式中，Gz——液体的蒸发量，kg/h； M——液体的分子量； V——蒸发液体表面上的空气流速，m/s； P——相应于液体温度下的空气中的蒸气分压力，mmHg。当液体浓度（重量）低于10%时，可用水溶液的饱和蒸气压代替； F——液体蒸发面的表面积，m2。 查表得到，PHCl为2.137mmHg（15%），本项目酸雾产生情况见下表。 表36 本项目酸雾产生情况一览表 槽/缸; 污染物; M; V（m/s）; P（mmHg）; F（m2）; 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）. 酸洗槽; 硫酸雾; 98; 0.3; 2.137; 1.4; 0.17; 0.136. 酸洗工序产生硫酸雾废气，酸洗槽上方设置集气罩，硫酸雾经集气罩收集后进入碱液喷淋塔处理，处理后15m排气筒排放（6#），风量5000m3/h，收集效率按85%计，治理效率按85%计；硫酸雾有组织产生量、产生速率、产生浓度分别为0.1156t/a、0.1445kg/h、28.9mg/m3；有组织排放量、排放速率、排放浓度分别为0.0173t/a、0.0216kg/h、4.32mg/m3。另外无组织排放量为0.0204t/a，排放速率为0.0255kg/h。 ⑧食堂油烟 项目设1个餐厅，建成运营后就餐人数为200人，其中50人早中晚三餐在厂区就餐，剩余150人仅中午在厂区就餐。餐厅会产生烹饪油烟，油烟主要由餐厅烹饪过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解、或裂解产物组成。按照每人每餐食用油用量为10g，其中约3%转化为油烟，餐厅设置4个基准灶头，其烟气量约为4000m3/h，年工作日354天，日工作时间约5h，则日耗油量为3kg，年耗油为1.062t/a，本项目产生油烟量为0.03186t/a，即0.018kg/h，产生浓度为4.5mg/m3。 另外，在植物油炒制过程中受热会挥发小部分油脂、有机质及其加热分解或裂解的产物等，其成分非常复杂，主要污染物包括醛类、酮类、醇类、芳烃类物质等，以非甲烷总烃计。根据《餐饮油烟中挥发性有机物风险评估》（王秀艳，高爽，周家岐，王钊，张银，徐洋，易忠芹.南开大学环境科学与工程学院，天津300071）可知，烹饪油烟VOCs排放因子为5.03g/kg，则本项目食堂油烟中非甲烷总烃产生量约为5.34kg/a，即0.003kg/h，产生浓度为0.75mg/m3。 评价要求安装1台油烟净化器对油烟进行净化处理，最后通过高于屋顶的排气筒排放，油烟去除效率为90%，非甲烷总烃处理效率为50%。经油烟净化器处理后的油烟的排放浓度为0.45mg/m3，排放速率为0.0018kg/h，排放量为0.003186t/a，非甲烷总烃的排放浓度为0.375mg/m3，排放速率为0.0015kg/h，排放量为0.00267t/a；满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中规定“中型：油烟去除效率≥90%、油烟排放浓度≤1.0mg/m3、非甲烷总烃排放浓度≤10.0mg/m3”的要求。 （2）废气产排情况 本项目废气产排情况见下表： 表37 本项目产排情况一览表 源强; 排放形式; 产生情况; 处理措施; 排放情况. 产污环节; 污染物; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h. 熔铝炉天然气燃烧废气; 颗粒物; 有组织; 0.4656; 22.27; 0.0647; 低氮燃烧器+旋风除尘器+袋式除尘器+15m高排气筒（1#）; 0.0698; 3.34; 0.0097. 二氧化硫; 有组织; 0.0776; 3.71; 0.0108; 0.0776; 3.71; 0.0108. 氮氧化物; 有组织; 1.3522; 64.69; 0.1878; 1.3522; 64.69; 0.1878. 熔铝炉、保温炉加料口、扒渣口废气①及铝灰处置废气②; 颗粒物; 有组织; ①; 60.9056; 253.77; 38.066; 旋风除尘器+袋式除尘器+15m高排气筒（2#）; 1.248; 5.7; 0.8555. ②; 1.3791; 30.65; 4.597. 无组织; 8.4525; /; 5.28; 8.4525; /; 5.28. 氯化氢; 有组织; 0.493; 5.48; 0.8217; 0.493; 5.48; 0.8217. 无组织; 0.067; /; 0.1117; 0.067; /; 0.01117. 铸轧废气; 颗粒物; 有组织; 0.0370; 6.175; 0.0247; 集气罩+15m高排气筒（2#）; 0.0370; 6.175; 0.0247. 无组织; 0.0065; /; 0.0043; 0.0065; /; 0.0043. 二氧化硫; 有组织; 0.0269; 4.475; 0.0178; 0.0269; 4.475; 0.0178. 无组织; 0.0047; /; 0.0031; 0.0047; /; 0.0031. 氮氧化物; 有组织; 0.2338; 38.975; 0.1559; 0.2338; 38.975; 0.1559. 无组织; 0.0412; /; 0.0275; 0.0412; /; 0.0275. 冷轧、箔轧废气; 非甲烷总烃; 有组织; 2.352; 23.52; 2.352; 全油回收装置+15m高排气筒（3#）; 0.2352; 2.352; 0.2352. 无组织; 0.048; /; 0.048; 0.048; /; 0.048. 退火废气; 非甲烷总烃; 有组织; 0.6975; 96.67; 0.29; 油烟净化+活性炭吸附+15m高排气筒（4#）; 0.1395; 19.33; 0.058. 无组织; 0.0775; /; 0.032; 0.0775; /; 0.032. 打磨废气; 颗粒物; 有组织; 19.7297; 176.16; 7.0463; 袋式除尘器+15m高排气筒（5#）; 0.9865; 8.81; 0.3523. 无组织; 2.1922; /; 0.7829; 2.1922; /; 0.7829. 清洗废气; 硫酸雾; 有组织; 0.1156; 28.9; 0.1445; 碱液喷淋塔+15m高排气筒（6#）; 0.0173; 4.32; 0.0216. 无组织; 0.0204; /; 0.0255; 0.0204; /; 0.0255. 食堂; 油烟; 有组织; 0.03186; 4.5; 0.018; 1套油烟净化器; 0.003186; 0.45; 0.0018. 非甲烷总烃; 有组织; 0.00534; 0.75; 0.003; 0.00267; 0.375; 0.0015. （3）废气处理措施可行性分析 熔铝炉天然气燃烧；熔铝炉、保温炉加料口、扒渣口废气及铝灰处置废气；打磨废气： 本项目所属行业属于有色金属压延加工，所用炉窑为有色金属压延加工熔化炉，根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）对重点管理排污单位及简化管理排污单位工业炉窑提出污染防治可行技术参考要求，依据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）本项目属于简化管理。本项目熔铝炉以天然气为能源，熔铝炉、保温炉天然气燃烧产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物经废气收集系统收集后，采用“低氮燃烧器+旋风除尘器+袋式除尘器”进行处理。熔铝炉天然气燃烧，旋风除尘器+袋式除尘器对颗粒物去除效率为85%，处理后颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）标准要求，同时根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020），本项目熔铝炉天然气燃烧拟采取的污染防治措施“低氮燃烧器+旋风除尘器+袋式除尘器”为可行技术。因此，本项目采用“低氮燃烧器+旋风除尘器+袋式除尘器”对废气污染物进行处理属于可行技术。 熔铝炉、保温炉加料口、扒渣口产生的颗粒物、氯化氢及铝灰处置过程产生的颗粒物经收集后引至1套旋风除尘器+袋式除尘器处理，该过程旋风除尘器+袋式除尘器对颗粒物去除效率为98%，对氯化氢无去除效率，处理后颗粒物、氯化氢排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）标准要求。因此，该污染物治理技术可行。 打磨过程产生的颗粒物经收集后引至1套袋式除尘器处理，该过程袋式除尘器对颗粒物去除效率为98%，处理后颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。因此，该污染物治理技术可行。 低氮燃烧器原理：内燃式弥散燃烧技术，形成满炉膛的回旋火焰，由于内燃式弥散燃烧可以将未充分燃烧的气体快速的喷射至炉膛，并通过两边的供风和排烟，使气体在炉膛内回旋并燃烧，使炉内的铝料可以更加充分的与火焰接触，并充分吸收热量，从而达到快速融化的节能效果，弥散式燃烧将气体快速喷射至炉膛，且是铺散式进入炉膛，更容易燃烧充分，也带来了较低的氮氧化物排放。 旋风除尘器原理：旋风除尘器由进气管、排气管、圆筒体、圆锥体和灰斗组成。旋风除尘器结构简单，易于制造、安装和维护管理，设备投资和操作费用都较低，已广泛用于从气流中分离固体和液体粒子，或从液体中分离固体粒子。旋风除尘器使含尘气体沿切线方向进入装置后，由于离心力的作用将尘粒从气体中分离出来，从达到烟气净化的目的，含尘气体在旋转过程中产生离心力，将相对密度大于气体的尘粒甩向器壁，尘粒一旦与器壁接触，便失去径向惯性力而靠向下的动量和向下的重力沿壁面下落，进人排灰管。旋转下降的外旋气体到达锥体时，因圆锥形的收缩而向除尘器中心靠拢。根据“旋转矩”不变原理，其切向速度不断提高，尘粒所受离心力也不断加强。当气流到达锥体下端某一位置时，即以同样的旋转方向从旋风分离器中部，由下反转向上，继续做螺旋性流动，即内旋气流。后净化气体经排气管排出管外，一部分未被捕集的尘粒也由此排出。 袋式除尘器原理：袋式除尘器是利用纤维织物制成的袋状过滤元件来捕集含尘气体中固体颗粒物的一种干式滤尘装置，适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘；由于清灰技术先进，气布比大幅度提高，故具有处理风量大、占地面积小、净化效率高、工作可靠、结构简单、维修量小等特点，除尘效率高，是一种成熟的比较完善的高效除尘设备。 冷轧、箔轧废气： 冷轧、箔轧生产过程产生的油雾经收集进入1套全油回收装置处理，全油回收装置对非甲烷总烃去除效率为90%，处理后非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放标准限值要求及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）相关要求。因此，本项目采用全油回收装置对油雾进行处理属于可行技术。 全油回收装置原理：其处理工艺主要是利用了洗油和轧制油相似相溶原理，以及二者在相同条件（温度和压力）下的饱和蒸汽压不同等特点，通过吸收、解吸等过程对油雾废气中的气、液两相油雾进行吸收、解析（吸），从而实现轧制油的回收。该工艺过程主要分为：吸收、解吸及轧制油回收三部分。 吸收：轧机产生的油雾经集气罩收集后由风机送入吸收塔，由塔底部进入，穿过塔内填料，吸收油（洗油）从塔顶导入，经液体分布器均匀喷淋到波纹规整填料上将填料润湿，这样在塔内建立大面积的气相、液相逆向流动接触，液态吸收油在填料表面形成油膜，在适当的温度和常压条件下，轧制油被融入吸收油中，含有轧制油的吸收油（混合油也称富洗油）在塔底排出，经过吸收净化的烟气由吸收塔顶部排放。 解析：含有轧制油的混合油由吸收塔底的洗油循环泵打入脱气塔脱气，经脱气后进入换热器预热，再经加热器加热到设定的解析温度后进入解析塔，在适当的温度和真空条件下，轧制油汽化并从混合油中脱逸，这时汽相轧制油从塔中上部排出并经冷却形成解析后的轧制油（粗轧制油）；液相吸收油从解析塔下部排出，经换热器降温后再由冷凝器冷却到所需要的吸收温度，然后再送入吸收塔的上部，开始新一轮的吸收、解析循环。 轧制油回收：解析得到的粗轧制油储存于半成品罐中，由油泵打入解析塔顶部进入解析塔的精馏区，经分布器均匀分布到该区的填料表面上，靠自重向下流淌，进入解析塔的高温富洗油中的轧制油组份汽化形成蒸汽，进入解析塔的精馏区并向上流动，重沸器放热为之提供动力，汽、液两相在解析塔的精馏区填料表面接触，经充分传质后，从解析塔顶部出口出来纯净的轧制油蒸汽，经冷凝后得到成品轧制油。 为提高轧制油品质，不使轧制油在加热过程中裂解和碳化，采用在真空环境下运行的方法降低轧制油的沸点，脱气、解析、精馏、蒸馏均在真空条件下进行，处理过程是一个物理过程，故可保证得到高品质的轧制油。 全油回收装置工艺流程见下图。 图4 全油回收装置工艺流程 退火废气： 退火过程产生非甲烷总烃经收集后引入1套“油烟净化+活性炭吸附装置”处理。油烟净化+活性炭吸附装置对非甲烷总烃去除效率为80%，处理后非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作集中排放建议值的通知》豫环文〔2017〕162号要求（其他行业：有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度：80mg/m3，非甲烷总烃去除效率不低于70％）；因此，有机废气处理措施可行。 油烟净化原理：分离出的大颗粒油滴在自身重力的作用下流入油槽排出。剩余的小粒径污染物进入次级装置——高压静电场，静电场内部分两级，一级为电离器，强电场使微粒荷电，成为带电微粒，这些带电微粒到达第二级集尘器后立刻被收集电极吸附，且部分炭化。同时，高压静电场有效地降解有害成份，起到消毒、除味作用。 活性炭吸附有机废气原理：有机废气预处理后由风管引出后进活性炭吸附罐，气体进入吸附罐后，气体中的有机物质被活性炭吸附而着附在活性炭的表面，从而使气体得以净化，净化后的气体再通过风机排向大气。项目采用煤质类蜂窝状活性炭，此活性炭在结构上属于微晶碳，不规则排列，在交叉连接之间有细孔，是一种多孔碳，堆积密度低，比表面积大，吸收效果好，这种活性炭不仅有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔——毛细管，这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体（杂质）充分接触。 清洗过程废气： 清洗过程产生的硫酸雾经收集后引至1套碱液喷淋塔处置。碱液喷淋塔对硫酸雾去除效率85%；处理后硫酸雾排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。因此，酸洗废气采用碱液喷淋塔处理措施可行。 碱液喷淋塔工艺原理：喷淋形式采用双层填料，两级喷淋，使气液充分接触，提高净化效率。吸收液由吸收液循环泵从塔底输送到喷淋系统内。酸洗槽设置于密闭的酸洗房内，产生的一定浓度的硫酸雾（呈酸性），由防腐材质的集气罩收集后，废气由塔底部进入、经逆向喷淋中和去除污染物，经第1塔的2级氢氧化钠溶液（5~8%）喷淋后，经酸碱中和去除大部分NOX。喷淋塔顶部设置除雾器，经过填料吸收净化的废气再经过塔顶除雾器除雾后，由15m排气排出。 设备运行一段时间，喷淋塔底部水槽需排出塔内少量液体，重新加入清水和新液碱；喷淋塔补水是根据设置在喷淋塔上的液位计来自动控制的。填料喷淋塔设置有新鲜水自动补充阀。酸雾净化工艺流程见下图。 图5 喷淋塔工艺流程图 （4）废气污染源排放信息 本项目废气污染物产排情况如下。 表38 废气有组织污染源排放信息表 序号; 产污环节; 污染物种类; 排放形式; 产生情况; 治理设施; 排放情况; 排放口 编号; 排放口类型. 具体措施; 收集效率; 去除效率; 是否为可行技术. 1; 熔铝炉天然气燃烧废气; 颗粒物; 有组织; 产生量：0.4656t/a； 速率：0.0647kg/h； 浓度：22.27mg/m3; 低氮燃烧器+旋风除尘器+袋式除尘器+15m高排气筒（1#）; /; 85%; 是; 排放量：0.0698t/a； 速率：0.0097kg/h； 浓度：3.34mg/m3; 1#; 一般排放口. 二氧化硫; 有组织; 产生量：0.0776t/a； 速率：0.0108kg/h； 浓度：3.71mg/m3; /; /; 排放量：0.0776t/a； 速率：0.0108kg/h； 浓度：3.71mg/m3. 氮氧化物; 有组织; 产生量：1.3522t/a； 速率：0.1878kg/h； 浓度：64.69mg/m3; /; /; 排放量：1.3522t/a； 速率：0.1878kg/h； 浓度：64.69mg/m3. 2; 熔铝炉、保温炉加料口、扒渣口废气；铝灰处置废气; 颗粒物; 有组织; 产生量：62.2847t/a； 速率：42.663kg/h； 浓度：284.42mg/m3; 旋风除尘器+袋式除尘器+15m高排气筒（2#）; 88%; 98%; 是; 排放量：1.248t/a； 速率：0.8555kg/h； 浓度：5.7mg/m3; 2#; 一般排放口. 氯化氢; 有组织; 产生量：0.493t/a； 速率：0.8217kg/h； 浓度：5.48mg/m3; /; 排放量：0.493t/a； 速率：0.8217kg/h； 浓度：5.48mg/m3. 铸轧废气; 颗粒物; 有组织; 产生量：0.370t/a； 速率：0.0247kg/h； 浓度：6.175mg/m3; 集气罩+15m高排气筒（2#）; /; 排放量：0.370t/a； 速率：0.0247kg/h； 浓度：6.175mg/m3. 二氧化硫; 有组织; 产生量：0.269t/a； 速率：0.0178kg/h； 浓度：4.475mg/m3; /; 排放量：0.269t/a； 速率：0.178kg/h； 浓度：4.475mg/m3. 氮氧化物; 有组织; 产生量：0.2338t/a； 速率：0.1559kg/h； 浓度：38.975mg/m3; /; 排放量：0.2338t/a； 速率：0.1559kg/h； 浓度：38.975mg/m3. 3; 冷轧、箔轧废气; 非甲烷总烃; 有组织; 产生量：2.352t/a； 速率：2.352kg/h； 浓度：23.52mg/m3; 全油回收装置+15m高排气筒（3#）; 98%; 90%; 是; 排放量：0.2352t/a； 速率0.2352：kg/h； 浓度：2.352mg/m3; 3#; 一般排放口. 4; 退火废气; 非甲烷总烃; 有组织; 产生量：0.6975t/a； 速率：0.29kg/h； 浓度：96.67mg/m3; 油烟净化+活性炭吸附+15m高排气筒（4#）; 90%; 80%; 是; 排放量：0.1395t/a； 速率：0.058kg/h； 浓度：19.33mg/m3; 4#; 一般排放口. 5; 打磨废气; 颗粒物; 有组织; 产生量：19.7297t/a； 速率：7.0463kg/h； 浓度：176.16mg/m3; 袋式除尘器+15m高排气筒（5#）; 90%; 95%; 是; 排放量：0.9865t/a； 速率：0.3523kg/h； 浓度：8.81mg/m3; 5#; 一般排放口. 6; 清洗废气; 硫酸雾; 有组织; 产生量：0.1156t/a； 速率：0.1445kg/h； 浓度：28.9mg/m3; 碱液喷淋塔+15m高排气筒（6#）; 85%; 85%; 是; 排放量：0.0173t/a； 速率：0.0216kg/h； 浓度：4.32mg/m3; 6#; 一般排放口. 7; 食堂; 油烟; 有组织; 产生量：0.03186t/a； 速率：0.018kg/h； 浓度：4.5mg/m3; 1套油烟净化器; /; 90%; 是; 排放量：0.003186t/a； 速率：0.0018kg/h； 浓度：0.45mg/m3; 7#; 一般排放口. 非甲烷总烃; 有组织; 产生量：0.00534t/a； 速率：0.003kg/h； 浓度：0.75mg/m3; 排放量：0.00267t/a； 速率：0.0015kg/h； 浓度：0.375mg/m3. 表39 废气无组织污染源排放信息表 序号; 产污环节; 污染物种类; 排放形式; 产生情况; 治理设施; 排放情况. 1; 生产车间; 颗粒物; 无组织; 产生量10.6512t/a; /; 排放量10.6512t/a. 二氧化硫; 无组织; 产生量0.0047t/a; /; 排放量0.0047t/a. 氮氧化物; 无组织; 产生量0.0412t/a; /; 排放量0.0412t/a. 氯化氢; 无组织; 产生量0.067t/a; /; 排放量0.067t/a. 非甲烷总烃; 无组织; 产生量0.1255t/a; /; 排放量0.1255t/a. 硫酸雾; 无组织; 产生量0.0204t/a; /; 排放量0.0204t/a. 表40 排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 名称; 污染物; 坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃. 经度; 纬度. 1; DA001; 熔铝炉天然气燃烧废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 112°34′5.39″; 34°50′42.41″; 15; 0.5; 50~70℃. 2; DA002; 熔铝炉、保温炉加料口、扒渣口废气；铝灰处置废气及铸轧废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢; 112°34′4.84″; 34°50′40.29″; 15; 1.0; 50~70℃. 3; DA003; 冷轧、箔轧废气; 非甲烷总烃; 112°34′0.15″; 34°50′41.72″; 15; 0.7; 常温. 4; DA004; 退火废气; 非甲烷总烃; 112°34′6.80″; 34°50′40.35″; 15; 0.3; 50~70℃. 5; DA005; 打磨废气; 颗粒物; 112°34′6.10″; 34°50′38.30″; 15; 0.6; 常温. 6; DA006; 清洗废气; 硫酸雾; 112°34′6.00″; 34°50′39.858″; 15; 0.3; 常温. （5）污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020），结合本项目运行期产污特征、项目工程周围环境实际情况，制定出本项目运行期大气环境监测计划，详见下表。 表41 废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. DA001; 废气量、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度及排放速率; 每年一次; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）标准要求. DA002; 废气量、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢排放浓度及排放速率; 每年一次; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）标准要求. DA003; 废气量、非甲烷总烃排放浓度及排放速率; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放标准限值要求及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）相关要求. DA004; 废气量、非甲烷总烃排放浓度及排放速率; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放标准限值要求及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）相关要求. DA005; 废气量、颗粒物排放浓度及排放速率; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求. DA007; 废气量、硫酸雾排放浓度及排放速率; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求. 食堂油烟; 废气量、食堂油烟排放浓度及排放速率; 每年一次; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）标准要求. 上风向1#，下风向2#、3#、4#; 颗粒物、氯化氢、硫酸雾浓度; 每半年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放标准限值、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）相关要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 车间外监控点; 非甲烷总烃; 每年一次; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准要求. 2、地表水环境影响和保护措施 （1）项目用排水量及水平衡 本项目新水用量为17868.6028m3/a，全部来源于自来水，项目用水主要包括职工生活用水和生产用水。 ①生活用水 本项目劳动定员为347人，其中50人在厂区淋浴，年工作354d。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），营运期员工洗漱用水按40L/人·班，员工餐饮用水量按15L/人·次，淋浴用水量按40L/人·次，本项目建成运营后就餐人数为200人，其中50人早中晚三餐在厂区就餐，剩余150人仅中午在厂区就餐，经核算职工生活用水量为7214.52m3/a（20.38m3/d）。污水产生系数按照0.8计算，则生活污水产生量为5771.616m3/a（16.304m3/d），主要污染物为COD、SS、氨氮和动植物油。本项目生活污水经厂区隔油池+化粪池收集处理后，经厂区污水总排口进入市政污水管网排至华阳污水处理厂进行深度处理。 ②生产用水 本项目生产用水主要为清洗线用水、碱液喷淋塔用水、设备循环冷却水。 a、清洗线用水 本项目外购铜带部分不能够满足加工需求，需要进行清洗，铜带清洗量为7500t/a。清洗过程包括脱脂-水洗（纯水、电加热80℃）-酸洗-水洗（纯水）-钝化-烘干，该过程主要废水为脱脂废水、清洗废水、酸洗废水及钝化废水。 脱脂：项目铜带清洗包含脱脂工序，脱脂剂与水配置成5%~15%的溶液进行清洗，配有一个1.4m3（1m*1.1m*1m）储液槽，其有效容积为1.12m3（按其容积量80%计），脱脂液循环使用定期补充。根据企业提供资料，脱脂储液槽每30天更换一次，每次更换量为储液槽内水量，即1.12m3，本项目年工作354天，则需要更换11.8次/年，经核算脱脂废水产生量为13.216m3/a。水分蒸发、产品带走等损耗量按照储液槽内水量的5%计，则储液槽补脱脂剂配液量为1.12*5%*354=19.824m3/a。本项目脱脂剂配液用量为13.216+19.824=33.04m3/a，其中脱脂剂用量为3t/a，水用量为30.04m3/a。 清洗：项目铜带经脱脂后、酸洗后均需要进入水洗槽内进行水洗，水洗用水均为软水，清洗线共配有两个2.4m3（2m*1.4m*1m）水洗槽，每个水洗池有效容积为1.92m3（按其容积量80%计），水洗槽内软水循环使用定期补充。根据企业提供资料，1#水洗槽和2#水洗槽均每10天更换一次，每次更换量为储液槽内水量，即1.92m3，本项目年工作354天，则需要更换35.4次/年，经核算一个水洗槽废水产生量为67.968m3/a，则本项目水洗废水产生量为135.936m3/a。1#水洗槽需要电加热至80℃，水分蒸发、产品带走等损耗量按照储液槽内水量的8%计，则储液槽补水量为1.92*8%*354=54.3744m3/a。2#水洗槽水分蒸发、产品带走等损耗量按照储液槽内水量的5%计，则储液槽补水量为1.92*5%*354=33.984m3/a。本项目水洗过程软水用量为135.936+54.3744+33.984=224.2944m3/a。 酸洗：酸洗工序需要93%的浓硫酸与水配置成5%~15%的溶液进行酸洗，配有一个1.4m3（1m*1.1m*1m）储液槽，其有效容积为1.12m3（按其容积量80%计），酸洗用水循环使用定期补充。根据企业提供资料，酸洗槽每15天更换一次，每次更换量为储液槽内水量，即1.12m3，本项目年工作354天，则需要更换23.6次/年，经核算酸洗废水产生量为26.432m3/a。水分蒸发、产品带走等损耗量按照储液槽内水量的5%计，则储液槽补酸洗配液量为1.12*5%*354=19.824m3/a。本项目酸洗配剂用量为26.432+19.824=46.256m3/a，其中93%硫酸用量为10t/a，用水量为36.256m3/a。 钝化：钝化工序需要钝化剂与水配置成1‰~2‰的溶液，清洗线配有一个1.68m3（1.2m*1.4m*1m）钝化槽，其有效容积为1.344m3（按其容积量80%计），钝化配液循环使用定期补充。根据企业提供资料，钝化槽每12天更换一次，每次更换量为储液槽内水量，即1.344m3，本项目年工作354天，则需要更换29.5次/年，经核算钝化废水产生量为39.648m3/a。水分蒸发、产品带走等损耗量按照储液槽内水量的5%计，则储液槽补钝化剂配剂量为1.344*5%*354=23.7888m3/a。本项目钝化剂配剂用量为39.648+23.7888=63.4368m3/a，其中钝化剂用量为0.06t/a，用水量为63.3768m3/a。 表42清洗线废水污染源产生情况 序号; 废水来源; 水槽容积; 更换周期; 废水产生量. m3/次; m3/a. 1; 脱脂; 1.4m3（1m*1.1m*1m）; 30天; 1.12; 13.216. 2; 水洗1; 2.4m3（2m*1.4m*1m）; 10天; 1.92; 67.968. 3; 酸洗; 1.4m3（1m*1.1m*1m）; 15天; 1.12; 26.432. 4; 水洗2; 2.4m3（2m*1.4m*1m）; 10天; 1.92; 67.968. 5; 钝化; 1.68m3（1.2m*1.4m*1m）; 12天; 1.344; 39.648. 合计; 215.232. b、碱液喷淋塔用水 碱液喷淋塔用水循环使用，定期排放，主要为含酸废水，直接进入综合污水处理站进行处理。本项目碱液喷淋塔配备1个循环水箱，水箱装液量为3t，循环水箱每日补充蒸发损耗的水量，每日损耗量为0.05t，年工作354天，则年补水量为17.7t。喷淋水平均15天排放一次，年更换次数为24次，每次更换量为3t，则喷淋塔废水产生量为72t/a。经核算，碱液喷淋塔年用水量为89.7t。 c、设备循环冷却水 本项目共设置4套退火炉，配套建设两个循环冷却塔（分别为60t/h、40t/h），冷却循环水为软水，循环水量共计100t/h，冷却水循环冷却过程存在损耗，需定期向冷却系统中补充软水，损耗量为0.6t/h，本项目退火炉年工作时间为2400h，年用补软水量为1440m3/a。 本项目共设置6套铸轧机、1套箔轧机以及1套冷轧机，铸轧机、冷轧机和箔轧机过程均需冷却，根据企业提供资料，本项目铸轧、冷轧及箔轧采用闭式循环冷却水系统对其进行冷却，冷却水循环量共计750t/h（铸轧200t/h、冷轧300t/h、箔轧250t/h）。闭式循环冷却水系统为闭式冷却塔与设备的连接，闭式塔上冷却器与设备连接组成封闭式的循环管路，冷却水不暴露于空气中，所以水量损失很小，损耗量按2t/d计，本项目铸轧、冷轧机箔轧年有效工作时间按300天计，年用补软水量为600m3/a。 闭式循环冷却塔的热交换设备及冷灰系统工作过程均需冷却，闭式循环冷却塔的热交换设备及冷灰系统共用1套敞开式循环冷却水系统，循环冷却水为新鲜水。循环水量为200t/h，冷却水循环冷却过程存在损耗，需定期向冷却系统中补充软水，一般损耗量为循环水量的1.5%~2.5%，本次损耗量按照循环水量2%计，则补水量为4t/h，该循环冷却系统年有效工作时间为1800h，年用补新鲜水量为7200m3/a。 d、反冲洗水、浓盐水 本项目运营期退火炉及铸轧机、箔轧机、冷轧机循环冷却水为软水，经核算循环冷却水系统软水补充量为2040m3/a；铜带清洗过程水洗用水为软水，经核算该过程软水消耗量为224.2944m3/a。本项目生产过程用软水2264.2944m3/a，软水制备系统浓水及反冲洗废水占比30%，则新鲜水用量3234.71t/a，反冲洗水及浓盐水产生量约为970.4056t/a。经厂区污水总排口直接排入市政污水管网。 软水制备原理：软水制备采用“石英砂+活性炭吸附+反渗透膜”工艺，水的硬度主要是由其中的阳离子：钙、镁离子构成，当含有硬度离子的原水进入原水箱贮存，经原水泵增压进入砂滤、活性炭过滤器过滤，去除原水中的悬浮物、胶体、有机物及余氯，降低水的硬度。过滤后的水经一级RO加压泵加压进入一级反渗透系统，将水中的大部分盐分去除，达到提纯目的，再经二级RO加压泵进入二级反渗透系统，进一步去除水中的盐分，提升水的纯度。二级反渗透系统出水贮存在无菌纯水箱内（紫外线杀菌），最后经管路引至各用水点。砂滤反冲洗产生反冲洗水、反渗透产生浓盐水。软水生产工艺见下图。 - 图6 本项目纯水制备工艺 本项目排水情况见下表。 表43 废水污染源产生情况 序号; 废水来源; 排放量（m3/a）; 废水主要污染物. 1; 生活污水; 5771.616; pH、SS、COD、氨氮、动植物油. 2; 清洗废水; 215.232; pH、SS、COD、石油类. 3; 喷淋塔废水; 72; pH、SS、COD. 4; 反冲洗废水、浓盐水; 970.4056; 钙离子、镁离子等、少量COD. ③项目水平衡 本项目水平衡见下图。 经厂区污水总排口排至市政污水管网，进入华阳污水处理厂深度处理 隔油池+化粪池 生活用水 5771.616 5771.616 新鲜水 17868.6028 23.7888 脱脂用水 污水处理站 碱液喷淋塔用水 钝化用水 闭式循环冷却塔的热交换设备及冷灰系统循环冷却水 酸洗用水 7214.52 287.232 19.824 26.432 36.256 13.216 30.04 脱脂剂3 39.648 63.3768 19.824 17.7 89.7 钝化剂0.06 硫酸10 3234.71 2264.2944 72 200t/h 7200 7200 清洗水1 反冲洗水、浓盐水970.4056 软水制备 67.968 101.952 54.3744 122.3424 67.968 33.984 清洗水2 铸轧、冷轧和箔轧循环冷却水 退火炉循 环冷却水 100t/h 1440 750t/h 1440 600 600 1301.304 pH调节池 隔油池 图7 本项目水平衡图 （单位：m3/a） （2）废水处理措施及可行性分析 ①生活污水 本项目生活废水产生量为16.304m3/d，新建1座4m3隔油池+1座25m3化粪池用于处理员工生活产的废水，新建化粪池容积能够满足水力停留时间12-24小时要求，故本项目生活废水经隔油池+化粪池处理可行。本项目生活废水经化粪池+隔油池处理后经厂区污水总排口进入市政污水管网排至华阳污水处理厂进行深度处理。本项目生活废水产生及排放情况见下表。 表44 本项目生活废水污染物产生及排放情况一览表 类别; 处理措施及效果; pH; COD; SS; 氨氮; 动植物油. 生活污水5771.616m3/a; 隔油池+化粪池; 产生浓度（mg/L）; 6~9; 350; 250; 30; 50. 产生量（t/a）; /; 2.0201; 1.4429; 0.1731; 0.2886. 处理效率（%）; /; 20; 30; 3; 70. 排放浓度（mg/L）; 6~9; 280; 175; 29.1; 15. 排放量（t/a）; /; 1.6161; 1.0100; 0.1680; 0.0866. 排放去向; 华阳污水处理厂. ②生产废水 本项目生产废水主要为清洗废水、喷淋塔废水及纯水制备产生的反冲洗废水、浓盐水。 纯水制备产生的反冲洗废水、浓盐水经厂区污水总排口排放，排放情况见下表。 表45 本项目反冲洗废水、浓盐水排放情况一览表 项目; 水量; 排放情况; pH; COD; SS. 反冲洗废水、浓盐水; 970.4056m3/a; 排放浓度（mg/L）; 6~8; 40; 30. 排放量（t/a）; /; 0.0388; 0.0291. 本项目脱脂、酸洗、钝化清洗废水及碱液喷淋塔废水类比同类项目，生产废水污染物产生情况见下表。 表46 本项目生产废水污染物产生情况一览表 产生环节; 产生量（m3/a）; 产生情况; pH; COD; SS; 石油类. 脱脂; 13.216; 产生浓度（mg/L）; 8~10; 550; 500; 150. 产生量（t/a）; /; 0.0073; 0.0066; 0.0020. 水洗1; 67.968; 产生浓度（mg/L）; 8~9; 350; 350; 100. 产生量（t/a）; /; 0.0238; 0.0238; 0.0068. 酸洗; 26.432; 产生浓度（mg/L）; 3~4; 400; 220; /. 产生量（t/a）; /; 0.0106; 0.0058; /. 水洗2; 67.968; 产生浓度（mg/L）; 5~6; 280; 180; /. 产生量（t/a）; /; 0.0544; 0.0122; /. 钝化; 39.648; 产生浓度（mg/L）; /; 300; 150; /. 产生量（t/a）; /; 0.0119; 0.0059; /. 碱液喷淋塔; 72; 产生浓度（mg/L）; 9~11; 400; 80; /. 产生量（t/a）; /; 0.0288; 0.0058; /. 综合废水; 287.232; 产生浓度（mg/L）; 6~9; 476.27; 209.24; 130.64. 产生量（t/a）; /; 0.1368; 0.0601; 0.0088. 本项目新建污水处理站1座（10m3/h），用于处理生产废水（清洗废水、碱液喷淋塔废水），污水处理站工艺流程图如下： 气浮池 pH调节池 污泥池 混凝沉淀池 气浮配套PAC、PAM加药装置 多介质过滤器 斜管沉淀池 水箱 隔油池 脱脂废水、水洗1废水 酸洗废水、水洗2废水、碱液喷淋塔废水 沉淀池配套PAC加药装置 污泥脱 水外运 出水 反冲洗废水、浓盐水 图8 本项目污水处理站处理工艺图 （单位：m3/a） 脱脂及水洗1废水含有石油类，在进入厂区污水处理站前进行隔油；脱脂、酸洗废水及碱液喷淋塔废水在进入污水处理站前在pH调节池内调节水质水量，防止水质不稳定对后续处理造成冲击影响处理效率。废水进入气浮池，在气浮池中取出细小沉淀物；通过提升泵废水进入混凝沉淀池内，通过投加PAC、PAM，使水中难以沉淀的颗粒能互相聚合而形成胶体，然后与水体中的杂质结合形成更大的絮凝体。絮凝体具有强大吸附力，不仅能吸附悬浮物，还能吸附部分细菌和溶解性物质。絮凝体通过吸附，体积增大而下沉，出水流至斜管沉淀池，进行固液分离。分离后清水进入水箱，经多介质过滤器后从厂区污水总排口进入污水管网至华阳污水处理厂进行深度处理。气浮池及斜管沉淀池污泥排入污泥池，经板框压滤机压滤委外处置。本项目污水排放情况见下表。 表47 本项目生产废水污染物排放情况一览表 处理单元; 排放情况; pH; COD; SS; 石油类. 脱脂、水洗1废水（81.184t/a）; 隔油池; 进水浓度（mg/L）; 8~10; 383.08; 374.46; 108.40. 去除率%; /; /; /; 40. 出水浓度（mg/L）; 8~10; 383.08; 374.46; 65.04. 排放量（t/a）; /; 0.0311; 0.0304; 0.0053. 脱脂、酸洗、水洗及碱液喷淋塔废水（247.584t/a）; pH调节池; 进水浓度（mg/L）; 8~9; 504.48; 218.92; 21.41. 去除率%; /; /; /; /. 出水浓度（mg/L）; 6~9; 504.48; 218.92; 21.41. 排放量（t/a）; /; 0.1249; 0.0542; 0.0053. 污水处理站（287.232t/a）; 气浮+混凝+斜管沉淀; 进水浓度（mg/L）; 6~9; 476.27; 209.24; 18.45. 去除率%; /; 60; 80; 50. 出水浓度（mg/L）; 6~9; 190.51; 41.85; 9.23. 排放量（t/a）; /; 0.0547; 0.0120; 0.0027. 多介质过滤器; 去除率%; /; 8; 90; 15. 出水浓度（mg/L）; 6~9; 175.27; 4.19; 7.85. 排放量（t/a）; /; 0.0503; 0.0012; 0.0023. ③废水排放总量核算 表48 废水排放情况一览表 项目; 类别; pH; COD; SS; 氨氮; 动植物油; 石油类. 生活污水5771.616t/a; 产生浓度mg/L; 6~9; 350; 250; 30; 50; /. 处理效率%; /; 20; 30; 3; 70; /. 排放浓度mg/L; 6~9; 280; 175; 29.1; 15; /. 排放量t/a; /; 1.6161; 1.0100; 0.1680; 0.0866; /. 污水处理站废水287.232t/a; 产生浓度mg/L; 6~9; 766.76; 176.50; /; /; 11.52. 产生量t/a; /; 476.27; 209.24; /; /; 18.45. 处理效率%; /; 63.2; 98; /; /; 57.5. 排放浓度mg/L; 6~9; 175.27; 4.19; /; /; 7.85. 排放量t/a; /; 0.0503; 0.0012; /; /; 0.0023. 反冲洗废水、浓盐水970.4056t/a; 排放浓度mg/L; 6~9; 40; 30; /; /; /. 排放量t/a; /; 0.0388; 0.0291; /; /; /. 厂区总排口7029.2536t/a; 排放浓度mg/L; 6~9; 242.59; 148.00; 23.90; 12.32; 0.33. 排放量t/a; /; 1.7052; 1.0403; 0.1680; 0.0866; 0.0023. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; 排放浓度mg/L; 6~9; 500; 400; /; 100; 20. 华阳污水处理厂进水水质（mg/L）; 排放浓度mg/L; 6~9; 380; 220; 32; /; /. 华阳污水处理厂出水; 排放浓度mg/L; 6~9; 50; 10; 5; 1; 1. 排放量t/a; /; 0.3515; 0.0703; 0.0351; 0.0070; 0.0070. （3）污水处理厂依托可行性分析 生活污水经隔油池+化粪池处理，生产废水经厂区污水处理站处理后一起通过市政污水管网排入华阳污水处理厂进行深度处理。区域市政污水管网已建成，项目污水可通过该管网进入华阳污水处理厂。 华阳污水处理厂即原白鹤镇污水处理厂，位于白鹤镇东南，会小路南侧雷湾村西北200m处，该污水处理厂现已建成一期工程规模1万m3/d，采用改良型氧化沟处理工艺。该污水处理厂项目于2010年通过洛阳市环保局审批，批复文号为洛环监表〔2010〕66号，孟津县环保局于2015年12月对其进行了竣工验收，验收文号为孟环监验〔2015〕31号。2017年4月孟津县环境保护局以孟环审〔2017〕22号文对该污水处理厂升级改造项目进行批复，并于2018年11月完成自主验收。升级改造项目完成后，该污水处理厂收水范围为：东至光武路、西至任庄路(原小浪底路)、南至石化路、北至鹤飞大道，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。该污水处理厂进水水质要求为COD≤380mg/L、SS≤220mg/L、氨氮≤32mg/L。目前实际进水量平均值为已接近其设计处理规模，为应对华阳产业集聚区华阳园区的发展，该污水处理厂目前正在进行二期扩建工程，其二期扩建工作拟新增污水处理规模2.0万m3/d，现扩建工程正在建设中。 本项目废水排放量为16.304m3/d，选址位于华阳污水处理厂收水范围内，能保障废水顺利进入华阳污水处理厂进行处理。本项目生产废水经污水处理站处理后、生活污水经化粪池处理后，排水中的COD、SS、氨氮、动植物油、石油类的排放浓度均能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准排放限值和华阳污水处理厂进水水质要求，因此项目建成运营后废水排入华阳污水处理厂进一步处理可行。 综上，本项目建成营运后排放的废水对周围水环境影响较小。 （4）排放口基本情况及监测计划 表49废水排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 名称; 坐标; 排放规律; 排放方式; 排放标准. 经纬度. 1; DW001; 污水总排口; 112°34′0.09″ 34°50′37.20″; 间断排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 间接排放; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及华阳污水处理厂接管标准. 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及本项目排污特点，结合本项目运行期产污特征，制定出本项目运行期废水监测计划，详见下表。 表50 废水监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 总排口DW001; pH、COD、氨氮、SS、动植物油、石油类; 每年一次; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及华阳污水处理厂接管标准. 3、声环境影响和保护措施 （1）噪声源强 本项目高噪声设备主要有熔铝炉、保温炉、铸轧机、铝渣处理系统、冷轧机、箔轧机、轧辊车床、轧辊磨床、翻卷机、打包机、纵剪机、箔剪、锯床和风机等，噪声声级值约为70~90dB(A)。以上所有高噪声设备均布置在车间内，经采取基础减振、建筑物隔声等措施以降低噪声对周围环境的影响。本项目设备噪声源强及采取的降噪措施见下表。 表51 本项目噪声源强及采取的治理措施 序号; 设备名称; 数量 （台/套）; 噪声值（dB(A)）; 治理措施; 采取措施后（dB(A)）. 1; 熔铝炉; 6; 80; 基础减振、建筑物隔声、距离衰减; 60. 2; 保温炉; 6; 80; 60. 3; 铸轧机; 6; 90; 70. 4; 铝渣处理系统; 1; 85; 65. 5; 冷轧机; 1; 80; 60. 6; 箔轧机; 1; 80; 60. 7; 辊轧车床; 1; 78; 58. 8; 辊轧磨床; 2; 78; 58. 9; 退火炉; 4; 75; 55. 10; 制氮机; 1; 70; 50. 11; 翻卷机; 1; 78; 58. 12; 打包机; 1; 75; 55. 13; 小纵剪; 1; 75; 55. 14; 打磨机; 2; 85; 65. 15; 剪板机; 4; 80; 60. 16; 箔剪; 1; 80; 60. 17; 锯床; 3; 80; 60. 18; 风机（环保设备）; 9; 90; 70. （2）噪声预测与达标分析 ①评价标准 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 ②预测点位 本次声环境影响评价范围为四周厂界外1m。 ③评价方法及预测模式 户外声传播衰减基本公式： Lp(r)=Lp(r0)-(Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc) 点源几何发散衰减模式： LA（r）=LA（r0）-20lg（r/r0）-△L 声源处于半自由声场时，△L=8。 面源几何发散衰减模式： LA（r）=LA（r0）-Adiv dB(A) 根据导则，当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r﹤a/л时，几乎不衰减（Adiv≈0）；当a/л﹤r﹤b/л时，距离加倍衰减3dB(A)左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg(r/r0)）；当r＞b/л时，距离加倍衰减趋近于6dB(A)，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg(r/r0)）。其中面声源的b＞a。 式中：LA（r）——距离声源r米处噪声预测值，dB(A)； LA（r0）——距离声源r0米处噪声值，dB(A)； LA——合成声压级，dB(A)； LAi——第i个声源声压级，dB(A)； r0——参照点到声源的距离，m； r——预测点到声源的距离，m； △L——墙体隔声，dB(A)。 多声源合成模式： LA=10lg（Σ100.1LAi） ④预测结果 采用上述噪声预测模式进行预测，，本项目厂界噪声预测结果见下表。 表52 噪声影响预测结果 单位：dB（A） 预测点位; 时段; 贡献值; 预测值; 执行标准; 达标分析. 东厂界; 昼间; 54.53; 54.53; 65; 达标. 夜间; 54.53; 54.53; 55; 达标. 西厂界; 昼间; 46.57; 46.57; 65; 达标. 夜间; 46.57; 46.57; 55; 达标. 南厂界; 昼间; 51.01; 51.01; 65; 达标. 夜间; 51.01; 51.01; 55; 达标. 北厂界; 昼间; 39.53; 39.53; 65; 达标. 夜间; 39.53; 39.53; 55; 达标. 由上表预测结果可知，本项目营运期各厂界最大噪声贡献值约54.53dB(A)，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。厂界噪声可以满足达标排放要求，对周围环境影响较小。 （3）环保措施可行性分析 ①打磨机、纵剪机、剪板机、冷轧机、箔轧机等生产设备噪声源分散布置在生产车间内，并对设备基础加装有减振垫，同时企业加强了生产区域门窗的隔声性能。考虑到项目营运期生产过程中车间建筑门窗基本保持关闭状态，因此生产设备的整体降噪能力可达20dB(A)。 ②废气处理风机设置于生产车间，风机外安装隔声罩，设备基础加装减振垫，并配置消音器，整体降噪量可达20dB(A)。 ③选用低噪声型号设备，从源头控制噪声。 以上噪声污染防治措施容易实施，技术成熟可靠，投资费用较少，在技术及经济上均是可行的。 （4）污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），结合本项目运行期产污特征、项目工程周围环境实际情况，制定出本项目运行期噪声环境监测计划，详见下表。 表53 营运期噪声监测计划 监测点; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 四周厂界; 等效连续A声级; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值. 4、固体废物环境影响和保护措施 本项目运营期产生的固废主要是①一般固废：废铜边角料及金属屑、废铝边角料及金属屑、废复合材料边角料及金属屑、除尘器收集废粉尘（打磨）；②危险废物：废润滑油、废液压油、废乳化液、废轧制油、废硅藻土、废废无纺布、废含油手套及抹布、废铝灰渣、除尘灰、废活性炭、废包装材料（废油桶、废乳化液桶等）、污水处理站污泥、废油渣；③职工生活垃圾。 （1）固体废物产生及处置情况 ①一般工业固体废物 废铜边角料及金属屑：本项目在机加过程中会产生废铜边角料及废金属屑，产生量为370.2933t/a，属于一般固废，一般固体废物代码为325-002-10，集中收集后在一般固废暂存区暂存，定期外售。 废铝边角料及金属屑：本项目在机加过程中会产生废铝边角料及废金属屑，产生量为1532.7t/a，属于一般固废，一般固体废物代码为325-002-10，集中收集后在一般固废暂存区暂存，回用于生产。 废复合材料边角料及金属屑：本项目在机加过程中会产生废复合材料边角料及废金属屑，产生量为5455.6348t/a，属于一般固废，一般固体废物代码为325-002-10，集中收集后在一般固废暂存区暂存，定期外售。 除尘器收集废粉尘（打磨）：本项目打磨工序产生的颗粒物经1套袋式除尘器净化处理后排放，该除尘器收尘灰属于一般固废，一般固体废物代码为325-002-66，产生量为18.7432t/a，经收集后定期外售综合利用。 ②危险废物 废润滑油：本项目铸轧机、小纵剪、打磨机、纵剪机、锯床、冷轧机、箔轧机、轧辊车床、轧辊磨床等设备使用机油进行润滑、防锈，润滑油循环使用，定期更换，根据企业生产经验，每年更换一次，废润滑油产生量位4.4t/a，依据《国家危险废物名录（2021年版）》，废润滑油属于危险固废（HW08废矿物油与含矿物油废物），废物代码为900-217-08，拟桶装收集后暂存于危废暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。 废液压油：本项目电磁搅拌器、铸轧机、铝灰处理系统、退火炉、打包机、小纵剪、打磨机、剪板机、纵剪机、冷轧机、箔轧机等设备生产设备生产过程均需要液压油油进行能量传递、抗磨、系统润滑、冷却等，液压油循环使用，定期更换，根据企业生产经验，液压油每年更换一次，废液压油产生量为2.2t/a，依据《国家危险废物名录（2021年版）》，废液压油属于危险固废（HW08废矿物油与含矿物油废物），废物代码为900-218-08，拟桶装收集后暂存于危废暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。 废乳化液：本项目轧辊车床（1台）、轧辊磨床（2台）需要使用乳化液，轧辊车床乳化液箱有效容积为50kg，轧辊磨床乳化液箱有效容积为150kg，乳化液在使用的过程中需要定期更换，根据企业提供资料每三个月更换一次，则废乳化液产生量约为1.26t/a，依据《国家危险废物名录（2021年版）》，费乳化液属于危险固废（HW09油/水、烃/水混合物或水基切削液），废物代码为900-006-09，拟桶装收集后暂存于危废暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。 废含油手套及抹布：项目在生产过程以及车间机械设备在维护、修理过程中产生的少量含油手套及抹布。根据企业提供资料，废含油手套的产生量为0.1t/a，依据《国家危险废物名录（2021年版）》，废含有手套及抹布属于危险固废（HW49其他废物），废物代码为900-042-49，拟桶装收集后暂存于危废暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。 废硅藻土和废无纺布：冷轧机和箔轧机过滤系统产生废硅藻土、废无纺布，本项目需吸附的轧制油约为2.1148t/a，过滤介质无纺布用量为0.54t/a，硅藻土用量为9t/a，经核算产生废硅藻土10.6288t/a、废无纺布1.028t/a，依据《国家危险废物名录（2021年版）》，废硅藻土、废无纺布属危险固废（HW08—废矿物油与含矿物油废物），废物代码为900-213-08，废硅藻土采用带内膜的编织袋收集，废无纺布采用带内膜的吨包装收集，收集后暂存于危废暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。 废轧制油：本项目冷轧机箔轧过程使用轧制油进行润滑冷却，对使用后的轧制油进行净化过滤，净化后的轧制油循环使用，经夺席循环使用后会产生一部分不能够使用的废轧制油，每3个月产生1次，根据企业生产经验，废轧制油产生量为9.6t/a，依据《国家危险废物名录（2021年版）》，废轧制油属于危险固废（HW08废矿物油与含矿物油废物），废物代码为900-204-08，拟桶装收集后暂存于危废暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。 废铝灰渣：本项目扒渣过程产生铝灰渣，根据物料平衡，本项目铝灰渣产生量为155.1528t/a。依据《国家危险废物名录（2021年版）》，废铝灰渣属于危险废物（HW48有色金属采选和冶炼废物），废物代码为321-024-48，应设置专门容器收集后设危险废物标志，集中收集于危废暂存间，定期送有资质的危险废物处置单位进行处置。 除尘灰：本项目熔铝炉及保温炉加料口、扒渣口产生的废气和铝灰渣处理产生废气经1套旋风除尘器+袋式除尘器处理后经排气筒排放，除尘器收集的粉尘量为61.0367t/a，依据《国家危险废物名录（2021年版）》，除尘灰属于危险废物（HW48有色金属采选和冶炼废物），废物代码为321-034-48，设置专门容器收集后设危险废物标志，集中收集于危废暂存间，定期送有资质的危险废物处置单位进行处置。 废活性炭：项目退火过程有机废气采用活性炭吸附装置进行处理，活性炭吸附能力按照0.24kg（有机气体）/kg（活性炭）计，本项目活性炭吸收的有机废气量为0.558t/a，活性炭吸附装置活性炭填装量为0.3t，每45天更换一次，年更换8次，经核算本项目废活性炭产生量为2.958t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废活性炭属于危险废物（HW49其他废物），废物代码为900-039-49，采用专门的容器收集好后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 废包装材料（废油桶、废乳化液桶等）：本项目废包装材料主要来自润滑油、液压油、乳化液等的储存，产生量为65个/a，经查阅《国家危险废物名录（2021年）》，该部分废物属于危险废物（HW49其他废物），废物代码：900-041-49，在危废暂存间储存，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。 污水处理站污泥：本项目生产废水经厂区自建的污水处理站处理后排入市政污水黄伟，本项目污水处理站污泥产生量为0.1t/a，经查阅《国家危险废物名录（2021年）》，该部分废物属于危险废物（HW17表面处理废物），废物代码：336-064-17，在危废暂存间储存，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。 废油渣：本项目退火工序环保设备油烟净化装置定期清理产生废油渣，根据企业生产经验，废油渣产生量为0.01t/a，依据《国家危险废物名录（2021年版）》，废油渣属于危险固废（HW08废矿物油与含矿物油废物），废物代码为900-249-08，拟桶装收集后暂存于危废暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。 ③生活垃圾 本项目劳动定员347人，每年工作时间为354天，生活垃圾产生量按照0.5kg/人.天计算，则产生量为61.419t/a。厂区内设置有生活垃圾收集桶，生活垃圾经收集后，定期由环卫部门统一清运至垃圾填埋场填埋。 本项目固体废物污染产生及处置情况见下表。 表54 本项目固体废物产生及处置情况一览表 序号; 固废名称; 产污环节; 固废性质; 产生量; 废物类别及代码; 处置措施. 1; 废铜边角料及金属屑; 机械加工; 一般固废; 370.2933t/a; 325-002-10; 外售综合利用. 2; 废铝边角料及金属屑; 机械加工; 一般固废; 1532.7t/a; 325-002-10; 回用于生产. 3; 废复合材料边角料及金属屑; 机械加工; 一般固废; 5455.6348t/a; 325-002-10; 外售综合利用. 4; 除尘器收集废粉尘（打磨）; 废气处理; 一般固废; 18.7432t/a; 325-002-66; 外售综合利用. 5; 废润滑油; 设备润滑; 危险固废; 4.4t/a; HW08（900-217-08）; 由专用防腐容器收集后妥善暂存于危险废物暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置. 6; 废液压油; 设备运行; 危险固废; 2.2t/a; HW08（900-218-08）. 7; 废乳化液; 设备运行; 危险固废; 1.26t/a; HW09（900-006-09）. 8; 废含油手套及抹布; 机械加工; 危险固废; 0.1t/a; HW49（900-042-49）. 9; 废硅藻土; 轧制过程; 危险固废; 10.6288t/a; HW08（900-213-08）. 10; 废无纺布; 轧制过程; 危险固废; 1.028t/a; HW08（900-213-08）. 11; 废轧制油; 轧制过程; 危险固废; 9.6t/a; HW08（900-204-08）. 12; 废铝灰渣; 扒渣搅拌; 危险固废; 155.1528t/a; HW48（321-024-48）. 13; 除尘灰; 废气处理; 危险固废; 61.0367t/a; HW48（321-034-48）. 14; 废活性炭; 废气处理; 危险固废; 2.958t/a; HW49（900-039-49）. 15; 废包装材料; 原辅料储存; 危险固废; 65个/a; HW49（900-041-49）. 16; 污水处理站污泥; 废水处理; 危险固废; 0.1t/a; HW17（336-064-17）. 17; 废油渣; 废气处理; 危险固废; 0.01t/a; HW08（900-249-08）. （2）固体废物防治措施及运营期管理要求 根据河南省环保厅发布的《河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）》要求，所有危险废物产生和经营单位应建造专用的危险废物贮存设施，贮存设施应当符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求。本项目拟在厂区内设置一处一般固废暂存间（面积92m2），和一座危险废物暂存间（面积75m2）。本项目危险废物贮存场所基本情况见下表。 表55 危险废物贮存基本情况表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防 治措施. 1; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 4.4; 设备润滑; 液体; 矿物油; 矿物油; 1年; T，I; 暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理. 2; 废液压油; HW08; 900-218-08; 2.2; 设备运行; 液体; 矿物油; 矿物油; 1年; T，I. 3; 废乳化液; HW09; 900-006-09; 1.26; 设备运行; 液体; 乳化液; 乳化液; 3个月; T. 4; 废含油手套及抹布; HW49; 900-042-49; 0.1; 机械加工; 固体; 棉布; 矿物油; /; T/In. 5; 废硅藻土; HW08; 900-213-08; 10.6288; 轧制过程; 固体; 硅藻土; 矿物油; 3个月; T，I. 6; 废无纺布; HW08; 900-213-08; 1.028; 轧制过程; 固体; 无纺布; 矿物油; 3个月; T，I. 7; 废轧制油; HW08; 900-204-08; 9.6; 轧制过程; 液体; 矿物油; 矿物油; 3个月; T. 8; 废铝灰渣; HW48; 321-024-48; 155.1528; 扒渣搅拌; 固体; 铝灰渣; 铝灰渣; /; R，T. 9; 除尘灰; HW48; 321-034-48; 61.0367; 废气处理; 固体; 除尘灰; 除尘灰; /; T，R. 10; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 2.958; 废气处理; 固体; 活性炭; 被吸附的非甲烷总烃; 45天; T. 11; 废包装材料; HW49; 900-041-49; 65个/a; 原辅料储存; 固体; 包装桶; 矿物油、乳化液; /; T/In. 12; 污水处理站污泥; HW17; 336-064-17; 0.1t/a; 废水处理; 固体; 污泥; 有机物等; 半年; T/C. 13; 废油渣; HW08; 900-249-08; 0.01t/a; 废气处理; 固体; 矿物油; 矿物油; 半年; T，I. 本次环评针对本项目固体废物贮存提出以下管理及防治措施： ①建设完善的管理制度 危险废物应设置专门的区域进行存放，危险废物暂存间设置明显的警示标志，四周设置围堰，同时设置专人进行管理，制定有关危险废物管理制度，记录危险废物的产生、储存及处置情况。 ②危险废物贮存设施的建设要求 厂区内危险废物暂存间的设置应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求实施。具体要求为： A、严格按照危险废物贮存设施的要求进行设计，采取防风、防雨、防晒、防渗漏等“四防”措施。 B、基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2m厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 C、地面及裙脚应使用坚固、耐腐蚀的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 D、设施内要有安全照明设施和观察窗口。 E、用于存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 F、不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 G、禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。 H、装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 ③危险废物贮存容器的相关要求 A、应当使用符合标准的容器盛装危险废物，容器上必须粘贴符合标准要求的标签。 B、装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。 C、装载危险废物的容器必须完好无损。 D、盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 E、液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。 F、根据危险废物种类和形态的不同，分类存放。贮存时应注意密封。 ④危险废物贮存设施的运行与管理要求 A、危险废物暂存间应留有搬运通道。 B、不得将不相容的废物混合或合并存放。 C、须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物出库后应继续保留三年。 D、必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 E、收集的危险废物根据产生情况，暂存不超过一年，定期清运。危险废物的转运严格按照有关规定实行转移联单制度。 ⑤危险废物贮存设施的安全防护 危险废物贮存设施必须按照GB15562.2的规定设置警示标志，贮存设施周围应设置围墙。危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 综合上述分析，本项目产生的各类固体废物经采取本次环评提出的防治措施后，均得到妥善处置，不会造成二次污染，因此对周围环境的影响较小。 5、地下水及土壤 本项目为有色金属压延加工项目，在原辅材料、成品暂存及生产加工过程中对地下水及土壤环境的污染影响较小。 本项目生产过程中产生的废气污染物主要为：熔铝炉天然气燃烧产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物；熔铝炉、保温炉加料口、扒渣口和铝灰处置产生的氯化氢、颗粒物；铸轧过程液化石油气燃烧产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物；冷轧、箔轧和退火过程产生的非甲烷总烃；打磨产生的颗粒物；清洗过程产生的硫酸雾以及食堂油烟，不涉及含重金属粉尘、多环芳烃、石油烃等其他有毒有害物质排放，因此项目不存在通过大气沉降途径污染土壤和地下水环境的可能。本项目生活污水经隔油池+化粪池预处理后，排入华阳污水处理厂深度处理，主要污染物为COD、SS、氨氮、动植物油以及石油类，可达标排放。生产废水主要为清洗废水、碱液喷淋塔废水及反冲洗、浓盐水，清洗废水和碱液喷淋塔废水预处理后进入厂区污水处理站处理后排至华阳污水处理厂深度处理，反冲洗、浓盐水为清净下水，直接经厂区污水总排口进入华阳污水处理厂深度处理。本项目拟设置1座75m2的危险废物暂存间，危险废物暂存过程泄漏会污染项目区域地下水及土壤。 因此，本项目可能对土壤及地下水环境造成影响的途径主要为：生产车间内储存的润滑油、液压油、乳化液、轧制油、硫酸等泄漏下经垂直入渗污染土壤、地下水环境；危险废物暂存间内储存危险废物泄漏或渗漏状态下经垂直入渗污染土壤、地下水环境；碱液喷淋塔用水、车间内清洗过程用水及厂区污水处理站泄漏经垂直入渗污染土壤、地下水环境。 本项目土壤及地下水环境主要保护措施与对策如下： （1）源头控制措施 严格按照国家相关规范要求，对生产过程中产生的各类危废进行检查，液态危险废物均置于密闭桶内存放，防止有跑、冒、滴、漏的危险废物进入暂存间；加强各巡视，从源头控制污染物的产生和排放，降低生产过程和末端治理的成本。危险固废暂存间、可能产生废油泄漏的工位等均要严格按照国家相关规范要求，采取防泄漏、防溢流、防腐蚀等措施。 （2）分区防渗措施 根据厂址各生产、生活功能单元可能产生污染的地区，对厂区可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防治污染物渗入地下，并及时地将泄漏/渗漏的污染物收集并进行集中处理。根据厂区各构筑物功能，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 ①重点防渗区 指对地下水有污染的物料或者污染物泄漏后，不能及时发现和处理的区域或者部位，主要包括危险废物暂存间、清洗槽、污水处理站及可能产生废油泄漏的工位等。该区域防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s或参照GB18598执行。 ②一般防渗区 指对地下水环境有污染的物料或者污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位，主要包括生产车间等。该区域防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7m/s或参照GB16889执行。 ③简单防渗区 项目简单防渗区包括厂区道路、办公楼等不会对地下水环境造成污染或可能产生轻微污染的其他建筑区，采取的防渗措施为一般地面硬化。 表56本项目防渗分区要求一览表 区域; 防渗分区; 防渗技术要求. 危废暂存间、清洗槽、污水处理站及可能产生废油泄漏的工位; 重点防渗区; 等效粘土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 生产车间; 一般防渗区; 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 厂区道路、办公室; 简单防渗区; 一般地面硬化. 本项目厂区严格按照分区防渗措施做好防渗后，对地下水、土壤影响较小。 6、环境风险 6.1危险物质 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中表B.1和表B.2中的环境风险物质，本项目主要风险物质为轧制油、润滑油、液压油、液氨、硫酸、天然气、液化石油气。 根据本项目化学品的使用情况，风险导则附录B中的危险物名称及临界量情况，具体见下表。 表57 项目风险物质最大储存量及临界量一览表 序号; 物质名称; 存在量（t）; 标准临界量（t）; q/Q. 1; 轧制油、液压油、润滑油; 51.7; 2500; 0.02068. 2; 液氨; 0.96; 10; 0.096. 3; 硫酸; 1.6; 10; 0.16. 4; 管道天然气（甲烷）; 0.1; 10; 0.01. 5; 液化石油气; 0.96; 10; 0.096. 合计; 0.38268. 经计算，则本项目储存的风险物质Q最大值为0.38268，Q＜1，不超过《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的危险物质临界量，环境风险较小。 表58液氨的理化性质及危险特性 标识; 中文名：氨[液化的，含氨＞50%]；液氨; 危险货物编号：23003. 英文名：Luquid ammonia；ammonia; UN编号：1005. 分子式：NH3; 分子量：17.03; CAS号：7664-61-7. 理化性质; 外观与性状; 无色有刺激性恶臭的气体。. 熔点（℃）; -77.7; 相对密度(水=1); 0.82; 相对密度(空气=1); 0.6. 沸点（℃）; -33.5; 饱和蒸气压（kPa）; 506.62/4.7℃. 溶解性; 易溶于水、乙醇、乙醚。. 毒性及健康危害; 接触限值; PC-STEL：30mg/m3. 侵入途径; 吸入。. 毒性; LD50：350mg/kg(大鼠经口)；LC50：1390mg/m3，4小时，(大鼠吸入). 健康危害; 低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解坏死。急性中毒：轻度者出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、咯痰等；眼结膜、鼻粘膜、咽部充血、水肿；胸部X线征象符合支气管炎或支气管周围炎。中度中毒上述症状加剧，出现呼吸困难、紫绀；胸部X线征象符合肺炎或间质性肺炎。严重者可发生中毒性肺水肿，或有呼吸窘迫综合征，患者剧烈咳嗽、咯大量粉红色泡沫痰、呼吸窘迫、谵妄、昏迷、休克等。可发生喉头水肿或支气管粘膜坏死脱落窒息。高浓度氨可引起反射性呼吸停止。液氨或高浓度氨可致眼灼伤；液氨可致皮肤灼伤。. 急救方法; 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，应用2%硼酸液或大量流动清水彻底冲洗。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 易燃; 燃烧分解物; 氧化氮、氨. 闪点(℃); /; 爆炸上限（v%）; 27.4. 引燃温度(℃); 651; 爆炸下限（v%）; 15.7. 危险特性; 与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。不能与下列物质共存:乙醛、丙烯醛、硼、卤素、环氧乙烷、次氯酸、硝酸、汞、氯化银、硫、锑、双氧水等。. 建规火险分级; 乙; 稳定性; 稳定; 聚合危害; 不聚合. 禁忌物; 卤素、酰基氯、酸类、氯仿、强氧化剂。. 储运条件 与泄漏处理; 储运条件：储存于阴凉、干燥、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。应与卤素（氟、氯、溴）、酸类分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止钢瓶或附件损坏。平时检查钢瓶漏气情况。搬运时穿戴全身防护服（橡皮手套、围裙、化学面罩）。采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离150米，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。高浓度泄漏区，喷含盐酸的雾状水中和、稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。储罐区最好设稀酸喷洒设施。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。. 灭火方法; 消防人员必须穿戴全身防火防毒服。切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土。. 表59硫酸的理化性质及危险特性 标识; 中文名：硫酸; 危险货物编号：81007. 英文名：Sulfuric acid; UN编号：1830. 分子式：H2SO4; 分子量：98.08; CAS号：7664-93-9. 理化性质; 外观与性状; 纯品为无色透明油状液体，无臭。. 熔点（℃）; 10.5; 相对密度(水=1); 1.83; 相对密度(空气=1); 3.4. 沸点（℃）; 330; 饱和蒸气压（kPa）; 0.13/145.8℃. 溶解性; 与水混溶。. 毒性及健康危害; 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收。. 毒性; LD50：2140mg/kg(大鼠经口) LC50：510mg/m3 2小时(大鼠吸入)；320mg/m3 ，2小时(小鼠吸入). 健康危害; 对皮肤、粘膜等组织有强烈刺激和腐蚀作用。对眼睛可引起结膜炎、水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激症状，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而死亡。口服后引起消化道烧伤以至溃疡形成。严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛和声门水肿、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑、重者形成溃疡，愈后癍痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。慢性影响：牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。. 急救方法; 皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗，就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入，就医。食入：误服者给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐，立即就医。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 不燃; 燃烧分解物; 氧化硫. 闪点(℃); /; 爆炸上限（v%）; /. 引燃温度(℃); /; 爆炸下限（v%）; /. 危险特性; 与易燃物(如苯)和有机物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇水大量放热，可发生沸溅。具有强腐蚀性。能腐蚀绝大多数金属和塑料、橡胶及涂料。. 建规火险分级; 乙; 稳定性; 稳定; 聚合危害; 不聚合. 禁忌物; 碱类、碱金属、水、强还原剂、易燃或可燃物。. 储运条件 与泄漏处理; 储运条件：储存于阴凉、干燥、通风处。应与易燃、可燃物，碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。泄漏处理：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，在确保安全情况下堵漏。喷水雾减慢挥发(或扩散)，但不要对泄漏物或泄漏点直接喷水。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。. 灭火方法; 砂土。禁止用水。消防器具(包括SCBA)不能提供足够有效的防护。若不小心接触，立即撤离现场，隔离器具，对人员彻底清污。蒸气比空气重，易在低处聚集。储存容器及其部件可能向四面八方飞射很远。如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。在安全防爆距离以外，使用雾状水冷却暴露的容器。. 表60天然气的理化性质及危险特性 标识; 中文名：天然气[含甲烷，压缩的]；沼气; 危险货物编号：21007. 英文名： natural gas，NG; UN编号：1971. 分子式：/; 分子量：/; CAS号：8006-14-2. 理化性质; 外观与性状; 无色无臭气体。. 熔点（℃）; /; 相对密度(水=1); 0.415; 相对密度(空气=1); 0.55. 沸点（℃）; -161.5; 饱和蒸气压（kPa）; /. 溶解性; 微溶于水，溶于乙醇、乙醚。. 毒性及健康危害; 侵入途径; 吸入。. 毒性; LD50： LC50：. 健康危害; 天然气主要由甲烷组成，其性质与纯甲烷相似，属“单纯窒息性”气体，高浓度时因缺氧而引起窒息。空气中甲烷浓度达到25%～30%时，出现头昏、呼吸加速、运动失调。. 急救方法; 应使吸入天然气的患者脱离污染区，安置休息并保暖；当呼吸失调时进行输氧；如呼吸停止，应先清洗口腔和呼吸道中的粘液及呕吐物，然后立即进行口对口人工呼吸，并送医院急救。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 易燃; 燃烧分解物; /. 闪点(℃); /; 爆炸上限（v%）; 15. 引燃温度(℃); 537; 爆炸下限（v%）; 5.3. 危险特性; 蒸气能与空气形成爆炸性混合物；遇热源、明火着火、爆炸危险。与五氟化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化溴、强氧化剂接触剧烈反应。. 储运条件 与泄漏处理; 储运条件：储存在阴凉、通风良好的专用库房内或大型气柜，远离容易起火的地方。与五氟化溴、氯气、二氧化氯、三氟化氮、液氧、二氟化氧、氧化剂隔离储运。泄漏处理：切断火源，勿使其燃烧，同时关闭阀门等，制止渗漏；并用雾状水保护阀门人员；操作时必须穿戴防毒面具与手套。对残余废气或钢瓶泄漏出气要用排风机排至空旷地方。. 灭火方法; 用泡沫、雾状水、二氧化碳、干粉。. 表61液化石油气的理化性质及危险特性 标识; 中文名：石油气[液化的]；液化石油气; 危险货物编号：21053. 英文名：Liquefied petroleum ges; UN编号： 1075. 分子式：/; 分子量：/; CAS号：68476-5-7. 理化性质; 外观与性状; 无色气体或黄棕色油状液体，有特殊臭味。. 熔点（℃）; /; 相对密度(水=1); /; 相对密度(空气=1); /. 沸点（℃）; 120～200; 饱和蒸气压（kPa）; 1380/37.8℃. 溶解性; /. 毒性及健康危害; 侵入途径; 吸入。. 毒性; /。. 健康危害; 本品有麻醉作用。中毒症状有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等症状，严重时有麻醉状态及意识丧失。长期接触低浓度者，可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳、植物神经功能障碍等。. 急救方法; 皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 易燃; 燃烧分解物; 一氧化碳、二氧化碳。. 闪点(℃); -74; 爆炸上限（v%）; 33. 引燃温度(℃); 426～537; 爆炸下限（v%）; 5. 危险特性; 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。液化石油气与皮肤接触会造成严重灼伤。. 建规火险分级; 甲; 稳定性; 稳定; 聚合危害; 不能出现. 禁忌物; 强氧化剂、卤素。. 储运条件 与泄漏处理; 储运条件：储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃库房。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）、氧化剂等分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型；罐储应有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。槽车运送时要灌装适量，不可超压超量运输。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。泄漏处理：切断火源。戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。合理通风，禁止泄漏物进入受限制的空间(如下水道等)，以避免发生爆炸。切断气源，喷洒雾状水稀释，抽排(室内)或强力通风(室外)。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。. 灭火方法; 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。用雾状水、泡沫、二氧化碳灭火。. 6.2风险分布情况及风险防范措施 本项目采用管道天然气，风险物质液化石油气、轧制油位于熔铸车间，液压油、润滑油及硫酸位于精整车间，液氨间位于厂区西侧。本项目主要影响途径为润滑油、液压油、轧制油、硫酸等风险物质泄漏造成土壤及地下水的污染；天然气、液化石油气泄漏后产生的废气造成环境空气污染和接触者中毒，遇明火发生火灾、爆炸；液氨泄漏产生有毒气体污染环境、造成人员中毒、窒息等；为避免以上风险情况，企业制定了以下风险防范措施： ①严格执行国家及有关法律、规范，贯彻执行“安全第一、预防为主”的规定，建立安全生产岗位责任制，制定全套切实可行的安全生产规章制度和安全操作规程，并设专人负责安全；定期对职工进行安全方面知识的教育和培训，培养员工的安全和环保意识，提高操作工人的技术水平和责任感，降低操作失误而造成的事故，定期检查废气等处理装置的有效性，保证处理效率，确保能够达标排放； ②总平面布置严格执行有关防火、防中毒的有关规定，于熔铸车间、液氨储罐区、制氮机组处设置泄漏气体报警仪，厂界设置毒性气体泄漏监控预警系统，购置防毒面具、防护服等应急物资，定期检查、维护消防器材及各类风险物质输送的相关管道、管件及泵类，厂区北侧设置40m3应急事故池； ③生产车间、辅料仓库等有毒有害化学品使用、储存等厂房，原辅料分区、分类贮存，设置排放换气系统； ④各类风险物质的运输应交由具备专业资质的运输公司完成；运输设备必须符合国家有关规定，并进行定期检查，配以不定期检查，一旦发现问题应立即进行维修，如不能维修，应及时更换； ⑤危险物料装卸过程轻搬轻放，避免磕碰，驾驶员需经过培训并取得危险品运输资格，熟悉所拉载危险品性质和防护措施； ⑥天然气管道、阀门及附件严格管理，按要求配备自然通风窗、消防器材等，确保出现天然气泄漏时可及时疏散泄漏气体，避免可燃气体集聚、遇明火后发生爆炸、火灾事故。生产期间安排专人对天然气管道及附件进行定期检查，发现泄漏现象时马上停产进行处理； ⑦清洗线、污水处理设施以及危废暂存区等重点风险防控单元设置防渗漏、放溢流措施，避免危险物料泄露对外环境造成影响； ⑧本项目轧制油储罐区明显处应悬挂防火、禁火的标牌，储罐区采取防腐防渗措施，周围设置围堰，地面设置导流沟和收集池，发生泄漏时渗漏液能够通过导流沟收集排入收集池； ⑨液氨储罐周围设置围堰（2m*2m*0.6m），围堰有效容积能够满足事故需求，同事液氨储罐应设置防晒、冷却水喷淋降温设施，储存场所应刚设置氨气体检测报警仪火可燃气体监测报警仪，液氨储罐区不应布置无关管道并按照要求设置相关安全标志； ⑩硫酸贮存地点要设置明显安全标志，仓间要保持阴凉、干燥、通风，应与易燃或可燃物、建磊等分开存放。酸罐要密封加盖，装有呼吸管，设计有计量装置，储酸时要保留一定空间，储存时间不宜过长，否则会使硫酸残渣量和浑浊度升高。硫酸储罐周围设置围堰（3m*2m*0.6m），围堰有效容积能够满足事故需求，同时在储罐一侧设置导流渠，泄露液体可通过导流渠进入收集池。 综上所述，本项目运行期间只要项目严格遵照国家有关规定生产、操作，发生危害事故的几率是很小的。一旦发生事故时如能严格落实本报告提出的各项防止环境污染的措施和要求，事故产生的影响是可以控制的。 7、排污许可 本项目属于C3251铜压延加工、C3252铝压延加工，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目排污许可属于简化管理，本项目排污许可类别确定依据见下表。 表62固定污染源排污许可分类管理名录 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十七、有色金属冶炼和压延加工业32. 79.有色金属压延加工325; /; 有轧制或者退火工序的（本项目）; 其他. 由上表可知，本项目应执行简化管理，项目建成后需在全国排污许可证管理信息平台上申报排污许可证，并上报洛阳市生态环境局孟津分局。 8、环保投资估算 本项目环保投资总计1188万元，占总投资的3.4%。环保投资估算见下表。 表63 环保投资估算一览表 治理项目; 治理措施; 验收标准; 数量（套）; 投资 （万元）. 废气; 熔铝炉天然气燃烧废气; 低氮燃烧器（6个）+旋风除尘器+袋式除尘器+15m高排气筒（1#）; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）; 1; 100. 熔铝炉、保温炉加料口、扒渣口废气、铝灰处置废气、铸轧废气; 集气罩+旋风除尘器+袋式除尘器+15m高排气筒（2#）; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）; 1; 180. 冷轧、箔轧废气; 1套全油回收装置+15m高排气筒（3#）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放标准限值要求及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）; 1; 800. 退火废气; 油烟净化+活性炭吸附装置+15m高排气筒（4#）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作集中排放建议值的通知》豫环文〔2017〕162号; 1; 5. 打磨废气; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒（5#）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; 1; 45. 清洗过程产生的硫酸雾; 集气罩+碱液喷淋塔+15m高排气筒（6#）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; 1; 8. 食堂油烟; 1套油烟净化装置; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）; 1; 0.8. 废水; 生活污水; 4m3隔油池+25m3化粪池; 《污水综合排放标准》(GB8978—1996)表4三级标准及华阳污水处理厂进水水质要求; 1; 2. 生产废水; 预处理+污水处理站（10m3/h）; 《污水综合排放标准》(GB8978—1996)表4三级标准及华阳污水处理厂进水水质要求; 1; 15. 生产固废; 一般固废暂存区（92m2）; 固废经妥善处置不外排，且不造成二次污染; 1; 2.0. 危险废物暂存间（75m2）; 1; 5.0. 生活垃圾; 设置生活垃圾收集桶; 若干; 0.2. 噪声; 消声、基础减振、厂房隔声等; 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求; /; 5.0. 风险; 液氨、硫酸、轧制油储罐区分别设置标识牌、围堰、导流沟及收集池等；其他风险物质的储存、防渗、应急及消防设施等; /; 若干; 20. 合计; /; /; 1188. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 熔铝炉天然气燃烧废气（DA001） | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 低氮燃烧器（6个）+旋风除尘器+袋式除尘器+15m高排气筒（1#） | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020） |
|  | 熔铝炉、保温炉加料口、扒渣口废气、铝灰处置废气、铸轧废气（DA002） | 氯化氢、颗粒物 | 集气罩+旋风除尘器+袋式除尘器+15m高排气筒（2#） | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020） |
|  | 冷轧、箔轧废气（DA003） | 非甲烷总烃 | 1套全油回收装置+15m高排气筒（3#） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放标准限值要求及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号） |
|  | 退火废气（DA004） | 非甲烷总烃 | 油烟净化+活性炭吸附装置+15m高排气筒（4#） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作集中排放建议值的通知》豫环文〔2017〕162号 |
|  | 打磨废气（DA005） | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒（5#） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | 清洗过程废气（DA006） | 硫酸雾 | 集气罩+碱液喷淋塔+15m高排气筒（6#） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 1套油烟净化装置 | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018） |
| 地表水环境 | 厂区污水总排口（DW001） | COD、NH3-N、SS、动植物油、石油类 | 4m3隔油池+25m3化粪池，1座污水处理站 | 《污水综合排放标准》(GB8978—1996)表4三级标准及华阳污水处理厂进水水质要求 |
| 声环境 | 生产设备及风机等 | 等效连续A声级 | 合理布局远离敏感保护目标，选用高效低噪声设备、安装减振基础、加装消声器、厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废暂存于一般固废暂存区，废铜边角料及金属屑、废复合材料边角料及金属屑、除尘器收集废粉尘（打磨）收集后外售综合利用，废铝边角料及金属屑集中收集后会用于生产；危险废物拟由专用容器收集后妥善暂存于厂区内危险废物暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置；生活垃圾定期由环卫部门统一清运处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 严格按照国家相关规范要求，对生产过程中产生的各类危废进行检查，液态危险废物均置于密闭桶内存放，防止有跑、冒、滴、漏的危险废物进入暂存间；加强各巡视，从源头控制污染物的产生和排放，降低生产过程和末端治理的成本。危险固废暂存间、可能产生废油泄漏的工位等均要严格按照国家相关规范要求，采取防泄漏、防溢流、防腐蚀等措施。 危废暂存间、清洗槽、污水处理站及可能产生废油泄漏的工位（重点防渗区）：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s或参照GB18598执行；生产车间（一般防渗区）：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7m/s或参照GB16889执行；厂区道路、办公室（简单防渗区）：一般地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①严格执行国家及有关法律、规范，贯彻执行“安全第一、预防为主”的规定，建立安全生产岗位责任制，制定全套切实可行的安全生产规章制度和安全操作规程，并设专人负责安全；定期对职工进行安全方面知识的教育和培训，培养员工的安全和环保意识，提高操作工人的技术水平和责任感，降低操作失误而造成的事故，定期检查废气等处理装置的有效性，保证处理效率，确保能够达标排放； ②总平面布置严格执行有关防火、防中毒的有关规定，于熔铸车间、液氨储罐区、制氮机组处设置泄漏气体报警仪，厂界设置毒性气体泄漏监控预警系统，购置防毒面具、防护服等应急物资，定期检查、维护消防器材及各类风险物质输送的相关管道、管件及泵类，厂区北侧设置40m3应急事故池； ③生产车间、辅料仓库等有毒有害化学品使用、储存等厂房，原辅料分区、分类贮存，设置排放换气系统； ④各类风险物质的运输应交由具备专业资质的运输公司完成；运输设备必须符合国家有关规定，并进行定期检查，配以不定期检查，一旦发现问题应立即进行维修，如不能维修，应及时更换； ⑤危险物料装卸过程轻搬轻放，避免磕碰，驾驶员需经过培训并取得危险品运输资格，熟悉所拉载危险品性质和防护措施； ⑥天然气管道、阀门及附件严格管理，按要求配备自然通风窗、消防器材等，确保出现天然气泄漏时可及时疏散泄漏气体，避免可燃气体集聚、遇明火 后发生爆炸、火灾事故。生产期间安排专人对天然气管道及附件进行定期检查，发现泄漏现象时马上停产进行处理； ⑦清洗线、污水处理设施以及危废暂存区等重点风险防控单元设置防渗漏、放溢流措施，避免危险物料泄露对外环境造成影响； ⑧本项目轧制油储罐区明显处应悬挂防火、禁火的标牌，储罐区采取防腐防渗措施，周围设置围堰，地面设置导流沟和收集池，发生泄漏时渗漏液能够通过导流沟收集排入收集池； ⑨液氨储罐周围设置围堰（2m*2m*0.6m），围堰有效容积能够满足事故需求，同事液氨储罐应设置防晒、冷却水喷淋降温设施，储存场所应刚设置氨气体检测报警仪火可燃气体监测报警仪，液氨储罐区不应布置无关管道并按照要求设置相关安全标志。 ⑩硫酸贮存地点要设置明显安全标志，仓间要保持阴凉、干燥、通风，应与易燃或可燃物、建磊等分开存放。酸罐要密封加盖，装有呼吸管，设计有计量装置，储酸时要保留一定空间，储存时间不宜过长，否则会使硫酸残渣量和浑浊度升高。硫酸储罐周围设置围堰（3m*2m*0.6m），围堰有效容积能够满足事故需求，同时在储罐一侧设置导流渠，泄露液体可通过导流渠进入收集池。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）项目建设过程中主体工程、环保设施应同时设计、同时施工、同时投产运行；项目建成后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）要求开展项目竣工环境保护验收工作。 （2）按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）的相关要求申请排污许可证。 （3）项目营运过程中建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等。台账记录频次和内容须满足排污许可证环境管理要求，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责。台账按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理。 （4）排放口规范化设置，粘贴标识牌。 |  |  |  |

# 六、结论

综合上述分析，本项目符合“三线一单”的要求，符合当前国家产业政策和地方环保管理要求，符合相关规划，厂址选择及厂区平面布置合理可行。本项目产生的废气、废水、噪声和固体废物等均可达标排放，对周围环境的影响较小。建设单位在项目建设及运行中只要严格遵守“三同时”制度，认真落实本评价提出的各项污染防治措施，建立完善的环境管理制度，就可以确保污染物达标排放，项目投产后对区域环境的影响较小。因此，从环境保护角度来看，本项目的建设可行。

# 附表:

# 建设项目污染物排放量汇总表         单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 13.3255 | / | 13.3255 | +13.3255 |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | 0.3513 | / | 0.3513 | +0.3513 |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 1.6272 | / | 1.6272 | +1.6272 |
|  | 氯化氢 | / | / | / | 0.56 | / | 0.56 | +0.56 |
|  | 硫酸雾 | / | / | / | 0.0377 | / | 0.0377 | +0.0377 |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.50287 | / | 0.50287 | +0.50287 |
| 废水 | COD | / | / | / | 1.7052 | / | 1.7052 | +1.7052 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.1680 | / | 0.1680 | +0.1680 |
| 一般工业 固体废物 | 废铜边角料及金属屑 | / | / | / | 370.2933 | / | 370.2933 | +370.2933 |
|  | 废铝边角料及金属屑 | / | / | / | 1532.7 | / | 1532.7 | +1532.7 |
|  | 废复合材料边角料及金属屑 | / | / | / | 5455.6348 | / | 5455.6348 | +5455.6348 |
|  | 除尘器收集废粉尘（打磨） | / | / | / | 18.7432 | / | 18.7432 | +18.7432 |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 4.4 | / | 4.4 | +4.4 |
|  | 废液压油 | / | / | / | 2.2 | / | 2.2 | +2.2 |
|  | 废乳化液 | / | / | / | 1.26 | / | 1.26 | +1.26 |
|  | 废含油手套及抹布 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  | 废硅藻土 | / | / | / | 10.6288 | / | 10.6288 | +10.6288 |
|  | 废无纺布 | / | / | / | 1.028 | / | 1.028 | +1.028 |
|  | 废轧制油 | / | / | / | 9.6 | / | 9.6 | +9.6 |
|  | 废铝灰渣 | / | / | / | 155.1528 | / | 155.1528 | +155.1528 |
|  | 除尘灰 | / | / | / | 61.0367 | / | 61.0367 | +61.0367 |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 2.958 | / | 2.958 | +2.958 |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 65个/a | / | 65个/a | +65个/a |
|  | 污水处理站污泥 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废油渣 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# 附图：

附图1：项目区域地理位置图；

附图2：项目周边环境及监测点位示意图；

附图3：厂区平面布置图；

附图4：孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030年）土地使用规划图；

附图5：孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030年）产业空间布局规划图；

附图6：项目与洛阳市饮用水源保护区位置关系图；

附图7：洛阳市城市总体规划（2011-2020）大遗址保护区划图；

附图8：洛阳市生态环境管控单元分布图；

附图9：河南黄河湿地国家级自然保护区洛阳段功能区划图；

附图10：现场照片。

# 附件：

附件1：委托书；

附件2：项目备案表；

附件3：入驻证明；

附件4：精炼剂成分；

附件5：监测报告。