# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年加工全屋定制家具6万平方米建设项目

建设单位（盖章）：洛阳品创家居有限公司

编制日期：2022年5月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 洛阳品创家居有限公司年加工全屋定制家具6万平方米建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2204-410322-04-01-588959 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 秦晓阳 | 联系方式 |  | 1301****545 |
| 建设地点 | 河南省洛阳市孟津区常袋镇赵沟村 |  |  |  |
| 地理坐标 | （34度48分23.074秒，112度19分43.216秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2110木质家具制造 |  | 建设项目 行业类别 | 十八、家具制造业21中 36木质家具制造211 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 洛阳市孟津区发展和改革委员会 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1000 |  | 环保投资（万元） | 14.3 |
| 环保投资占比（%） | 1.43 |  | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： |  | 用地（用海） 面积（m2） | 2200 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |

| 其他符合性分析 | 一、项目与洛阳市“三线一单”相关政策相符性分析 1、《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》（洛政[2021]7号） 对照《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》，全市划定为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类生态环境管控单元，并实施分类管控，根据洛阳市生态环境管控单元分布示意图，本项目位于孟津区常袋镇赵沟村（区域管控单元编号ZH41032230001），属于一般管控单元。一般管控单元指优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。一般管控单元以经济社会可持续发展为导向，开发建设主要落实现行生态环境保护基本要求，生态环境状况得到保持或优化。 2、生态保护红线 本项目位于洛阳市孟津区常袋镇赵沟村，根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》，本项目属于一般管控单元，用地性质为建设用地，厂区周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区等环境敏感区，亦不在孟津区生态保护红线范围内，因此，项目选址不涉及生态保护红线。 3、环境质量底线 （1）环境空气 根据《2020年洛阳市生态环境状况公报》，本项目所在区域洛阳市2020年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。洛阳市先后实施《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办[2022]9号）、《洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环攻坚办 [2022]8号）等相关大气治理文件提出了新增VOCs项目实行排放区域削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理，无组织排放治理、强化各类工地扬尘污染防治、工艺废气无组织排放通用控制措施以及深化无组织排放治理等相关，政策，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。 项目运营过程中产生的废气经治理后达标排放，主要污染物排放实行区域替代，对项目区域环境空气影响较小。 （2）声环境 项目所在区域现状昼夜环境噪声均能满足《声环境质量标准》2类或4a类标准要求；本项目新增高噪声设备经采取车间隔声后，厂界噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类或4类标准要求，不会对周围声环境造成不良影响。 （3）地表水 本项目生活污水经厂区化粪池处理后，定期外运农田施肥。 （4）地下水和土壤 本项目危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求对地面采取了防渗处理，满足“防雨、防渗、防泄漏”等措施；厂区生产车间采用10～15cm的混凝土进行硬化，采取上述措施后，项目对地下水和土壤影响较小。 综上所述，本项目建设对周围环境影响较小，符合环境质量底线要求。 4、资源能源利用上线 本项目所属行业未设置资源、能源控制指标。本项目生产过程中不需用水，职工生活用水取自当地自来水管网；项目用电由当地市政电网提供，用电量较小，不涉及供汽和供热；项目占地为租用已有厂房，属于建设用地，不新增占地。因此，项目符合资源利用上线要求。 5、《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号）符合性分析 根据《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号），本项目位于洛阳市孟津区常袋镇，所属环境管控单元编码为ZH41032230001，对本项目有关的要求列表如下，并对相应要求进行分析。 - 项目与洛市环[2021]58号符合性分析 准入清单要求; 本项目特点; 符合性. ZH4103 2230001; 一般管控单元; 空间布局约束; 1、新建涉VOCs 项目，严格落实大气攻坚等文件要求。 2、新建或扩建城镇污水处理厂必须达到《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）中的相关标准。 3、对列入疑似污染地块名单的地块，未经土壤环境调查确定未受污染的地块，不得进入用地程序，不得办理建设许可证。; 本项目为家具制造，外购中密度板、三聚氰胺板进行切割、打孔等即为成品，不涉及工业涂装，主要污染物以粉尘为主，封边胶加热会产生很少量非甲烷总烃，且项目采取光氧催化+活性炭装置对封边工序产生的有机废气进行处理。生活污水经化粪池处理后用于农田施肥。; 符合. 污染物排放管控; 1、禁止使用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。 2、禁止含重点重金属污染物废水进入生活污水处理厂。 3、涉重行业企业废水车间或车间处理设施排放口重金属污染物应达到污染物 放标准限值要求。强化餐饮油烟的治理和管控。; 项目建成后，将严格按照要求设置货物运输车辆；项目生产过程中无生产废水产生。; 符合. 环境风险防控; 1、以跨界河流水体为重点，加强涉水污染源治理和监管，建立上下游水污染防治联动协作机制，严格防范跨界水环境污染风险。 2、做好事故废水的风险管控联动，防止事故废水排入雨水管网或未经处理直接进入地表水体。; 本项目不涉及。; 符合. 资源开发效率要求; 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、企业应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 企业运行过程应不断提高资源利用效率。; 符合. 二、产业政策相符性分析 本项目为木质家具制造项目，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目产品、采用的生产工艺和生产设备均不在淘汰类和限制类范围内，符合产业政策。且项目已在洛阳市孟津区发展和改革委员会备案，项目代码为：2204-410322-04-01-588959（详见附件2）。因此本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》的要求。 三、项目与相关污染防治政策相符性分析 1、《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术方案（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号） - 项目与环办大气函[2020]340号相符性分析 差异 化指标; 家具制造A级企业; 企业对标情况; 备注. 原辅材料; 使用的水性涂料（含水性UV、腻子）满足《木器涂料中有害物质限量》(GB18581-2020)要求；使用的无溶剂UV涂料、溶剂型涂料满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020）要求；使用的水性和本体胶粘剂满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB33372-2020）要求;使用的清洗剂满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》(GB 38508-2020)要求。; 本项目不使用涂料，封边工序使用EVA热熔胶，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB33372-2020）。; 符合. 生产工艺; 80%以上的产品使用高效涂装设备,包括往复式喷涂箱、轮涂、淋涂、机械手、静电喷涂等技术。; 本项目不涉及。; 不涉及. 无组织 排放; 涂料、稀释剂、消洗剂等原辅材料密闭存储，原辅材料调配、使用、回收等过程采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送；施胶、调配、喷涂、流平和干燥工序在密闭空间内操作，废气排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目生产过程中不涉及涂料、稀释剂、消洗剂的使用；封边胶加热会产生的少量非甲烷总烃，经集气罩收集后经光氧催化+活性炭装置对封边工序产生的有机废气进行处理。; 符合. 开料、砂光等工序设置中央除尘系统;机加工、打磨工序设置中央除尘系统或采用袋式除尘、滤筒除尘等除尘工艺; 本项目下料、钻孔、打磨等工序含尘废气经布袋除尘器处理。. 废气治 理技术; 1、溶剂型涂料：涂饰（含UV涂料喷涂）、干燥、调配、流平等废气采用漆雾预处理+吸附浓缩+燃烧（蓄热燃烧、催化燃烧）工艺处理； 2、其他涂料：涂饰、干燥、调配、流平等废气采用漆雾预处理+吸附浓缩+燃烧（蓄热燃烧、催化燃烧），NMHC排放速率<2kg/h末端采用漆雾预处理+吸附法等技术工艺处理。; 本项目不涉及喷漆工序；封边胶加热会产生的少量非甲烷总烃，经集气罩收集后经光氧催化+活性炭装置对封边工序产生的有机废气进行处理。; 符合. 排放限值; PM、NMHC排放浓度分别不高于10、20mg/m3；且所有污染物稳定达到地标排放限值。; 本项目PM10、NMHC排放浓度均不高于10、20mg/m3，且满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中家具制造业建议值。; 符合. 监测监 控水平; 重点排污企业风量大于10000m3/h的主要排放口安装NMHC自动监测设施,自动监控数据保存一年以上。; 本项目不属于重点排污单位，仅封边工序产生少量非甲烷总烃。; 符合. 2、与《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办[2022]9号）相符性分析 - 项目与豫环委办[2022]9号相符性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》. (一)调整优化产业结构，推动绿色低碳转型发展3.推进绿色低碳产业发展。; 落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。; 本项目符合《孟津区生态环境准入清单》以及生态保护红线、环境质量底线、资源能源利用上线管控的相关要求；且项目严格执行“三同时”制度。经对照环办大气函[2020]340号本项目可满足家具制造A级企业。; 符合. (六)强化挥发性有机物治理，打好臭氧污染防治攻坚战; 23.加快推进低VOCs含量原辅材料源头替代。加大科技攻关，推广新兴技术和原辅材料，各省辖市制定实施汽车制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代计划。对无法实现低VOCs原辅材料替代的工序,在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施，收集处理VOCs废气。; 本项目不使用涂料，封边工序使用EVA热熔胶，符合相关要求。; 符合. 24.开展简易低效VOCs治理设施升级改造。各省辖市组织对涉VOCs企业治理设施建设情况、工艺类型、处理能力、运行情况、耗材或药剂更换情况、能源消耗情况和废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物规范化处置情况进行全面检查，对治理设施设计不规范、与生产系统不匹配，单独使用光催化、光氧化、低温等离子等低效技术，治理设施建设和运行效果差的，建立清单台账，力争2022年6月底前基本完成升级改造并开展检测验收，严把工程质量，确保稳定达标排放。; 封边胶加热会产生的少量非甲烷总烃，经集气罩收集后经光氧催化+活性炭装置对封边工序产生的有机废气进行处理。; 符合. 《河南省2022年水污染防治攻坚战实施方案》. （五）统筹做好其他水生态环境保护工作。; 14.调整优化产业结构。落实“三线一单”生态环境分区管控体系，加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评。持续推进钢铁、有色、石化、化工、电镀、皮革、造纸、印染、农副食品加工等行业改造转型升级，推动化工、印染、电镀等产业集群提升改造。推动重点行业、重点区域产业布局调整,实施传统产业兼并重组、城市建成区高污染企业退城入园和敏感区域、水污染严重地区高污染企业布局优化，制定实施落后产能淘汰方案。严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。; 本项目符合《孟津区生态环境准入清单》以及生态保护红线、环境质量底线、资源能源利用上线管控的相关要求。; 符合. 《河南省2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》. （二）强化土壤污染源头防控; 5.全面提升固体废物监管能力。支持各地开展“无废城市”建设，全面加强固体废物治理体系和能力建设。持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。加快推进医疗废物和危险废物集中处置项目建设。动态更新危险废物产生、自行利用、经营、监管“四个清单”，有序推进固废监管信息化建设。持续开展铅酸蓄电池收集试点工作。; 本项目运营期一般固废在一般固废区暂存，危险废物暂存于厂区危废暂存间暂存，固体废物均能得到合理处置。; 符合. 3、与《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办[2022]12号）相符性分析 - 项目与洛环委办[2022]12号相符性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 《洛阳市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》. （一）调整优化产业结构，推动产业绿色升级3、推进绿色低碳产业发展。; （2）严格落实“三线一单”、规划环评以及区域污染物削减制度，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、扩建项目达到A级水平，改建项目达到B级以上绩效水平。; 本项目符合《孟津区生态环境准入清单》以及生态保护红线、环境质量底线、资源能源利用上线管控的相关要求；且项目严格执行“三同时”制度。经对照环办大气函[2020]340号本项目可满足家具制造A级企业。; 符合. (六)强化挥发性有机物治理，打好臭氧污染防治攻坚战; 29、加快推进低VOCs含量原辅材料源头替代。对汽车制造、木质家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂使用企业制定低VOCs含量原辅材料替代计划。原辅材料实施源头替代的企业，在重污染天气应急管控期间可实施自主减排。; 本项目不使用涂料，封边工序使用EVA热熔胶，符合相关要求。; 符合. 30、开展简易低效VOCs 治理设施升级改造。各县区组织对涉VOCs企业治理设施建设情况、工艺类型、处理能力、运行情况、耗材或药剂更换情况、能源消耗情况和废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物规范化处置情况进行全面检查，对治理设施设计不规范、与生产系统不匹配，单独使用光催化、光氧化、低温等离子等低效技术，治理设施建设和运行效果差的,建立清单台账，力争2022年6月底前基本完成升级改造并开展检测验收，严把工程质量，确保稳定达标排放。; 封边胶加热会产生的少量非甲烷总烃，经集气罩收集后经光氧催化+活性炭装置对封边工序产生的有机废气进行处理。; 符合. 《洛阳市2022年水污染防治攻坚战实施方案》. （五）统筹做好其他水生态环境保护工作。; 13、调整优化产业结构。落实“三线一单”生态环境分区管控体系，加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评。持续推进钢铁、有色、石化、化工、电镀、皮革、造纸、印染、农副食品加工等行业改造转型升级，推动化工、印染、电镀等产业集群提升改造。推动重点行业、重点区域产业布局调整,实施传统产业兼并重组、城市建成区高污染企业退城入园和敏感区域、水污染严重地区高污染企业布局优化，制定实施落后产能淘汰方案。严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。; 本项目符合《孟津区生态环境准入清单》以及生态保护红线、环境质量底线、资源能源利用上线管控的相关要求。; 符合. 《洛阳市2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》. （二）强化土壤污染源头防控; 5、全面提升固体废物监管能力。支持各地开展“无废城市”建设，全面加强固体废物治理体系和能力建设。持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。加快推进医疗废物和危险废物集中处置项目建设。动态更新危险废物产生、自行利用、经营、监管“四个清单”，有序推进固废监管信息化建设。持续开展铅酸蓄电池收集试点工作。; 本项目运营期一般固废在一般固废区暂存，危险废物暂存于厂区危废暂存间暂存，固体废物均能得到合理处置。; 符合. 4、《洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环攻坚办 [2022]8号） - 项目与洛环攻坚办 [2022]8号文相符性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. （一）巩固完善低VOCs含量原辅材料源头替代工作. 1、完善工业企业源头替代工作。; 对近几年来在汽车制造、木质家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业，使用涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂的企业使用低VOCs含量原辅材料工作进行动态排查，核查替代计划落实情况，记录含VOCS原辅材料的产品名称、VOCS含量和使用量等，建立管理台账。定期对含VOCS产品生产、销售、进口、使用企业开展抽检抽查，检查产品VOCS含量检测报告，并抽测部分批次产品。; 本项目不使用涂料，封边工序使用EVA热熔胶。; 符合. （二）强化无组织排放过程控制. 4、加强无组织排放废气收集。; 产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。……对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。; 封边胶加热会产生的少量非甲烷总烃，经集气罩收集后经光氧催化+活性炭装置对封边工序产生的有机废气进行处理。集气罩下方控制风速符合相关要求。; 符合. （三）强化工业企业VOCs治理. 11、全面淘汰低效治理设施。; 各县区进一步排查单一低温等离子、光氧化、光催化、一次性活性炭吸附以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等低效治理技术，对于治理成效差、无法稳定达标排放的涉VOCs企业，应通过更换高效治理工艺、提升现有治理设施工程质量、依法关停等方式实施分类整治。推动VOCs排放量大，排放物质以烯烃(如化工等)、芳香烃(如橡胶、溶剂制造、涂装、塑料等)、醛类(如家具、木材、纺织等)等为主的企业，排查薄弱环节，制定“一企一策”治理方案。督促未按要求更换活性炭的企业及时更换，对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物，应交有资质的单位处理处置。 采用活性炭吸附设施的企业应对活性炭质量严格把关，采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g (BET)。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。 采用催化燃烧工艺的企业应使用合格的催化剂并足额添加，催化剂床层的设计空速宜低于40000h-，采用非连续吸脱附治理工艺的，应按设计要求及时解吸吸附的VOCs，解吸气体应保证采用高效处理工艺处理后达标排放。蓄热式燃烧装置(RTO)燃烧温度一般不低于760°C，催化燃烧装置(CO)燃烧温度一般不低于300℃，相关温度参数应自动记录存储。; 封边胶加热会产生的少量非甲烷总烃，经集气罩收集后经光氧催化+活性炭装置对封边工序产生的有机废气进行处理。采用活性炭碘值符合相关要求。; 符合. 5、《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于做好涉VOCs项目环境准入工作的补充通知》（2020-138号） - 项目与2020-138号文相符性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 三、城市建成区外新建涉VOCs项目准入; 城市建成区外新建涉VOCs年排放量在100千克（含）以下的工业项目（不含喷涂中心），在符合环评及其他政策要求的前提下可以审批。城市建成区外新建涉VOCs排放量在100千克以上的工业项目应进入产业集聚区和县级（含）以上批准设立的工业园区。; 本项目位于孟津区常袋镇赵沟村，属于城市建成区外，项目为新建项目，建成后VOCs排放量为0.019t/a（19kg/a），排放量不超过100kg。; 符合. 6、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） - 项目与GB37822-2019相符性分析 项目; 标准要求; 本项目特点; 相符性. 7.工艺过程VOCs无组织排放控制要求; 7.2.2有机聚合物用于制品生产过程中，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目封边工序产生的有机废气经集气罩收集后引至1套光氧催化+活性炭吸附装置进行处理。; 符合. 10.VOCs无组织排放废气收集处理系统要求; 10.1.2 VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 本项目运营期保证VOCs废气收集处理系统（废气处理设施）与生产工序同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工序也停止运行，待检修完毕后同步投入使用。; 符合. 10.2.2废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T 16758的规定。采用外部排风罩的，控制风速不低于0.3m/s。; 本项目设置的集气罩按照GB/T 16758的规定进行安装，控制风速不低于0.3m/s。; 符合. 10.3.1VOCS废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。; 本项目生产过程中产生NMHC初始排放速率＜2kg/h，经集气罩收集后通过管道引入光氧+活性炭吸附装置进行处理，处理效率80%，NMHC排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级限值要求和《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）排放建议值要求。; 符合. 10.3.2收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h,应配置VOCS处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点区域，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCS处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCS含量产品规定的除外。. 10.3.4排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 本项目废气处理设施排气筒高度为15m，满足高度要求。; 符合. 四、项目与集中式饮用水源保护区划相符性分析 本项目位于洛阳市孟津区常袋镇赵沟村，根据调查，本项目距离最近的集中式饮用水源为常袋镇饮用水源地。 （一）常袋镇饮用水源地 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23 号），常袋镇水井保护区范围如下： 1、2 号水井一级保护区为水井外围 500m，不划定二级保护区和准保护区； 3 号水井一级保护区为水井外围 50m，不划定二级保护区和准保护区。 （二）保护要求 保护区要求：禁止在饮用水源保护区内设置排污口，禁止在饮用水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，已建成的建设项目应责令拆除或关闭；禁止在饮用水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，已建成的排放污染物的建设项目应责令拆除或关闭；禁止在饮用水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目不得增加排污量。 根据水环境保护需要，在饮用水源保护区内，采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。为保证饮用水的安全，根据《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》（卫监发[2001]161号文）要求，集中式供水水厂生产区外围30m范围内应保持良好的卫生状况，不得设置生活居住区，不得修建渗水厕所和渗水坑，不得堆放垃圾、粪便、废渣和铺设污水渠道。 本项目位于常袋镇赵沟村，根据调查西侧距离常袋镇最近的饮用水源1#、2#井一级保护区边界1940m，距离3#井一级保护区边界2320m，不在其保护范围内，因此项目建设符合集中水源地保护要求。项目与孟津区常袋镇饮用水水源保护区位置关系见附图四。 五、文物保护 本项目位于孟津区常袋镇赵沟村，不在邙山陵墓群保护范围和建设控制地带范围内，对照《孟津区重点文物分布图》（2018年9月），项目东距控制地带边界1.5km。项目与孟津区重点文物分布图位置关系详见附图五。 六、电力设施保护条例 根据《电力设施保护条例》中华人民共和国国务院令（第239号），第十条、电力线路保护区：（一）架空电力线路保护区：导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下：1-10千伏 5米、35-110千伏10米、154-330千伏 15米、500千伏20米，在厂矿、城镇等人口密集地区，架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的距离，不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。 本项目南侧220千伏高压输电走廊，距本项目厂房的最近距离25m，故本项目建设符合《电力设施保护条例》的相关要求。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 洛阳品创家居有限公司成立于2022年2月22日，统一社会信用代码为91410308MA9KT06WXK，是一家专业从事家具制造的企业。根据市场需求，洛阳品创家居有限公司拟投资1000万元在孟津区常袋镇赵沟村租赁洛阳美佳包装制品有限公司现有厂房建设年加工全屋定制家具6万平方米建设项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定和要求，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“十八、家具制造业21”中“木质家具制造211”其他（仅分割、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外），本项目涉及封边工序，故需要编制环境影响报告表。 为此，建设单位委托河南赛佳节能环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作（见附件1）。我公司在接受委托后，组织人员对项目场地进行了现场踏勘，在了解区域环境现状，对建设项目进行充分分析的基础上，根据国家和河南省环保法规、标准和环境影响评价技术导则要求，编制完成了《洛阳品创家居有限公司年加工全屋定制家具6万平方米建设项目环境影响报告表》，送环保主管部门审批。 二、建设地点及周围环境概况 项目厂址位于洛阳市孟津区常袋镇赵沟村洛阳美佳包装制品有限公司，项目东南距常袋镇人民政府3.0km，东北距孟津区人民政府10km；项目所在地地理位置优越，交通运输便利，项目地理位置详见附图一。 本项目租赁洛阳美佳包装制品有限公司闲置厂房，项目所在车间西侧为洛阳美佳包装制品有限公司，东侧为闲置厂房，北侧为福林木业有限公司，南侧为厂区空地，距本项目最近的敏感点为南侧35m的赵沟村居民点。 三、项目工程内容 本项目租用洛阳美佳包装制品有限公司闲置生产厂房，具体建设内容见下表。项目所在厂区平面布置图见附图二，本项目车间布局图见附图三。 - 项目主要工程建设内容 工程 分类; 项目名称; 数量; 规格; 功能; 备注. 主体 工程; 生产车间; 1座; 2200m2; 本项目主要建设全屋定制家具生产线，车间内主要布设加工中心、封边机、激光侧孔机、六面钻和精密锯等。; 租赁 已有. 公辅 工程; 办公室; 1座; 120m2; 两层，办公; 依托所租厂区. 给水; 由孟津区常袋镇管网供水。. 排水; 生活污水经所租厂区化粪池暂存后，定期清运肥田. 供电; 由孟津区常袋镇电网供电. 环保工程; 集尘管道+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒; 1套; /; 处理下料、修边、钻孔等过程产生的颗粒物; 新建. 集气罩+光氧催化+活性炭吸附装置+15m高排气筒; 1套; /; 处理封边废气; 新建. 化粪池; 1个; 20m3; 预处理生活污水; 依托 现有. 一般固 废暂存区; 1个; 10m2; 暂存一般固体废物; 新建. 危废暂存区; 1个; 3m2; 暂存危险废物; 新建. 垃圾箱; 1个; 240L; 收集生活垃圾; 新建. 四、主要产品及产能 项目主要产品为衣柜、鞋柜和酒柜等，具体产品方案见下表。 - 项目产品方案一览表 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 衣柜; 平方米; 30000. 2; 鞋柜; 平方米; 9000. 3; 酒柜; 平方米; 6000. 4; 榻榻米床; 平方米; 8000. 5; 推拉门、书柜等其它定制家具; 平方米; 7000. 合计; 平方米; 60000. 五、主要生产设施及设施参数 本项目包括封边机、加工中心、侧面钻、精密锯和手动封边机等，详见下表。 - 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量. 1; 加工中心; 星辉E4; 3台. 2; 封边机; 极东368J/668JG; 3台. 3; 激光侧孔机; NCB2806; 1台. 4; 六面钻; Kd-610z; 2台. 5; 精密锯; MJ32B; 2台. 6; 手动封边机; FBJ360; 3台. 7; 雕刻机; 快客K6; 2台. 8; 平孔机; /; 1台. 六、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料包括刨花板、中密度板、三聚氰胺板、五金件等，具体见下表。 - 项目原辅材料及能源消耗一览表 序号; 物料名称; 单位; 数量. 1; 刨花板; m3/a; 310. 2; 中密度板; m3/a; 98. 3; 三聚氰胺板; m3/a; 687. 4; 封边条; 万m/a; 73. 5; 五金件; t/a; 0.8. 6; EVA热熔胶; t/a; 0.8. 7; 玻璃; m2; 2000. 8; 铝合金型材; t/a; 2. 9; 活性炭; t/a; 0.4. 10; 水; t/a; 180. 11; 电; 万kW·h/a; 2. EVA热熔胶：主要成分为EVA树脂（含量为40%）、石蜡（含量为15%）和松香树脂（含量为45%）等，加热熔融到一定程度变为能流动且有一定粘性的液体粘合剂，其熔融后为浅棕色半透明体或本白色，化学特性不变，无毒无味，属环保型化学产品。EVA热熔胶属于热塑性胶黏剂，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020），胶粘剂VOCS含量≤50g/kg。 七、公用工程 1、给、排水 项目生产过程中不需用水，用水主要为职工生活用水。 项目劳动定员20人，职工均不在厂区食宿，用水量按30L/人·d，年工作日300天，则生活用水量为180t/a（0.6t/d）。废水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为144t/a（0.48t/d）。生活污水依托所租厂区化粪池处理后，定期清掏用于周边农田肥地。 2、供电 项目年耗电量2万kwh，引自常袋镇变电站。 八、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员20人，职工均不在厂区食宿。每天一班，每班8h，年生产天数300天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程 图1生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 项目所用刨花板、中密度板、三聚氰胺板均为外购，根据客户要求设计好尺寸后，采用精密锯裁板进行开料、切割；裁好的板材经通过封边机对板材毛边进行封边，同时封边机配套刀具对封边后的板材进行修边。封边胶采用EVA热熔胶，封边机设定加热温度为200℃，封边胶120℃左右开始熔化，待封边胶呈熔融状态，温度为200℃左右时开始封边；封边后采用通过激光侧孔机或六面钻、加工中心进行打孔加工，打孔后与五金件、玻璃、铝合金边框等配件进行组装，成品进行检验合格后，包装外售。 项目所用设备只需定期进行润滑，不需更换机油，因此，无废机油产生。 二、产污环节 本项目产污环节见下表。 - 本项目产污环节一览表 项目; 产污环节; 主要污染物; 排放 方式; 治理措施. 废气; 下料、修边和钻孔; 颗粒物; 有组织; 布袋除尘器. 封边; 非甲烷总烃; 有组织; 光氧催化+活性炭吸附装置. 废水; 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、 氨氮; 间断; 依托厂区化粪池，定期回用于农田施肥. 噪声; 加工中心、精密锯、激光侧孔机、六面钻等; 噪声; 连续; 车间隔声. 固体废物; 一般 固废; 下料、修边和钻孔; 废边角料; 连续; 一般固废暂存区暂存后，定期外售. 除尘过程; 除尘器 收尘; 连续. 危险 废物; 有机废气 治理过程; 废灯管、废活性炭; 间断; 危废间暂存后，定期交由资质单位处置. 生活 垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 间断; 生活垃圾收集桶收集后交由环卫部门统一处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，为租用洛阳美佳包装制品有限公司闲置厂房，所租厂房为2022年初建成，未建设过其它企业，因此，不存在与项目相关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、环境空气质量达标区判定 项目所在区域属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据洛阳市生态环境局发布的《2020年洛阳市生态环境状况公报》，区域环境空气质量现状评价如下。 - 区域空气质量现状评价表单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状 浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 34; 40; 85; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 91; 70; 130; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 51; 35; 145.7; 不达标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 1.3; 4; 32.5; 达标. O3; 百分位数8h平均 质量浓度; 166; 160; 103.8; 不达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域洛阳市2020年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。所以项目所在区域为环境质量不达标区。 为改善环境空气质量，洛阳市正在实施《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办[2022]9号）、《洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环攻坚办 [2022]8号）等文件中要求的一系列措施，将进一步改善区域大气环境质量。 2、基本污染物环境质量现状 为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用孟津区环境监测站2020年连续一年六项常规污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）例行监测数据，具体监测结果见下表。 - 孟津区空气质量现状评价表单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状 浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 37.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 76; 70; 108.6; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 35; 120; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 0.8; 4; 20; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 111; 160; 69.4; 达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域2020年环境空气中SO2、NO2、CO、O3相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 3、其他污染物 本项目其他污染物为非甲烷总烃，本次评价借用《洛阳福林木业有限公司年产3万张家具板材项目环境影响报告表》中委托河南申越检测技术有限公司对赵沟村（位于本项目车间南侧35m）的监测数据，监测因子为非甲烷总烃，监测时间为2020年11月4日~11月10日，监测结果见下表。 - 其他污染物监测结果一览表 监测 点位; 监测 因子; 1小时平均浓度监测结果; 评价标准 （mg/m3）. 浓度范围 （mg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）. 赵沟村; 非甲烷总烃; 0.20~0.39mg/m3; 19.5; 0; 2.0. 由上表中的监测结果可知，由上表中的监测结果可知，各监测点非甲烷总烃1小时平均浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）详解中标准限值。 二、声环境质量现状 为了解建设项目所在区域声环境质量现状，本次引用洛阳美佳包装制品有限公司对项目所在区域的声环境质量现状进行了监测，监测点位于项目厂界四周和敏感点南侧赵沟村居民区，监测时间为2021年4月2日~3日，监测布点见附图7，监测结果见下表。 - 噪声监测结果单位：dB(A) 监测点位; 昼间; 夜间. 东厂界; 52.3~52.6; 42.1~42.3. 南厂界; 55.2~55.5; 45.1~45.4. 西厂界; 52.9~53.1; 42.7~43.0. 敏感点赵沟村（南侧）; 50~51; 40. 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准; 60; 50. 北厂界; 54.2~54.5; 44.2~44.3. 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）4a类标准; 70; 55. 项目东、西、南厂界和敏感点赵沟村声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准要求，北厂界声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a 类标准要求区域声环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于洛阳市孟津区常袋镇赵沟村，主要环境保护目标见下表。 - 环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 距本项目车间边界的方位、距离; 保护级别. 环境空气 (500m范围内); 赵沟村; S，35m; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准. NE，105m. NW，120m. 马岭村; NW，480m. 声环境; 赵沟村; S，35m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 最高允许排放速率. 排气筒高度（m）; 二级. 颗粒物; 120; 1.0（周界外浓度最高点）; 15; 3.5. 非甲烷总烃; 120; 4.0（周界外浓度最高点）; 15; 10. 2、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中家具制造业建议值 标准 污染物; 有机废气排放口建议排放浓度（mg/m3）; 有机废气排放口建议去除率; 工业企业边界排放建议值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 60; 70%; 2.0. 3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 标准; 昼间dB(A); 夜间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 4、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
| 总量 控制 指标 | 1、废气总量指标 本项目颗粒物排放量为0.2310t/a、VOCs排放量为0.0148t/a。本项目排放颗粒物和VOCs进行区域倍量替代。 2、废水总量指标 本项目废水主要为生活污水，经化粪池处理后用于农田肥地，不涉及废水总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为利用现有厂房进行生产，项目不新增占地，不涉及土建工程。施工期主要工作是设备安装，工程量较小且在密闭车间内进行，施工期影响主要为噪声影响，环评要求建设单位合理安排施工时间，夜间不施工，采取措施后施工期基本不会对周围环境产生影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响分析 1、废气污染源强核算及达标分析 本项目的废气为主要为板材切割、修边、钻孔过程中产生的颗粒物以及板材封边工序产生的非甲烷总烃。项目运行过程中不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，因此，不需设置大气专项评价。 （1）切割、钻孔和修边工序废气 本项目下料、钻孔和修边产生颗粒物。根据《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018），采用产污系数法进行核算，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的木质家具制造行业产排污系数可知，木质家具下料和钻孔工序颗粒物产污系数为0.15kg/立方米-产品，修边工序颗粒物产污系数为0.0235kg/平方米-产品。本项目产品产量为6万m2（折合1080m3，板材厚度为18mm），经计算下料和钻孔工序颗粒物产生量为0.16t/a，修边工序颗粒物产生量1.41t/a，颗粒物总产生量为1.57t/a。建设单位拟在加工中心、激光侧孔机、六面钻和精密锯等工作台刀口处设置集尘管道，收集效率按90%计，经收集后的废气经袋式除尘器进行处理，处理后经15m高排气筒排放。拟设风机风量6000m3/h，项目板材每隔一段时间集中时间进行裁切、钻孔和修边，每次裁切时间2h，每天运行3次，年运行1800h，则颗粒物产生浓度为130.8mg/m3，产生速率为0.785kg/h，废气处理效率为95%，排放浓度为6.54mg/m3，排放速率为0.039kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（排放速率≤3.5kg/h；浓度≤120mg/m3）的要求。 （2）封边工序废气 本项目使用EVA热熔胶属于热塑性胶黏剂，根据《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）胶粘剂VOCS含量≤50g/kg。本次环评从最不利角度考虑，按其最大挥发计算即VOCS含量为50g/kg，项目封边胶使用量为0.8t/a，则非甲烷总烃产生量为0.04t/a。建设单位拟在封边工序上方设置集气罩（集气效率90%），经负压环境将有机废气引至光氧催化+活性炭吸附装置（处理效率按80%计）进行处理，处理达标后经15m高排气筒排放。 本项目共计6台封边机（自动封边机和手动封边机共3台），拟设置6个集气罩，集气罩总截面积为1.8m2（单台自动封边机集气罩规格为0.4m*1m，单台手动封边机为0.4m*0.5m），按照排风罩风速0.3m/s计算，风机最低风量为1944 m3/h。 本项目拟设风机风量2500m3/h，封边工序日运行2h，年运行时间为600h，则非甲烷总烃产生浓度24mg/m3，产生速率为0.06kg/h；非甲烷总烃有组织排放量为0.0108t/a，排放浓度为7.2mg/m3，排放速率为0.018kg/h，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号文）中家具制造业非甲烷总烃排放浓度限值60mg/m3和处理效率70%的要求。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 本项目废气产排情况一览表 产污环节; 污染物种类; 排放形式; 污染物产生情况; 治理措施; 废气量 m3/h; 年运行时间h; 污染物排放情况; 排放标准. 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 名称; 去除效率%; 是否为可行技术; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996）. 排放 浓度; 排放 速率. 切割钻孔工序; 颗粒物; 有组织排放; 130.8; 0.785; 1.41; 袋式除尘器; 95; 是; 6000; 1800; 6.54; 0.039; 0.071; 120; 3.5. 封边工序; 非甲烷总烃; 有组织排放; 24; 0.06; 0.036; 光氧+活性炭吸附; 70; 是; 2500; 600; 7.2; 0.018; 0.0108; 120; 10. 生产车间; 颗粒物; 无组织排放; /; /; 0.16; /; /; /; /; 1800; /; /; 0.16; 1.0; /. 非甲烷总烃; /; /; 0.004; /; /; /; /; 600; /; /; 0.004; 4.0; /. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、废气污染源强核算及达标分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范家具制造工业》（HJ 1122-2019）中废气污染防治可行技术参考表，家具制造行业颗粒物可行治理技术包括袋式除尘、中央除尘系统和负压舱，封边工序非甲烷总烃可行治理技术包括活性炭吸附浓缩、燃烧/催化氧化和其它。 本项目下料、磨边和钻孔过程中产生的颗粒物采用袋式除尘器进行处理，封边工序非甲烷总烃采用光氧催化+活性炭吸附装置进行处理，均属于可行技术。 3、废气排放口基本情况 本项目共设置2个废气排放口，废气排放口基本情况见下表。 - 废气排放口基本情况一览表 排放口编号; 排放口 名称; 排放口 类型; 排气筒底部中心地理坐标; 排气筒参数. 经度(o); 纬度(o); 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃). DA001; 下料、磨边和钻孔工序排气筒; 一般 排放口; 112.328660; 34.806173; 15; 0.5; 20. DA002; 封边工序排气筒; 一般 排放口; 112.328376; 34.806275; 15; 0.3; 20. 4、废气监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范家具制造工业》（HJ 1122-2019）的要求，项目在生产运行阶段应对本项目营运过程中产生的废气进行有计划监测，监测方法参照执行国家有关技术标准和规范。本项目废气监测计划见下表。 - 项目废气监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测内容; 监测频次; 执行标准. 下料、磨边和钻孔工序排气筒DA001; 颗粒物; 排放浓度、 排放速率; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求. 封边工序排气筒DA002; 非甲烷总烃; 排放浓度、 排放速率; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中家具制造行业建议值. 厂界无组织排放监控点; 颗粒物、非甲烷总烃; 排放浓度; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织排放限值要求和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中边界排放建议值. 二、水环境影响分析 项目生产过程中不需用水，用水主要为职工生活用水。 项目劳动定员20人，职工均不在厂区食宿，用水量按30L/人·d，年工作日300天，则生活用水量为180t/a（0.6t/d）。废水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为144t/a（0.48t/d），主要污染物产生浓度分别为 COD250mg/L、BOD5180g/L、氨氮20mg/L、SS200mg/L。生活污水通过所租厂区化粪池进行收集暂存预处理，参照《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》并类比化粪池验收数据，化粪池对COD、BOD5、氨氮、SS的去除效率分别为20%、10%、3%、30%，经化粪池处理后污染物的浓度分别为COD200mg/L、BOD5 162mg/L、氨氮19.4mg/L、SS140mg/L。 项目废水产排情况见下表。 - 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 产排污环节; 废水类别; 污染物种类; 污染物产生情况; 污染治理设施; 污染物排放情况; 排放去向. 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 处理 能力（m3）; 治理工艺; 治理效率; 是否为可行技术; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 职工生活; 生活污水144t/a; pH（无量纲）; 6~9; /; 20; 化粪池; /; 是; /; /; 农田肥地. COD; 250; 0.0360; 20%; 200; 0.0288. BOD5; 180; 0.0259; 10%; 162; 0.0233. 氨氮; 20; 0.0029; 3%; 19.4; 0.0028. SS; 200; 0.0288; 30%; 140; 0.0202. 本项目生活污水依托所租厂区化粪池进行处理，根据调查，所租厂区内设置有1个20m3的化粪池，厂区现有两家企业（洛阳美佳包装制品有限公司和洛阳福林木业有限公司），现有企业均无生产废水产生，废水均为生活污水，生活污水总产生量为268.8t/a（0.896t/d），本项目生活污水产生量为144t/a（0.48t/d），则现有化粪池能够满足约14天的储存量。厂区周边赵沟村有大量农田分布，化粪池内粪污定期清掏用于农田肥地，因此，本项目生活污水可依托所租厂区化粪池进行处理。 综上所述，项目产生的生活污水能够得到合理处置，措施可行，对周围地表水环境影响较小。 三、声环境影响分析 1、主要噪声源强及治理措施 本项目噪声污染源主要为加工中心、封边机、激光侧孔机、六面钻和精密锯等设备运行产生的噪声，噪声污染源强为75~80dB（A）。项目所使用设备全部布置在车间内，经过车间隔声后，噪声源强可衰减20dB（A）。 - 噪声源强及治理措施一览表 单位：dB(A) 噪声源; 数量; 位置; 运行情况; 设备源强; 治理措施; 治理后源强. 加工中心; 3; 生产 车间; 间歇; 78; 车间 隔声; 58. 激光侧孔机; 1; 78; 58. 六面钻; 2; 78; 58. 精密锯; 2; 78; 58. 封边机; 6; 75; 55. 风机; 2; 80; 60. 2、声环境影响预测 本次评价选用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ/T2.4-2009）推荐的噪声预测模式预测各厂界噪声值。预测模式如下： ①噪声源至某一预测点声级衰减计算方法： Leq(r)=Leq(r0)－20lg(r/r0) 式中：Leq(r)、Leq(r0)—分别为点声源在预测点产生的声级和参考位置r0处的声级，dB(A)； r、r0—分别为预测点和参考位置距声源的距离，m。 ②基准预测点噪声级叠加公式 式中：LP总—叠加后总声级，dB(A)； LPi—i声源点至基准预测点的声级，dB(A)； n—噪声源数目。 ③面声源几何发散衰减公式 厂房外墙可视为面源。设距离为r，厂房外墙的宽度为a，长度为b（b>a）。 当r<a/π时，噪声传播途中的声压级值与距离无关，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π<r<b/π时，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0））； 当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg（r/r0））； 其中：L(r)，L(r0)—分别是r和r0的声级，dB(A)； r—点声源到受声点的距离，m。 本项目夜间不运行，本次评价对项目厂界四周和敏感点南侧赵沟村的昼间噪声值进行预测，具体预测结果见下表。 - 本项目噪声预测结果一览表单位：dB(A) 预测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 南侧赵沟村. 时段; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 贡献值; 32.8; 32.1; 29.4; 24.5; 29.1. 现状值; /; /; /; /; 54.5. 预测值; 32.8; 32.1; 29.4; 24.5; 54.6. 标准值; 60; 60; 60; 75; 60. 经预测项目在昼间运营时东、西、南厂界的噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求；北厂界的噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4 类标准要求；敏感点南侧赵沟村满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。项目的运行对周围声环境影响较小。 3、环境监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范家具制造工业》（HJ 1122-2019）的要求，本次评价项目噪声监测计划见下表。 - 项目噪声监测计划一览表 环境要素; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界四周噪声; 昼间等效A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类或4类. 南侧赵沟村居民点; 昼间等效A声级; 每季度一次; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 四、固体废物影响分析 本项目固体废物主要为生产过程中产生的边角料、锯末、废活性炭及职工生活垃圾。 1、生活垃圾 项目劳动定员20人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，则生活垃圾产生量为3.0t/a。生活垃圾由垃圾桶收集后定期由环卫部门统一清运处置。 2、一般固体废物 ①废边角料：边角料为板材下料、修边和钻孔过程中产生的板材边角料以及封边工序产生的废封边条，产生量为8.0t/a，收集后定期外售。 ②除尘器收集粉尘：锯末为板材切割和钻孔过程配备的脉冲袋式除尘器收集的固体废物，产生量为1.4t/a，收集后定期外售。 3、危险废物 ①废活性炭：活性炭吸附装置定期更换的废活性炭属于危险废物，废物类别HW49（900-039-49）。活性炭吸附装置处理有机废气量约0.025t/a，活性炭饱和吸附量按0.2t/t有机物计，则理论上所需活性炭量为0.125t/a，废活性炭总产生量为0.15t/a（包括活性炭0.025t/a和吸附的有机废气0.125t/a）。本项目活性炭吸附装置一次装填量为0.05t，故活性炭更换频率为4个月，危险废物暂存间暂存交由资质的危废单位处理。 ②废UV灯管：UV光氧催化装置定期更换的废UV灯管约为0.005t/a，属于危险废物，废物类别HW29（900-023-29）。 综上，本项目固体废物产排情况见下表。 - 固体废物产排情况一览表 产生环节; 名称; 属性; 物理性状; 产生量t/a; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 排放量. 生产过程; 废边角料; 一般 固废; 固态; 8.0; 一般固废暂存区; 外售; 0. 除尘过程; 除尘器收尘; 一般 固废; 固态; 1.4; 一般固废暂存区; 外售; 0. 有机废气治理过程; 废活性炭; 危险 废物; 固态; 0.15; 危废暂 存间; 资质单位处置; 0. 废UV 灯管; 危险 废物; 固态; 0.005; 危废暂 存间; 资质单位处置; 0. 职工生活; 生活垃圾; 一般 固废; 固态; 3.0; 垃圾桶; 环卫部门处理; 0. 本项目危险废物汇总见下表。 - 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.15; 光氧+活性炭吸附装置; 固态; 活性炭、非甲烷总烃; 非甲烷总烃; 一年一次; T/In; 在厂区危废暂存间暂存，定期交由危废处理资质单位处置. 2; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 0.005; 光氧+活性炭吸附装置; 固态; 汞; 汞; 一年一次; T. 项目产生的各类危险废物经收集后在危废暂存间内暂存，定期交由资质单位处置。本项目拟在生产车间建设1个3m2的危废暂存间，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建设，采用抗渗混凝土进行硬化，混凝土强度等级为C30，抗渗等级为P8，混凝土敷设厚度为200mm，混凝土防渗层在墙、柱、基础交接处设衔接缝，衔接缝内填制嵌缝板、背衬材料和嵌缝密封料，最后采用防渗涂料喷涂地面，渗透系数小于1.0×10-10cm/s，满足“防风、防雨、防晒、防泄漏”等四防措施，并设置危险废物标识牌。本项目危险废物暂存间基本情况见下表。 - 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 生产车间内; 3m2; 袋装; 2t; 半年. 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 袋装. 本项目需外委处置的危险废物类别为HW49、HW29，项目周边危险废物处置公司有洛阳雷蒙环保科技有限公司、河南中环信环保科技股份有限公司等，环评要求建设单位按照危险废物处置单位的核准经营危险废物类别和代码，委托有资质单位对本项目危险废物进行处理，建设单位应严格按照“危险废物转移联单制度”进行危险废物转运，并妥善保管，存档备查。 综上所述，本项目运营过程产生的固体废物均得到了合理处置，不外排，不会对周围环境产生不利影响。 五、地下水、土壤影响分析 本项目为木质家具制造项目，为租用现有车间进行生产，排放的废气污染物主要为颗粒物和非甲烷总烃，设置有废气处理设施，废气污染物均能达标排放；项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后定期清掏用于农田肥地；项目车间地面在建设过程中已采取相应的防渗措施，危废暂存间将严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行防渗处理，采取防风、防雨、防晒、防渗漏措施，采取相应的措施后，项目运行对土壤和地下水环境的影响较小。 六、环境保护措施投资 本项目总投资1000万元，环保投资约14.3万元，占总投资0.143%。环境保护措施及投资见下表。 - 环境保护措施投资一览表 项目; 环保措施或设施; 数量; 规格; 投资 （万元）; 备注. 废气; 下料、钻孔和修边工序产生颗粒物; 集气管+袋式除尘器进行处理，处理后废气通过1根15m高排气筒（DA001）排放; 1套; 配套风量6000m3/h; 8.0; 新建. 封边废气; 集气罩+光氧催化+活性炭吸附装置，处理后废气通过1根15m高排气筒（DA002）排放; 1套; 配套风量2500m3/h; 4.0; 新建. 废水; 生活污水; 化粪池; 1个; 20m3; /; 依托所租厂区. 噪声; 设备噪声; 基础减振、车间隔声等; 2.0; 新建. 固废; 一般固 体废物; 一般固废暂存区; 1个; 10m2; 0.1; 新建. 危险废物; 危废暂存间; 1个; 3m2; 0.1; 新建. 生活垃圾; 生活垃圾收集桶; 2个; /; 0.1; 新建. 总计; 14.3. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 下料、钻孔和修边工序除尘器DA001排气筒 | 颗粒物 | 集气管道+袋式除尘器进行处理，处理后废气通过1根15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级浓度及速率限值 |
|  | 封边工序光氧+活性炭吸附装置DA002排气筒 | 非甲烷总烃 | 集气罩+光氧+活性炭吸附装置进行处理，处理后废气通过1根15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297- 1996）表2二级标准要求和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中其他行业建议值 |
| 地表水环境 | / | pH、COD、BOD5、氨氮、SS | 依托所租厂区化粪池，20m3 | / |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 基础减振、密闭隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）2类或4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生产过程 | 废边角料 | 一般固废暂存区，10m2 | / |
|  | 除尘过程 | 除尘器收尘 |  |  |
|  | 有机废气治理过程 | 废活性炭 | 危险废物暂存间，3m2 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单 |
|  |  | 废UV灯管 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 2个生活垃圾桶 | / |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危险废物暂存间混凝土敷设厚度为200mm，上部采用防渗涂料喷涂地面，渗透系数小于1.0×10-10cm/s。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及《排污许可证申请与核发技术规范》要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 |  |  |  |

# 六、结论

洛阳品创家居有限公司年加工全屋定制家具6万平方米建设项目符合国家产业政策、“三线一单”相关要求和污染防治相关政策要求，且项目选址合理。项目采取的各项污染防治措施技术经济可行，污染物得到有效控制，产生的废气、废水、噪声、固废等均达标排放或合理处置。从环境保护角度而言，本项目的建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.231t/a |  | 0.231t/a | 0.231t/a |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.0148t/a |  | 0.0148t/a | 0.0148t/a |
| 废水 | / |  |  |  | / |  | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 |  |  |  | 8.0t/a |  | 8.0t/a | 8.0t/a |
|  | 除尘器收集粉尘 |  |  |  | 1.4t/a |  | 1.4t/a | 1.4t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 |  |  |  | 0.15t/a |  | 0.15t/a | 0.15t/a |
|  | 废UV灯管 |  |  |  | 0.005t/a |  | 0.005t/a | 0.005t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①