报批版

# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 洛阳润宝复合材料有限公司年加工10万片 超硬材料复合片项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 建设单位（盖章）： |  | 洛阳润宝复合材料有限公司 |
| 编制日期： | 2022年7月 |  |

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 洛阳润宝复合材料有限公司年加工10万片超硬材料复合片项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2201-410322-04-05-971191 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 潘瑜波 | 联系方式 |  | 1503****910 |
| 建设地点 |  | 河南省洛阳市孟津区白鹤镇华阳大道111号（原华阳产业集聚区） |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （112度32分43.652秒，34度51分19.309秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3099 其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七非金属矿物制品业30； 60…….石墨及其他非金属矿物制品制造 309 |  |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 洛阳市孟津区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2201-410322-04-05-971191 |  |
| 总投资（万元） |  | 1000 | 环保投资（万元） | 56 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 5.6 | 施工工期 | 2022年8月至2023年8月 |  |
| 是否开工建设 |  | 否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2160 |  |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 1、规划名称：孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030） 2、审批机关：河南省发展和改革委员会 3、审批文件文号：豫发改工业[2021]549号文 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 1、规划环境影响评价名称：孟津华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书 2、审查机关：河南省生态环境厅 3、审查文件文号：豫环函[2020]174号 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 对照《孟津华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》，本项目与孟津华阳产业集聚区环境准入条件相符性分析见下表： 表1-1本项目与孟津华阳产业集聚区调整后环境准入条件相符性分析 项目类别; 环境准入条件; 本项目; 相符性. 基本条件; 1、入驻项目需符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》要求。; 项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励、限制类和禁止类。; 相符. 2、入驻项目需满足区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“三线一单”管控要求。; 满足区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“三线一单”管控要求。. 3、入驻项目需符合河南省主体功能区规划的要求。; 项目的建设符合河南省主体功能区规划的要求。. 4、入驻项目应符合国家和行业环境保护标准、清洁生产标准要求，企业清洁生产水平至少达到国内先进水平要求。; 项目符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准相关要求。. 5、入驻项目应严格按照国家的环保法律和规定做到执行环境影响评价和“三同时”制度。; 本项目实施过程中严格执行环境影响评价和“三同时”制度。. 6、入驻项目正常生产时必须做到达标排放，并做好事故预防措施，制定必要的。; 本项目废气满足《大气污染物综合排放标准》相关要求，同时非甲烷总烃排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）；固体废物均妥善处置；噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。. 投资强度; 入驻工业企业工业用地使用强度必须符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发[2008]24 号）和《河南省人民政府关于进一步加强节约集约用地的意见》（豫政[2015]66 号）文件要求。; 本项目租用现有厂房，不新增用地，满足国家《工业项目建设用地控制指标》（试行）要求。; 相符. 鼓励项目; 1、符合集聚区产业定位且列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类项目； 2、符合《洛阳市“一中心六组团”空间发展规划（2017-2030）》中要求孟津承接的产业； 3、符合《产业发展与转移指导目录（2018年本）》中洛阳市优先承载发展的产业； 4、高新技术产业、固废综合利用、市政基础设施等有利于节能减排的技术改造项目。; 本项目属于非金属矿物制品业，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励、限制类和禁止类。不属于左列中鼓励项目和优先发展行业。; /. 优先发展; 1、新材料产业：高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料、先进复合材料、超导材料、纳米材料、石墨烯、生物基材料、高端石化新材料等新材料产业。 2、装备制造产业：电力装备、盾构装备、农机装备、矿山装备、数控机床、机器人、节能环保装备、轨道交通装备等装备制造产业。 3、相关产业：发展研发设计、信息、物流、商务、金融等现代服务业，增强辐射能力。依托华阳集聚区，建设一批生产性服务业公共服务平台。; /. 允许发展; 1、符合集聚区产业定位要求的高质量、高标准搬迁升级改造项目。 2、在提出的环境准入条件基础上，符合集聚区规划产业定位或者符合集聚区用地规划要求、有利于促进集聚区循环经济发展和产业链条完善且通过环保评估当地资源环境均可接受的项目原则上也可考虑进入。; 本项目占地面积小，产品附加值高，符合允许发展的条件。; 相符. 限制发展; 1、《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类项目； 2、严格控制新建涉镉、砷、铅、汞、铬等重点重金属排放的建设项目； 3、严格控制尿素、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、磷铵等过剩行业新增产能； 4、严格控制氯气生产和使用项目； 5、严格控制高耗水建设项目。; 1、本项目属于非金属矿物制品，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制类项目； 2、项目不涉及重点重金属的排放； 3、项目不属于过剩产能行业，不属于氯气的生产和使用项目，不属于高耗水行业建设项目。; 项目不属于限制发展的行业. 禁止项目; 1、禁止入驻《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中淘汰类项目； 2、禁止入驻《市场准入负面清单（2019年版）》禁止准入类项目； 3、禁止入驻采用《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》中落后的生产工艺装备，生产落后产品的项目； 4、禁止入驻列入《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》的项目； 5、禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能的项目； 6、禁止新建原油加工、煤制气、煤制油、炸药、焦化、电石、使用有毒有害原料生产农药的项目，禁止使用剧毒、高毒且无有效安全防范措施的项目； 7、禁止新建燃料类煤气发生炉和燃煤锅炉； 8、禁止新建独立电镀项目； 9、禁止新建煤化工、传统石油化工等废水排放量大、风险高的化工项目；禁止新建无机酸、纯碱、烧碱等基础化学品制造业； 10、禁止新、改、扩建生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的企业项目； 11、禁止新建单一品种合成氨、尿素及传统复合肥制造业； 12、禁止新建涉及光气、氰化钠、氟乙酸甲酯等相关剧毒化学品以及硝酸铵、硝化棉、硝基服、氯酸铵等爆炸危险性化学品的建设项目（小试、中试等科研项目除外）； 13、禁止已淘汰的落后产能进园入区； 14、禁止污染严重、破坏自然生态和损害人体健康、公众反对意愿强烈的项目； 15、禁止能源化工片区入驻食品项目。; 本项目产品为非金属矿物制品业，不属于《市场准入负面清单（2020年版）》禁止准入类项目；不涉及《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》中落后的生产工艺装备，生产落后产品的项目； 不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》的项目； 项目不属于准入清单中所列禁止类行业、项目；不涉及禁止使用化学品。; 项目不属于禁止项目. 综上，本项目位于孟津华阳产业集聚区东区能源与化工片区内，租赁现有厂房进行建设。项目建设满足孟津县华阳产业集聚区环境准入条件和生态环境准入清单要求。且洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会关于本项目出具了同意入驻的证明文件（备注：2022年，洛阳市石化产业集聚区、孟津区华阳产业集聚区和洛阳空港产业集聚区整合为洛阳孟津区先进制造业开发区），证明见附件。 |
| 其他符合性分析 |  | 1 产业政策相符性分析 （1）根据国家发展改革委商务部关于印发《市场准入负面清单（2019年版）》本项目不属于禁止类。 （2）根据国家《产业结构调整指导目录（2019年本），本项目性质、产品、工艺和设备均不属于淘汰类和限制类，属于允许类，项目符合国家产业政策。 本项目已于2022年1月经洛阳市孟津区发展和改革委员会备案，项目代码为：2201-410322-04-05-971191。 2《河南省生态环境分区管控总体要求(试行)》（豫环函[2021]171号）相符性 对照河南省生态环境厅关于发布《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》的函（豫环函[2021]171号）文件，本项目与《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》相关内容相符性分析如下： - 表1-1《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》相符性分析 一、全省生态环境总体准入要求. 1河南省产业发展总体准入要求. 产业发展; 准入要求; 本项目特点及相符性. 通用; 1. 不断促进全省产业高质量发展。培育壮大人工智能及新能源等新兴产业；持续巩固提升装备、食品、新型材料、汽车、电子信息等五大制造业主导产业优势地位；做好产业链、创新链、供应链、价值链、制度链“五链”耦合，把新基建、新技术、新材料、新装备、新产品、新业态作为高质量发展的主攻方向。 2. 禁止新改扩建《产业结构调整指导目录（2019 年本）》明确的淘汰类项目；禁止引入《市场准入负面清单（2020 年版）》禁止准入类事项。 3. 重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，严控新增炼油产能；禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；全面取缔露天和敞开式喷涂作业；重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目。 4. 严把“两高”项目生态环境准入关，严格限制“两高”项目盲目发展。新改扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，符合产业政策、国土空间规划、“三线一单”、能耗“双控”、煤炭消费减量替代、碳排放强度、污染物区域削减替代等约束性要求，按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020 年本）》，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准。; 1、本项目属于非金属矿物制品制造项目。 2、项目不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类和淘汰类范围内。项目不在《市场准入负面清单（2020 年版）》禁止准入类范围内。 3、项目不属于左表中严禁新增产能的项目、项目不涉及高VOCs含量有机溶剂，项目不涉及喷涂、不涉及矿山。 4、项目不属于“两高”项目。; 相符. 2河南省生态空间总体准入要求. 分区; 类别; 准入要求; 本项目特点及相符性. 生态保护红线; 总体要求; 除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括：零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖；因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘查；自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动；……。; 本项目所在地不属于生态红线区域。; 不涉及. 一般生态空间; 水源涵养重要区、水土保持重要区、生物多样性维护重要求区、饮用水水源保护区、生态公益林、湿地、其他。; 本项目不涉及左列所述区域。; 不涉及. 3河南省大气生态环境总体准入要求. 管控纬度; 准入要求; 本项目特点及相符性. 空间布局约束; 1. 集中供暖区禁止新改扩分散燃煤供热锅炉，已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当期限内拆除；在保证电力、热力、天然气供应前提下，加快推进热电联产机组供热半径30公里范围内燃煤锅炉及落后燃煤小热电关停整合；城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造，燃气锅炉实施低氮改造；对不能稳定达标排放、改造升级无望的污染企业，依法依规停产限产、关停退出。 2. 不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重点污染企业退出城市建成区；城市建成区、人群密集区的重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造、关停退出；重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目；新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区；实行区域内 VOCs 排放等量或倍量削减替代。; 1、本项目属于非金属矿物制品制造项目，生产过程以电为能源，不涉及锅炉。 2、项目所属企业不属于重点污染企业，不涉及危险化学品，不属于高VOCs 排放建设项目。项目电火花加工过程会产生少量VOCs废气，VOCs在孟津区实行倍量替代。; 相符. 污染物排放管控; 3. 实施工业低碳行动。推进钢铁、水泥、铝加工、平板玻璃、煤化工、煤电、有色金属等产业绿色、减量、提质发展，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，加快建设绿色制造体系；对具有一定规模、符合条件的钢铁企业实施超低排放改造；煤化工企业全面完成 VOCs 治理；水泥企业生产工序达到超低排放标准。 4. 重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值；综合整治 VOCs 排放，新改扩建涉 VOCs 排放项目，应加强废气收集，安装高效治理设施；对确有必要新建或改造升级的高端铸造建设项目，原则上应使用天然气或电力等清洁能源；所有产生颗粒物或VOCs 的工序应配备高效收集和处理装置；县级以上建成区餐饮企业全部安装油烟净化设施并符合河南省《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）。 5. 强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新改扩建项目达到 B 级以上要求。 6. 积极发展铁路运输，完善干线铁路布局，加快铁路专用线建设。推动铁路专用线直通大型工矿企业和物流园区，实现“点到点”铁路运输；新改扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得利用公路运输；以推动大宗物料及粮油等农副产品运输“公转铁”为重点，鼓励钢铁、电力、焦化、电解铝、水泥、汽车制造等大型生产企业新建或改扩建铁路专用线；支持煤炭、钢铁、建材等大型专业化物流园区、交易集散基地新建或改扩建铁路专用线。 7. 鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热；大力推广优质能源替代民用散煤；农村地区综合推广使用生物质成型燃料、沼气、太阳能等清洁能源，减少散煤使用。; 3、本项目为非金属矿物制品项目，所属行业不属于重点行业。 4、项目运行过程全部采用湿法加工，不涉及颗粒物的排放。电火花机床加工过程产生的少量含VOCs废气经“油烟净化器+活性炭吸附装置”处理后由排气筒有组织排放。 5、本项目采用的环保措施和污染物排放满足《洛阳市生态环境局关于印发洛阳市2021年重污染天气通用行业差民化应急减排措施制定技术指南的通知》（洛市环[2021]47号文）中“二、涉VOCs排放工序差异化管控措施相关要求”。 6、项目不涉及铁路专用线。 7、项目不涉及工业炉窑，不使用燃煤。; 相符. 二、重点区域大气生态环境管控要求. 区域; 管控要求; 本项目特点及相符性. 汾渭平原地区（洛阳、三门峡）; 1.关停退出治理设施工艺落后、热效率低下、规模小、无组织排放突出的工业炉窑；清理整顿燃煤锅炉。 2.禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新改扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的应当限期整改，采用清洁能源替代。 3. 推进结构调整，实现清洁低碳发展，适当调整能源结构，切实推进清洁取暖。 4. 电解铝企业全面推进烟气脱硫设施建设，实施热残极冷却过程无组织排放治理，建设封闭高效的烟气收集系统；推进燃气锅炉低氮改造，执行河南省《锅炉大气污染物排放标准（DB41/2089-2021）；基本取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热烘干炉（窑）；淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心；禁止掺烧高硫石油焦。 5. 控制煤炭消费总量。对标钢铁、水泥行业超低排放要求；落实VOCs 无组织排放特别控制要求，实现VOCs 集中高效处置；加快淘汰国三及以下重型柴油货车。 6. 加大天然气、液化石油气、煤制天然气、太阳能等清洁能源的供应和推广力度，逐步提高城市清洁能源使用比重；加强油品质量监督检查，严厉打击非法生产、销售不合格油品行为。; 本项目属于非金属矿物制品制造项目，生产过程以电为能源，不涉及锅炉、工业炉窑，不使用高污染燃料。; 相符. 注：表中仅列与本项目有关内容，生态环境总体要求、水环境总体要求、土壤环境总体要求不涉及。 根据上表分析，本项目符合《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》相关内容要求。 3 “三线一单”相符性分析 3.1生态保护红线 根据《洛阳市人民政府办公室关于实施“三线一单生态环境分区管控的意见”》（洛政〔2021〕7号），本项目所在地不在黄河干流水源保护生态保护红线区、黄河湿地生物多样性维护生态保护红线区、黄河小浪底水库南岸水源涵养生态保护红线区范围内。因此，本项目不涉及依法划定的生态保护红线。洛阳市生态环境管控单元分布图见附图8。 （1）饮用水源保护区划 根据《河南省人民政府关于取消部分集中式饮用水水源地的批复》（豫政文[2018]114号）和《洛阳市人民政府关于关停孟津县白鹤镇饮用水源地的批复》（洛政文[2017]63号），平庄水源地和白鹤镇饮用水源地现已关停。平庄水源地供水由新规划的位于集聚区地下水流向上游的王庄水源地替代。 根据《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2021]206号），划定洛阳市孟津区王庄地下水井群（共12眼井）饮用水水源保护区。具体范围如下：一级保护区：SJ1-SJ2取水井外围200米外包线内的区域，SJ4-SJ13取水井外围200米外包线西南至焦柳铁路以内的区域；二级保护区：一级保护区外，取水井外围2200米东至西霞院水库大坝防浪墙--河涧沟、南至县道003--赵岭村北边界、西至柿林村西边界、北至洛阳市市界的区域；准保护区：二级保护区外，赵岭村村界内的区域。 本项目位于王庄水源地取水口下游，采用区域集中供水。本项目距离王庄水源井保护区二级保护区边界最近距离3.3km，距离准保护区最近距离6.2km。本项目与饮用水源保护规划不冲突。本项目与饮用水源地的位置关系详见附图2。 本项目排放废水为生活污水、超声波清洗废水，污染物种类较少，不含重金属等难降解物质。生活污水依托租赁厂区的化粪池处理后排至白鹤镇污水处理厂进一步处理；固体废物的临时贮存设施均采取防雨、防渗、防风等措施。符合饮用水水源保护区划的要求。 （2）文物调查 洛阳市大遗址保护包含隋唐洛阳城遗址、汉魏故城、周王城遗址、龙门石窟、邙山陵墓群、偃师商城遗址、二里头遗址、东汉陵墓南兆域等九处保护地。项目厂址东南距洛阳市大遗址保护区洛阳市大遗址保护区邙山陵墓群洛北陵区保护范围4.26km，本项目不在其保护范围内，符合邙山陵墓群保护规划。项目与孟津县重点文物位置关系图见附图7。 3.2环境质量底线 根据孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030年）环境影响报告书，孟津县华阳产业集聚区水环境、大气环境、土壤环境质量目标见下表。 - 表1-2 集聚区环境质量底线一览表 大气环境质量. 项目; 监测点; PM10 （μg/m3）; PM2.5（μg/m3）; SO2（μg/m3）; NO2（μg/m3）; CO（μg/m3）; O3（μg/m3）. 2019年（现状）; 孟津县; 84; 52; 17; 26; 2189; 201. 标准; 70; 35; 60; 40; 4000; 160. 达标情况; 超标; 超标; 达标; 达标; 达标; 超标. 2030年 规划目标; 所有因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 备注：PM10、PM2.5、SO2、NO2均为年平均质量浓度，CO为24小时平均第95百分位数，O3为日最大8小时平均第90百分位数. 地表水环境质量. 所在流域水体; 断面名称; 水质现状; 2030年规划水质目标. 黄河; 污水处理厂排水口上下游; 达标（Ⅲ类）; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 黄河渠; 黄河渠入黄河口上下游; 达标（Ⅲ类）. 地下水环境质量. 2019年（现状）; 2017年、2019年各因子监测值均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，地下水环境质量良好. 2030年规划目标; 地下水质量考核点位水质级别保持稳定，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类. 土壤环境. 2019年（现状）; 根据现状监测数据，区域土壤质量现状均低于《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一类、第二类用地风险筛选值标准要求. 2030年规划目标; 满足《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB36600-2018）中第一类、第二类用地风险筛选值标准要求. 本项目附近地表水、地下水、土壤环境质量均能够满足相应的标准要求，但所在区域环境空气质量现状不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本项目废气经处理措施处理后，对周围环境影响很小，并且大气污染物排放进行倍量替代；生活污水经园区污水管网进入白鹤镇污水处理厂深度处理，对周围环境影响很小；本项目按照要求进行防渗后，对周围地下水和土壤环境影响不大。综上，本项目建设符合环境质量底线要求，本项目建设不会加剧区域环境恶化。 3.3资源、能源利用上线 根据孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030年）环境影响报告书，华阳园区所在区域资源能源利用上限情况详见下表。 - 表1-3 集聚区资源能源利用上限一览表 项目类别; 资源、能源利用上限. 区域、园区资源利用; 水资源; 1、小浪底站最枯月平均流量97%保证率为140.5m3/s。 2、白鹤镇地下水资源利用上限为4220万m3/a。. 1、规划实施后，黄河渠纳污河段最小环境容量为COD：3.3t/a，氨氮：16t/a，氟化物：11.48t/a，氯化物：4672.57t/a。 2、规划至2030年单位土地面积COD和氨氮允许排放负荷分别为136.79t/km2•a和24.45t/km2•a。. 大气环境容量; 华阳园区SO2环境容量分别为1054t/a；NO2环境容量分别为343t/a；TVOC环境容量为4900t/a；HCl环境容量为182t/a；氟化物环境容量为85t/a；PM10无环境容量。. 土地资源; 除去华阳园区内绿化用地、水域以及循环园区外，可利用的土地资源。. 能源利用; 能源; 1、华阳园区内可用热上限量550t/h。 2、华阳园区内年分配天然气上限量30万m3/d。. 本项目位于华阳产业集聚区，区域内已有完善的电网和自来水管网，运营过程中消耗一定量的电能、水资源等资源消耗，消耗量相对集聚区资源利用总量较小，项目占地属于工业用地，因此本项目符合资源利用上限要求。 3.4《洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）》洛市环[2021]58号 洛阳市生态环境局于2021年11月15日发布了《洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）》洛市环[2021]58号文。根据其中的洛阳市孟津区环境管控单元生态环境准入清单进行分析，本项目位于孟津华阳产业集聚区，涉及的管控单元为ZH41032220001。与本项目有关的要求分析列表如下： - 表1-4 华阳产业集聚区环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 管控要求; 本项目; 相符性. 空间布局约束; 1、华阳园区发展应符合黄河流域生态保护和高质量发展要求。 2、集聚区东区西侧能源化工片区北边界与黄河湿地保护区之间设置不小于50米绿化隔离带。 3、产业集聚区循环园区位于邙山陵墓群“洛北东汉-曹魏-后唐陵区”保护区范围内，按照文物保护相关要求进行开发利用。 4、禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能的项目；禁止新建原油加工、传统石油化工、煤化工、炸药、电石、使用有毒有害原料生产农药的项目以及使用光气、氰化钠、氯乙酸乙酯等剧毒化学品，硝酸铵、硝化棉、硝基服、氯酸铵等爆炸化学品的建设项目（小试、中试等科研项目除外）；禁止新建、生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、粘胶剂项目；能源化工片区禁止入驻食品项目。; 本项目位于华阳产业集聚区，属于非金属矿物制品制造项目，使用原料和产品不涉及剧毒化学品，不属于左列表格中禁止新建的项目类型。; 相符。. 污染物排放管控; 1、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量相关要求。 2、完善配套污水管网，确保企业废水全部经管网收集后进入集聚区污水处理厂处理，出水执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）中的相关标准。; VOCS满足行业大气污染物特别排放限值的要求；主要污染物排放满足总量相关要求；本项目生活污水经园区污水管网排入白鹤镇污水处理厂进行处理。污水处理厂出水满足《河南省黄河流域水污染物排放标准》DB41/2087-2021）。; 相符. 环境风险防控; 1、加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库，严格危险化学品管理；健全环境风险防控工程，建立企业、园区和周边水体环境风险防控体系，按照规定编制应急预案并开展演练。 2、建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，优化华阳园区能源化工片区洛吉快速路以西区域雨水管网规划，使其排水最终进入黄河渠，不与黄河发生直接水力联系。建立东沟事故池--污水处理厂事故池二级风险防控措施，并在黄河渠上设置控制闸。 3、做好事故废水的风险管控联动，防止事故废水排入雨水管网或未经处理直接进入地表水体。; 本项目不涉及风险物质。; 不涉及. 资源开发效率; 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 本项目为非金属矿物制品制造项目，所属行业无清洁生产水平相应指标。 项目生产用水量小，不涉及污水回用及再生水利用。; 不涉及. 根据上表分析，本项目符合华阳产业集聚区环境管控单元生态环境准入清单要求。 4孟津县白鹤镇总体规划（2017-2035） （1）规划期限：本次规划期限为2017年至2035年；其中近期至2020年，远期至2035年。 （2）规划范围：本次规划包含两个层次，即镇域和镇区。镇域规划范围为：行政辖区面积118平方公里，包括镇区、华阳产业集聚区及31个行政村。 （3）产业发展战略：做大做强主导产业，做大石化产业集群，打造全市高端石化产业基地，加快先进装备制造业建设。做优精品产业，挖掘整合优势资源，加快农旅融合，打造白鹤全域旅游，加快文化产业基地建设；打造田园综合体项目，打造果蔬产业集群。 （4）镇域产业布局结构：规划形成“两带、三区、三组团”的产业结构。“两带”—休闲健康产业带、文化旅游产业带；“三区”—城市综合服务区、产业示范区、现代农业拓展区。其中产业示范区：主要为华阳产业集聚区，积极引入高端石化产业，与吉利石化基地对接联动，加快先进装备制造业建设。“三组团”—特色农业组团、现代农业组团、文化传承组团。 （5）空间布局结构：本次镇区规划主要是对孟津县总体规划及北部片区规划的落实，协调华阳与白鹤镇已有规划，规划镇区形成“一轴、两核、四区”的结构： 一轴：会小路城市发展轴。 两核：白鹤镇生活服务核，华阳产业驱动核。 四区：华阳工业产业区、西霞院休闲旅游区、白鹤镇生活服务区、汉光武帝陵文化传承区。 本项目属于非金属矿物制品制造项目，位于四区中的华阳工业产业区，符合白鹤镇镇区产业布局规划。 5《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕12号）相符性分析 根据《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕12号）中的要求，本项目与该文件的相符性分析见下表。 - 表1-5 洛环委办〔2022〕12号文相符性分析 文件相关要求; 本项目; 相符性. （一）调整优化产业结构，推动产业绿色升级 3.推进绿色低碳产业发展; （1）严格落实国家产业规划、产业政策以及煤炭消费减量替代等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，落实《洛阳市坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案》，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。落实“两高”项目会商联审机制。全市严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。; 本项目为非金属矿物制品制造项目。不属于“两高”项目，项目不属于左表中所列禁止新增产能的项目类别。; 相符. （2）严格落实“三线一单”、规划环评以及区域污染物削减制度，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、扩建项目达到A 级水平，改建项目达到B 级以上绩效水平。; 根据分析，本项目符合“三线一单”相关要求，建设单位执行“三同时”管理。项目不属于重点行业，采用的环保措施和污染物排放满足《洛阳市生态环境局关于印发洛阳市2021年重污染天气通用行业差民化应急减排措施制定技术指南的通知》（洛市环[2021]47号文）中“二、涉VOCs排放工序差异化管控措施相关要求”。; 相符. （二）深入调整能源结构，推进能源低碳高效利用; 6.实施清洁能源替代。大力推进清洁能源应用，鼓励支持现有使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等，对2024 年10月底前完成拆改任务的工业炉窑，优先给予大气污染防治专项资金支持。新、改、扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉等工业窑炉，应采用清洁能源。全市禁止新建企业自备燃煤锅炉。淘汰方式主要包括拆除、实施集中供热替代、煤改气、煤改电等，以拆除方式淘汰的，必须拆除炉体或物理切断管道，使其不具备复产条件。; 本项目不涉及高污染燃料和工业窑炉。; 相符. （六）强化挥发性有机物治理，打好臭氧污染防治攻坚战; 30.开展简易低效VOCs 治理设施升级改造。各县区组织对涉VOCs 企业治理设施建设情况、工艺类型、处理能力、运行情况、耗材或药剂更换情况、能源消耗情况和废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物规范化处置情况进行全面检查，对治理设施设计不规范、与生产系统不匹配，单独使用光催化、光氧化、低温等离子等低效技术，治理设施建设和运行效果差的，建立清单台账，力争2022 年6 月底前基本完成升级改造并开展检测验收，严把工程质量，确保稳定达标排放。; 本项目针对产生的有机废气，安装“油烟净化器+活性炭吸附”装置进行处理，该装置的处理效率达70%以上。; 相符. 根据上表可知，本项目建设内容与《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕12号）中相关要求相符合。 6《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕8号）相符性分析 根据《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕8号），与本项目相关内容相符性分析见下表。 - 表1-6 洛环委办〔2022〕8号文相符性分析 文件相关要求; 本项目; 相符性. （二）强化无组织排放过程控制; 4、加强无组织排放废气收集。产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求需设置成正压的车间，要建设内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。; 本项目产生VOCs的生产环节采用集气罩收集。本项目各集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速最小为0.3m/s。废气收集系统的输送管道要求全密闭、无破损。; 相符. （三）强化工业企业VOCs治理; 11、全面淘汰低效治理设施。各县区进一步排查单一低温等离子、光氧化、光催化、一次性活性炭吸附以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等低效治理技术，对于治理成效差、无法稳定达标排放的涉VOCs企业，应通过更换高效治理工艺、提升现有治理设施工程质量、依法关停等方式实施分类整治。推动VOCs排放量大，排放物质以烯烃(如化工等)、芳香烃(如橡胶、溶剂制造、涂装、塑料等)、醛类(如家具、木材、纺织等)等为主的企业，排查薄弱环节，制定“一企一策”治理方案。督促未按要求更换活性炭的企业及时更换，对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物，应交有资质的单位处理处置。; 本项目的有机废气采用“油烟净化器+活性炭吸附”工艺，处理效率达70%，处理后排放的废气能够达标。治理设施产生的废活性炭属于危险废物，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修订单要求暂存于危废暂存间，定期交有资质的单位处置。; 相符. 根据上表分析，项目符合《洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环委办〔2022〕8号）中相关要求。 7《洛阳市生态环境局关于印发洛阳市2021年重污染天气通用行业差民化应急减排措施制定技术指南的通知》相符性分析 本项目不属于生态环境部《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）和《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》补充说明（2021年）、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》和《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》（豫环文[2021]94号）中规定的39个重点行业、省12个重点行业及通用行业。根据《洛阳市生态环境局关于印发洛阳市2021年重污染天气通用行业差民化应急减排措施制定技术指南的通知》（洛市环[2021]47号），本项目属于涉VOCs排放工序的项目，对照其中的“二、涉VOCs排放工序差异化管控措施相关要求”中绩效先进性指标要求，本项目相符性分析如下。 - 表1-7 涉VOCs排放工序绩效先进性指标相符性分析 差异化指标; 绩效先进性指标要求; 本项目. 能源类型; 以电、天然气为能源。; 使用能源为电能。. 原输材料; 1、使用粉末涂料； 2、使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的低VOCs含量涂料产品。; 本项目加工过程使用电火花专用加工液，不涉及涂料。. 生产工艺; 不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 项目属于非金属矿物制品制造项目，不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》淘汰类项目。不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。. 污染治理技术; 废气收集采用侧吸式罩、槽边排风等高效技术，实现微负压收集；蘸油热处理工序全密闭，油雾废气采用多级回收+VOCs治理技术或直接回加热炉焚烧技术；VOCs废气采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧）进行最终处理，或采用活性炭吸附（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在800mg/g及以上）等高效处理工艺。; 项目废气收集采用侧气罩收集，处理措施采用“油烟净化+活性炭吸附”装置，属于多级回收处理工艺；采用活性炭碘值高于800mg/g。. 无组织管控; 物料存储、物料转移和输送、工艺过程符合河南省通用行业基本要求。 厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 本项目物料全部在车间内存放，涉及VOCs的物料均为密闭桶装储存，物料转移过程全部密闭。 本项目仅租用一个车间进行生产，所涉及区域地面全部硬化，无裸露地面。. 排放限值; 1.全厂PM和NMHC有组织排放浓度分别不高于10、20mg/m³；2.VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%；废气去除率达不到80%或无有组织排放口的，生产车间或生产设备无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m³，企业边界任意1hNMHC平均浓度低于2mg/m³。3.其他特定污染物符合所属行业相关排放要求。; 1.本项目不涉颗粒物排放； 2.VOCs治理设施达到70%以上；厂界任意1hNMHC平均浓度低于2mg/m³； 4.项目所属行业无行业排放要求。. 监测监控要求; 1.重点排污单位按照生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网；2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测；3.主要涉气工序、生产装置及污染治理设施，按照生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管数据与省、市生态环境部门用电监管平台联网；4.未安装自动在线监控和用电量监管企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据可保存三个月以上。; 1.本项目不属于重点排污单位，生态环境部门对该类有组织排放口目前无安装烟气自动监控设施的要求； 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网。. 环境管理水平; 环保档案; 1、环评批复文件和竣工验收文件或现状评估备案证明；2、国家版排污许可证；3、环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理制度，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查制度等）；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 企业按要求建立环保档案，包括：环评批复文件和竣工环保验收文件、排污许可证、环境管理制度、废气治理设施运行管理规程、符合排污许可证监测项目及频次要求的废气监测报告。. 台账记录; 1、生产设施运行管理信息(生产时间、运行负荷、产品产量等)；2、废气污染治理设施运行管理信息(除尘滤料、活性炭等更换量和时间等)；3、监测记录信息(主要污染排放口废气排放记录手工监测和在线监测等)；4、主要原辅材料、燃料消耗记录；5、电消耗记录。; 企业按要求设置台帐，记录以下信息： 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息； 3.监测记录信息（排放口废气排放记录等）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.电消耗记录。. 人员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训从业经验等）; 企业配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。. 运输方式; 1.物料、产品公路运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆；2.厂区车辆全部达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆；3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 1、物料、产品公路运输采用新能源； 2.厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或全部使用新能源车辆； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 本项目运行期间日均进出物料量小于150吨，不属于左表中规模以上企业，按要求建立电子台账。. 根据以上分析内容，本项目建设完成后，该企业符合《洛阳市生态环境局关于印发洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南的通知》，其中的“二、涉VOCs排放工序差异化管控措施相关要求”中绩效先进性指标要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1项目由来及概况 洛阳润宝复合材料有限公司（统一社会信用代码：91410308MA9KE6YK4K）成立于2021年11月08日，注册地位于 河南省洛阳市孟津区白鹤镇华阳产业集聚区华阳大道111号。租赁洛阳润宝研磨材料有限公司闲置厂房建设洛阳润宝复合材料有限公司年加工10万片超硬复合片项目，项目拟投资1000万元，加工工艺为外购复合片粗品→无心磨粗磨→电火花机床加工细磨→圆台磨精磨→检验→研磨→抛光→成品包装。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等的规定和要求，本项目需进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“第二十七、非金属矿物制品业30，60…….石墨及其他非金属矿物制品制造 309”；该类别中“石棉制品；含焙烧的石墨、碳素制品”编制环境影响报告书，其他全部编制报告表；本项目不属于石棉制品和石墨、碳素制品，属于报告表类别。受建设单位委托，河南泰悦环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。 2建设内容 2.1建设场地 洛阳润宝复合材料有限公司年加工10万片超硬复合片项目位于洛阳市孟津华阳产业集聚区华阳大道111号。系租赁洛阳润宝研磨材料有限公司闲置厂房进行建设的项目（详见附件租赁协议）。项目占地项目2160㎡，所占用车间位于租用厂区西南角，根据洛阳润宝研磨材料有限公司不动产权证（编号41003530757），占地性质为工业用地。本项目地理位置见附图1，厂区平面布置见附图2，本项目周围环境概况见附图3。 2.2建设内容 本项目建设内容主要包括：租用厂区内现有全封闭车间一个2160m2（长48m，宽45m），安装加工设备及环保设施等。依托所租赁厂区内办公生活设备和化粪池、隔油池及供电供水设施。主要工程内容见下表。 - 表2-1 主要工程内容一览表 类别; 名称; 内容、规模. 主体 工程; 生产车间; 租用生产车间一个2160m²（长48m，宽45m，高8m）。 内设置密闭的SAM检测室、办公室、终检室、维修室、库房及加工区等。. 储运 工程; 库房; 车间内设置库房两个，40m2。. 公用 工程; 办公、生活区; 300m2；依托洛阳润宝研磨材料有限公司现有办公楼、办公场所及食宿设施。. 供电; 依托华阳产业集聚区电网，在车间内设置配电室1间，内安装箱式配电柜。. 给水; 利用华阳产业集聚区电网。. 排水; 生活污水; 依托洛阳润宝研磨材料有限公司厂区隔油也及化粪池，餐饮废水经隔池池处理后与生活污水一起，经化粪池处理后排入集聚区污水管网。. 环保 工程; 废气; 电火花机床加工废气; 针对该过程产生的非甲烷总烃，安装1套“油烟净化器+活性炭吸附”装置，每台电火花加工机床加工工作面上方安装集气罩，并设统一的引风管道收集后经15m高的排气筒排放。. 废水; 生活污水; 利用租赁厂区已有1m³隔油池和20m³化粪池。. 噪声; 车间隔声、距离衰减。. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶收集，交环卫部门处理处置。. 一般工业固废; 设置一个4m²一般固废暂存间。. 危险废物; 设置一个6m²危废暂存间。. 2.3产品方案及生产规模 项目产品包含研磨片和抛光片，型号包含11系列、12系列、13系列、15系列、16系列、18系列、58系列及SE系列，加工能力为10万片/年。 2.4主要生产设备 本项目主要生产设备见下表。 - 表2-2 主要生产设备一览表 序号; 设施名称; 参数名称; 备注. 型号; 数量. 1; 抛光机; DMJY; 97台; 抛光用，抛光区. BDJP-903; 30台. 2; 电火花加工机床; D7125 BDDG-III; 1台; 细磨用，电火花加工区. E7120; 76台. 3; 研磨机床; DM640A; 16台; 研磨用，研磨加工区. 4; 圆台平面磨; M7363; 3台; 精磨用. M7130H; 1台. 5; 无心磨床; M1080B; 2台; 粗磨用. 6; 激光打标机; YAG-50; 2台; 标记用. 7; 线切割机; CTW-250; 2台; 细磨用. 8; SAM扫描仪; /; 2台; 检测用，SAM检验室内. 9; 超声清洗机; /; 1台; 清洗设备. 10; 喷砂机; DB-1; 1台; 维修设备. 11; 空气压缩机; /; 2台; /. 12; 手动龙门吊; /; 1台; /. 经查阅国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》、国家工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一、二、三、四批）和《河南省工业和信息化厅关于印发河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录的通知》（豫工信产业[2019]190号），项目设备均不在国家明令淘汰设备范围内。 2.5主要原辅材料及能源 主要原辅材料用量及能源的消耗情况见下表。 - 表2-3 原辅材料及能源用量情况一览表 名称; 消耗量; 备注. 原料; 超硬材料复合片; 10.01万片; 外购合成粗品，加工过程不合格率约为1‰. 辅助 材料; 电火花机液; 6吨/年; 桶装，150L/桶；电火花机床和线切割机用. 切削液; 1吨/年; 桶装，200L/桶，研磨机床用，使用过程与水进行调配. 能源; 生产用水; 32吨/年; 抛光过程使用外购桶装水；其余工序使用产业集聚区集中供水. 生活用水; 900吨/年; 产业集聚区集中供水. 电; 60万度; 产业集聚区电网. 原辅材料理化性质如下： （1）电火花机液（油）：属于电火花加工机床专用切削液。通过高压加氢及异构脱腊技术精练而成。也称为：火花油、电火花油、火花机油、放电加工油、火花机电蚀油等。透明状态，密度为830kg/m³（20℃），运动粘度1.5-2.5（40℃），闪点大于100℃。 （2）切削液：由基础油复配不同比例的极压抗磨剂、润滑剂、防锈剂、防霉杀菌剂，催冷剂等添加剂合成，产品因此具有极佳的对数控机床本身、刃具、工件和切削液的彻底保护性能。切削油有超强的润滑极压效果，有效保护刀具并延长其使用寿命，可获得极高的工件精密度和表面光洁度。 2.6职工定员及劳动制度 本项目劳动定员45人。年运行300天，抛光工序每班8小时，每天三班。其余工序每天8小时白班。 2.7给排水 （1）生产用水 本项目生产用水使用外购纯去离子水和自来水。用水环节主要是超声波清洗用水、抛光机用水、磨床切削液配比用水、研磨加工用水。 项目设置一台超声波清洗机，使用外购纯去离子水洗去加工过程复合片上面残留的颗粒。该设备装水量0.15m³，清洗用水循环使用，水中SS达到一定浓度后，需要更换清洗水。根据同类项目类比分析，每年更换次数为40次。则清洗用水量为6m³。更换后通过厂区内排污口进入华阳产业集聚区配套的污水管网。 项目抛光机加工过程中使用自来水对其中的砂轮片进行润滑和降温，该过程属于湿式加工，设备配备循环水箱，水循环使用、根据蒸发量定期补充，补充水量为10m³/a。定期对抛光泥渣进行清理后外卖给磨料厂家，该工序无废水外排。 项目采用无心磨、圆台磨进行磨加工过程中使用的设备均使用自来水和切削液进行润滑、冷却和降尘，切削液与水配比为1：20。磨床均自带循环水箱，同时在车间西侧设置一个沉淀池，沉渣定期清理后作为危废处置，切削液随蒸发量进行补充，用水量为10m³/a。无废水外排。 研磨加工过程中使用自来水和人造金刚石粉未对复合材料进行研磨加工，水循环使用，用水量为6m³/a。定期对磨渣进行清理后外卖，该工序无废水外排。 电火花加工过程采用专用加工液进行降温，随着消耗量定期补充，无废液产生。 （2）生活用水 生活用水取自华阳产业集聚区集中供水。本项目职工定员45人，其中20人在厂区内住宿。食宿人员生活用水量按100 L/人·d，无食无宿人员生活用水量按40L/人·d，生活用水量为900m³/a（3.0m³/d）。则生活污水产生量为720m³/a（产污系数按80%计，2.4m³/d）。 生活污水依托所租用厂区内的隔油池+化粪池预处理后，通过污水排放口进入进入华阳产业集聚区配套的污水管网。 （3）项目水平衡 项目投运后，水平衡图如下： 新鲜水 超声波清洗 抛光机降温 切削液配比 研磨机床 通过管网进入白鹤镇污水处理厂 磨机冷却 自来水10 纯净水6 10 1.2 4.8 自来水10 9.6 随泥渣外卖 0.4 10 自来水6 5.7 随磨渣外卖 0.3 职工生活 自来水900 180 720 通过管网进入白鹤镇污水处理厂 图1 项目水平衡图 图例： 损耗 单位：吨/年 2.8厂区平面布置 本项目位于所租用厂区的西南角，仅设置一个生产车间。车间内西侧布置为磨加工区，中间布置为电火花加工区，东部布置为抛光加工区，东南角布置为成品检验区。车间内不同功能区设置阵列布置，按设计排放整齐，有利于物料转运及流通，厂区平面布置基本合理。厂区平面布置图见附图二。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1生产工艺流程简述及图示 （1）工艺流程示意图 入厂检验 外购复合片 SAM仪检测 无心磨粗磨 圆台磨精磨 研磨 激光标记 电火花细磨 磨泥、噪声 不合格 抛光 清洗 成品 合格 不合格片：返厂 合格 废矿物油及油泥、噪声、非甲烷总烃 磨泥、噪声 磨渣、噪声 泥渣、噪声 废水、噪声 图2生产工艺流程及产污环节图 （2）工艺流程简述 1、磨加工：无心磨、圆台磨对工件表面进行打磨加工过程，使用其配套的冷水箱中的冷却液（切削液与水配比为1：20）冷却刀具。该过程属于湿式加工，无粉尘产生，该冷却液经网纱隔渣后循环使用，根据损耗量定期补充，磨渣定期清理后作为危险废物。 2、电火花机床加工及线切割工作原理：利用连续移动的细金属丝（称为电极丝）作电极，通过对工件进行脉冲火花放电蚀除金属、切割成型。当电极丝和工件之间的距离足够近时（约0.01mm），在线切割机的电极丝和工件靠近的全长上均匀放电，高能量密度电火花放电瞬间温度可以达到7000℃或更高，高温使被切削金属瞬间汽化，生成金属氧化物，为减少电极丝的损耗和防止电极丝被烧断，需向电极丝与工件之间的放电间隙注入大量电火花加工液，以达到充分冷却电极丝，带走间隙中电蚀物的效果。电火花主要是油类混合物，加工过程会产生有机废气；加工液循环使用，需定期进行更换，更换的废液（主要是矿物油）做为危险废物；油箱内配备有滤网对液体中包含的泥渣定期进行清理，清理后的油泥作为危险废物。 3、研磨：工件放入研磨机上研磨，研磨过程中利用金刚石磨料，研磨过程中滴加少量自来水，起到润湿、冷却作用。研磨机自带水箱，自来水经铁线引出，滴入加工槽位，该用水随研磨过程损耗或进入研磨废渣内，研磨工序无工业废水、粉尘产生。磨渣定期清理后因包含金刚石磨料，定期外卖磨料厂家回收。 4、抛光：采用湿式抛光，在抛光砂轮与工作接角面之间滴入自来水进行润滑和降温。此工序主要产生含砂轮粉末的泥渣，定期将收集的泥渣装入编织袋作为废品外卖。 5、超声波清洗：产品抛光完成后均需要清洗，清洗方式采用超声波清洗。超声波清洗是人工将产品放入托盘内，托盘内放入水，再将整个托盘放入超声波内进行清洗（相当于隔水超声波清洗）。冲洗完成后自然凉干，成为成品。 6、检测、出货：用SAM仪对物件表面进行光滑度检测，检测合格的产品即可包装出货。 2产污环节 本项目运营过程污染物主要为废气、废水、噪声、固废等，产污工序及污染物见下表。 - 表2-4 本项目产污环节一览表 污染类别; 污染源; 产生环节; 污染因子. 运 营 期; 废气; 电火花加工机床; 电火花加工、线切割; 非甲烷总烃. 废水; 清洗废水; 超声波清洗; SS. 职工生活; 职工洗漱、如厕; COD、氨氮. 噪声; 设备噪声; 设备运行; 噪声. 固废; 圆台磨、无心磨加工; 磨加工; 磨泥. 电火花加工机床; 加工液更换、磨渣清理; 废矿物油及油泥. 研磨加工; 磨渣清理; 磨渣. 抛光机; 抛光加工; 泥渣. 来料拆包; 原料包装; 废包装物. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾. 设备维护; 环保设备滤料定期更换; 废活性炭. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1与项目有关的原有污染情况 项目为新建项目不存在原有污染情况 项目所租为车间原为洛阳润宝研磨材料有限公司新建的闲置厂房，无生产痕迹，不存在原有污染情况。 2洛阳润宝研磨材料有限公司废水排放情况 项目生活污水预处理依托洛阳润宝研磨材料有限公司已有隔油池和化粪池。厂区内有1座1 m³的隔油池和2座化粪池（总容积为20m³），洛阳润宝研磨材料有限公司有职工186人，生活污水产生量为10.4m³/d。生活污水经化粪池处理后排入集聚区污水管网，经华阳产业集聚区污水处理厂处理达标后排放。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1环境空气质量现状 1.1达标区判定 根据《2021年洛阳市生态环境状况公报》可知：2021年，洛阳市城市环境空气质量优、良天数共246天，达标率为67.4%，细颗粒物(PM2.5)为首要污染物，超标率达15.3%。与2020年相比，优良天数增加2天，细颗粒物(PM2.5)、可吸入颗粒物(PM10)、二氧化硫、二氧化氮和一氧化碳的污染程度大幅度下降，环境空气质量明显改善。 - 表3-1 洛阳市环境空气质量现状评价一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/μg/m3; 标准浓度/μg/m3; 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均浓度; 43; 35; 122.9; 不达标. PM10; 年平均浓度; 77; 70; 110; 不达标. SO2; 年平均浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均浓度; 29; 40; 72.5; 达标. CO; 24小时平均浓度第95百分位数; 1.1mg/m³; 4mg/m³; 27.5; 达标. O3; 日最大8小时平均浓度第90百分位数; 172; 160; 107.5; 不达标. 由上表可知，2021年度洛阳市PM2.5、PM10和O3年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此判定项目所在区域为不达标区。 1.2环境质量现状 （1）基本污染物 为了解该项目区域环境空气质量，本次评价借用孟津县2020年环境空气监测数据进行基本污染物环境质量现状评价。常规监测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3。基本污染物环境质量现状见下表。 - 表3-2 区域空气质量现状监测数据一览表 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 最大超标倍数. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 0.12; 0. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 0.38; 0. PM10; 年平均质量浓度; 76; 70; 1.09; 0.09. PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 35; 1.20; 0.20. CO; 第95百分位数浓度; 111; 160; 0.69; 0. O3; 8h平均质量浓度; 0.8mg/m3; 4mg/m3; 0.20; 0. 由上表可知，孟津县2020年环境空气监测结果除PM10、PM2.5外，其他监测因子均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。。 （2）特征污染物 借鉴《洛阳宏兴能源化工有限公司硫磺装置环保提升及节能技术改造项目环境影响报告书》中对项目所在区域的环境空气的补充监测资料：监测时间为2022年3月28日—2022年4月3日连续七天，监测点为西霞院初级中学（位于本项目西北2.13km），监测因子为非甲烷总烃。监测点位见附图3，监测结果见下表。 表3-3 环境空气质量评价结果 单位：μg/m3 监测点; 监测因子; 平均时间; 浓度范围; 标准值; 占标率%; 最大超标倍数; 超标率%. 西霞院初级中学; 非甲烷总烃; 1小时平均; 410-640; 2000; 0.205-0.32; 0; 0. 由上表可知，监测点的非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃浓度限值要求。 1.3区域污染物达标消减计划 针对区域大气环境质量现状超标的情况，为改善环境空气质量，洛阳市正在实施《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕12号）、《洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环攻坚办 [2022]8号）等文件中要求的一系列措施，将进一步改善区域大气环境质量。在这些大气治理文件提出了无组织排放治理、强化各类工地扬尘污染防治、工艺废气无组织排放通用控制措施以及深化无组织排放治理等相关政策，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。 2声环境质量现状 为了解本项目周围的声环境质量现状，本次环评期间对区域噪声进行了监测。监测时间：2022.6.10-2022.6.11；监测点：项目所租赁厂区四周厂界；监测频次：连续两天，每天昼间、夜间各一次。具体监测点布置见附图3，监测结果见下表。 - 表3-4 噪声监测结果 单位：dB(A) 检测地点; 检测日期; 昼间Leq[dB（A）]; 夜间Leq[dB（A）]. 东厂界; 2022.6.10; 56.4; 45.6. 2022.6.11; 56.2; 45.4. 西厂界; 2022.6.10; 57.1; 46.9. 2022.6.11; 57.4; 47.3. 南厂界; 2022.6.10; 57.4; 47.7. 2022.6.11; 57.2; 47.6. 北厂界; 2022.6.10; 58.1; 47.9. 2022.6.11; 58.0; 47.9. 由监测结果可知，项目所在区域4个监测点噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于华阳产业集聚区，占地范围外500米范围内无环境空气敏感点分布，50m范围内无噪声敏感点分布。厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 1《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 最高允许排放速率. 排气筒高度（m）; 二级. 非甲烷总烃; 120; 4.0（周界外浓度最高点）; 15; 10. 2《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中其它行业建议值 标准 污染物; 有机废气排放口建议排放浓度（mg/m3）; 有机废气排放口建议去除率; 工业企业边界排放建议值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 80; 70%; 2.0. 4《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 厂房外监控点处1h平均浓度值：非甲烷总烃6.0mg/m3 4《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 标准; 昼间dB(A); 夜间. 3类; 65; 55. 5《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
| 总量 控制 指标 | 1、废气总量指标 本项目VOCs排放量为0.0207t/a。 2、废水总量指标 本项目废水主要为生活污水，经隔油池和化粪池处理后进入华阳产业集聚区污水处理厂集中处理。本项目厂区总排口COD、氨氮排放量为0.1728t/a、0.0210t/a。本项目废水经污水处理厂处理后COD、氨氮排放量为0.0288t/a、0.0022t/a。 综上，本项目总量控制指标为VOCs0.0207t/a、COD 0.1728t/a、氨氮0.0210t/a。本项目污染物总量指标在孟津区区域内进行替代。替代来源为河南省白鹤化肥厂科技有限公司年产12万吨合成氨项目。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 该项目利用所租赁厂区现有厂房进行建设，施工期主要建设内容为生产设备的安装。工程施工全部在车间内进行，施工期主要影响是生产设备安装过程中产生的垃圾、施工人员生活垃圾和生活污水、设备安装噪声等。 施工期废水主要为施工人员生活污水，施工人员为附近村民，不在厂区内住宿；施工期生活污水主要为洗手洗脸废水，依托所租赁厂区内现有的化粪池预处理后通过管网排入白鹤污水处理厂。 施工期噪声主要来源于设备安装、调试工程，由于本项目设备均在车间内，因此设备安装、调试过程中产生的噪声。安装噪声经车间隔音后对周围声环境影响较小。 施工期固体废物主要为外购设备包装材料，施工人员生活垃圾。废包装材料量较少，集中收集后外卖给废品回收站；施工人员均为附近村民，不在厂区内住宿，生活垃圾产生量较少，依托厂区内垃圾收集箱收集后，由当地环卫部门及时清运至生活垃圾填埋场处理。本项目施工过程中产生的固体废物均得到合理处置，对周围环境影响较小。 本项目施工期结束后上述影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工期生活污水、噪声、固体废物的处置，施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 1 废气 1.1 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息 工程实施后，在电火花加工机床上部均安装集气罩，产生的含非甲烷总烃废气经收集后由风管统一引入1套“油烟净化器+活性炭吸附装置”处理后由1根15m排气筒排放。非甲烷总烃排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》GB16297标准要求，同时非甲烷总烃排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中其它行业建议值要求。工程废气污染物排放情况统计见下表。 本项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息见下表。 - 表4-1 本项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 产污设施名称; 污染物; 排放 形式; 污染物产生; 污染治理措施; 污染物排放; 排放时间（h/a）; 排放执行标准mg/m3. 废气产生量(m3/h); 产生质量浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 污染治理 设施名称; 治理工艺去除率（%）; 是否为可行技术; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（kg/h）; 排放量（t/a）. 电火花加工机床; 非甲烷总烃; 有组织; 8000; 5.29; 0.1015; 油烟净化器+活性炭吸附+1#根15m排气筒; 70; 是; 1.59; 0.0127; 0.0305; 1 2400; 80. 非甲烷总烃; 无组织; /; /; 0.0123; /; /; /; /; 0.0051; 0.0123; 2400; 2.0. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 1.2废气污染源强核算 项目废气产生工序主要是电火花加工机床运行过程产生的非甲烷总烃。由《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）可知，污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等方法。本项目为新建项目，行业污染源强核算技术指南尚未颁布，本次评价采用产污系数法来核算污染物源强。 本项目设有78台电火花加工机床，电火花加工机床运行过程需加入电火花专用液（专用切削液）会产生非甲烷总烃。电火花液在线使用量为20吨；补充量6吨。非甲烷总烃产生量参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排系数手册》机械加工行业：挥发性有机物产生量=湿式机加工工艺挥发性有机物产污系数×切削液使用量=5.64千克/吨-原料×20吨/年÷1000=0.1128吨/年。 根据设计资料，在设备上方均安装单独的集气罩，并设置风管连接主风管，抽取的有机废气经引风管连接至主风管，有机废气经主风管引入“活性炭吸附”装置处理，处理后的尾气经1根15m高排气筒排放。 根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式，计算工序所需风量： Q=0.75（10X2+A）×VX 式中：Q---集气罩排风量，m3/s； X---污染物产生点至集气罩口的距离，m，本项目取0.1m； A---集气罩口面积，m2，单个集气罩口面积均为0.15m×0.15m； VX---最小控制风速，m/s，本项目污染物放散情况为以很缓慢的速度放散到相当平静的空气中，一般取0.25-0.5m/s，本项目取0.3m/s。 由上述公式计算出单个集气罩的风量为0.028m3/s，即100.8m3/h，78台电火花加工机床，集气罩总风量为7862.4m3/h，以8000m3/h计。 电火花专用机床设备作业时间2400h/a，集气罩对有机废气收集效率约为90%，去除效率约为70%。经计算进入废气治理设施的非甲烷总烃量为0.1015t/a，经治理设施处理后，非甲烷总烃有组织排放量为0.0305t/a，排放速率为0.0127kg/h，排放浓度为1.59mg/m3 。非甲烷总烃的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）其他行业挥发性有机物排放建议值。 未被收集的非甲烷总烃量约为0.0123t/a，经车间通风装置无组织排放。 1.3大气排放口 大气排放口信息见下表。 - 表4-2 大气排放口基本信息表 排放口 编号; 名称; 污染物; 排放口地理位置; 排气筒高度m; 排气筒出口内径m; 排气筒温度℃. 经度; 纬度. DA001; 有机废气处理设施排气筒; 非甲烷总烃; 112.694844; 34.626869; 15; 0.4; 常温. 1.4环境影响分析 本项目所在区域环境空气属于二类。根据孟津县环境监测站2020年连续一年的常规监测数据可知，项目所在区域环境质量一般。本项目周边500m范围内无环境空气敏感点、50m范围内无噪声敏感点。电火花专用机床加工过程产生的非甲烷总烃经活性炭吸附置处理后有组织排放，满足排放标准。故本项目废气排放对区域环境影响较小，在可接受范围内。 2废水 2.1生活污水 项目职工45人，其中20人在厂区内住宿。食宿人员生活用水量按100 L/人·d，无食无宿人员生活用水量按40L/人·d，生活用水量为900m³/a（3.0m³/d）。生活污水产生量按用水量的80%，则生活污水量为2.4t/d、合720t/a。经类比生活污水中的主要污染物及浓度为：COD300mg/L、氨氮30mg/L。建设单位依托所租赁厂区已有的1m3隔油池和20m3化粪池，化粪池对生活污水中COD、NH3-N的去除效率分别为20%、3%，经化粪池处理后生活污水污染物浓度COD 240mg/L、NH3-N29.1mg/L。生活污水经化粪池处理后由通过厂区排污口排入华阳产业集聚区污水管网，经白鹤镇污水处理厂处理后排放。 2.2生产废水 项目设置一台超声波清洗机，使用外购纯去离子水洗去加工过程复合片上面残留的颗粒。该设备装水量0.15m³，清洗用水循环使用，水中SS达到一定浓度后，需要更换清洗水。根据同类项目类比分析，每年更换次数为40次。则清洗用水量6m³/a，损耗率为20%，则清洗废水排放量为4.8m³/a。更换后通过厂区内排污口进入华阳产业集聚区配套的污水管网。 2.3污水处理设施依托可行性 （1）所租用厂区隔油池及化粪池依托可行性 本项目生活污水依托洛阳润宝研磨材料有限公司厂区已建隔油池和化粪池处理，隔油池用于处理食堂废水；厂区化粪池容积为20m3。洛阳润宝研磨材料有限公司生活污水产生量为10.4m3/d，本项目生活污水产生量为2.4m3/d，本项目生活污水进入该化粪池后可满足化粪池停留12h的设计要求，因此化粪池的依托合理。 （2）白鹤镇污水处理厂依托可行性分析 白鹤镇污水处理厂是华阳产业聚集区配套污水处理厂，同时兼顾白鹤镇区和会盟镇区部分区域的污水处理，位于园区范围内炎黄大道和光武路交叉口西南侧。收水范围为：东至光武路、西至任庄路（原小浪底路）、南至石化路、北至鹤飞大道。现状污水处理规模为3.0万m³/d，污水处理系统处理工艺采用二级生物处理和深度处理相结合的污水处理工艺，设计排水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准（COD、氨氮、总磷三项指标对接（GB3838-2002）中IV类水质标准（COD≤30mg/L、氨氮≤1.5（2.5）mg/L、总磷≤0.3mg/L），同时通过优化工艺运行及药剂投加，达到《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB412087-2021）表1一级标准，处理后的大部分尾水（2.0万m³/d）作为中水回用，主要用作神华国华孟津发电有限公司冷却水及市政绿化用水等，其余依托现有排污口排入黄河渠。 本项目位于白鹤镇污水处理厂收水范围内。根据工程分析可知，本项目新增排水总量为724.8m³/a，占污水处理厂新增废水处理能力的比例较小，有足够容量容纳本项目排入的废水。本项目排放的废水类型为生活污水、超声波清洗废水；污染物种类较少，不含重金属等难降解物质，且能够达标排放，不会对污水处理厂正常运行造成影响。因此，本项目废水排放对区域地表水环境影响很小。 因此本项目污水依托白鹤镇污水处理厂进行深度处理可行。 2.4废水总量 综上所述，本项目厂区总排口：生活污水COD：720m³/a×240mg/L =0.1728t/a， 生活污水氨氮：720m³/a×29.1mg/L=0.0210t/a。污水处理厂排口生活污水COD：720m³/a×40mg/L =0.0288t/a，生活污水氨氮：720m³/a×3mg/L=0.0022t/a。 本项目厂区总排口COD、氨氮排放量为0.1728t/a、0.0210t/a。本项目废水经污水处理厂处理后COD、氨氮排放量为0.0288t/a、0.0022t/a。 3噪声 3.1噪声源强及污染防治措施 本项目高噪声设备主要为：抛光机、磨床、超声清洗机、空压机等运转过程中产生的噪声，源强约70-80dB（A）。设备噪声主要集中在生产车间内。主要生产设备声源参数见下表。 - 表4-3 噪声源强调查清单（室内声源） 单位：dB(A) 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强 dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离m; 室内边界声级 dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失 dB（A）; 建筑物外声压级 dB（A）. X; Y; Z. 1; 生产车间; 抛光机; 72; 厂房隔声; 33; 13; 1; 东2; 66; 昼夜; 20; 46. 2; 电火花加工机床; 70; 厂房隔声; 14; 3; 1; 南3; 66; 昼间; 20; 46. 3; 研磨机床; 75; 厂房隔声; 3; 4; 1; 西2; 66; 昼间; 20; 46. 4; 圆台平面磨; 75; 厂房隔声; 2; 17; 1; 西2; 69; 昼间; 20; 49. 2; 21; 1; 西2; 69; 昼间; 20; 49. 2; 25; 1; 西2; 69; 昼间; 20; 49. 2; 29; 1; 西2; 69; 昼间; 20; 49. 5; 超声清洗机; 80; 厂房隔声; 5; 5; 1; 西5; 66; 昼间; 20; 46. 6; 空气压缩机; 80; 厂房隔声; 2; 2; 0.5; 南2; 74; 昼间; 20; 54. 注：抛光机共72台，呈22排6列布置于车间内，区域长14m、宽24m，上表中空间相对位置坐标为布置区域西南角位置； 电火花加工机床共77台，呈19排4列布置于车间内，区域长19m、宽39m，上表中空间相对位置坐标为布置区域西南角位置； 研磨机床共16台，呈4排4列布置于车间内，区域长11m、宽11m，空间相对对位置坐标为布置区域西南角位置. 3.2噪声影响分析 本项目预测点选取所在厂区的四周厂界。项目周边50m范围内无声环境敏感点分布。因此仅对四周厂界进行预测。预测模式采用点声源合并为多声源，再由面源进行衰减计算。 点源衰减模式：LA（r）=LA（r0）-20lg（r/r0）-△L dB(A) 多声源合成模式：LA=10lg（Σ100.1Lai） dB(A) 式中：LA（r）——距离声源r 米处噪声预测值，dB(A)； LA（r0）——距离声源r0米处噪声值，dB(A)； △L ——墙体隔声，dB(A)； LA ——合成声压级，dB(A)； LAi ——第i个声源声压级，dB(A)； r0 ——参照点到声源的距离，m； r ——预测点到声源的距离，m。 面源衰减模式：根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中8.3.2.3，当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r<a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）；当a/π<r<b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0））；当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20 lg（r/r0））。其中面声源的b>a。根据以上衰减模式，经计算，本项目环境噪声预测结果见下表。 - 表4-4 建成后项目厂界噪声贡献值结果 单位：dB(A) 项目; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 贡献值; 昼间; 57.1; 56.4; 56.1; 55.7. 夜间; 51.3; 50.1; 50.2; 49.1. 标准值; 3类：昼间65、夜间55. 由上表可知，本项目运营期间，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准要求。因此，本项目的建设不会对该区域的声环境质量造成大的影响。 4固体废物 4.1废物产生情况 本项目营运期固体废物主要是职工生活垃圾、平面磨/无心磨和电火花加工机床运行过程产生的磨泥、研磨过程产生的磨渣、抛光机运行过程产生的泥渣以及废气处理装置定期更换的废活性炭等。 （1）职工生活垃圾 本项目劳动定员45人，生活垃圾产生量取0.5kg/（d·人），则生活垃圾产生量为6.75t/a）。经垃圾桶收集后，定期由环卫部门运至垃圾填埋场处置。 （2）一般工业固体废物 废包装物：原辅材料经使用后会产生部分废包装袋及包装箱，产生量约为0.5t/a，经收集后放至厂区一般固废暂存区，定期外售综合利用。 研磨磨渣：研磨过程中利用金刚石磨料滴加少量自来水，进行研磨。研磨机内的磨料使用一段时间后，因混入磨渣后研磨性能降低需定期进行更换。磨料及磨渣定期清理后外卖磨料厂家回收，产生量约0.6t/a。 抛光泥渣：抛光机运行过程随着抛光砂轮与工件的接触会产生少量泥渣，泥渣中主要包含砂轮屑、金刚石渣等。产生量为1.2t/a。定期将收集的泥渣装入编织袋作为废品外卖。 根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），本项目产生的一般固体废物分类与代码如下。 - 表4-5 一般固体废物分类与代码 废物名称; 类 别; 行业来源; 类别代码; 分类代码. 废包装物; 废包装袋; 废弃资源; 07; 195-001-07. 研磨磨渣、抛光泥渣; 其他废物; 非特定行业; 66; 900-999-66. （3）危险废物 废矿物油及油泥：电火花加工机床中的电火花液需定期进行更换，更换量为3.8t/a；平面磨/无心磨加工过程中会产生磨泥，估算磨泥产生量为0.6t/a；电火花加工机床磨泥3个月清理一次，每台设备每次清理7.8kg，电火花加工机床每次清理量为0.66t，年清理4次，则年产生量为2.4t。经查《国家危险废物名录2021年版》磨泥属于危险废物，废矿物油及油泥危废编号为HW08:900-200-08；环评要求经危废间暂存后定期交资质单位处理。 废活性炭：本项目生产过程产生的有机废气量约为0.056t/a，通过“活性炭吸附装置”处理，其中活性炭吸附装置吸附到的有机废气量按有机废气处理总量的63%计（收集效率为90%，处理效率为70%），1t活性炭可吸附0.15t有机废气，则活性炭用量为0.24t/a，废活性炭产生量约为0.27t/a（废活性炭产生量与有机废气吸附量合计）。本项目活性炭装置按装载量300kg计算，项目活性炭装置内活性炭更换周期为1次/年。经收集后暂存厂区危废暂存间，交由有资质的单位处理。 项目危险废物汇总表如下： - 表4-6 本项目危险废物产生情况一览表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.27 t/a; 设备维护 更换; 废活性炭; 高分子烃类化合物; 12个月; T，I; 危废暂存间存放，委托有资质的单位集中处理. 废矿物油; HW08; 900-200-08; 3.8t/a; 电火花加工机床; 矿物油; 高分子烃类化合物; 12个月; T，I. 油泥; 2.4t/a; 颗粒及矿物油; 3个月; T，I. 磨泥; 0.6t/a; 平面磨/无心磨; 3个月; T，I. 4.2废物处理设施 （1）一般工业固体废物 设置一个一般固废物暂存间，并设置标识标牌。本项目一般固废暂存间设置于车间内，面积约4m²，地面经硬化处理；用于存放研磨磨渣、抛光泥渣、废包装纸箱/袋。产生的一般工业固体废物，在其内部分类存放后，定期外卖。一般固体废物防治措施可行。 （2）危险废物 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013 年修改单要求设置危险废物暂存场所，危废暂存区应建设基础防渗设施，防风、防雨、防晒、防渗漏。本项目在车间西侧设危险废物暂存间，约6m²，并按规定设立危险废物标志。本环评要求：危废区周边设置0.2m高围堰，必须定期检查，确保完好无损，防止泄露造成二次污染，危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效防止渗透、扩散的容器储存，装有危险废物的容器必须贴标签。不同的危险废物分别使用容器收集，在危废暂存区暂存后定期交由相应危废处理资质的单位处理处置。起运时包装要完整，装载应稳妥；危险废物的转运严格按照有关规定，实行联单制度。 表4-7 危险废物贮存设施汇总表 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 生产车间外; 6m2; 专用储存桶; 0.27t/a; 12个月. 废矿物油及油泥; HW08; 900-200-08; 密封保存; 6.8t/a; 12个月. 由上表可知，项目废活性炭、废矿物油及油泥均贮存在一座6m²的危废暂存间内。根据上表可知本项目危废暂存间满足贮存周期为一年的要求。因此，本项目危废暂存间可以满足危废的贮存需求。 4.3环境管理要求 （1）一般固废暂存区 产生的一般工业固体废物在一般固废暂存间内设置分区，不同的固体废物分区放置，做好台账记录。 （2）危险危废暂存间 危险废物分类收集，在危废暂存间内分类存放，并定期由具有危险废物处理资质的单位进行处理，危险废物在厂区内暂存时间应不超过一年。建立严格管理制度，做好台账记录，定期对危废贮存容器及危废间进行检查；危险废物的转运严格按照有关规定，实现联单制度。 危险暂存间为封闭间，具备防风、防雨、防晒、防渗功能，且本次环评要求危废贮存区严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行建设，地面硬化防渗，四周设置围堰，装载危险废物的容器必须定期检查，确保完好无损，防止容器破损造成二次污染，并设置明显的警示标志。 综上所述，本项目产生的固体废物均可得到合理处置或综合利用，对周围环境影响较小。 5土壤、地下水影响 本项目属于非金属矿物制品制造行业，不涉及由于泄露会对地下水和土壤造成影响的物质。且根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》HJ964-2018和《环境影响评价技术导则 地下水环境》HJ610-2016项目类别的判定，本项目均属于IV类项目，无需对地下水和土壤进行评价。 本项目使用液态物料均在专用桶内存放，存放在车间内，车间地面已做防渗措施；危废暂存间按标准设置，危废废物均存放在专用容器内，暂存间设有围堰，并采取相应的防渗措施。在正常情况下做好定期检查后不存在污染地下水和土壤的污染途径，不会对区域的地下水和土壤造成影响。本项目土壤和地下水的影响途径主要发生在非正常情况下，针对本项目来说主要是危废暂存间、原料桶存放区地面防渗层破损，防渗层不能起到应有效果的情况。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）分区控制措施要求，对危废暂存间进行重点防渗，采取源头控制的措施，防渗层定期检查，发现破损及时修补，经采取相应措施后，不存在污染地下水和土壤的污染途径，不会对区域的地下水和土壤造成影响。 6自行监测计划 企业不设环境监测机构，本项目环境监测任务外委环境监测站完成。根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），具体监测计划见下表。 - 表4-8 本项目监测计划表 监测点位; 监测内容; 污染物; 监测频次. DA001 有机废气处理装置排气筒; 烟气量,烟气流速; 非甲烷总烃; 1次/1年. 无组织（厂界外20m处上风向设1处参照点，下风向设3处监测点）; /; 非甲烷总烃; 1次/1年. 东、西、南、北厂界; 昼、夜噪声; 噪声; 1次/季度. 废水排放口; 流量; COD、NH3-N、SS; 1次/1年. 7环保投资估算 本项目总投资为1000万元，环保投资为56万元，占总投资的5.6%。环保投资估算见下表。 - 表4-9 环保投资估算一览表 污染源及污染物; 环保设施; 投资额（万元）. 废气; 有机废气; 分散式集气罩—集气管道+“油烟净化器+活性炭吸附”装置1套+15m排气筒1根; 54. 废水; 生活污水; 依托租赁厂区内隔油池（1m3）+化粪池（20m3）; 0. 噪声; 设备运行; 密闭、减振、隔声等; 计入工程投资. 固废; 一般固废; 一般固废暂存间4m²; 0.8. 危险废物; 危废暂存间4m²; 1.2. 合计; 56. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有机废气排气筒DA001 | 非甲烷总烃 | 电火花专用机床上方设置分散式集气罩+集气管道，安装“油烟净化器+活性炭吸附”装置1套+15m排气筒1根 | 豫环攻坚办[2017]162号中其它行业建议值：非甲烷总烃80 mg/m3 |
|  | 厂房外 | 非甲烷总烃 | / | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂房外监控点处1h平均浓度值：非甲烷总烃6.0mg/m³ |
|  | 厂界无组织 | 非甲烷总烃 | / | 豫环攻坚办[2017]162号中工业企业边界排放建议值2.0mg/m3 |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 密闭、减振、隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废暂存间、危废暂存间 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）严格按照《建设项目环境保护管理条件》要求进行管理，做好建设项目“三同时”管理。 （2）完善并妥保存环保档案：①环评批复文件或环境现状评估备案证明；②排污许可登记；③竣工环保验收文件；④环境管理制度；⑤废气治理设施运行管理规程；⑥一年内废气监测报告。 （3）台账记录：①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等；）②废气污染治理设施运行管理信息；③监测记录信息；④主要原辅材料消耗记录等。 （4）人员配置：配备专（兼）职环保人员，并具备相应的环境管理能力。 |  |  |  |

# 六、结论

洛阳润宝复合材料有限公司年加工10万片超硬材料复合片项目的建设符合国家相关产业政策，项目选址不存在环境制约因素，选址合理。项目建成后，产生的废气、废水、噪声、固废经采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响。从环保角度分析，该项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.0428t/a | / | 0.0428t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.1728t/a | / | 0.1728t/a | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0210t/a | / | 0.0210t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 废包装物 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | / |
|  | 研磨磨渣、抛光泥渣 | / | / | / | 1.8t/a | / | 1.8t/a | / |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 0.27t/a | / | 0.27t/a | / |
|  | 废矿物油及油泥 | / | / | / | 6.8t/a | / | 6.8t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①