报批版

# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 洛阳润宝合成晶体有限公司年产2万吨熔钛研磨材料项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 建设单位（盖章）： |  | 洛阳润宝合成晶体有限公司 |
| 编制日期： | 2023年1月 |  |

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 洛阳润宝合成晶体有限公司年产2万吨熔钛研磨材料项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2203-410322-04-01-387537 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 潘瑜波 | 联系方式 |  | 150****8910 |
| 建设地点 |  | 河南省洛阳市孟津区白鹤镇华阳大道111号（原华阳产业集聚区） |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （112度32分45.251秒，34度51分9.224秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3099 其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七非金属矿物制品业30： 60耐火材料制品制造308；石墨及其他非金属矿物制品制造 309 |  |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 洛阳市孟津区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2203-410322-04-01-387537 |  |
| 总投资（万元） |  | 2000 | 环保投资（万元） | 260 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 13 | 施工工期 | 2023年4月至2024年2月 |  |
| 是否开工建设 |  | 否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 13200 |  |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 1、规划名称：孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030） 2、审批机关：河南省发展和改革委员会 3、审批文件文号：豫发改工业[2021]549号文 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 1、规划环境影响评价名称：孟津华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书 2、审查机关：河南省生态环境厅 3、审查文件文号：豫环函[2020]174号 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 根据《河南省发展和改革委员会关于同意洛阳市开发区整合方案的函》“豫发改工业函[2022]33号”。原“洛阳市石化产业集聚区、孟津县华阳产业集聚区和洛阳空港产业集聚区”整合为洛阳孟津区先进制造业开发区）。 本项目位于洛阳孟津区先进制造业开发区华阳片区，即原孟津县华阳产业集聚区。对照《孟津华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》，本项目与孟津华阳产业集聚区环境准入条件相符性分析见下表： 表1-1本项目与孟津华阳产业集聚区调整后环境准入条件相符性分析 项目类别; 环境准入条件; 本项目; 相符性. 基本条件; 1、入驻项目需符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》要求。; 本项目生产钛质研磨材料，属于研磨材料中的新材料行业，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励、限制类和禁止类。; 相符. 2、入驻项目需满足区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“三线一单”管控要求。; 满足区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“三线一单”管控要求。. 3、入驻项目需符合河南省主体功能区规划的要求。; 项目的建设符合河南省主体功能区规划的要求。. 4、入驻项目应符合国家和行业环境保护标准、清洁生产标准要求，企业清洁生产水平至少达到国内先进水平要求。; 项目符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准相关要求。. 5、入驻项目应严格按照国家的环保法律和规定做到执行环境影响评价和“三同时”制度。; 本项目实施过程中严格执行环境影响评价和“三同时”制度。. 6、入驻项目正常生产时必须做到达标排放，并做好事故预防措施，制定必要的。; 本项目原料预处理、预混颗粒物排放可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级要求；电弧炉废气排放可以满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（河南省地方标准DB41/1066-2020）中表1限值要求、同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中“磨料磨具”行业绩效分级A级要求；固体废物均妥善处置；噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。. 投资强度; 入驻工业企业工业用地使用强度必须符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发[2008]24 号）和《河南省人民政府关于进一步加强节约集约用地的意见》（豫政[2015]66 号）文件要求。; 本项目租用现有厂区，属于厂区内已批复的工业用地。不新增用地，满足国家《工业项目建设用地控制指标》（试行）要求。; 相符. 鼓励项目; 1、符合集聚区产业定位且列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类项目； 2、符合《洛阳市“一中心六组团”空间发展规划（2017-2030）》中要求孟津承接的产业； 3、符合《产业发展与转移指导目录（2018年本）》中洛阳市优先承载发展的产业； 4、高新技术产业、固废综合利用、市政基础设施等有利于节能减排的技术改造项目。; 本项目生产钛质研磨材料，属于非金属矿物制品业，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励、限制类和禁止类。不属于左列中鼓励项目和优先发展行业。; /. 优先发展; 1、新材料产业：高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料、先进复合材料、超导材料、纳米材料、石墨烯、生物基材料、高端石化新材料等新材料产业。 2、装备制造产业：电力装备、盾构装备、农机装备、矿山装备、数控机床、机器人、节能环保装备、轨道交通装备等装备制造产业。 3、相关产业：发展研发设计、信息、物流、商务、金融等现代服务业，增强辐射能力。依托华阳集聚区，建设一批生产性服务业公共服务平台。; /. 允许发展; 1、符合集聚区产业定位要求的高质量、高标准搬迁升级改造项目。 2、在提出的环境准入条件基础上，符合集聚区规划产业定位或者符合集聚区用地规划要求、有利于促进集聚区循环经济发展和产业链条完善且通过环保评估当地资源环境均可接受的项目原则上也可考虑进入。; 本项目占地面积小，产品附加值高，符合允许发展的条件。; 相符. 限制发展; 1、《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类项目； 2、严格控制新建涉镉、砷、铅、汞、铬等重点重金属排放的建设项目； 3、严格控制尿素、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、磷铵等过剩行业新增产能； 4、严格控制氯气生产和使用项目； 5、严格控制高耗水建设项目。; 1、本项目生产钛质研磨材料，属于非金属矿物制品业，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制类项目； 2、项目不涉及重点重金属的排放； 3、项目不属于过剩产能行业，不属于氯气的生产和使用项目，不属于高耗水行业建设项目。; 项目不属于限制发展的行业. 禁止项目; 1、禁止入驻《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中淘汰类项目； 2、禁止入驻《市场准入负面清单（2019年版）》禁止准入类项目； 3、禁止入驻采用《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》中落后的生产工艺装备，生产落后产品的项目； 4、禁止入驻列入《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》的项目； 5、禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能的项目； 6、禁止新建原油加工、煤制气、煤制油、炸药、焦化、电石、使用有毒有害原料生产农药的项目，禁止使用剧毒、高毒且无有效安全防范措施的项目； 7、禁止新建燃料类煤气发生炉和燃煤锅炉； 8、禁止新建独立电镀项目； 9、禁止新建煤化工、传统石油化工等废水排放量大、风险高的化工项目；禁止新建无机酸、纯碱、烧碱等基础化学品制造业； 10、禁止新、改、扩建生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的企业项目； 11、禁止新建单一品种合成氨、尿素及传统复合肥制造业； 12、禁止新建涉及光气、氰化钠、氟乙酸甲酯等相关剧毒化学品以及硝酸铵、硝化棉、硝基服、氯酸铵等爆炸危险性化学品的建设项目（小试、中试等科研项目除外）； 13、禁止已淘汰的落后产能进园入区； 14、禁止污染严重、破坏自然生态和损害人体健康、公众反对意愿强烈的项目； 15、禁止能源化工片区入驻食品项目。; 1、本项目产品为钛质研磨材料，属于非金属矿物制品业，不属于《市场准入负面清单（2020年版）》禁止准入类项目；不涉及《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》中落后的生产工艺装备，生产落后产品的项目； 2、不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》的项目； 3、本项目为钛质研磨材料生产项目，属于新型研磨材料；项目不属于左列5、6中所列禁止新增产能和禁止新建类行业、项目；不涉及左列7-12、14、15项所列项目，不属于淘汰落后的产能。; 项目不属于禁止项目. 综上，本项目位于孟津华阳产业集聚区东区能源与化工片区内，租赁现有厂房进行建设。项目建设满足孟津县华阳产业集聚区环境准入条件和生态环境准入清单要求。且洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会关于本项目出具了同意入驻的证明文件，证明见附件。 |
| 其他符合性分析 |  | 1 产业政策相符性分析 （1）根据国家发展改革委商务部关于印发《市场准入负面清单（2019年版）》本项目不属于禁止类。 （2）根据国家《产业结构调整指导目录（2019年本），本项目性质、产品、工艺和设备均不属于淘汰类和限制类，属于允许类，项目符合国家产业政策。 本项目已于2022年3月经洛阳市孟津区发展和改革委员会备案，项目代码为：2203-410322-04-01-387537。 2《河南省生态环境分区管控总体要求(试行)》（豫环函[2021]171号）相符性 对照河南省生态环境厅关于发布《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》的函（豫环函[2021]171号）文件，本项目与《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》相关内容相符性分析如下： - 表1-1《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》相符性分析 一、全省生态环境总体准入要求. 1河南省产业发展总体准入要求. 产业发展; 准入要求; 本项目特点及相符性. 通用; 1. 不断促进全省产业高质量发展。培育壮大人工智能及新能源等新兴产业；持续巩固提升装备、食品、新型材料、汽车、电子信息等五大制造业主导产业优势地位；做好产业链、创新链、供应链、价值链、制度链“五链”耦合，把新基建、新技术、新材料、新装备、新产品、新业态作为高质量发展的主攻方向。 2. 禁止新改扩建《产业结构调整指导目录（2019 年本）》明确的淘汰类项目；禁止引入《市场准入负面清单（2020 年版）》禁止准入类事项。 3. 重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，严控新增炼油产能；禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；全面取缔露天和敞开式喷涂作业；重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目。 4. 严把“两高”项目生态环境准入关，严格限制“两高”项目盲目发展。新改扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，符合产业政策、国土空间规划、“三线一单”、能耗“双控”、煤炭消费减量替代、碳排放强度、污染物区域削减替代等约束性要求，按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020 年本）》，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准。; 1、本项目生产钛质研磨材料，属于非金属矿物制品制造项目。 2、项目不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类和淘汰类范围内。不属于《市场准入负面清单（2020 年版）》禁止准入类范围。 3、项目不属于左表中严禁新增产能的行业、不涉高VOCs含量有机溶剂，不涉喷涂、不涉矿山。 4、根据项目“固定资产投资项目节能承诺备案表”，核算项目达产后能耗为7439.16tce，能耗小于1万吨标准煤，因此项目不属于豫环文[2021]977号文件中确定的“两高”项目。; 相符. 2河南省生态空间总体准入要求. 分区; 类别; 准入要求; 本项目特点及相符性. 生态保护红线; 总体要求; 除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括：零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖；因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘查；自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动；……。; 本项目所在地不属于生态红线区域。; 不涉及. 一般生态空间; 水源涵养重要区、水土保持重要区、生物多样性维护重要求区、饮用水水源保护区、生态公益林、湿地、其他。; 本项目不涉及左列所述区域。; 不涉及. 3河南省大气生态环境总体准入要求. 管控纬度; 准入要求; 本项目特点及相符性. 空间布局约束; 1. 集中供暖区禁止新改扩分散燃煤供热锅炉，已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当期限内拆除；在保证电力、热力、天然气供应前提下，加快推进热电联产机组供热半径30公里范围内燃煤锅炉及落后燃煤小热电关停整合；城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造，燃气锅炉实施低氮改造；对不能稳定达标排放、改造升级无望的污染企业，依法依规停产限产、关停退出。 2. 不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重点污染企业退出城市建成区；城市建成区、人群密集区的重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造、关停退出；重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目；新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区；实行区域内 VOCs 排放等量或倍量削减替代。; 1、本项目生产钛质研磨材料，属于非金属矿物制品业，生产过程以电为能源，不涉及锅炉。 2、项目所属企业不属于重点污染企业，不涉及危险化学品，不涉及VOCs 排放。; 相符. 污染物排放管控; 3. 实施工业低碳行动。推进钢铁、水泥、铝加工、平板玻璃、煤化工、煤电、有色金属等产业绿色、减量、提质发展，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，加快建设绿色制造体系；对具有一定规模、符合条件的钢铁企业实施超低排放改造；煤化工企业全面完成 VOCs 治理；水泥企业生产工序达到超低排放标准。 4. 重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值；综合整治 VOCs 排放，新改扩建涉 VOCs 排放项目，应加强废气收集，安装高效治理设施；对确有必要新建或改造升级的高端铸造建设项目，原则上应使用天然气或电力等清洁能源；所有产生颗粒物或VOCs 的工序应配备高效收集和处理装置；县级以上建成区餐饮企业全部安装油烟净化设施并符合河南省《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）。 5. 强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新改扩建项目达到 B 级以上要求。 6. 积极发展铁路运输，完善干线铁路布局，加快铁路专用线建设。推动铁路专用线直通大型工矿企业和物流园区，实现“点到点”铁路运输；新改扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得利用公路运输；以推动大宗物料及粮油等农副产品运输“公转铁”为重点，鼓励钢铁、电力、焦化、电解铝、水泥、汽车制造等大型生产企业新建或改扩建铁路专用线；支持煤炭、钢铁、建材等大型专业化物流园区、交易集散基地新建或改扩建铁路专用线。 7. 鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热；大力推广优质能源替代民用散煤；农村地区综合推广使用生物质成型燃料、沼气、太阳能等清洁能源，减少散煤使用。; 3、本项目为非金属矿物制品制造项目，所属行业不属于左侧列表中重点行业。 4、本项目运行过程原料预加工、预混料颗粒物排放可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级要求；电弧炉废气排放可以满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（河南省地方标准DB41/1066-2020）中表1限值要求、同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中“磨料磨具”行业绩效分级A级要求。项目不涉及VOCs排放。 5、本项目采用的环保措施和污染物排放满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中“磨料磨具”行业绩效分级A级相关要求。 6、项目不涉及铁路专用线。 7、项目采用电弧炉，能源为电，不使用煤。; 相符. 二、重点区域大气生态环境管控要求. 区域; 管控要求; 本项目特点及相符性. 汾渭平原地区（洛阳、三门峡）; 1.关停退出治理设施工艺落后、热效率低下、规模小、无组织排放突出的工业炉窑；清理整顿燃煤锅炉。 2.禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新改扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的应当限期整改，采用清洁能源替代。 3. 推进结构调整，实现清洁低碳发展，适当调整能源结构，切实推进清洁取暖。 4. 电解铝企业全面推进烟气脱硫设施建设，实施热残极冷却过程无组织排放治理，建设封闭高效的烟气收集系统；推进燃气锅炉低氮改造，执行河南省《锅炉大气污染物排放标准（DB41/2089-2021）；基本取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热烘干炉（窑）；淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心；禁止掺烧高硫石油焦。 5. 控制煤炭消费总量。对标钢铁、水泥行业超低排放要求；落实VOCs 无组织排放特别控制要求，实现VOCs 集中高效处置；加快淘汰国三及以下重型柴油货车。 6. 加大天然气、液化石油气、煤制天然气、太阳能等清洁能源的供应和推广力度，逐步提高城市清洁能源使用比重；加强油品质量监督检查，严厉打击非法生产、销售不合格油品行为。; 本项目是新建项目，生产钛质研磨材料，属于非金属矿物制品业中的新材料项目。生产过程以电为能源，不涉及锅炉、煤气发生炉。物料熔化采用电弧炉，以电为能源，不使用高污染燃料。; 相符. 注：表中仅列与本项目有关内容，生态环境总体要求、水环境总体要求、土壤环境总体要求不涉及。 根据上表分析，本项目符合《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》相关内容要求。 3 “三线一单”相符性分析 3.1生态保护红线 根据《洛阳市人民政府办公室关于实施“三线一单生态环境分区管控的意见”》（洛政〔2021〕7号），本项目所在地不在黄河干流水源保护生态保护红线区、黄河湿地生物多样性维护生态保护红线区、黄河小浪底水库南岸水源涵养生态保护红线区范围内。因此，本项目不涉及依法划定的生态保护红线。洛阳市生态环境管控单元分布图见附图8。 （1）饮用水源保护区划 根据《河南省人民政府关于取消部分集中式饮用水水源地的批复》（豫政文[2018]114号）和《洛阳市人民政府关于关停孟津县白鹤镇饮用水源地的批复》（洛政文[2017]63号），平庄水源地和白鹤镇饮用水源地现已关停。平庄水源地供水由新规划的位于集聚区地下水流向上游的王庄水源地替代。 根据《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2021]206号），划定洛阳市孟津区王庄地下水井群（共12眼井）饮用水水源保护区。具体范围如下：一级保护区：SJ1-SJ2取水井外围200米外包线内的区域，SJ4-SJ13取水井外围200米外包线西南至焦柳铁路以内的区域；二级保护区：一级保护区外，取水井外围2200米东至西霞院水库大坝防浪墙--河涧沟、南至县道003--赵岭村北边界、西至柿林村西边界、北至洛阳市市界的区域；准保护区：二级保护区外，赵岭村村界内的区域。 本项目位于王庄水源地取水口下游，采用区域集中供水。本项目距离王庄水源井保护区二级保护区边界最近距离3.3km，距离准保护区最近距离6.2km。本项目与饮用水源保护规划不冲突。本项目与饮用水源地的位置关系详见附图6。 本项目排放废水为生活污水、软水制备过程中的清净下水，污染物种类较少，不含重金属等难降解物质。生活污水依托租赁厂区的化粪池处理后排至白鹤镇污水处理厂进一步处理；固体废物的临时贮存设施位于车间内，具备防雨、防渗、防风等措施。符合饮用水水源保护区划的要求。 （2）文物调查 洛阳市大遗址保护包含隋唐洛阳城遗址、汉魏故城、周王城遗址、龙门石窟、邙山陵墓群、偃师商城遗址、二里头遗址、东汉陵墓南兆域等九处保护地。项目厂址东南距洛阳市大遗址保护区洛阳市大遗址保护区邙山陵墓群洛北陵区保护范围4.26km，本项目不在其保护范围内，符合邙山陵墓群保护规划。项目与孟津县重点文物位置关系图见附图7。 3.2环境质量底线 根据《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030年）环境影响报告书》，孟津县华阳产业集聚区水环境、大气环境、土壤环境质量目标见下表。 - 表1-2 集聚区环境质量底线一览表 大气环境质量. 项目; 监测点; PM10 （μg/m3）; PM2.5（μg/m3）; SO2（μg/m3）; NO2（μg/m3）; CO（μg/m3）; O3（μg/m3）. 2019年（现状）; 孟津县; 84; 52; 17; 26; 2189; 201. 标准; 70; 35; 60; 40; 4000; 160. 达标情况; 超标; 超标; 达标; 达标; 达标; 超标. 2030年 规划目标; 所有因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 备注：PM10、PM2.5、SO2、NO2均为年平均质量浓度，CO为24小时平均第95百分位数，O3为日最大8小时平均第90百分位数. 地表水环境质量. 所在流域水体; 断面名称; 水质现状; 2030年规划水质目标. 黄河; 污水处理厂排水口上下游; 达标（Ⅲ类）; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 黄河渠; 黄河渠入黄河口上下游; 达标（Ⅲ类）. 地下水环境质量. 2019年（现状）; 2017年、2019年各因子监测值均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，地下水环境质量良好. 2030年规划目标; 地下水质量考核点位水质级别保持稳定，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类. 土壤环境. 2019年（现状）; 根据现状监测数据，区域土壤质量现状均低于《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一类、第二类用地风险筛选值标准要求. 2030年规划目标; 满足《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB36600-2018）中第一类、第二类用地风险筛选值标准要求. 本项目附近地表水、地下水、土壤环境质量均能够满足相应的标准要求，但所在区域环境空气质量现状不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本项目废气经处理措施处理后，对周围环境影响很小，并且大气污染物排放进行倍量替代；生活污水经园区污水管网进入白鹤镇污水处理厂深度处理，对周围环境影响很小；本项目不会对周围地下水和土壤环境产生大的影响。综上，本项目建设符合环境质量底线要求，本项目建设不会加剧区域环境恶化。 3.3资源、能源利用上线 根据《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030年）环境影响报告书》，华阳园区所在区域资源能源利用上限情况详见下表。 - 表1-3 集聚区资源能源利用上限一览表 项目类别; 资源、能源利用上限. 区域、园区资源利用; 水资源; 1、小浪底站最枯月平均流量97%保证率为140.5m3/s。 2、白鹤镇地下水资源利用上限为4220万m3/a。. 1、规划实施后，黄河渠纳污河段最小环境容量为COD：3.3t/a，氨氮：16t/a，氟化物：11.48t/a，氯化物：4672.57t/a。 2、规划至2030年单位土地面积COD和氨氮允许排放负荷分别为136.79t/km2‧a和24.45t/km2‧a。. 大气环境容量; 华阳园区SO2环境容量分别为1054t/a；NO2环境容量分别为343t/a；TVOC环境容量为4900t/a；HCl环境容量为182t/a；氟化物环境容量为85t/a；PM10无环境容量。. 土地资源; 除去华阳园区内绿化用地、水域以及循环园区外，可利用的土地资源。. 能源利用; 能源; 1、华阳园区内可用热上限量550t/h。 2、华阳园区内年分配天然气上限量30万m3/d。. 本项目位于洛阳孟津区先进制造业开发区华阳片区，区域内已有完善的电网和自来水管网，运营过程中消耗一定量的电能、水资源等资源消耗，消耗量相对集聚区资源利用总量较小，项目占地属于工业用地，因此本项目符合资源利用上限要求。 3.4《洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）》洛市环[2021]58号 洛阳市生态环境局于2021年11月15日发布了《洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）》洛市环[2021]58号文。根据其中的洛阳市孟津区环境管控单元生态环境准入清单进行分析，本项目位于洛阳孟津区先进制造业开发区华阳片区，涉及的管控单元为ZH41032220001。与本项目有关的要求分析列表如下： - 表1-4 华阳产业集聚区环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 管控要求; 本项目; 相符性. 空间布局约束; 1、华阳园区发展应符合黄河流域生态保护和高质量发展要求。 2、集聚区东区西侧能源化工片区北边界与黄河湿地保护区之间设置不小于50米绿化隔离带。 3、产业集聚区循环园区位于邙山陵墓群“洛北东汉-曹魏-后唐陵区”保护区范围内，按照文物保护相关要求进行开发利用。 4、禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能的项目；禁止新建原油加工、传统石油化工、煤化工、炸药、电石、使用有毒有害原料生产农药的项目以及使用光气、氰化钠、氯乙酸乙酯等剧毒化学品，硝酸铵、硝化棉、硝基服、氯酸铵等爆炸化学品的建设项目（小试、中试等科研项目除外）；禁止新建、生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、粘胶剂项目；能源化工片区禁止入驻食品项目。; 1、本项目不属于高耗水项目，项目排放的废水主要是生活污水和纯水制备过程排放的清净下水，水质简单。符合黄河流域生态保护和高质量发展要求。 2、本项目位于北距黄河湿地保护区2.27km，不在要求设置的隔离带区域内。 3、本项目位于洛阳孟津区先进制造业开发区华阳片区，生产钛质研磨材料，属于非金属矿物制品制造中的新材料制备项目。不属于左表中禁止新建、扩建单纯新增产能的项目；项目所使用原料和产品不涉及剧毒化学品，不属于左列表格中禁止新建的项目类型。; 相符。. 污染物排放管控; 1、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量相关要求。 2、完善配套污水管网，确保企业废水全部经管网收集后进入集聚区污水处理厂处理，出水执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）中的相关标准。; 项目排放的大气污染物主要是颗粒物，原料预处理、预混过程颗粒物排放可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级要求；电弧炉废气排放可以满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（河南省地方标准DB41/1066-2020）中表1限值要求、同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中“磨料磨具”行业绩效分级A级要求；主要污染物排放满足总量相关要求；本项目生活污水经园区污水管网排入白鹤镇污水处理厂处理。污水处理厂出水满足《河南省黄河流域水污染物排放标准》(DB41/2087-2021）。; 相符. 环境风险防控; 1、加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库，严格危险化学品管理；健全环境风险防控工程，建立企业、园区和周边水体环境风险防控体系，按照规定编制应急预案并开展演练。 2、建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，优化华阳园区能源化工片区洛吉快速路以西区域雨水管网规划，使其排水最终进入黄河渠，不与黄河发生直接水力联系。建立东沟事故池--污水处理厂事故池二级风险防控措施，并在黄河渠上设置控制闸。 3、做好事故废水的风险管控联动，防止事故废水排入雨水管网或未经处理直接进入地表水体。; 本项目不涉及风险物质。; 不涉及. 资源开发效率; 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 本项目为非金属矿物制品制造项目，所属行业无清洁生产水平相应指标。 项目生产用水量小，不涉及污水回用及再生水利用。; 不涉及. 根据上表分析，本项目符合华阳产业集聚区环境管控单元生态环境准入清单要求。 4孟津县白鹤镇总体规划（2017-2035） （1）规划期限：本次规划期限为2017年至2035年；其中近期至2020年，远期至2035年。 （2）规划范围：本次规划包含两个层次，即镇域和镇区。镇域规划范围为：行政辖区面积118平方公里，包括镇区、华阳产业集聚区及31个行政村。 （3）产业发展战略：做大做强主导产业，做大石化产业集群，打造全市高端石化产业基地，加快先进装备制造业建设。做优精品产业，挖掘整合优势资源，加快农旅融合，打造白鹤全域旅游，加快文化产业基地建设；打造田园综合体项目，打造果蔬产业集群。 （4）镇域产业布局结构：规划形成“两带、三区、三组团”的产业结构。“两带”—休闲健康产业带、文化旅游产业带；“三区”—城市综合服务区、产业示范区、现代农业拓展区。其中产业示范区：主要为华阳产业集聚区，积极引入高端石化产业，与吉利石化基地对接联动，加快先进装备制造业建设。“三组团”—特色农业组团、现代农业组团、文化传承组团。 （5）空间布局结构：本次镇区规划主要是对孟津县总体规划及北部片区规划的落实，协调华阳与白鹤镇已有规划，规划镇区形成“一轴、两核、四区”的结构： 一轴：会小路城市发展轴。 两核：白鹤镇生活服务核，华阳产业驱动核。 四区：华阳工业产业区、西霞院休闲旅游区、白鹤镇生活服务区、汉光武帝陵文化传承区。 本项目属于非金属矿物制品制造项目，位于四区中的华阳工业产业区，符合白鹤镇镇区产业布局规划。 5《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕12号）相符性分析 根据《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕12号）中的要求，本项目与该文件的相符性分析见下表。 - 表1-5 洛环委办〔2022〕12号文相符性分析 文件相关要求; 本项目; 相符性. （一）调整优化产业结构，推动产业绿色升级 3.推进绿色低碳产业发展; （1）严格落实国家产业规划、产业政策以及煤炭消费减量替代等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，落实《洛阳市坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案》，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。落实“两高”项目会商联审机制。全市严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。; 本项目生产钛质研磨材料，属于新型研磨材料。根据项目“固定资产投资项目节能承诺备案表，核算项目达产后能耗为7439.16tce，能耗小于1万吨标准煤，项目不属于豫环文[2021]977号文件中确定的“两高”项目，不属于左表中禁止新增产能的项目类别。; 相符. （2）严格落实“三线一单”、规划环评以及区域污染物削减制度，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、扩建项目达到A 级水平，改建项目达到B 级以上绩效水平。; 根据分析，本项目符合“三线一单”相关要求，建设单位执行“三同时”管理。采用的环保措施和污染物排放满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南(2021年修订版)》中“磨料磨具”行业绩效分级A级要求。; 相符. （二）深入调整能源结构，推进能源低碳高效利用; 6.实施清洁能源替代。大力推进清洁能源应用，鼓励支持现有使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等，对2024 年10月底前完成拆改任务的工业炉窑，优先给予大气污染防治专项资金支持。新、改、扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉等工业窑炉，应采用清洁能源。全市禁止新建企业自备燃煤锅炉。淘汰方式主要包括拆除、实施集中供热替代、煤改气、煤改电等，以拆除方式淘汰的，必须拆除炉体或物理切断管道，使其不具备复产条件。; 本项目不涉及高污染燃料，项目采用电弧炉熔化物料，以电为能源，属于清洁能源。; 相符. （六）强化挥发性有机物治理，打好臭氧污染防治攻坚战; 30.开展简易低效VOCs 治理设施升级改造。各县区组织对涉VOCs 企业治理设施建设情况、工艺类型、处理能力、运行情况、耗材或药剂更换情况、能源消耗情况和废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物规范化处置情况进行全面检查，对治理设施设计不规范、与生产系统不匹配，单独使用光催化、光氧化、低温等离子等低效技术，治理设施建设和运行效果差的，建立清单台账，力争2022 年6 月底前基本完成升级改造并开展检测验收，严把工程质量，确保稳定达标排放。; 本项目不涉及项目不涉及VOCs排放。; 相符. 根据上表可知，本项目建设内容与《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕12号）中相关要求相符合。 6关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气[2019]56号）文相符性分析 根据生态环境部、国家发展和改革委员会、工业和信息化部和财政部联合发布的《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号），本项目与该文件的相符性分析见下表。 - 表1-6 环大气[2019]56号文相符性分析 文件相关要求; 本项目; 相符性. 三、重点任务; （一）加大产业结构调整力度。 严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。分行业清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。; 本项目电弧炉属于工业炉窑，本项目位于基础设施齐全的洛阳孟津区先进制造业开发区，符合新建设涉及工业炉窑项目入园区的要求；项目配备有高效覆膜袋式除尘器，属于高效环保治理设施。 项目生产钛质研磨材料，属于磨料模具产品中的新材料生产。项目不属于左表中的禁止新增产能行业，不涉及煤气发生炉。本项目所用电弧炉不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中淘汰类工业炉窑。; 相符. （二）加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。加大煤气发生炉淘汰力度。2020 年年底前，重点区域淘汰炉膛直径3 米以下燃料类煤气发生炉；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心。加快淘汰燃煤工业炉窑。重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。加快推动铸造（10 吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。; 本项目工业炉窑以电为能源，不涉及煤气发生炉，不属于燃煤加热、烘干炉窑。; 相符. （三）实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑（见附件3），严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施（见附件4），确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。; 本项目工业炉窑废气各污染物排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（河南省地方标准DB 41/1066-2020）中排放限值要求。; 相符. 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施（见附件5），有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。; 项目电弧炉运行过程全部密闭，废气收集率高，生产工艺产尘点均采取密闭或设置集气罩等措施。; 相符. 综上所述，本项目建设符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气【2019】56 号文）的相关要求。 7《河南省生态环境厅关于加强“两高”项目生态环境源头防控的实施意见》（豫环文[2021]100号）相符性分析 对照《河南省生态环境厅关于加强“两高”项目生态环境源头防控的实施意见》（豫环文[2021]100号）文件，本项目与相关内容相符性分析见下表。 - 表1-7 豫环文[2021]100号文相符性分析 文件相关要求; 本项目; 相符性. 严格“两高”项目环评审批; 严格执行《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》确定的建设项目环境影响评价等级，不得随意更改。经省政府同意，上收“两高”项目环评文件审批权限至省厅，郑州市、洛阳市、郑州航空港经济综合实验区、中国(河南)自由贸易试验区享有除“两高"项目以外的省级环评审批权限。省厅“两高”项目环评文件审批须经厅务会集体研究决定。“两高”项目范围目前确定为钢铁、铁合金、氧化铝、电解铝、铝用碳素、铜铅锌硅冶炼(含原生和再生冶炼)、水泥、石灰、建筑陶瓷、砖瓦(有烧结工序的)耐火材料(有烧结工序的)、刚玉、平板玻璃、煤电、炼化、焦化、甲醇、氮肥、醋酸、氯碱、电石、沥青防水材料等22个行业投资项目中年综合能耗1万吨标准煤以上项目。后续，国家或我省对“两高”项目范围如有新规定，从其规定。; 项目生产钛质研磨材料，属于磨料模具产品中的新材料生产。 根据项目“固定资产投资项目节能承诺备案表，核算项目达产后能耗为7439.16tce，能耗小于1万吨标准煤，因此项目不属于豫环文[2021]977号文件中确定的“两高”项目，因此，项目审批权不变。; 相符. 深入实施“三线一单”; 各地在“三线一单”成果落地细化及后续更新调整时，要将生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线作为硬束，衔接有关碳达峰、碳中和、清洁能源替代、煤炭消费总量控制，突出能源、产业、交通运输结构调整和布局优化要求。“三线一单”成果中涉“两高”行业的控制单元，其生态环境准入清单须明确本地“两高”行业的环境准入及管控要求，管控要求须包括“两高”行业的空间布局和规模、污染物排放、环境险防控、资源利用效率等。切实加强“三线一单”成果应用，将其作为“两高”行业布局和结构调整、重大项目选址中重要依据，不得变通突破。; 项目建设满足区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“三线一单”管控要求。; 相符. 由上表可知，本项目不属于“两高”项目，符合《河南省生态环境厅关于加强“两高”项目生态环境源头防控的实施意见》（豫环文[2021]100号）文件要求。 8《关于建立“两高”项目会商联审机制的通知》（豫发改环资[2021]977号）文件相符性分析 对照《关于建立“两高”项目会商联审机制的通知》（豫发改环资[2021]977号）文件，本项目与相关内容相符性分析见下表。 - 表1-8 豫发改环资[2021]977号文相符性分析 文件相关要求; 本项目; 相符性. 一、建立“两高”项目管理目录; 落实国家“两高”项目管理要求，参照外省经验做法，结合我省实际，建立河南省“两高”项目管理目录（具体见附件1）。主要包括两类：一是煤电、石化、化工、煤化工、钢铁、焦化、建材（非金属矿物制品）、有色等8个行业年综合能耗（等价值）5万吨标准煤及以上的项目；二是8个行业中22个细分行业高耗能高排放环节年综合能耗（等价值）1-5万吨标准煤的项目，主要包括钢铁（长流程钢铁）、铁合金、氧化铝、电解铝、铝用碳素、铜铅锌硅冶炼（含原生和再生冶炼）、水泥、石灰、陶瓷、砖瓦（有烧结工序的）、耐火材料（有烧结工序的）、刚玉、平板玻璃、煤电、炼化、焦化（含兰炭）、甲醇、氮肥、醋酸、氯碱、电石、沥青防水材料等。其中，“十四五”新建“两高”项目按新增能耗量计算，改建、扩建“两高”项目（不含不涉及主体工程、未增加产能的技术改造项目）能耗量按改扩建后的年设计综合能耗计算。; 本项目生产钛质研磨材料，属于新型研磨材料；经对比，属于左表中的建材（非金属矿物制品业），不属于左表中的22个细分行业。根据项目“固定资产投资项目节能承诺备案表”，核算项目建成达产后能耗为7439.16tce，能耗远小于5万吨标准煤，因此项目不属于豫环文[2021]977号文件中确定的“两高”项目。; 相符. 由上表分析可知：本项目为建材类非金属矿物制品业，以高纯氧化铝、高纯铝石、氧化钛为主要原材料，是具有自主知识产权创新型的高端磨料制造项目，且根据项目“固定资产投资项目节能承诺备案表”，核算项目建成达产后能耗远小于5万吨标准煤。本项目不属于豫环文[2021]977号文中确定的“两高”项目。 9《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》相符性分析 对照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》，本项目属于附件1中“磨料磨具”的适用范围，执行“磨料磨具”行业要求。本项目涉及的相关要求及其相符性如下表所示： - 表1-9 “磨料磨具”绩效分级A级指标相符性分析 差异化指标; A级企业; 本项目情况; 相符性. 能源类型; 以电、天然气、煤制气作为能源; 本项目用电; 符合A级. 生产工艺及装备水平; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。; 本项目属于允许类项目，符合河南省、洛阳市相关文件要求和洛阳孟津区先进制造业开发区华阳片区相关规划要求。; 符合A级. 污染治理技术; 1.除尘采用覆膜滤袋、滤筒等高效除尘技术（设计除尘效率≥99%）； 2.NOx治理采用低氮燃烧、SNCR或SCR等适宜技术。 3.酸雾···4.树脂磨具等产生VOCs····; 本项目除尘采用烟气管道冷却装置+覆膜袋式除尘器。 本项目不涉及燃煤型氮氧化物，不涉及酸酸雾，不涉及VOCs。; 符合A级. 排放限值; 1.PM有组织排放浓度≤10mg/m3 2.锅炉排放····· 3.涂附磨具的刮浆浸渍、复胶NMHC排放·····; 本项目颗粒物浓度排放满足10mg/m3的要求。; 符合A级. 4.工业炉窑排放限值： PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于10、50、100mg/m3（基准氧含量：电窑和因工艺需要掺入空气/非密闭式生产的按实测浓度计）; 4.工业炉窑排放限值：PM、NOx排放浓度分别不高于10、200mg/m3。; 符合A级. 无组织管控; 1.所有物料采用密闭或封闭方式储存，并配备废气收集及除尘设施； 2.厂区内物料运输采用封闭皮带等方式输送，每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用； 3.液态VOCs······； 4.粉碎、筛分等产尘点采用密闭措施，并安装集气罩和除尘设施； 5.刮浆浸渍、烘干、干燥、焙烧等产生VOCs ···； 6.厂内地面全部硬化或绿化，车间规范干净整洁，无散落物料。; 1.原料、辅料、除尘灰和成品均在车间或密闭库内存放，进出料采用除尘措施； 2.厂区内原辅材料输送均采用封闭皮带或提升机；破碎机下料口处设置集气与除尘设施。 3.本项目不涉及； 4.破碎工序产尘点采用密闭措施，并安装集气罩和除尘设施； 5.本项目不涉及； 6.厂内地面全部硬化，并采取绿化，车间规范干净整洁，无散落物料。; 符合A级. 监测监控水平; 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2.有组织排放口按排污许可证要求开展自行监测； 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网； 4.厂内未安装在线监控的涉气生产设施主要投料口安装高清视频监控系统，视频能够保存三个月以上。; 1.如有需要，企业按当地管理环保部门管理要求安装烟气CEMS； 2.厂区排气筒按要求开展自行监测； 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按要求安装用羊监管设备，并与监管部门联网。; 符合A级. 环境管理水平; 环保 档案; 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）； 4.废气治理设施运行管理规程； 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 1.按要求进行档案管理。存档环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估手续； 2.按要求申请排污许可证； 3.按要求制定环境管理制度； 4.按要求制定废气治理设施运行管理规程； 5.按要求进行自行监测。; 符合A级. 台账 记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息； 3.监测记录信息（主要污染排放口排放记录等）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废处理记录； 7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。; 项目建设后，按要求进行台帐管理; 符合A级. 人员 配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 项目建成后，按要求设专职环保人员; 符合A级. 运输方式; 1.物料、产品公路运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆； 2.厂区车辆全部达国五及以上排放标准； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准。; 1.企业公路运输货车使用国五及以上标准车辆； 2.厂内运输车辆全部国五及以上排放标准； 3.厂内叉车等非道路移动机械均达到国三及以上排放标准。; 符合A级. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立门禁视频监控系统和台账。; 企业每日进出货物量合计约80t＜150t，属于左列中其他企业，应按要求建立门禁视频监控系统和台账记录信息。; 符合A级. 根据以上分析，本项目建成后符合《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中“磨料磨具”行业绩效分级A级相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1项目由来及概况 洛阳润宝合成晶体有限公司（统一社会信用代码：91410308MA9KN5385Q）成立于2022年01月04日，注册地位于河南省洛阳市孟津区白鹤镇华阳产业集聚区华阳大道111号。租赁洛阳润宝研磨材料有限公司闲置场地建设洛阳润宝合成晶体有限公司年产2万吨熔钛研磨材料项目，项目拟投资2000万元，加工工艺为外购原料（高纯氧化铝、高纯铝石、氧化钛等）→检验→预处理→熔化→脱壳→破碎→成品。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等的规定和要求，本项目需进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“第二十七、非金属矿物制品业30：60耐火材料制品制造308；石墨及其他非金属矿物制品制造 309”；该类别中“石棉制品；含焙烧的石墨、碳素制品”编制环境影响报告书，其他全部编制报告表；本项目生产钛质研磨材料，不属于石棉制品和石墨、碳素制品，属于报告表类别。受建设单位委托，河南泰悦环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。 2建设内容 2.1建设场地 洛阳润宝合成晶体有限公司年产2万吨熔钛研磨材料项目位于洛阳市孟津华阳产业集聚区华阳大道111号。系租赁洛阳润宝研磨材料有限公司闲置场地进行建设的项目（详见附件租赁协议）。项目占地项目132000㎡，所占用车间位于租用厂区东南角，根据洛阳润宝研磨材料有限公司不动产权证（编号41003530757），占地性质为工业用地。本项目地理位置见附图1，厂区平面布置见附图2，本项目周围环境概况见附图3。 2.2建设内容 本项目建设内容主要包括：租用厂区内面积13200 m²，由出租方建成厂房后项目入驻。包括一个全封闭生产车间6230m2（L型车间，南侧长66m，宽38m；北侧长149m，宽25m）、一个原料储库3320m2（长83m，宽40m），安装生产设备及环保设施等。依托所租赁厂区内办公生活设备和化粪池、隔油池及供电供水设施。主要工程内容见下表。 - 表2-1 主要工程内容一览表 类别; 名称; 内容、规模. 主体 工程; 生产车间; 6230m²（L型车间，南侧长66m，宽38m；北侧长149m，宽25m）；内设熔化区、冷却区、炉料破碎区等。. 储运 工程; 原料储库; 3320m2；长83m，宽40m；内设原料存放区、炉前预混加工区。. 公用 工程; 办公、生活区; 依托洛阳润宝研磨材料有限公司现有办公楼、办公场所及食宿设施。. 供电; 依托华阳产业集聚区电网，在车间内设置水冷式箱式变压器4台、箱式变压器1台。. 给水; 利用华阳产业集聚区电网。. 排水; 生活污水; 依托洛阳润宝研磨材料有限公司厂区隔油也及化粪池，餐饮废水经隔油池处理后与生活污水一起，经化粪池处理后排入集聚区污水管网。. 环保 工程; 废气; 熔化结晶 废气; 针对4套电弧炉安装“4套炉顶集气罩+4套烟道冷却系统+4套覆膜袋式除尘器+2根15m排气筒”。. 铝石预加工、炉料预混废气; 铝石预加工、原料预混线在车间内二次封闭，进料口、颚式破碎机上方、皮带入料口、料仓进/下料口均加装集气罩设备。配料覆膜袋式除尘器一台，15m高排气筒一根。. 废水; 生活污水; 利用租赁厂区已有1m³隔油池和20m³化粪池。. 噪声; 车间隔声、距离衰减。. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶收集，交环卫部门处理处置。. 一般工业 固体废物; 设置一个10m²一般固废暂存间。. 2.3产品方案及生产规模 项目产品全部为钛质研磨材料，年产2万吨（包含600吨二级料）。全部供润宝集团下游其它子公司进行后加工。 2.4主要生产设备 本项目主要生产设备见下表。 - 表2-2 主要生产设备一览表 序号; 设施名称; 参数名称; 备注. 型号; 数量. 1; 给料机; 自制; 3台; 非标设备，原料进料使用. 2; 颚式破碎机; PE500×750; 2台; 原料铝石预加工破碎. PE250×1000; 2台. 3; 伸缩输送带; 自制; 1条; 料仓上方. 4; 配料系统; 4仓式配料系统; 1套; 自制配料系统. 5; 输送带; 自制; 1条; 非标设备，原料进料使用. 6; 提升机; DT250; 4台; 炉料进料. 7; 液压提升斗; SJD10-1; 1台; 吨包料进料用. 8; 电弧炉; 5000KVA; 4台; 物料熔化结晶用，额定温度2000℃. 9; 天车; DM22.5/2.8t; 3台; /. 9; 软水制备系统; /; 2台; 制水能力15 t/h；1用1备. 10; 覆膜袋式除尘器; DMC-96-4; 4台; 电弧炉配套. DMC-96-1; 1台; 铝石破碎、原料预混配套. 经查阅国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》、国家工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一、二、三、四批）和《河南省工业和信息化厅关于印发河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录的通知》（豫工信产业[2019]190号），项目设备均不在国家明令淘汰设备范围内。 2.5主要原辅材料及能源 （1）主要原辅助材料及用量 主要原辅材料用量及能源的消耗情况见下表。 - 表2-3 原辅材料及能源用量情况一览表 名称; 消耗量; 备注. 原辅 材料; 高纯氧化铝; 10400吨/年; Al2O3≥99.5%，Na≥0.4%，其他≥0.1%；外购吨包袋装；白色蓬松粉末状态，比表面积≥50m²/g，粒度分布均匀、纯度高、高分散、耐热性强、成型性好、晶相稳定、硬度高。尺寸稳定性好. 高纯铝石; 8600吨/年; Al2O3·nH2O，以三水铝石、一水硬铝石等含水氧化铝矿物为主，并含高岭石、蛋白石、赤铁矿等组成的多矿物混合物。块状，根据入厂情况，需在原料库内预处理. 氧化钛; 500吨/年; TiO2≥98.5%，SiO2≥1.2%，Al2O3≥0.3%；白色粉末，介电常数较高，具有良好的电学性能，化学性质极为稳定. 氧化锆; 445.957吨/年; ZrO2≥98.5%，SiO2≥0.3%，Al2O3≥0.3%，TiO2≥0.2%，Fe2O3≥0.2%，其他≥0.5%；白色无味无臭晶体；吨包袋入厂后暂存. 氧化镧; 100吨/年; 氧化镧是化学物质，分子式是La2O3。微溶于水，易溶于酸，露置空气中易吸收二氧化碳和水。白色固体粉末，桶装. 电极材料; 100吨/年; 块状，石墨电极. 软水制备组件; 0.3吨/年; /. 能源; 新水; 10.8吨/天; 产业集聚区集中供水. 其中; 生产用新水; 6.8吨/天. 生活用新水; 4吨/天. 电; 2530万度; 产业集聚区电网. （2）物料平衡 物料投入及产出平衡见下表： - 表2-4 主要原辅材料投入产出平衡一览表 工序; 投入; 产出. 物料名称; 数量（t/a）; 物料名称; 数量（t/a）. 铝石加工; 高纯铝石; 8600; 铝石粉; 8592.8430. 收尘灰; 6.9859. 废气; 0.1711. 合计; 8600; 合计; 8600. 熔化结晶; 铝石粉; 8592.8430; 钛质研磨材料成品; 19400. 高纯氧化铝; 10400; 研磨材料二级料（炉底渣）; 600. 氧化钛; 500; 收尘灰; 137.68. 氧化锆; 445.957; 废气; 1.1200. 氧化镧; 100; /; /. 电极材料; 100; /; /. 合计; 20138.8; 合计; 20138.8. 2.6职工定员及劳动制度 本项目劳动定员40人。年运行260天，熔炼工序夜班8小时（22：00-次日6：00），炉料加工、预混、进料，出料、破碎工序每天白班8小时（8：00-18：00）。 2.7给排水 本项目新水用量10.8m³/d，由集聚区供水管网供给。 （1）生产用水 项目生产用水环节包含电弧炉、电弧炉烟气冷却系统冷却用水，用水环节均使用软水。项目配备两套15t/h的软水制备装置，年用水量为2700m³/a，制备软水2096m³/a，排放浓盐水（属于清净下水）675m³/a。生产用软水在线量为600m³/d，该部分水经1400m³的循环水池收集暂存、冷却塔降温后循环使用，根据蒸发量定期补充，补充量为8.06m³/d、合计2096m³/a。生产用水分析如下： 电弧炉循环冷却用水：项目电弧炉冷却系统需采用进行间接冷却，设备运行时间为8h/d，单台设备循环水流量为86m³/h；项目建成后4台电弧炉冷却循环用水量为2752m³/d，蒸发量为循环量的0.2%，约为5.50m³/d，全部蒸发损耗。 烟气冷却用水：为使电弧炉烟气温度降低、保护袋式除尘器滤袋，电弧炉烟气管道设置有冷却水降温系统，运行时间为8h/d，单台设备循环水流量为4m³/h；项目建成后4台电弧炉烟道冷却循环用水量为128m³/d，蒸发量为循环量的2%，约为2.56m³/d，全部蒸发损耗。 生产废水为软水制备浓水，水质较清洁，直接依托租用厂区内现有污水排放口排入集聚区污水管网。 （2）生活用水 生活用水主要为职工盥洗和淋浴用水。取自华阳产业集聚区集中供水。本项目职工定员40人，其中10人在厂区内住宿。食宿人员生活用水量按100 L/人·d，无食无宿人员生活用水量按40L/人·d，生活用水量为572m³/a（2.2m³/d）。则生活污水产生量为457.6m³/a（产污系数按80%计，1.76m³/d）。 生活污水依托所租用厂区内的隔油池+化粪池预处理后，通过污水排放口进入进入华阳产业集聚区配套的污水管网，经白鹤镇污水处理厂处理达标后，最终去向为黄河渠。 （3）项目水平衡 项目投运后，水平衡图如下： 新鲜水 12.58 电弧炉 烟道冷却 冷却循环水系统 5.50 8.06 2752 2.56 125.44 职工生活 2.2 0.44 1.76 通过厂区排污口进入白鹤镇污水处理厂 图1 项目水平衡图 图例： 损耗 单位：吨/天 软水制备 10.38 128 2746.5 化粪池 4.36 2.60 1.76 2.8厂区平面布置 本项目位于所租用厂区的东南角，仅设置一个原料库、一个生产车间。物料入厂后在原料库内储存，经自动上料系统（部分原料需在原料库内预加工）配料、预混后，向东进入电弧炉熔化后，经生产车间内北侧的保温-冷却区降温后进行粗破，向北后送如所租厂区进行后续加工。车间内各功能区布置有利于物料转运及流通，厂区平面布置基本合理。厂区平面布置图见附图二。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1生产工艺流程简述及图示 （1）工艺流程示意图 一级破碎 高纯铝石 二级破碎 熔化结晶 料仓 氧化钛 合格 颗粒物 氮氧化物 高纯氧化铝 颗粒物 噪声 自动计量配料系统 颗粒物 颗粒物 出料冷却 颗粒物 噪声 成品 料仓 料仓 氧化锆 氧化镧 料仓 上 料 颗粒物 噪声 料仓 图2生产工艺流程及产污环节图 （2）工艺流程简述 1、原料预处理 外购的高纯氧化铝和氧化钛均采用袋装贮存，拟在原料库贮存。 外购高纯铝石为块状物料，需在原料车间进行二级破碎后成为铝石粉，在料仓内存放等备用。 2、配料、混料 在上料区单独设置一间密封的上料间，配料系统设置为4仓式配料系统。上料采用密闭输送机进行上料。加工后的铝石粉通过料仓库底部的下料系统自动出料；袋装原料高纯氧化铝、氧化钛、氧化锆和氧化镧在上料平台上开袋，打开抽气泵抽气，使吸料嘴进口及整个系统处于一定的负压状态，因为物料均为粉料，粉料随外界空气被吸入可调吸料仓，经输送至料仓库内。料仓底部装有电子计量装置，并通过调节料枪对进料量进行定量。 氧化铝、氧化钛、氧化锆、氧化镧经计量仓计量后，通过下方的巡回式转运皮带混料、密闭输送带输送至液压提升配料斗，经液压提升斗提升到电弧炉上方的缓存料仓内，通过重力作用经料仓库密闭连接的下料管输送入电弧炉。 3、熔化结晶 电弧炉工作温度2000℃，加热8h，氧化铝晶体高温条件下熔融，与氧化钛、氧化锆、氧化镧等重新结晶成型。 根据工况分析：电弧炉工作温度约2200℃左右，电弧炉熔融过程会产生热力型NOx，但因电弧炉运行过程密闭电弧炉熔融过程为静止状态，不进行鼓风，仅在进料和出料过程中由于热压作用产生烟尘、NOx。 4、冷却、粗破 熔炼结束后，炉包通过轨道车转移至冷却降温区，冷却8小时后，脱壳降温8小时降至常温，产出钛质研磨材料粗品（块状）。冷却后的磨料块硬度大，不利于运输和后加工，经车间内人工机械捣成中块（约20kg~40kg /块）后成为产品。直接送往下游合作企业进行加工。 2产污环节 本项目运营过程污染物主要为废气、废水、噪声、固废等，产污工序及污染物见下表。 - 表2-4 本项目产污环节一览表 污染类别; 污染源; 产生环节; 污染因子. 运 营 期; 废气; 高纯铝石预加工; 一破、二破; 颗粒物、噪声. 废气; 原料配料、预混; 料仓下料、配料; 颗粒物. 熔化结晶; 物料熔化、结晶; 颗粒物、氮氧化物. 废水; 软水制备废水; 清净下水; SS、盐类. 职工生活; 职工洗漱、如厕; COD、氨氮. 噪声; 设备噪声; 设备运行; 噪声. 固废; 废包装材料; 原料拆包; 废包装袋. 除尘器; 除尘器清理; 除尘灰. 软水制备设备维护; 滤料更换; 废滤材. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1与项目有关的原有污染情况 项目为新建项目不存在原有污染情况。 项目所租车间为洛阳润宝研磨材料有限公司拟新建的闲置厂房，不存在原有污染情况。 2洛阳润宝研磨材料有限公司废水排放情况 项目生活污水预处理依托洛阳润宝研磨材料有限公司已有隔油池和化粪池。厂区内有1座1 m³的隔油池和2座化粪池（总容积为20m³），洛阳润宝研磨材料有限公司有职工186人，生活污水产生量为10.4m³/d。生活污水经化粪池处理后排入集聚区污水管网，经华阳产业集聚区污水处理厂处理达标后排放。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1环境空气质量现状 1.1达标区判定 根据《2021年洛阳市生态环境状况公报》可知：2021年，洛阳市城市环境空气质量优、良天数共246天，达标率为67.4%，细颗粒物(PM2.5)为首要污染物，超标率达15.3%。与2020年相比，优良天数增加2天，细颗粒物(PM2.5)、可吸入颗粒物(PM10)、二氧化硫、二氧化氮和一氧化碳的污染程度大幅度下降，环境空气质量明显改善。 - 表3-1 洛阳市环境空气质量现状评价一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/μg/m3; 标准浓度/μg/m3; 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均浓度; 43; 35; 122.9; 不达标. PM10; 年平均浓度; 77; 70; 110; 不达标. SO2; 年平均浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均浓度; 29; 40; 72.5; 达标. CO; 24小时平均浓度第95百分位数; 1.1mg/m³; 4mg/m³; 27.5; 达标. O3; 日最大8小时平均浓度第90百分位数; 172; 160; 107.5; 不达标. 由上表可知，2021年度洛阳市PM2.5、PM10和O3年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此判定项目所在区域为不达标区。 为改善环境空气质量，洛阳市污染防治攻坚战领导小组印发了《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕12号）、《洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环委办[2022]8号）等文件中要求的一系列措施，将进一步改善区域大气环境质量。在这些大气治理文件提出了无组织排放治理、强化各类工地扬尘污染防治、工艺废气无组织排放通用控制措施以及深化无组织排放治理等相关政策，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。 1.2区域污染物达标消减计划 针对区域大气环境质量现状超标的情况，为改善环境空气质量，洛阳市正在实施《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕12号）等文件中要求的一系列措施，将进一步改善区域大气环境质量。在这些大气治理文件提出了无组织排放治理、强化各类工地扬尘污染防治、工艺废气无组织排放通用控制措施以及深化无组织排放治理等相关政策，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。 2声环境质量现状 为了解本项目周围的声环境质量现状，本次环评期间对区域噪声进行了监测。监测时间：2022.12.8-2022.12.9；监测点：项目所租赁厂区四周厂界；监测频次：连续两天，每天昼间、夜间各一次。具体监测点布置见附图3，监测结果见下表。 - 表3-4 噪声监测结果 单位：dB(A) 检测地点; 检测日期; 昼间Leq[dB（A）]; 夜间Leq[dB（A）]. 东厂界; 2022.12.8; 60; 50. 2022.12.9; 61; 49. 西厂界; 2022.12.8; 57; 49. 2022.12.9; 57; 49. 南厂界; 2022.12.8; 59; 50. 2022.12.9; 59; 51. 北厂界; 2022.12.8; 58; 51. 2022.12.9; 58; 21. 由监测结果可知，项目所在区域4个监测点噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于华阳产业集聚区，占地范围外500米范围内无环境空气敏感点分布，50m范围内无噪声敏感点分布。厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 1《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 最高允许排放速率. 排气筒高度（m）; 二级（kg/h）. 颗粒物; 120; 1.0（周界外浓度最高点）; 15; 3.5. 2《工业炉窑大气污染物排放标准》（河南省地方标准DB41/1066-2020）中表1 标准 污染物; 排放限值; 周界外最高允许浓度. 颗粒物; 10 mg/m3; 1.0 mg/m3. 氮氧化物; 100 mg/m3; /. 烟气黑度; I级; /. 3《污水综合排放标准》（GB8978-1996）标准限值三级 标准 污染物; 浓度限值. COD; 500 mg/L. SS; 400 mg/L. 4《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 标准; 昼间dB(A); 夜间. 3类; 65; 55. |
| 总量 控制 指标 | 1、废气总量指标 本项目颗粒物排放量为1.1481t/a，氮氧化物排放量为4.8256t/a。 本项目废气污染物实施倍量削减替代，需替代总量指标为颗粒物2.2962t/a，氮氧化物为9.6512t/a。 2、废水总量指标 本项目废水主要为生活污水和软水制备过程中的清净下水。生活污水经隔油池和化粪池处理后通过污水管网进入华阳产业集聚区污水处理厂集中处理；清净下水经厂区污水管网直接排放。 本项目厂区总排口COD排放量为0.1711t/a（其中工业COD0.0338t/a，生活COD0.1373t/a）、氨氮0.0166t/a（全部为生活氨氮）。 本项目废水经污水处理厂处理后COD排放量为0.0499t/a（其中工业COD0.0270t/a，生活COD0.0229t/a）、工业氨氮排放量为0.0017t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期约10个月，施工作业流程主要为基础施工、结构施工、以及建筑装饰安装等。施工期环境影响因素主要有施工扬尘、施工废水、施工噪声、建筑垃圾以及施工活动引起的水土流失等。 1大气环境影响 施工期主要的大气环境影响为：基础施工、结构施工、管网铺设、施工弃土、建材堆放等过程产生的扬尘；以及施工机械、运输车辆所产生的尾气。扬尘和施工机械、车辆废气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源，建议缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，以减少扬尘、CO、NO2、THC等污染物的排放量。施工期施工扬尘、运输车辆及施工机械燃油废气对周围环境影响不大。 2水环境影响 本项目废水来源于两部分：一是建筑施工产生的施工废水，废水含泥沙等悬浮物；二是施工人员的生活污水，主要含COD、NH3-N、SS等污染物。 （1）施工废水 施工废水主要是运输车辆冲洗产生的废水。生产废水中主要污染物为悬浮物。针对施工废水，本次环评要求：①加强管理，减少施工废水的产生量，施工现场设置沉淀池，用于收集施工废水；②在进出口处设置车辆冲洗装置。车辆冲洗废水产生量约1.5m3/d，冲洗废水经沉淀后回用于施工场地洒水降尘，该部分废水不外排。 （2）生活污水 施工人员生活污水所含主要污染物为SS、COD、氨氮等。本项目施工期施工人员约20人左右，生活污水排放量按30L/人·d计算，则生活污水产生量为0.48 m3/d。利用厂区现有生活设施，生活污水经化粪池收集后，排入市政管网，经白鹤镇污水处理厂处理。 3声环境影响 本项目噪声源主要来自挖掘机、切割机、运输车辆、混凝土输送泵等施工机械设备。根据不同施工阶段所使用机械设备，预测各施工阶段施工场地边界昼间噪声（本项目在夜间不进行建设）如下。 表4-1 主要施工机械噪声影响范围一览表 单位：dB(A) 声级 设备; 噪声源强; 距离作业点不同距离处的噪声预测值. 20m; 40m; 60m; 80m; 100m; 200m; 350m. 钢筋弯曲机; 90; 64; 58; 54.4; 51.9; 50; 44; 43. 混凝土输送泵; 90; 64; 58; 54.4; 51.9; 50; 44; 39. 空压机; 90; 64; 58; 54.4; 51.9; 50; 44; 43. 由上表分析，在距离施工作业点40m处最大噪声值为62dB(A)，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准限值[70dB(A)]要求。 4固体废弃物 本项目施工过程严格按照《洛阳市城市建筑垃圾管理若干规定》，加强施工期废弃物的收集和管理，将建筑垃圾和能回收的废材料、废包装袋分别收集堆放，废材料、废包装袋及时出售给废品回收公司处理。废渣运往环卫部门指定地点，严禁随意倾倒。 生活垃圾经过垃圾桶收集后，由环卫部门进行集中处置。 本项目施工期结束后上述影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工期生活污水、噪声、固体废物的处置，施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 1 废气 1.1 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息 工程实施后，配备以下环保设施：①在原料库内对铝石预处理线和原料预混线，进行二次封闭，下料口、颚式破碎机上方、皮带入料口、料仓进/下料口均加装集气罩，配备1套袋式除尘器+1根15m高的排气筒，颗粒物排放可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级要求和《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中“磨料磨具”行业绩效分级A级（颗粒物≤10mg/m³）。②4套电弧炉安装4套炉顶集气罩+4套烟道冷却系统+4套覆膜袋式除尘器+2根15m排气筒，废气排放可以满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（河南省地方标准DB41/1066-2020）中表1限值要求（颗粒物≤10mg/m³、NOx≤100mg/m³），同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中“磨料磨具”行业绩效分级A级（颗粒物≤10mg/m³、NOx≤200mg/m³）要求。工程废气污染物排放情况统计见下表。 本项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息见下表。 - 表4-1 本项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 产污设施名称; 污染物; 排放 形式; 污染物产生; 污染治理措施; 污染物排放; 排放时间（h/a）; 排放执行标准mg/m3. 废气产生量(m3/h); 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 污染治理 设施名称; 治理工艺去除率（%）; 是否为可行技术; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（kg/h）; 排放量（t/a）. 铝石预加工-原料预混; 颗粒物; 有组织; 6000; 1124; 7.014; 设备二次密闭、产尘点设集气罩+覆膜袋式除尘器1套+1根15m排气筒DA001; 99.6; 是; 4.5; 0.0270; 0.0281; 1 1040; 10. 1#电弧炉; 颗粒物; 有组织; 20000; 1669; 69.4; 烟道冷却装置+覆膜袋式除尘器1套; 1根15m高排气筒DA002; 99.6; 是; 6.7; 0.2680; 0.5600; 2080; 10. 2#电弧炉; 颗粒物; 有组织; 20000; 1669; 69.4; 烟道冷却装置+覆膜袋式除尘器1套; 99.6; 是. 3#电弧炉; 颗粒物; 有组织; 20000; 1669; 69.4; 烟道冷却装置+覆膜袋式除尘器1套; 1根15m高排气筒DA003; 99.6; 是; 6.7; 0.2680; 0.5600; 2080. 4#电弧炉; 颗粒物; 有组织; 20000; 1669; 69.4; 烟道冷却装置+覆膜袋式除尘器1套; 99.6; 是; 0.2680; 0.5600; 2080; 10. 1#电弧炉; NOx; 有组织; 20000; 29; 1.2064; /; 1根15m高排气筒DA002; /; 是; 29; 1.66; 2.4128; 2080; 100. 2#电弧炉; NOx; 有组织; 20000; 9; 1.2064; /. 3#电弧炉; NOx; 有组织; 20000; 9; 1.2064; /; 1根15m高排气筒DA003; /; 是; 29; 1.66; 2.4128; 2080; 100. 4#电弧炉; NOx; 有组织; 20000; 9; 1.2064; /. 车间无组织; 颗粒物; 无组织; /; /; 0.143; 车间密闭、沉降; /; 是; /; /; 0.143; 2080; 1.0. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 1.2废气污染源强核算 （1）铝石预加工-原料预混系统 铝石预处理过程产生的废气主要是下料、颚式破碎机一次破碎、二次破碎过程产生的颗粒物，原料预混过程产生的废气主要是进、出料过程产生的颗粒物。参考同类项目，同时参考《洛阳源海新型材料有限公司升级改造项目竣工环境保护验收监测报告》中铝石破碎线实测数据：该生产线采用颚式破碎级进行一级、二级破碎，破碎设备在车间内进行二次封闭。铝石破碎线颗粒物产生浓度为1124mg/m³，配套风机风量为6000m³/h，覆膜袋式除尘式对颗粒物去除效率为99.6%。因此，本项目铝石预制线颗粒物产生量为1124×6000×10-6=6.74kg/h，经袋式除尘器处理后排放浓度为4.5mg/m³。颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求，同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中“磨料磨具”行业绩效分级A级（颗粒物≤10mg/m³）相关要求。 未被收集的颗粒物量占总产生量的2%，经计算约为0.143t/a，经车间密闭，沉降后无组织排放。 （2）电弧炉熔融粉尘、氮氧化物 本项目设4台5000 kVA的电弧炉，电弧炉熔融过程为静止状态，不进行鼓风，仅在进料和下料过程中由于热压作用产生烟尘、NOx，由于电熔烟尘温度较高，每台电弧炉均配制1套烟道冷却降温系统进行收尘烟气降温。项目在每台电弧炉顶部设密闭性集气罩，电熔烟尘通过集气罩收集后先通过烟道水冷（间接冷却）降温后，再由送袋式除尘器进行处理，每台电弧炉设1套袋式除尘器，每两套除尘器，烟尘净化后最终通过1根15m高排气筒排放。 由《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）可知，污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等方法。本项目为新建项目，行业污染源强核算技术指南尚未颁布，本次评价采用产污系数法来核算污染物源强。 本项目所用主要原料与白刚玉相似，电弧炉工作工况一致，因此电弧炉熔融粉尘参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年版）“3099其他非金属矿物制品制造行业系数手册-白刚玉、亚白刚玉、莫来石：电熔炉”产排污系数，颗粒物污染物指标按13.88kg/t-产品、废气量按5761m³/t-产品计，本项目电弧炉熔融颗粒物产生量为13.88×20000×10-4=277.6t/a。单台电弧炉配套风机量为20000m³/h，覆膜袋式除尘式对颗粒物去除效率为99.6%。经计算入袋式除尘器颗粒物浓度为1669mg/m³，经袋式除尘器处理后排放浓度为6.7 mg/m³。 NOx排放浓度类别相关行业数据：《三门峡明珠电冶有限公司6×3600KVA电熔刚玉建设项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》中的监测数据：氮氧化物排放浓度最大为29mg/m³，配套风机风量为7500m³/h；《三门峡同达磨料有限公司陕州区年产1万吨白刚玉生产加工项目分阶段竣工环境保护验收监测报告》中的验收监测数据（该企业有3600KVA刚玉电熔炉2座，且电弧炉工作温度2200度，工作过程中电炉密闭）NOx产生浓度9mg/m³,配套风机风量为18000m³/h；《登封市华强磨料有限公司电熔白刚玉生产项目竣工环境保护验收监测报告表》（该企业有刚玉电熔炉2座，年产白刚玉10000吨，电弧炉工作温度2200度）生产过程中氮氧化物6mg/m³，配套风机风量为20000m³/h。经类比，本项目所用原料与白刚玉相似，电弧炉工作工况一致，出炉温度相近：本项目单台电弧炉配套风机风量20000m³/h，NOx产生浓度29mg/m³。因此，本项目NOx产生量为29×80000×10-6=2.32kg/h，年排放量为4.8256 t/a。 1.3大气排放口 大气排放口信息见下表。 - 表4-2 大气排放口基本信息表 排放口 编号; 名称; 污染物; 排放口地理位置; 排气筒高度m; 排气筒出口内径m; 烟气流速 m/s; 排气筒温度℃. 经度; 纬度. DA001; 铝石预加工-原料预混系统排气筒; 颗粒物; 112.54560486; 34.85268085; 15; 0.4; 13.26; 常温. DA002; 电弧炉1#排气筒; 颗粒物、氮氧化物; 112.54582951; 34.85243794; 15; 1.0; 14.15; 40. DA003; 电弧炉2#排气筒; 颗粒物、氮氧化物; 112.54610233; 34.85235797; 15; 1.0; 14.15; 40. 1.4环境影响分析 本项目所在区域环境空气属于二类。根据《2021年洛阳市生态环境状况公报》可知，项目所在区域环境质量一般。本项目周边500m范围内无环境空气敏感点、50m范围内无噪声敏感点。①在原料库内对铝石预处理线和原料预混线，进行二次封闭，下料口、颚式破碎机上方、皮带入料口、料仓进/下料口均加装集气罩，配备1套袋式除尘器+1根15m高的排气筒，颗粒物排放可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级要求和《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中“磨料磨具”行业绩效分级A级（颗粒物≤10mg/m³）。②4套电弧炉安装4套炉顶集气罩+4套烟道冷却系统+4套覆膜袋式除尘器+2根15m排气筒，废气排放可以满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（河南省地方标准DB41/1066-2020）中表1限值要求（颗粒物≤10mg/m³、NOx≤100mg/m³），同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中“磨料磨具”行业绩效分级A级（颗粒物≤10mg/m³、NOx≤200mg/m³）要求。故本项目废气排放对区域环境空气质量影响不大，在可接受范围内。 2废水 本项目产生的废水主要为软水制备浓水以及生活污水等，软水制备废水产生量为675m³/年，含有少量COD、悬浮物、盐类，属于清净下水，拟直接排入厂区污水管网；生活污水产生量为1.76m³/d，拟通过租用厂区化粪池处理后排入厂区污水管网。 2.1生活污水 项目职工40人，其中10人在厂区内住宿。食宿人员生活用水量按100 L/人·d，无食无宿人员生活用水量按40L/人·d，生活用水量为572m³/a（2.2m³/d）。生活污水产生量按用水量的80%，则生活污水量为1.76t/d、合720t/a。经类比生活污水中的主要污染物及浓度为：COD300mg/L、氨氮30mg/L。建设单位依托所租赁厂区已有的1m3隔油池和20m3化粪池，化粪池对生活污水中COD、NH3-N的去除效率分别为20%、3%，经化粪池处理后生活污水污染物浓度COD 240mg/L、NH3-N29.1mg/L。生活污水经化粪池处理后由通过厂区排污口排入华阳产业集聚区污水管网，经白鹤镇污水处理厂处理后排放。 2.2生产废水 项目生产用水环节包含电弧炉、电弧炉烟气冷却系统冷却用水，用水环节均使用软水。项目配备两套15t/h的软水制备装置，年用水量为2700m³/a，制备软水2096m³/a，排放浓盐水（属于清净下水）675m³/a（COD排放浓度小于50 mg/L）。拟直接排入厂区污水管网。 生产用软水经循环水池收集暂存、冷却塔降温后循环使用，根据蒸发量定期补充，均不外排。 2.3污水处理设施依托可行性 （1）所租用厂区隔油池及化粪池依托可行性 本项目生活污水依托洛阳润宝研磨材料有限公司厂区已建隔油池和化粪池处理，隔油池用于处理食堂废水；厂区化粪池容积为20m3。洛阳润宝研磨材料有限公司生活污水产生量为10.4m3/d，本项目生活污水产生量为1.76m3/d，本项目生活污水进入该化粪池后可满足化粪池停留12h的设计要求，因此化粪池的依托合理。 （2）白鹤镇污水处理厂依托可行性分析 白鹤镇污水处理厂是华阳产业聚集区配套污水处理厂，同时兼顾白鹤镇区和会盟镇区部分区域的污水处理，位于园区范围内炎黄大道和光武路交叉口西南侧。收水范围为：东至光武路、西至任庄路（原小浪底路）、南至石化路、北至鹤飞大道。现状污水处理规模为3.0万m³/d，污水处理系统处理工艺采用二级生物处理和深度处理相结合的污水处理工艺，设计排水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准（COD、氨氮、总磷三项指标对接（GB3838-2002）中IV类水质标准（COD≤30mg/L、氨氮≤1.5（2.5）mg/L、总磷≤0.3mg/L），同时通过优化工艺运行及药剂投加，达到《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB412087-2021）表1一级标准，处理后的大部分尾水（2.0万m³/d）作为中水回用，主要用作神华国华孟津发电有限公司冷却水及市政绿化用水等，其余依托现有排污口排入黄河渠。 本项目位于白鹤镇污水处理厂收水范围内。根据工程分析可知，本项目新增排水总量为1132.6m³/a，占污水处理厂新增废水处理能力的比例较小，有足够容量容纳本项目排入的废水。本项目排放的废水类型为生活污水、软水制备清净下水；污染物种类较少，不含重金属等难降解物质，且能够达标排放，不会对污水处理厂正常运行造成影响。因此，本项目废水排放对区域地表水环境影响很小。 因此本项目污水依托白鹤镇污水处理厂进行深度处理可行。 2.4废水总量 综上所述，本项目厂区总排口：生活污水COD：572m³/a×240mg/L =0.1373t/a， 生活污水氨氮：572m³/a×29.1mg/L=0.0166t/a；工业COD：675m³/a×50mg/L =0.0338t/a。 污水处理厂排口：生活污水COD：572m³/a×40mg/L =0.0229t/a，生活污水氨氮：572m³/a×3mg/L=0.0017t/a；工业COD：675m³/a×40mg/L =0.0270t/a。 本项目厂区总排口COD、氨氮排放量为0.1711t/a、0.0166t/a。本项目废水经污水处理厂处理后COD、氨氮排放量为0.0499t/a、0.0017t/a。 3噪声 3.1噪声源强及污染防治措施 本项目高噪声设备主要为：颚式破碎机、配料机、风机等运转过程中产生的噪声，源强约80-90dB（A）。设备噪声主要集中在生产车间内。主要生产设备声源参数见下表。 - 表4-3 噪声源强调查清单（室内声源） 单位：dB(A) 序号; 建筑物 名称; 声源名称; 声源源强; 声源 控制措施; 安装位置; 运行时段; 建筑物插入损失. 1; 原料 库; 颚式破碎机; 80-85; 厂房隔声; 车间内; 昼间; 25. 颚式破碎机; 80-85; 厂房隔声; 车间内; 昼间; 25. 颚式破碎机; 80-85; 厂房隔声; 车间内; 昼间; 25. 2; 原料 库; 给料机; 80; 厂房隔声; 车间内; 昼间; 20. 车间内; 昼间; 20. 车间内; 昼间; 20. 3; 车间外; 除尘器风机; 80; 隔声间; 车间外; 昼间; 20. 85; 隔声间; 车间外; 夜间; 25. 85; 隔声间; 车间外; 夜间; 25. 85; 隔声间; 车间外; 夜间; 25. 3.2噪声影响分析 本项目预测点选取所在厂区的四周厂界。项目周边50m范围内无声环境敏感点分布。因此仅对四周厂界进行预测。预测模式采用点声源合并为多声源，再由面源进行衰减计算。 点源衰减模式：LA（r）=LA（r0）-20lg（r/r0）-△L dB(A) 多声源合成模式：LA=10lg（Σ100.1Lai） dB(A) 式中：LA（r）——距离声源r 米处噪声预测值，dB(A)； LA（r0）——距离声源r0米处噪声值，dB(A)； △L ——墙体隔声，dB(A)； LA ——合成声压级，dB(A)； LAi ——第i个声源声压级，dB(A)； r0 ——参照点到声源的距离，m； r ——预测点到声源的距离，m。 面源衰减模式：根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中8.3.2.3，当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r<a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）；当a/π<r<b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0））；当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20 lg（r/r0））。其中面声源的b>a。根据以上衰减模式，经计算，本项目环境噪声预测结果见下表。 - 表4-4 建成后项目厂界噪声贡献值结果 单位：dB(A) 项目; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 贡献值; 昼间; 44; 46; 46; 43. 夜间; 51; 46; 53; 49. 标准值; 3类：昼间65、夜间55. 由上表可知，本项目运营期间，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准要求。因此，本项目的建设不会对该区域的声环境质量造成大的影响。 4固体废物 4.1废物产生情况 本项目营运期固体废物主要是职工生活垃圾、废包装物、除尘灰、废电极、炉底渣。 （1）职工生活垃圾 本项目劳动定员40人，生活垃圾产生量取0.5kg/（d·人），则生活垃圾产生量为5.2t/a）。经垃圾桶收集后，定期由环卫部门运至垃圾填埋场处置。 （2）一般工业固体废物 废包装物：原辅材料经使用后会产生部分废包装袋及包装箱，产生量约为20t/a，经收集后放至厂区一般固废暂存区，定期外售综合利用。 废滤料：软水制备过程中滤料组件需定期更换，主要成份是废树脂和废石英砂，产生量为0.3 t/a，更换后放至厂区一般固废暂存区，定期由厂家回收利用。 除尘灰：袋式除尘器定期清理的除尘灰，产生量137.68t/a。经收集后作为副产品低品级磨料直接销售。 废电极：废电极定期更换后由厂家回收，不做为固体废物。 炉底渣：类比刚玉行业，炉底渣产生量一般占3%-5%，收集后作部作为二级研磨材料进行销售，不属于固体废物。 根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），本项目产生的一般固体废物分类与代码如下。 - 表4-5 一般固体废物分类与代码 废物名称; 类 别; 行业来源; 类别代码; 分类代码. 废包装物; 废包装袋; 废弃资源; 07; 195-001-07. 废滤料; 其它废物; 非特定行业生产过程中产生的一般固体废物; 99; 900-999-99. 4.2废物处理设施 （1）一般工业固体废物 在车间内固定区域设置一个一般固废物暂存区，并设置标识标牌，专门用于存放一般固体废物。本项目一般固废暂存间设置于车间内，面积约10m²，地面经硬化处理；用于存放炉底渣、废包装袋，在其内部分类存放后，定期外卖。一般固体废物防治措施可行。 （2）危险废物 项目不涉及危险废物。 4.3环境管理要求 （1）一般固废暂存区 产生的一般工业固体废物在一般固废暂存间内设置分区，不同的固体废物分区放置，做好台账记录。 （2）环境管理要求 严格按照《建设项目环境保护管理条件》要求进行管理，做好建设项目“三同时”管理。 完善并妥保存环保档案：①环评批复文件或环境现状评估备案证明；②排污许可登记；③竣工环保验收文件；④环境管理制度；⑤废气治理设施运行管理规程；⑥一年内废气监测报告。 台账记录：①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等；）②废气污染治理设施运行管理信息；③监测记录信息；④主要原辅材料消耗记录等。 人员配置：配备专（兼）职环保人员，并具备相应的环境管理能力。 5土壤、地下水影响 本项目属于非金属矿物制品制造行业，不涉及由于泄露会对地下水和土壤造成影响的物质。且根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》HJ964-2018和《环境影响评价技术导则 地下水环境》HJ610-2016项目类别的判定，本项目均属于IV类项目，无需对地下水和土壤进行评价。 6自行监测计划 根据目前已出的各类“排污单位自行监测技术指南”中，没有与本工程相对应的指南，因此本项目自行监测计划可依据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121—2020）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）执行。企业不设环境监测机构，本项目环境监测任务外委环境监测站完成。具体监测计划见下表。 - 表4-8 本项目监测计划表 监测点位; 监测内容; 污染物; 监测频次. DA001铝石预制-混料系统排气筒; 烟气量,烟气流速; 颗粒物; 1次/1年. DA002电弧炉1#排气筒; 烟气量,烟气流速，烟气温度; 颗粒物，氮氧化物; 1次/1年. DA002电弧炉2#排气筒; 烟气量,烟气流速，烟气温度; 颗粒物，氮氧化物; 1次/1年. 无组织（厂界外20m处上风向设1处参照点，下风向设3处监测点）; /; 颗粒物; 1次/1年. 东、西、南、北厂界; 昼、夜噪声; 噪声; 1次/季度. 废水排放口; 流量; COD、NH3-N; 1次/1年. 7环保投资估算 本项目总投资为2000万元，环保投资为260万元，占总投资的13%。环保投资估算见下表。 - 表4-9 环保投资估算一览表 污染源及污染物; 环保设施; 投资额（万元）. 废气; 铝石预处理、原料预混废气; 车间内二次封闭+下料口、设备上方、出料口均设置集气罩+袋式除尘器1套+15m排气筒1根; 18. 电弧炉废气; 4套管道冷却系统+4套袋式除尘器+2根15m排气筒; 240. 废水; 生活污水; 依托租赁厂区内隔油池（1m3）+化粪池（20m3）; 0. 噪声; 设备运行; 密闭、减振、隔声等; 计入工程投资. 固废; 一般固废; 一般固废暂存间10m²; 1.8. 规范化管理; 环保标识设置; 0.2. 合计; 260. 8排污许可 本项目为C3099非金属矿物制品业、同时涉及通用工序工业炉窑。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目排污许可属于简化管理，本项目排污许可类别确定依据见下表。 表4-10 固定污染源排污许可分类管理名录 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十五、非金属矿物制品业 30. 石墨及其它非金属矿物制品制造309; 石墨及碳素制品制造3091（石墨制品、碳制品、碳素新材料），其他非金属矿物制品制造3099（多晶硅棒）; 石墨及碳素制品制造3091（除石墨制品、碳制品、碳素新材料以外的），其他非金属矿物制品制造3099（单晶硅棒，沥青混合物）; 其他非金属矿物制品制造3099（除重点、简化管理以外的）. 五十一、通用工序. 工业炉窑; 纳入重点排污单位名录的; 除纳入重点排污单位名录的，除以天然气或者电为能源的加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）以外的其它工业炉窑; 除纳入重点排污单位名录的，以天然气或者电为能源的加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）. 由上表可知，本项目年产20000吨钛质研磨材料，同时安装4台电弧炉熔化物料，属于以电为能源的熔化炉；应执行简化管理。项目建成后需在全国排污许可证管理信息平台上申请排污许可证，并经生态环境主管部门核发。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 铝石预加工-原料预混系统排气筒DA001 | 颗粒物 | 设备二次密闭、产尘点设集气罩+覆膜袋式除尘器1套+1根15m排气筒DA001 | 颗粒物排放可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级要求；同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中“磨料磨具”行业绩效分级A级限值（颗粒物≤10mg/m³）。 |
|  | 电弧炉1#排气筒DA002 | 颗粒物、氮氧化物 | 4套电弧炉安装4套炉顶集气罩+4套烟道冷却系统+2根15m排气筒 | 废气排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（河南省地方标准DB41/1066-2020）中表1限值要求（颗粒物≤10mg/m³、NOx≤100mg/m³），同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中“磨料磨具”行业绩效分级A级（颗粒物≤10mg/m³、NOx≤200mg/m³）要求 |
|  | 电弧炉2#排气筒DA002 | 颗粒物、氮氧化物 |  |  |
|  | 厂界无组织 | 颗粒物 | / | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值 |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 密闭、减振、隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废暂存间 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）严格按照《建设项目环境保护管理条件》要求进行管理，做好建设项目“三同时”管理。 （2）完善并妥保存环保档案：①环评批复文件或环境现状评估备案证明；②排污许可登记；③竣工环保验收文件；④环境管理制度；⑤废气治理设施运行管理规程；⑥一年内废气监测报告。 （3）台账记录：①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等；）②废气污染治理设施运行管理信息；③监测记录信息；④主要原辅材料消耗记录等。 （4）人员配置：配备专（兼）职环保人员，并具备相应的环境管理能力。 |  |  |  |

# 六、结论

洛阳润宝合成晶体有限公司年产2万吨熔钛研磨材料项目的建设符合国家相关产业政策，项目选址不存在环境制约因素，选址合理。项目建成后，产生的废气、废水、噪声、固废经采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响。从环保角度分析，该项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 1.1481t/a | / | 1.1481t/a | / |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 4.8256t/a | / | 4.8256t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.1711/a | / | 0.1711t/a | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0166t/a | / | 0.0166t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 废包装物 | / | / | / | 20t/a | / | 20t/a | / |
|  | 废滤料 | / | / | / | 0.3 t/a | / | 0.3 t/a | / |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①