报批版

# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 年产4万吨零膨胀硅砖及不定型 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 耐火材料部分产能迁建项目 |  |
| 建设单位（盖章）： |  | 洛阳迈乐耐火材料有限公司 |
| 编制日期： | 2022年12月 |  |

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  |  |  | 洛阳迈乐耐火材料有限公司年产4万吨零膨胀硅砖及不定型耐火材料部分产能迁建项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  |  | 2207-410322-04-01-133387 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  |  | 王鸿妹 | 联系方式 |  | 139****9873 |
| 建设地点 |  |  |  | 洛阳市孟津区常袋镇常袋社区 |  |  |  |
| 地理坐标 |  |  |  | （ 112 度 22分 9.820 秒， 34 度 47 分 12.160 秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  |  |  | C3089耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 | 建设项目 行业类别 | 第二十七、非金属矿物制品业30-60耐火材料制品制造308 |  |
| 建设性质 |  |  |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  |  |  | 洛阳市孟津区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |  |
| 总投资（万元） |  |  |  | 6000 | 环保投资（万元） | 32 |  |
| 环保投资占比（%） |  |  |  | 0.53 | 施工工期 | 6个月 |  |
| 是否开工建设 |  |  |  | 否 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 12892.4 |  |
| 专项评价设置情况 |  |  | 无 |  |  |  |  |
| 规划情况 |  |  | 规划名称：《洛阳空港产业集聚区总体发展规划》（2016-2030年）； 审批机关：河南省发展和改革委员会； 审批文件名称及文号：《河南省发展和改革委员会关于洛阳空港产业集聚区总体发展规划的批复》（豫发改工业[2016]135号）。 |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  |  | 规划环评：《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》（2019年8月）； 审查机关：河南省生态环境厅； 审查文件名称及文号：《河南省生态环境厅关于洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书的审查意见》（豫环函[2019]190号）。 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 1 《洛阳空港产业集聚区空间规划（2016-2030）》相符性分析 洛阳空港产业集聚区位于洛阳市孟津区南部，地跨麻屯、常袋两镇，属于省级产业集聚区，主导产业为装备制造业和以科技服务为主的现代服务业。 ①规划期限 规划期限：2016年-2030年。 其中，近期：2016-2020年；远期：2021-2030年。 ②规划范围 规划范围：东至华山路、西至滨湖大道（规划路）、南至麻屯镇界（即洛阳市区北外环路）、北至横一路（规划路），总规划面积12.86km2。 集聚区由南区和北区两部分组成，其中： 南区规划范围：东、南、西至麻屯镇镇界，北至机场路，规划面积2.23km2。 北区规划范围：西至滨湖大道（规划路）、东方大道（规划路）、安顺街（规划路）、华泰路（规划路）、阿新大道北段西500m，东至机场交界、东环路（规划路）、建设路（规划路），南至机场路，北至横一路（规划路）和鹏兴路，规划面积10.63km2。 ③发展定位 中原经济区承接装备制造业转移重要基地，洛阳市装备制造配套产业基地重要组成部分；洛阳市经济重要增长点，孟津经济的核心增长极，以装备制造业和以科技服务业主的现代服务业为主导产业的现代化城镇功能区。 ④产业空间布局 规划形成装备制造业产业园、装备制造业及配套产业园、现代服务业科技园、物流仓储园、配套生活区。 装备制造业产业园：在阿新大道和建设路以东、开元路以西、新G310以南、机场北边界以北的区域，围绕浙商工业园内的洛阳世英机械制造有限公司、洛阳路通重工机械有限公司、河南杭萧钢构有限公司等现状企业，发展装备制造业。该园区规划占地面积约163hm2。 装备制造业及配套产业园：在连霍高速公路以北规划集聚区的装备制造业及配套产业园，围绕洛阳隆华传热节能股份有限公司、洛阳福格森机械装备有限公司、东方红（洛阳）车轮制造有限公司、洛阳华众机械制造有限公司等现状企业，发展装备制造业，并发展配套产业。该园区规划占地面积约456hm2。 现代服务业科技园：在集聚区南部，龙泉路以东、华山路以西、机场路以南、规划二路和龙华路以北的区域，以隆华传热节能股份有限公司为代表，配合建设中的洛阳空港国际现代服务业科技园共同打造以孵化器、加速器为核心的现代服务业科技园。该园区规划占地面积约177hm2。 物流仓储片区：在开元路以东、东环路以西、规划新G310以南、机场北边界以北的区域，利用新G310便捷的对外交通联系，发展物流仓储，形成集聚区的物流仓储片区。该片区规划占地面积约82hm2。 配套生活片区：在滨湖大道以东、阿新大道和建设路以西、机场路以北、新G310以南的区域，龙翔路以东、华山路以西、龙华路以南、洛阳北外环路以北的区域以及临近麻屯镇区国安路以东、小浪底专用线以西、横一路以南、鹏兴路以北的区域，规划配套生活区，用于集聚区内村民的安置。该片区共规划占地面积约398hm2。 ⑤基础设施规划 根据现场调查情况，集聚区供水、排水、供电等基础设施管网已铺设完善，可以满足本项目的生产需求。 A、给水工程 集聚区已实现市政给水管网集中供水，供水水源包括九泉水库和金水河水库地表水以及中水。给水管网系统采用生活、工业、消防共用的统一给水系统，管网布置为环状，本项目周边已铺设供水干管，可满足项目配套需要。 B、排水工程 排水体制采用雨污分流制，项目位于常袋镇，根据规划，连霍高速公路以北、小浪底大道以西区域，通过沿小浪底大道、国安路、华泰路铺设污水主干管，最终排至常袋镇污水处理厂。常袋镇污水处理厂位于常袋镇半坡村，规模3000m3/d，现已投入运行，设计出水水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求。本项目位于常袋镇污水处理厂收水范围内，周边铺设有污水管网，本项目生活污水经化粪池处理后排入常袋镇污水处理厂深度处理。 C、供电工程 根据总体规划布局，麻屯110kV变电站（位于阿新大道和金谷路交叉口东南角）、董村110kV变电站（民泰路和兴业路交叉口东南角）、常袋110kV变电站（白常路和纵二路交叉口东北角）为集聚区的供电电源，同时兼顾麻屯镇、常袋镇镇区的用电需求，满足本项目用电需求。 本项目位于洛阳空港产业集聚区装备制造业及配套产业园，用地性质为工业用地，符合产业集聚区空间规划的要求。洛阳空港产业集聚区空间规划土地利用规划图、产业布局图见附图5、6。 2 《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》及审查意见相符性分析 河南省生态环境厅于2019年8月以豫环函[2019]190号文对《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》出具了审查意见。根据规划环评报告书要求，洛阳空港产业集聚区环境准入条件见下表1、产业发展负面清单见下表2，项目与规划环评审查意见符合性分析见下表3。 - 洛阳空港产业集聚区环境准入条件 类别; 准入条件; 本项目; 相符性. 产业类别; ·原则上仅允许入驻符合产业集聚区产业定位及产业规划，符合产业集聚区循环经济发展产业链的补链项目； ·杜绝入驻不符合国家产业政策、行业发展规划、行业准入条件及地方环保管理要求或国家产业政策命令淘汰、限制发展的项目； ·依托现有企业入驻的项目，应满足产业负面清单要求。; 本项目为耐火材料行业，不属于集聚区禁止和限制入驻类项目，常袋镇政府同意项目入驻。 本项目不属于淘汰、限制发展项目，符合国家产业政策。 本项目属于现有部分产能迁建项目，不属于洛阳空港产业集聚区负面清单中禁止类、限制类项目。; 相符. 生产规模和工艺技术先进性要求; ·在工艺技术水平上，要求入驻项目达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平； ·建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； ·环保搬迁入驻产业集聚区的企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定要求。; 本项目建设规模无国家行业标准。 本项目对现有产能部分搬迁，不新增产能。各种生产设备自动化程度高，达到国家相关规定要求。; 相符. 污染物排放总量控制; ·新建项目的污染物排放指标需满足产业集聚区总量控制指标要求； ·环保搬迁项目，污染物排放指标不能超过2015年现状污染物排放量（以达标排放计）； ·入驻项目单位产品污染物排放必须满足行业污染物排放标准; 本项目属于迁建项目，污染物排放满足国家环境保护标准，污染物排放指标通过区域总量进行替代，满足总量控制要求。; 相符. 产业发展负面清单见下表。 - 环境准入负面清单一览表 类别; 负面清单（行业、工艺及产品）; 本项目; 相符性. 禁止类; ·《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中落后生产工艺装备、落后产品生产项目; 本项目不属于落后生产工艺装备、落后产品生产项目，属于允许建设项目，符合国家当前的产业政策。; 相符. ·传统煤化工、冶金、钢铁、焦化、电解铝、铁合金、铸造、平板玻璃等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目（符合省重大产业布局的项目除外）； ·水泥、焦炭、有色冶炼、工业硅、金刚砂等高耗能、高污染项目； ·火电、新建燃煤设施； ·钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业不再实施产能置换。; 本项目属于耐火材料行业，本项目对现有产能部分搬迁，不新增产能。不属于左列单纯新建和单纯扩大产能的项目； 不属于水泥、焦炭、有色冶炼、工业硅、金刚砂等高耗能、高污染项目； 无新建燃煤设施； 不属于钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业。; 相符. ·耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等项目（符合省重大产业布局的项目除外）； ·涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目; 本项目不属于耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等项目； 本项目不涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放。; 相符. ·粘土砂干型/芯、油砂制芯、七〇砂制型/芯等落后铸造工艺； ·无芯工频感应电炉、0.25吨及以上无磁扼的铝壳中频感应电炉、铸造用燃油加热炉； ·采用铸造用燃油加热炉; 本项目不属于铸造项目，无铸造工艺。; 相符. 露天喷涂项目； 使用高VOCs含量的溶剂型涂料; 本项目不属于喷涂项目，不使用涂料。; 相符. 耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目; 本项目不使用煤炭燃料。; 相符. 限制类; 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制类项目; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制类项目。; 相符. 项目与规划环评审查意见符合性分析见下表。 - 本项目与规划环评审查意见符合性分析 规划环评审查意见; 本项目情况; 相符性. 规划主导产业为装备制造业和科技服务业。; 本项目属于耐火材料行业，不属于集聚区禁止和限制入驻类项目。常袋镇政府同意项目入驻。; 相符. 合理用地布局。 进一步加强与城市总体规划、土地利用总体规划的衔接，保持规划之间一致；优化用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地；加强与《洛阳市北郊机场总体规划（2006—2035）》的衔接，应满足机场净空要求；工业区生活居住区之间设置绿化隔离带，以防止工业区对居住区造成不良影响；认真落实饮用水源地一级保护区的保护要求，加强对集聚区内麻屯镇取水井的保护，防止集聚区建设对水源地水质产生不良影响；集聚区位于邙山陵墓群西段的建设控制地带内，应执行文物保护有关规定；按照《报告书》要求，对现有的与集聚区规划不相符的企业，限制其发展，对部分企业进行搬迁；新建项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。; 本项目用地为工业用地，与规划相符；企业距离水源地保护区较远；位于邙山陵墓群西段的建设控制地带内，在北厂区内建设标准厂房安装各种生产设施，应执行文物保护有关规定；项目不涉及大气环境防护距离。; 相符. 优化产业结构。 入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，并不断完善产业链条；禁止传统煤化工、冶金、钢铁、焦化、电解铝、铁合金、铸造、平板玻璃等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目(符合省重大产业布局项目除外)；禁止水泥、有色冶炼、工业硅、金刚砂等高耗能、高污染的项目：禁止耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛坯鞣制、印染等项目以及涉及铅、镉、铬、汞、砷等重金属污染物排放的项目；禁止耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目；禁止露天喷涂项目和使用高VOCs含量的溶剂型涂料项目；对于电镀项目，产业集聚区应按高标准环保要求建设电镀产业园，含重金属废水回用不外排。; 本项目不属于左列禁止行业。; 相符. 尽快完善环保基础设施。 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加快污水处理厂建设，完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置废水排放口。进一步优化能源结构，加快集中供热配套管网建设，逐步实现集中供热。 按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，积极探索固废综合利用途径，提高一般工业固废综合利用率，严禁企业随意弃置：危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。; 本项目污水排入常袋镇污水处理厂处理。项目产生的废塑料模具为一般固体废物，经收集、处理后定期外售；项目产生的废机油、废光氧灯管、废活性炭，属于危险废物，经专用容器收集后暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位处理处置，危险废物的转运按照《危险废物转移联单管理办法》执行。; 相符. 严格控制污染物排放。 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理，提标改造等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。加强污水处理厂运营管理，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的A标准，优化常袋镇污水处理厂、麻屯镇污水处理厂及规划污水处理厂排水路线，出水采用管道沿小浪底大道向南排入邙山渠，减少对金水河水库影响。尽快实现集聚区集中供水，定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。; 本项目严格控制污染物排放，颗粒物采用袋式除尘器处理、有机废气采用等离子光氧一体机+活性炭吸附装置处理，废气经治理后达标排放，隧道窑烟气达标排放；污水通过污水管网排入常袋镇污水处理厂处理。; 相符. 建立事故风险防范和应急处理体系。 加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库。严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的栏截、降污、导流等措施，优化雨水管网规划，防止对地表水环境造成危害；制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; 公司制定突发环境事件应急预案，并定期有计划地组织应急培训和演练。; 相符. 本项目位于洛阳空港产业集聚区装备制造业及配套产业园，用地为工业用地，符合产业集聚区规划。本项目对现有部分产能迁建，项目迁建后，企业总产能不变，可有效提高企业生产自动化程度。本项目不涉及落后生产工艺装备及落后产品。本项目颗粒物采用袋式除尘器处理，有机废气采用等离子光氧一体机+活性炭吸附装置处理，可以实现污染物达标排放；生活污水通过污水管网排入常袋镇污水处理厂处理。综上所述，本项目符合洛阳空港产业集聚区产业发展负面清单和环境准入条件的要求，符合规划环评审查意见的相关要求。洛阳市孟津区常袋镇人民政府同意该项目入驻并进行建设，证明文件见附件3，土地证见附件4。 |
| 其他符合性分析 | 1 产业政策相符性分析 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类项目，本项目符合国家产业政策。本项目已经洛阳市孟津区发展和改革委员会备案，项目代码为：2207-410322-04-01-133387。发改委备案表见附件2。 2 洛阳市“三线一单”相符性分析 2.1 生态保护红线 经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政 [2021] 7 号），项目所在地不属于生态红线区域。对照洛阳市生态环境管控单元分布图，本项目所在位置属于重点管控单元，洛阳市生态环境管控单元分布图见附图7。 饮用水源保护区划调查：根据调查并查阅《河南省县级集中式饮用水水源保护区划（豫政办〔2013〕107号）》、《河南省乡镇级集中式饮用水源保护区划（豫政办〔2016〕23号）》、《关于划定常袋镇集中供水中心常袋、拐坪饮用水水源保护范围（区）的通知》（孟政文[2021] 6号），距离本项目较近的集中式饮用水水源地为常袋镇饮用水水源地。 常袋镇集中供水厂共2眼水井，具体保护范围如下：一级保护范围（区）：常袋社区取水井外围50米的圆形区域，拐坪村取水井外围50米的圆形区域。不设二级保护范围（区）。本项目位于该水源地保护范围（区）西南侧897m，不在该水源保护区范围内（见附图3），符合饮用水源地保护规划。 本项目生活污水经化粪池处理后排入污水管网，最终排入常袋污水处理厂处理。 文物调查：本项目位于孟津县常袋镇常袋社区，位于邙山陵墓群（北魏陵区）建设控制地带，在邙山陵墓群建设控制地带内进行工程建设，应当符合邙山陵墓群保护规划，确保邙山陵墓群的安全，并不得破坏邙山陵墓群的历史风貌。 根据《洛阳市生态环境局关于进一步优化环评与排污许可审批服务产业发展的通知》（洛市环〔2022〕36号）：一、深化改革，优化环评管理效能（四）全面实行并联审批：剥离由市场主体自主决策的内容以及依法由其他部门负责的事项。环评与选址意见、用地预审、水土保持方案等实施并联审批；涉及自然保护区、饮用水水源保护区、风景名胜区、文物保护等法定保护区域的项目，在符合法律法规规定的前提下，不再将主管部门意见作为环评审批的前置要求；对有危险废物处置、废水纳管等要求的，由建设单位承诺在项目投产前落实相关协议。 本项目在北厂区建设标准厂房安装各种生产设施，应执行文物保护有关规定，具体以文物部门意见为准。本项目在孟津县重点文物分布图上位置见附图4。 2.2 环境质量底线 根据《2021年洛阳市生态环境状况公报》，2021年洛阳市城区环境空气质量优、良天数为246天，较2020年（244天）增加2天，达标率为67.4%。针对区域大气环境质量现状超标的情况，洛阳市出台《洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环委办[2022]8号）、《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（洛环委办〔2022〕12号）等文件中要求的一系列措施，通过治理，区域环境质量状况正在逐步好转。 本项目排放废气颗粒物采用袋式除尘器处理、有机废气采用等离子光氧一体机+活性炭吸附装置处理，隧道窑烟气达标排放，产生的固体废物合理处理处置。本项目排放的颗粒物、NOX在孟津区域内倍量替代，区域内不新增大气污染物的排放量。 2.3 资源利用上线 本项目在北厂区建设，不新增占地，满足土地资源利用上限管控要求。本项目用水使用自来水，使用能源主要为天然气、电能，隧道窑使用热源为管道天然气，其他生产设备设施使用电能，不涉及燃煤设施，本项目建设符合资源利用上线要求。 2.4 环境准入负面清单 本项目位于孟津区常袋镇常袋社区（洛阳空港产业集聚区），对照洛阳市生态环境局《关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号）附件2：《洛阳市各县区分区管控单元生态环境准入清单》，区域环境管控单元编码：ZH41030220002，管控单元分类为：重点管控单元。本项目与环境管控单元生态环境准入清单要求相符性分析如下。 - 洛阳市孟津区管控单元生态环境准入清单相符性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 环境管控单元名称：洛阳空港产业集聚区. 空间布局约束; 1、禁止铸造、平板玻璃等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；禁止有色冶炼等高耗能、高污染项目；禁止耗水量大、废水排放量大的化学原料药及生物发酵制药等项目以及涉及铅、镉、铬、汞、砷等重金属污染物的排放项目；禁止耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目；禁止露天喷涂项目和使用高VOCs含量的溶剂型涂料项目；对于电镀项目，产业集聚区应按高标准环保要求建设电镀产业园，含重金属废水回用不外排，重点发展临空经济和高科技现代服务业，支持高端装备制造，对于高耗能、高污染的项目逐步退出。 2、现有化工生产企业按照“成熟一个、搬迁一个”的要求逐步迁出产业集聚区。; 1、本项目属于现有产能部分迁建项目，不新增产能，不属于集聚区禁止和限制入驻类项目。 2、不属于化工企业。; 相符. 污染物排放管控; 1、采取集中供热、调整能源结构等措施，除集中供热设施外，入驻企业禁建燃煤设施，减少废气污染物排放。 2、确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，出水执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）中的相关标准。要加大尾水回用力度，减少外排，逐步实现废水禁排入金水河。 3、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。; 1、本项目使用电能、天然气； 2、本项目生活污水经管网收集后进入常袋镇污水处理厂处理。 3、本项目产生废气经处理后达标排放，涉及主要污染物为颗粒物、VOCs、SO2、NOX，颗粒物、NOX采取区域倍量替代总量减排措施，满足总量控制要求。; 相符. 环境风险防控; 1、建立三级风险防范体系，企业做好风险事故防范，禁止事故废水或处理后的事故废水混入雨水管网排放；产业集聚区加强企业危险物质、危险装置的监控，制定环境风险事故应急预案，孟津区政府协调全面应急工作。 2、涉及危化品企业，建立三级防控措施，即危化品区围堰控制-厂区事故池-管网阀门控制，确保事故状态下，污水不外排。 3、涉及危化品企业及污水处理厂严格落实各项污染防渗措施，建设地下水污染防治监控系统，从源头减少污染并加强地下水环境跟踪监测管理。; 公司涉及危化品为管道天然气，产生危险废物为废机油、废光氧灯管、废活性炭等，公司制定突发环境事件应急预案，并定期有计划地组织应急培训和演练。; 相符. 资源开发效率要求; 企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 本项目生活污水经管网收集后进入常袋镇污水处理厂处理。; 相符. 根据上表分析，本项目符合洛阳市孟津区分区管控单元生态环境准入清单要求。 3 《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（洛环委办〔2022〕12号）相符性分析 2022年4月26日，洛阳市生态环境保护委员会办公室《关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕12号），本项目与该文件相关内容相符性分析见下表。 - 洛环委办〔2022〕12号相符性分析 洛环委办[2022]12号文的相关要求; 项目特点; 相符性. （一）调整优化产业布局，推动绿色低碳转型发展. 3.推进绿色低碳产业发展。 （1）严格落实国家产业规划、产业政策以及煤炭消费减量替代等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，落实《洛阳市坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案》，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。落实“两高”项目会商联审机制。全市严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。 （2）严格落实“三线一单”、规划环评以及区域污染物削减制度，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、扩建项目达到A级水平，改建项目达到B级以上绩效水平。; 本项目为耐火材料（有烧结工序的），根据企业关于本项目节能审查意见的情况说明，本项目年综合耗能量为851.673t标煤，小于1万吨标准煤，不属于两高项目。本项目对现有产能部分搬迁，不新增产能。 本项目的建设符合产业政策、“三线一单”准入要求。本项目达到A级以上绩效水平，强化项目环评及“三同时”管理。; 相符. （五）推进工业企业四项工程，深化大气污染综合治理. 27.实施工业企业治理成效“夯基工程”。指导重点行业做好NOx等污染物深度治理，推进燃煤自备电厂、平板玻璃、耐火材料、金属冶炼、砖瓦窑、陶瓷、碳素、石灰等行业全面稳定达标排放。指导企业做好物料运输、装卸储存及生产过程中的物料上料、转移输送、加工处理、包装等各环节的无组织排放控制，建立并动态更新全口径炉窑清单，推进重点行业实施“一炉一策”精细化管理。2022年3月1日起，严格执行河南省耐火材料新标准《耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB41-2166-2021）；按照河南省砖瓦窑行业新标准《砖瓦工业大气污染物排放新标准》对大气污染物有组织、无组织排放开展提标治理，自3月25日起大气污染物在基准含氧量18%工况下，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、50、100mg/m3。达不到排放标准的，依法实施停产治理。2022年11月底前洛阳市兴荣工业有限公司停用3台煤气发生炉，按照“炉体移位或拆解、切断连接、清除燃料、永不复用”的标准拆除6台煤气发生炉。; 本项目废气经治理后，满足《耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB412166-2021）标准限值。加强无组织排放管控，安装全自动密闭配混料生产线，对物料加工与处理环节实施无组织排放精准治理，减少无组织排放。; 相符. 根据上表分析，本项目符合洛阳市生态环境保护委员会办公室《关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕12号）的相关要求。 4 《洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环委办[2022]8号）相符性分析 对照《洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环委办[2022]8号），本项目与该文件的相符性分析见下表。 - 《洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案》相符性分析 文件要求内容; 本项目; 相符性. （三）强化工业企业VOCs治理. 10、加强耐火材料行业VOCS治理。鼓励耐火材料行业企业采用淀粉类粘合剂或其他无机粘合剂代替木质素磺酸钙等芳香性有机粘合剂，不能替代的需采取VOCs组合净化设施，对焙烧后排放气体进行治理。3月1日起，按照河南省耐火材料行业新标准《耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB41/2166-2021）执行，非甲烷总烃排放小于30毫克/立方米。; 本项目生产过程中使用粘结剂为硅溶胶，属于无机粘结剂，炉窑加热过程不产生有机废气，塑料模具加工过程中产生非甲烷总烃和苯乙烯废气，经等离子光氧催化一体机+活性炭吸附装置处理，本项目生产过程中废气执行河南省《耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB41/2166-2021），非甲烷总烃排放小于30毫克/立方米。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合《洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案》中相关要求。 5 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（生态环境部-环大气[2019]56号）相符性分析 本项目与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）文相符性分析见下表。 - 《工业炉窑大气污染综合治理方案》相符性分析 项目; 要求内容; 本项目情况; 相符性. 三、重点任务. （一）加大产业结构调整力度; 严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。; 本项目新建隧道窑、余热干燥器，厂址位于洛阳空港产业集聚区，满足治理方案要求。; 相符. （三）实施污染深度治理。; 推进工业炉窑全面达标排放。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。已制定更严格地方排放标准的地区，执行地方排放标准。; 本项目属于耐火材料行业，废气污染物颗粒物、SO2、NOX、非甲烷总烃排放执行《耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB412166-2021）标准限值。; 相符. 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。; 本项目零膨胀预制件烧结温度为800℃，使用燃料为天然气，烟气经排气筒有组织排放，不涉及脱硫脱硝。本项目生产车间密闭、物料密闭输送，减少无组织粉尘产生。除尘器卸灰口设置密闭隔间，卸灰不直接卸落到地面，卸灰时用吨包带承装，卸灰口与袋口扎紧，确保灰尘不外泄。; 相符. 根据以上分析内容，本项目符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（生态环境部-环大气[2019]56号）文件相关要求。 6 《关于建立“两高”项目会商联审机制的通知》（豫发改环资[2021]977号）文件相符性分析 对照河南省发展和改革委员会、河南省工业和信息化厅、河南省自然资源厅和河南省生态环境厅文件《关于建立“两高”项目会商联审机制的通知》（豫发改环资[2021]977号）文件，相符性分析如下： - 《关于建立“两高”项目会商联审机制的通知》相符性分析 要求; 本项目; 相符性. 一、建立“两高”项目管理目录; 落实国家“两高”项目管理要求，参照外省经验做法，结合我省实际，建立河南省“两高”项目管理目录（具体见附件1）。主要包括两类：一是煤电、石化、化工、煤化工、钢铁、焦化、建材（非金属矿物制品）、有色等8个行业年综合能耗（等价值）5万吨标准煤及以上的项目；二是8个行业中22个细分行业高耗能高排放环节年综合能耗（等价值）1-5万吨标准煤的项目，主要包括钢铁（长流程钢铁）、铁合金、氧化铝、电解铝、铝用碳素、铜铅锌硅冶炼（含原生和再生冶炼）、水泥、石灰、陶瓷、砖瓦（有烧结工序的）、耐火材料（有烧结工序的）、刚玉、平板玻璃、煤电、炼化、焦化（含兰炭）、甲醇、氮肥、醋酸、氯碱、电石、沥青防水材料等。其中，“十四五”新建“两高”项目按新增能耗量计算，改建、扩建“两高”项目（不含不涉及主体工程、未增加产能的技术改造项目）能耗量按改扩建后的年设计综合能耗计算。; 本项目属于耐火材料企业（有烧结工序），年综合耗能量为851.673t标煤，年综合能耗远小于文中“两高”项目管理目录第二类8个行业中22个细分行业“年综合能耗1万吨标煤及以上项目”的要求。 本项目不属于两高项目。 企业关于本项目节能审查意见的情况说明见附件5。; 相符. 由上表分析可知，本项目不属于两高项目，符合“两高”行业相关要求，无需进行会商。 7绩效分级 本项目属于耐火材料项目，国民经济代码属于C3089耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造，经查《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号）第十八项、耐火材料，对照“第十八项、耐火材料”行业绩效分级A级企业指标，相符性分析见下表。 - 耐火材料行业绩效分级指标-A级企业相符性分析 差异化指标; A级绩效指标要求; 本项目对标情况. 能源类型; 使用全电、天然气、煤层气、脱硫后焦炉煤气等清洁能源。; 使用电、天然气清洁能源. 污染治理技术; 1、除尘采用覆膜等袋式除尘、湿式电除尘或电袋除尘等高效除尘工艺（设计效率不低于99.9%）； 2、脱硫采用（用于含硫粘结剂制品）石灰/石-石膏法、半干法/干法等脱硫工艺；脱硝采用SCR/SNCR等工艺（干燥窑、热处理窑除外）； 3、以树脂类为粘结剂耐火制品热处理烟气VOCs采用燃烧工艺（催化燃烧、蓄热燃烧），或引至锅炉、窑炉燃烧处理。; 1、除尘采用覆膜滤袋除尘器（设计效率不低于99.9%）； 2、隧道窑使用天然气能源，产品烧制温度800℃，废气排放执行《耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB412166-2021）标准限值。 隧道窑烧结温度不属于高温烧结，无需安装脱硫脱硝设施； 3、本项目使用粘结剂为无机粘结剂（硅溶胶），不使用树脂类粘接剂。. 排放限值; 窑炉：PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于10、50、50mg/m3（高溫镁砖：NOx不高于100mg/m3；高溫镁砂、高温刚玉窑NOx排放浓度不高于200mg/m3；高温电弧炉以实测数据计）；破碎、筛分等其他产尘点：PM排放浓度不高于10mg/m3。; 窑炉废气排放出口PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于10、50、50mg/m3，达标排放。 配料、搅拌等产尘点：PM排放浓度不高于10 mg/m3。. 氨逃逸<8mg/m3，基准氧含量18%；一年内稳定运行达标小时数占比95%以上。; 本项目不涉及。. 无组织排放; 1、物料釆取封闭等有效措施，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸； 2、生产工艺产尘点（装置）应采取封闭或设置集气罩并配备除尘措施； 3、物料破碎及制备成型过程应在封闭厂房中进行，并配备除尘措施。粒状、块状物料应采用入棚入仓等方式进行储存，釆用封闭等方式输送； 4、物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。; 1、物料使用吨包方式储存在生产车间内，无烟尘外逸。 2、配料、搅拌等工序采取封闭作业，并配覆膜滤袋除尘设备。 3、本项目不涉及破碎，粒状、粉状物料采用提升机输送至料罐，配料、搅拌、浇注等过程在封闭厂房进行，均配备袋式除尘设备。 4、物料输送过程产尘点连接风管至除尘设备。. 料棚配备抑尘设施，料棚出入口配备自动门，其他物料全部封闭储存。粉状物料采用封闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机、气力输送等方式输送。; 料库出入库配备自动门。 吨包物料入密闭料库储存。 粉状物料采用密闭提升机输送至料罐。. 监测监控水平; 重点排污企业主要排放口安装CEMS（含氨逃逸在线监测），并接入DCS，数据保存一年以上。; 经查《洛阳市2022年重点排污单位名单》，迈乐公司不属于重点排污企业，且本项目生产线不涉及主要排放口，因此暂不安装CEMS（含氨逃逸在线监测）。. 料场出入口等易产尘点，安装高清视频监控设施，数据保存三个月以上。; 料场出入口安装视频监控，数据保存三个月以上。. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内第三方废气监测报告。; 建成后按左列要求进行环保档案管理。. 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2、废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料更换量和时间、脱硫及脱硝剂添加量和时间、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次、含烟气量和污染物出口浓度的月度DCS曲线图等）；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料（天然气）消耗记录。; 本项目不涉及脱硫脱硝设施，建成后按左列相关要求进行台账记录。. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。; 本项目设置环保部门和专职人员。. 运输方式; 1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 1、本项目公路运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆。 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账。; 应按左列要求建立门禁和台账。. 根据上表可知，本项目符合《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号）-耐火材料制品企业绩效分级指标A级企业要求。 8 《耐火材料行业规范条件（2014年本）》 本项目与《耐火材料行业规范条件（2014年本）》相关要求相符性如下。 - 《耐火材料行业规范条件（2014年本）》相符性分析 规范条件要求; 本项目情况; 相符性. 新建、改扩建耐火材料项目应综合考虑资源能源、环境容量和市场需主体功能区规划、产业发展规划和项目所在地城乡建设规划，符合土地利用总体规划和土地使用标准。; 本项目为迁建项目，位于洛阳空港产业集聚区内，用地为工业用地，符合土地利用总体规划要求。; 相符. 控制新增产能，鼓励实施等量或减量置换，依托现有耐火材料生产企业，通过联合重组，“退城入园”，开展技术改造，推进节能减排，生产和推广不定形耐火材料，优化产业结构，提高生产集中度。; 本项目为迁建项目，依托现有耐火材料企业，迁建后企业总产能不变，无新增产能。; 相符. 世界遗产地、风景名胜区、生态保护区、饮用水水源保护区等需要特别保护的区域和非工业建设规划区不得新建、扩建耐火材料项目。; 本项目不在饮用水水源保护区、自然保护区内。本项目为迁建项目，位于洛阳空港产业集聚区内，用地为工业用地，符合土地利用总体规划要求。; 相符. 耐火材料厂区布局要符合《工业企业总平面设计规范》（GB 50187）、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1)的要求。; 本项目布局符合《工业企业总平面设计规范》（GB50187）、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1)的要求。; 相符. 采用《产业结构调整指导目录》等政策鼓励的技术工艺和装备，使用列入《节能机电设备（产品）推荐目录》的产品或能效标准达到1 级的机电设备。; 本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》的要求，设备使用《节能机电设备（产品）推荐目录》中的产品或能效标准达到1级的机电设备。; 相符. 不采用《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》等明令淘汰、限制的工艺和装备。; 本项目无《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》以及《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》中的工艺和装备。; 相符. 原料堆场配建围墙和顶盖，破（粉）碎、筛分、均化、输送、成型和成品加工等易产生粉尘的环节，配套除尘装置，防止粉尘无组织排放。含尘气体经处理达标后排放。; 项目原料储存、厂房、仓库全密闭，物料输送等易产生粉尘的环节，配套收尘器除尘，粉尘达标排放。; 相符. 配套建设窑炉烟气除尘、脱硫、脱硝等治理装置。烟气经治理达标后排放。; 本项目使用天然气作为燃料，隧道窑烧结不属于高温烧结，无需安装脱硫脱硝设施，废气达标排放，符合要求。; 相符. 建立雨污分流系统。生产工艺废水回用率不低于90%，废污水治理达标后排放。; 本项目厂区内雨污分流，无生产废水，生活污水经化粪池处理后排入集聚区生活污水管网，可达标排放。; 相符. 原料加工、制品成型等易产生噪声的工段，要配套建设阻尼降噪设施。厂界噪声符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348）。; 生产设备采取减震降噪措施处理后可达标排放。; 相符. 固体废物贮存、处置要按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599)执行。堆存含有重金属的原料和固体废物场所要配套建设防渗漏设施。; 项目产生的废塑料模具经处理加工后外售，生活垃圾经收集后交环卫部门处理处置，危险废物储存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的相关要求，并定期交给有资质单位处理处置。; 相符. 本项目建设符合《耐火材料行业规范条件（2014年本）》相关要求。 9 《洛阳市2019年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办[2019]49号）相符性分析 对照洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室《关于印发洛阳市2019 年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办[2019]49号）文件要求，本项目涉及《洛阳市2019年工业炉窑提标治理专项方案》和《洛阳市2019年工业企业无组织排放治理方案》—耐火材料行业无组织排放治理标准，对照相关内容，相符性分析见下表。 - 《洛阳市2019年工业污染治理专项方案》相符性分析 要求; 环评要求; 相符性. 洛阳市2019年工业炉窑提标治理专项方案. 1、淘汰落后工业炉窑。2019 年 6 月底前，全面淘汰列入《产业结构调整指导目录》“淘汰类”的石灰工业土立窑、砖瓦工业轮窑；取缔燃煤热风炉，淘汰有色行业燃煤干燥窑、燃煤反射炉和以煤为燃料的熔铅锅和电铅锅，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干窑炉。; 本项目采用天然气隧道窑和余热利用干燥器，不涉及左列淘汰落后工业炉窑。; 不涉及. 2、工业窑炉清洁能源替代。2019 年 8 月底前，对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的加热炉、热处理炉、干燥窑炉等，通过天然气、电等清洁能源以及利用工厂余热、热电厂供热等方法进行替代。; 本项目已采用管道天然气为能源。; 相符. 3、耐材行业。2019 年 9 月底前，耐材企业工业窑炉（不分燃料种类）完成超低排放改造和调试，隧道窑、辊道窑、梭式窑等窑炉烟气在基准氧含量 18%的条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、50、100毫克/立方米。使用氨法脱硝、氨法脱硫的氨逃逸浓度小于8毫克/立方米。; 本项目采用天然气隧道窑烟气在基准氧含量18%的条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、50、50mg/m3。; 相符. 洛阳市2019年工业企业无组织排放治理专项方案-耐火材料行业无组织排放治理标准. （一）料场密闭治理： 1、所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施。 2、密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。 3、车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。 4、所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。; 本项目物料均在车间内吨包存放，厂内不露天堆放；车间全部密闭，并按要求安装卷帘门；地面硬化，未硬化部分绿化。; 按要求采取措施后符合要求. （二）物料输送环节 1、散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。 2、皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。 3、运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿 40 厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下 15 厘米，禁止厂内露天转运散状物料。 4、除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。; 本项目来料均为袋装；混配料生产线密闭运行，各产尘节点连接风管、集气罩引入除尘器；运输车辆应按要求采取封闭和覆盖措施；除尘器卸灰区封闭，卸灰不直接卸落到地面，卸灰时用集装袋承转，卸灰口与袋口扎紧，确保灰尘不外泄。. （三）生产环节治理 1、物料上料、破碎、筛分、混料应在封闭的厂房内进行，所有产尘点安装集气设施和除尘设施。 2、其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行。; 本项目物料上料、混料在封闭厂房内进行，所有产尘点安装集气设施和除尘设施。 本项目生产原料使用吨包包装，原料混配料系统安装在封闭生产车间内，混配料系统配备完备的废气收集和处理系统。. （四）厂区、车辆治理 1、厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。 2、对厂区道路定期洒水清扫。; 厂区硬化，未硬化部分绿化；厂区道路定期清理洒水。. 根据以上分析，本项目符合《洛阳市2019年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办[2019]49号）相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1 项目由来 洛阳迈乐耐火材料有限公司位于常袋镇半坡村隆华大道33号，2021年企业购入常袋镇常袋社区厂区。企业为区分两厂区，根据分布位置，常袋镇半坡村隆华大道33号厂区为南厂区，常袋镇常袋社区厂区为北厂区。洛阳迈乐耐火材料有限公司年产4万吨零膨胀硅砖及不定型耐火材料项目位于南厂区，布置生产线有零膨胀浇注预制件制品、零膨胀硅砖、无钙硅砖、不定形耐火材料制品生产线，因厂区占地面积不大，各种生产设施布置较紧凑，生产时物料转运不流畅，影响企业生产效率。企业拟将南厂区零膨胀浇注预制件制品生产线搬迁至北厂区，搬迁前后零膨胀浇注预制件产能不变。本项目迁建后，企业总产能不变，生产线生产空间变大，各生产工序转运流畅，可有效提高生产自动化程度，提高生产效率。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“第二十七、非金属矿物制品业30-60耐火材料制品制造308，属于报告表类别。受建设单位委托，河南泰悦环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作，委托书见附件1。 2 本项目概况 2.1 建设场地 本项目厂址位于洛阳市孟津区常袋镇常袋社区（北厂区），厂区西侧为双月路，东侧为洛阳惠航模具制造有限公司和洛阳森德石化工程有限公司，北侧为洛阳创辉锆铝制品有限公司，南侧为洛阳荣尔耐火材料有限公司；距离本项目最近敏感点为北侧210m处的常袋村居民区。厂区占地性质为工业用地。项目地理位置图详见附图1，周边环境概况图详见附图3。 2.2 建设内容 本项目主要建设内容为：混配料生产线、塑料模具制作、浇注设备、余热干燥器、全自动天然气隧道窑、配套设施及环保设施等。主要工程内容见下表。 - 主要建设内容一览表 类别; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 长宽高=86m×76m×10.5m，车间内分区设置原料存放、配混料系统、浇注成型区、干燥区、烧成区、磨砖区、废泡沫塑料处理区等。混配料楼高18m; 新建. 成品库房; 长宽=60m×8m; 新建. 公用工程; 办公楼; 总建筑面积650m2，2层，砖混结构; 利用现有. 食堂; 建筑面积50m2，1层，砖混结构; 利用现有. 车棚; 建筑面积188m2，1层; 利用现有. 供电、给排水; 由常袋镇自来水管网供给; 利用现有. 环保工程; 废气; 混配料系统; 颗粒物：风管+覆膜滤袋除尘器（1套）+21m排气筒（1根，高于混配料楼）; 新建. 磨砖区; 颗粒物：封闭隔间+集气罩、风管+覆膜滤袋除尘器（1套）+15m排气筒（1根）; 迁建. 废泡沫塑料破碎. 泡沫塑料模具制作; VOCs废气：封闭隔间+集气罩、风管+等离子光氧一体机+活性炭吸附装置（1套）+15m排气筒（1根）; 迁建. 废泡沫塑料热熔. 隧道窑; 15m排气筒（1根）; 新建. 噪声; 隔声、减震; 车间隔声、距离衰减; /. 废水; 生活污水; 生活污水经化粪池处理，排入污水管道，进常袋镇污水处理厂处理; 利用现有. 固废; 一般固体废物; 一般固废暂存间30m2：废包装袋，暂存后外售；废塑料模具，热熔处理减容后外售；打磨固废、废耐火材料收集后交环卫部门处理; 新建. 危险废物; 危废暂存间10m2，废机油、废光氧灯管、废活性炭，危废暂存间暂存，委托有资质单位处理处置; 新建. 2.3 产品方案 洛阳迈乐耐火材料有限公司年产4万吨零膨胀硅砖及不定型耐火材料项目产能为4万吨/a，其中零膨胀预制件产能为3960t/a。本项目搬迁后零膨胀预制件产能仍为3960t/a。企业总产能不变，企业产品方案及产能统计如下表。 - 产品方案一览表 产品; 迈乐公司各产品产能（t/a）; 备注. 南厂区（本项目搬迁前）; 南厂区（本项目搬迁后）; 本项目 （北厂区）. 零膨胀浇注预制件制品; 3960; /; 3960; 预制件产能从南厂区搬迁至北厂区. 零膨胀硅砖; 7200; 7200; /; /. 无钙硅砖; 7200; 7200; /; /. 不定形制品中陶瓷焊补料; 6335; 6335; /; /. 其它不定形耐火材料（铝硅系热补料、熔融石英火泥）; 15305; 15305; /; /. 总产量; 40000; 南北厂区合计40000; 搬迁前后产能不变. 2.4 主要设备、设施 本项目属于部分产能迁建项目，因南厂区零膨胀浇注预制件与零膨胀硅砖混配料系统设施共用，为保证南厂区硅砖生产线连续性，新建混配料生产线。5条电干燥器和5台台车电炉更新为天然气隧道窑、余热利用干燥器。本项目投运前南厂区相关淘汰设备、设施应淘汰到位。本项目主要设备、设施见下表。 - 主要设备、设施一览表 工序; 设备、设施名称; 型号/规格; 数量; 备注. 混配料（全自动全密闭混配料生产线）; 螺旋输送机; φ219mm，L1=950mm，L2=1034mm; 8台; 新增. 颗粒料仓; 3.5m3; 8个; 新增. 细粉料仓; 2.9m3; 8个; 新增. 电机振动给料机; /; 8台; 新增. 螺旋给料机; /; 8台; 新增. 计量料斗; 1.7m3; 2个; 新增. 两出口螺旋给料机; /; 2台; 新增. 三维混合机; 500kg/槽; 4台; 新增. 自动称量系统; 15min/槽; 2台; 新增. 结合剂称量系统; /; 2台; 新增. 240袋覆膜除尘; /; 1台; 新增. 模具制作; 泡沫切割机; 2.5m×3m; 4台; 迁建. 光氧一体机活性炭箱; /; 1套; 迁建. 浇注; 浇注混砂机（混炼机）; 1m3; 2台; 迁建. 泡沫处理; 热熔机; 200kg/h; 1套（2台）; 迁建. 泡沫破碎机; 15kW; 1台; 迁建. 圆形振动筛; 直径800mm; 3台; 迁建. 旋风收集罐; 直径1.2m; 3个; 迁建. 干燥; 电拖车; /; 2台; 迁建. 干燥车; 2×1m; 200台; 迁建. 余热干燥器; 24m; 7条; 新增. 磨砖; 磨砖房; /; 3间（两用一备）; 迁建. 磨砖除尘; 320袋覆膜除尘; 1台; 迁建. 烧成; 窑车; 2.1t/车; 60台; 新增. 全自动天然气隧道窑; 61.5m; 1条; 新增. 转运; 锂电池叉车; 3吨; 1辆; 迁建. 柴油叉车; 5吨; 2辆; 迁建. 地操行车; 5吨; 6台; 新增. 包装; 缠绕包装机; /; 1台; 新增. 淘汰设备; 台车电炉; /; 5台; 淘汰. 电干燥器; /; 5条; 淘汰. 因电炉装窑、出窑全部由人工操作，一台电炉需要3人完成装出窑工作，而隧道窑一人一车就能完成装出窑作业。隧道窑配套建设余热干燥器可利用充分余热干燥制品，降低能耗。电炉加热靠电炉丝热辐射，温度均匀性差，温差在±10℃之间，影响产品性能。隧道窑全自动控制，进出窑自动化程度高，温度自动控制，温差在±5℃之间，产品烧制过程中温度更均匀，提高产品质量。因此使用隧道窑能降低企业人工成本，降低能耗，提高产品质量，提高产品的市场竞争力。因此从工艺、装备、产品质量等方面来说，电炉更新为全自动天然气隧道窑是合理的。 2.5 原辅材料及能源消耗 本项目的主要原辅材料用量及能源的消耗情况见下表。 - 原辅材料及能源用量情况一览表 原辅料名称; 用量t/a; 主要成分; 备注. 主要原料; 熔融石英3-0.2mm; 2000; SiO2 99.9%; 吨包. 熔融石英细粉200目; 1500; SiO2 99.9%; 吨包. 辅助原料; 硅微粉; 230; SiO2 96%，Zr2O3 %，Fe2O3 1%; 吨包. 高铝水泥; 160; Al2O3 50%，SiO2 50%; 吨包. 硅溶胶; 300; 70%水，SiO2 28.8%，Na2O 0.2%（无机粘结剂）; 桶装. 聚苯乙烯泡沫塑料（ESP）; 113; 零膨胀预制件模具材料; 块状. 能源; 电; 100万kWh; /; /. 天然气; 60万m3/a; /; 管道气. 水; 750m3/a; /; 自来水. 本项目使用气源为西气东输天然气，天然气主要成分见下表。 - 天然气主要成份一览表 成分; 硫化氢（mg/m3）; 氮; 甲烷; 乙烷; 丙烷; 其他烃类. 含量（%）; ≤20; 0.97; 95; 1.5; 0.8; 1.7. 2.6 职工定员及劳动制度 本着精干、统一、高效的原则，本项目职工人数45人。工作制度实行3班制，全年工作300天。隧道窑和干燥器三班运行，混料、磨砖等工序一班运行。各工序工作制度如下： - 项目工作制度安排一览表 序号; 生产线; 设计产能; 工作时间. 1; 原料混配料系统; /; 每天1班6-7h，300d/a（2000h/a）. 2; 磨砖设备; /; 每天1班8h，300d/a（2400h/a）. 3; 模具制作; /; 每天2班共11h，300d/a（3300h/a）. 4; 余热利用干燥器; 3960t/a; 每天3班，300d/a（7200h/a）. 5; 隧道窑; 3960t/a; 每天3班，300d/a（7200h/a）. 2.7 给排水工程 （1）给水 本项目生产过程不使用水，用水环节主要为职工办公生活用水。本项目职工定员45人，其中，25人不在厂内食宿，用水量按30L/人•d计算，15人不在厂内住宿、只饮食，用水量按80L/人•d 计算，5人在厂内食宿，用水量按110L/人•d计算，生活用水量2.5m3/d（750m3/a）。 （2）排水 本项目产生污水主要为职工生活污水。生活污水产生量按用水量的80%计，为2m3/d（600m3/a），生活污水水质简单，食堂废水经1m3的隔油池处理，生活污水经5m3 的化粪池处理后排入污水管网，进入常袋镇污水处理厂深度处理。 2.8 本项目涉及主要设备产能分析 根据建设单位提供设计资料，本项目涉及主要设备产能分析见下表。 - 主要设备产能分析一览表 设备/设施; 规格m; 数量; 产品; 使用温度℃; 年工作时间; 设备产能; 设计产能 t/a. h/d; d/a; t/（台·h）. 余热利用干燥器; 24; 7条; 零膨胀预制件; 120; 24; 300; 0.25t/（车·3h）; 3960. 燃气隧道窑; 61.5; 1条; 800; 24; 300; 1.65t/（车·3h）; 3960. 余热利用干燥器24m/条，每条干燥器设20个干燥车位，装载量为0.25t/车，干燥器共7条。每干燥一车预制件时间为60小时，每3小时出一车，每天干燥砖坯14吨，24小时不间断生产，干燥砖坯加工量为4200t/a，余热利用干燥器生产能力满足项目生产需求。 燃气隧道窑：本项目建设61.5m长燃气隧道窑1条，设45个窑车车位，装载量为1.5-1.65t/车，隧道窑加热温度控制在800℃，135小时烧制完成，每出一车成品用时约3h，每天生产产品13.2吨，24小时不间断生产，加工量为3960t/a，隧道窑生产能力满足项目生产需求。 2.9 平面布置 本项目厂区办公区与生产区分开设置，办公区布置在厂区内北侧，生产区布置在南侧。生产车间内由南向北依次布置为配料区、浇注区、干燥区、烧成区、成品区，配料区由东向西依次布置为塑料模具制作、配料系统、原料暂存区，生产车间内布局合理，生产工序转运流畅；整个厂区功能分区较明确，布局满足生产与办公的要求，厂区平面布置图见附图2。 3总投资 本项目总投资6000万元，全部为企业自筹。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1 工艺流程简述及图示 本项目零膨胀浇注预制件生产线迁建后，加热生产设施由电炉更新为全自动天然气隧道窑。其他生产工艺不变，工艺流程如下： 全自动配混料系统工艺流程：本项目各种原料（熔融石英、硅微粉与高铝水泥等）采用吨包袋包装，生产时使用配料系统配套的起重机提升至配料系统料仓进料口处，下料时吨包完全覆盖下料口，打开吨包袋下方的放料阀，原料在重力作用下进入料仓进料斗中，使用螺旋输送机提升至料仓内，料仓与计量料仓通过管道密闭连接，配料时通过计量料仓称量，然后通过管道密闭输送至三维混砂机预混合，再输送至混炼机内，同时加入硅溶胶液体结合剂混合（工艺过程不添加水），形成浇注料。 本项目搅拌及物料周转等工序全部采用自动化配料系统控制，物料转运、传输过程全封闭，各产尘点设置风管，混配料过程产生颗粒物有组织收集。 塑料模具制作、浇注成型、干燥：使用热熔丝切割ESP塑料制作预制件模具，浇注料在模具中自然干燥凝固成型，凝固后除去塑料模具，打磨少量依附在制品表面的泡沫。打磨后使用余热干燥器进行干燥。液体结合剂是浓度约70%的水溶液，干燥的目的是排除其水份，在余热利用干燥器内常温升温至120℃烘干。 干燥后的半成品使用隧道窑进行热处理，热处理温度约800℃，热处理的目的是利用结合剂加热硬化的特点，获得制品强度。 余热利用（余热干燥器）：隧道窑冷却带余热经换热后引至余热干燥器、对砖坯进行烘干（冷风与待冷却产品进行热交换，转化为热风）。余热干燥器引热风为净空气，干燥过程产生的水蒸气直接通过排气筒排放。 预热带，加热产品 余热干燥器 冷风鼓入 烧成带，产品烧制 冷却带，冷风冷却产品 热风排出 冷风与待冷却产品进行热交换，转化为热风 产品走向 气体走向 图2余热利用原理图 隧道窑 废模具处理：零膨胀预制品生产线使用泡沫塑料制作模具，生产过程中产生塑料边角料、废塑料模具，模具上粘结少量的耐火材料，人工将粘结有耐火材料的废塑料分拣出来，粘结有耐火材料的废塑料破碎分选，干净的塑料边角料、废塑料模具直接进行热熔处理。 预制件生产线产生的废泡沫塑料 破碎 风选 热熔 塑料块体 颗粒物 固废 非甲烷总烃、苯乙烯 图3废泡沫塑料处理工艺流程图 未粘结耐火材料的直接热熔 废泡沫塑料利用破碎机破碎，利用破碎机内部旋转的刀片切割成5mm×5mm的小块，然后进入破碎机自带旋风分离器（三次分离筛分），将少量粘结的耐火材料分离出来，收集到的塑料颗粒进入热熔机，140℃加热熔融成流体态，自然冷却成塑料块。减小泡沫塑料体积，产生塑料块外售综合利用。 零膨胀预制件生产使用主要原料为电熔石英、硅微粉与高铝水泥和硅溶胶液体结合剂，硅溶胶液体结合剂属于无机粘结剂，隧道窑烧成过程中不产生氟化物和有机废气。 2 产污环节 本项目运营期产污工序及污染物见下表。 - 本项目运营期产污环节一览表 类别; 污染源; 产生环节; 污染因子. 废气; 混配料生产线. 吨包原料进料; 料仓进料工序; 颗粒物. 原料混配料; 原料搅拌、混合工序; 颗粒物. 零膨胀浇注预制件干燥、烧成工序. 自然干燥成型; 模具拆除; 废塑料模具. 打磨工序; 打磨过程; 颗粒物. 余热利用干燥器; 干燥工序; 水蒸气. 零膨胀预制件隧道窑; 烧成工序; 颗粒物、SO2、NOX. 废塑料模具加工工序. 破碎机; 废塑料破碎工序; 颗粒物. 热熔机; 废塑料热熔工序; 非甲烷总烃、苯乙烯. 噪声; 设备噪声; 设备运行; 噪声. 固体废物; 生产线进料; 原料包装; 废包装材料. 塑料模具; 塑料模具制作、废模具加工; 废塑料块. 打磨工序; 打磨过程; 打磨固废. 袋式除尘器; 除尘器运行; 除尘灰. 废塑料模具加工; 破碎、筛分; 废耐火材料. 翻砖机等设备; 设备维修; 废机油. 有机废气治理设施; 环保设施维护; 废光氧灯管、废活性炭. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 与项目有关的原有污染情况主要为“洛阳双月固化剂有限公司年产1500吨过氧化甲乙酮生产线项目”、“洛阳市缇珂科技有限公司年产100套机器人、300吨模具及配件项目”和“洛阳迈乐耐火材料有限公司年产4万吨零膨胀硅砖及不定型耐火材料项目”（南厂区），具体情况如下： 1双月固化剂情况介绍 本项目占用场地原为洛阳双月固化剂有限公司年产1500吨过氧化甲乙酮生产线项目使用，该项目主要生产固化剂过氧化甲乙酮，公司于2020年6月停产，生产年限为10年，2020年10月前生产装置已全部拆除。根据《洛阳双月固化剂有限公司遗留地块土壤污染状况初步调查报告》结论：本地块土壤和地下水中污染物含量未超过国家有关建设用地土壤污染风险管控标准（筛选值），依据污染地块土壤环境管理有关规定，该地块不属于污染地块，土壤和地下水中污染物对人体的健康风险处于可接受水平，无需开展后续详细调查和风险评估。《洛阳双月固化剂有限公司遗留地块土壤污染状况初步调查报告》专家技术评审意见及调查报告主要结论见附件7。 2缇珂公司情况介绍 洛阳市缇珂科技有限公司于2021年租赁洛阳迈乐耐火材料有限公司（北厂区，本项目所在厂区）建设“年产100套机器人、300吨模具及配件项目”，编制环评报告表，该项目于2021年11月23日经洛阳市生态环境局孟津分局批复，批复文号：孟环告知[2021]8号。该项目产品为耐火砖模具、机器人，主要生产工艺为：（1）耐火砖模具：钢材-磨、铣、刨、数控加工-热处理-检测-成品；（2）机器人：钢材、铝材-下料-铣、刨、磨、钻加工-焊接-热处理-组装、调试-成品。产生污染物主要为焊接烟尘、生活污水等。该项目不再在此厂区建设，企业证明文件见附件8。 3迈乐公司现有环保手续履行情况 2018年，洛阳迈乐耐火材料有限公司为响应政府退城入园的要求，将全部生产设备和设施从洛龙区搬迁至孟津洛阳空港产业集聚区的洛阳万凯耐火材料有限公司厂区内（洛阳迈乐耐火材料有限公司的子公司）。2019年以洛阳万凯耐火材料有限公司的名义完成了“年产4万吨零膨胀硅砖及不定型耐火材料项目（迁建项目）环境影响评价报告表”，该报告表于2019年3月获得孟津县环保局的批复（孟环审[2019]52号），2020年1月以自主验收形式完成了该项目的分阶段竣工验收工作（验收内容为3960t/a零膨胀浇注预制件制品生产线）。 2020年洛阳迈乐耐火材料有限公司注册地变更迁至洛阳万凯耐火材料有限公司厂区，洛阳迈乐耐火材料有限公司收回该耐火材料企业的经营权，承接原洛阳万凯耐火材料有限公司“年产4万吨零膨胀硅砖及不定型耐火材料项目”的建设，在配套生产线的搬迁和建设过程中，企业计划建设内容与原万凯完成的环评内容及批复有所变化，因此洛阳迈乐耐火材料有限公司对“年产4万吨零膨胀硅砖及不定型耐火材料项目”进行改建。洛阳迈乐耐火材料有限公司年产4万吨零膨胀硅砖及不定型耐火材料改建项目于2020年9月8日经孟津县环境保护局批复，审批文号：孟环审[2020]76号，2020年12月以自主验收形式完成了该项目的竣工验收工作。2022年企业对部分生产设施进行改建，建设“洛阳迈乐耐火材料有限公司零膨胀预制件生产线改建及新增研发实验室项目”，2022年4月经孟津县环境保护局批复，审批文号：孟环审[2022]42号，2022年10月以自主验收形式完成了该项目的竣工验收工作。 现有环保手续执行情况见下表。 - 现有环保手续履行情况 序号; 项目名称; 审批文号. 1; 洛阳万凯耐火材料有限公司年产4万吨零膨胀硅砖及不定型耐火材料项目; 孟环审[2019]52号. 2020年1月以自主验收形式完成了“洛阳万凯耐火材料有限公司年产4万吨零膨胀硅砖及不定型耐火材料项目”的分阶段的竣工验收工作（分阶段验收内容为：3960t/a的零膨胀浇注预制件制品生产线）. 2; 洛阳迈乐耐火材料有限公司年产4万吨零膨胀硅砖及不定型耐火材料改建项目; 孟环审[2020]76号. 2020年12月以自主验收形式完成了“洛阳迈乐耐火材料有限公司年产4万吨零膨胀硅砖及不定型耐火材料改建项目”的竣工验收工作。. 3; 企业于2020年06月04日申请固定污染源排污登记; 登记编号：914103006831876351001W. 4; 洛阳迈乐耐火材料有限公司零膨胀预制件生产线改建及新增研发实验室项目; 孟环审[2022]42号. 企业于2022年9月申请变更固定污染源排污登记; 登记编号：914103006831876351001W，固定污染源排污登记见附件6. 2022年10月以自主验收形式完成了“洛阳迈乐耐火材料有限公司零膨胀预制件生产线改建及新增研发实验室项目”的竣工验收工作。. 3迈乐公司南厂区现有工程概况 南厂区现有工程基本情况见下表。 - 现有工程生产规模及主要生产工艺 名称; 现有工程生产规模及主要生产工艺. 产品方案; 1、零膨胀浇注预制件制品，3960t/a；2、零膨胀硅砖，7200t/a； 3、无钙硅砖，7200t/a；4、不定形耐火材料，21640t/a. 生产工艺; 1、零膨胀浇注预制件制品：原料-配料-混合-搅拌、浇注-成型、打磨-干燥-烧成-成品包装； 2、零膨胀硅砖：原料-配料-混合-搅拌-成型-干燥-烧成-成品包装； 3、无钙硅砖：原料-配料-混合-搅拌-成型-干燥-烧成-成品包装； 4、不定形耐火材料：原料-配料-混合-成品包装。. - 现有工程生产线及环保设施 名称; 实际建设内容; 备注. 主体工程; 1#车间; 布置零膨胀预制件模具加工区、磨砖区、干燥区、烧成区; /. 2#车间; 布置零膨胀预制件混配料生产线、浇注区，不定型耐火材料混配料系统; /. 3#车间; 定型自动化混配料系统（自动化混配料控制楼）、电动程控压力机等; /. 4#车间; 布置3条燃气干燥器、9条余热利用干燥器、2台32m3燃气梭式窑; /. 5#车间; 128m隧道窑+15m余热利用干燥窑，安装脱硫脱硝设施; /. 6#车间（破碎车间）; 布置破碎、筛分设备等; /. 7#车间; /; /. 储运工程; 成品仓库; 2500m2; /. 原料储存区; 原料储罐（3个）; /. 公用工程; 研发试验楼; 2层; /. 办公楼; 4层; /. 供电、给排水设施; 常袋镇供水、供电; /. 环保工程; 废气; 零膨胀预制件模具加工工序; 封闭模具加工区+集气管+等离子光氧一体机+活性炭吸附装置+15m排气筒（1套）; VOCs废气排气筒. 零膨胀预制件配混料系统; 颗粒物：集气罩、风管+袋式除尘器+15m排气筒（1套）; 1#排气筒. 不定型耐火材料混配料工序; 集气罩、风管+袋式除尘器（1套）+20排气筒一根（与搅拌楼排气筒合并排放）; 3#排气筒. 磨砖工序; 半封闭式磨砖房+风管+袋式除尘器+15m排气筒（1套）; 2#排气筒. 零膨胀预制件干燥工序; 热蒸汽：15m排气筒（1根）; 5#排气筒. 自动混配料系统（自动配混料控制楼）; 颗粒物：集气罩、风管+袋式除尘器（4套）、混料机除尘器（5套）+20m排气筒（1根）（与不定型耐火材料混配料除尘器排气筒合并排放）; 3#排气筒. 破碎、筛分工序、原料罐进料工序; 颗粒物：集气罩、风管+袋式除尘器（1套）+15m排气筒; 4#排气筒. 粉料储罐进料; 颗粒物：仓顶除尘器; /. 燃气干燥器、32m3梭式窑废气; 烟尘、SO2、NOX：风管收集，15m排气筒; 6#排气筒. 余热利用干燥器; 热蒸汽：20m排气筒（1根）; 7#排气筒. 隧道窑废气; 烟尘、SO2、NOX：脱硫除尘脱硝设施+24m排气筒; 8#排气筒. 噪声; 隔声、减震; 车间隔声、距离衰减; /. 废水; 职工生活污水; 食堂废水经隔油池处理，生活污水经15m3化粪池处理后排入集聚区污水管网，进入常袋镇污水处理厂深度处理; /. 固废; 一般固体废物; 一般固废暂存间：废塑料模具、脱硫剂收集后外售；打磨固废收集储存，定期运往垃圾填埋场填埋; /. 危险废物; 危废暂存间10m2，废机油、废活性炭、脱硝设施废催化剂，危废暂存间暂存后委托有资质单位处理处置; /. 生产垃圾; 分类收集后交由环卫部门处置; /. 4现有工程污染物排放情况 南厂区现有工程排污数据依据企业自行监测数据、在线监测数据及验收监测数据，自行监测报告监测单位为河南永蓝检测技术有限公司，监测时间为2022年4月12日-13日，报告编号：YLJC2203033Y。验收监测为“洛阳迈乐耐火材料有限公司零膨胀预制件生产线改建及新增研发实验室项目”2022年10月验收监测数据。 4.1废气 废气污染物排放数据见下表。 - 废气污染物排放数据一览表 污染源; 检测 时间; 监测 方式; 污染 因子; 监测数据; 执行标准; 达标 情况. 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 不定型耐火材料混配工序及自动混配料工序排气筒; 2022.4.12- 2022.4.13; 手工; 颗粒物; 7.6; 0.0395; 10; 达标. 零膨胀预制件配混料系统除尘器排气筒; 手工; 颗粒物; 6.9; 0.040; 10; 达标. 破碎、筛分工序、原料罐进料工序除尘器排气筒; 手工; 颗粒物; 7.05; 0.0485; 10; 达标. 零膨胀预制件电干燥工序排气筒; 手工; 颗粒物; 5.15; 0.0029; 10; 达标. 梭式窑排气筒出口; 2020-2022年监测数据; 手工; 颗粒物; 3.64; 0.048; 10; 达标. SO2; 6.87; 0.0907; 50; 达标. NOX; 24.31; 0.3209; 50; 达标. 磨砖工序袋式除尘器排气筒; 2022.10.1; 手工; 颗粒物; 7.8; 0.067; 10; 达标. 零膨胀预制件模具加工工序治理设施出口; 2022.10.1; 手工; 非甲烷总烃; 4.48; 0.026; 30; 达标. 苯乙烯; 0.394; 0.0023; 20; 达标. 天然气隧道窑治理设施排气筒出口; 2022.4.12- 2022.4.13; 手工; 颗粒物; 3.05; 0.057; 10; 达标. SO2; 未检出; 未检出; 50; 达标. NOX; 32.5; 0.6015; 50; 达标. 氨; 1.505; 0.028; 8; 达标. 2022年4月自动监测数据; 在线监测; 颗粒物; 0.27; /; 10; 达标. SO2; 26.24; /; 50; 达标. NOX; 35.43; /; 50; 达标. 氨; 0.85; /; 8; 达标. 厂界无组织; 2022.9.30-2022.10.01; 手工; 颗粒物; 0.350; /; 1.0; 达标. 非甲烷总烃; 0.77; /; 2; 达标. 苯乙烯; 未检出; /; 5.0; 达标. 厂区内车间外; 2022.9.30-2022.10.01; 手工; 颗粒物; 0.301; /; 1.0; 达标. 手工; 非甲烷总烃; 1.29; /; 6.0; 达标. 根据监测结果，颗粒物、SO2、NOX、非甲烷总烃排放浓度满足《耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB412166-2021）标准限值要求。苯乙烯排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准限值要求。隧道窑废气使用尿素脱硝，氨排放浓度满足标准限值8 mg/m3要求。 厂区内大气污染物无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃满足标准限值颗粒物1.0mg/m3、非甲烷总烃6.0mg/m3要求。 厂界外下风向无组织排放监控浓度限值：颗粒物、非甲烷总烃最大地面浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2“无组织排放监控浓度限值”要求（颗粒物周界外浓度最高点1.0mg/m3，非甲烷总烃周界外浓度最高点4.0mg/m3），非甲烷总烃同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》附件2：工业企业边界挥发性有机物排放建议值：非甲烷总烃：其他企业2.0mg/m3。无组织排放苯乙烯满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）标准限值要求（苯乙烯：厂界外浓度最高点浓度限值5.0mg/m3）。 4.2废水 生活污水使用化粪池收集，处理后排入市政污水管网，进常袋镇污水处理厂深度处理。 - 厂区废水总排口监测结果 检测地点; 检测时间; 化学需氧量（mg/L）; 氨氮 （mg/L）; 悬浮物 （mg/L）; 动植物油（mg/L）; 样品状态. 厂区废水总排口; 2021.7.2; 08:30; 151; 6.55; 16; 0.16; 微浊、微黄. 10:30; 163; 7.64; 13; 0.14; 微浊、微黄. 12:30; 156; 7.19; 15; 0.13; 微浊、微黄. 平均值; 157; 7.13; 15; 0.14; /. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 500; /; 400; 100; /. 厂区总排口污水中COD、氨氮、悬浮物、动植物油浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，COD、氨氮同时满足常袋镇污水处理厂接管标准：设计进水水质COD380mg/L、NH3-N32mg/L）。 4.3噪声 厂区厂界昼间噪声测定值范围为53-56dB（A），夜间噪声测定值范围为43-45dB（A），西、南、北厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，东厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。 4.4固体废物 现有工程产生的固体废物主要有脱硫剂、废塑料、打磨固废、废活性炭、废催化剂、废机油、生活垃圾等。脱硫剂、废塑料、定期收集后外售，打磨固废收集储存，定期运往垃圾填埋场填埋；废活性炭、废催化剂、废机油分类在危废暂存间暂存，委托有资质单位处理处置；生活垃圾交环卫部门处置。 5污染物排放情量汇总 根据“洛阳迈乐耐火材料有限公司年产4万吨零膨胀硅砖及不定型耐火材料项目”、“零膨胀预制件生产线改建及新增研发实验室项目”环评报告、验收报告及自行监测、在线监测数据核算，现有工程污染物排放情况见下表。 - 现有工程主要污染物排放量统计表 类别; 污染物; 南厂区（现有工程）排放量（t/a）; 本项目搬迁后南厂区消减量（t/a）; 现有工程环评核定排放量（t/a）. 本项目搬迁前（固体废物为产生量）; 本项目搬迁后（固体废物为产生量）. 废气; 颗粒物; 2.5292; 1.7147; 0.8145; 2.9730. SO2; 2.3695; 2.3695; 0; 8.3634. NOX; 8.8779; 8.8779; 0; 15.6739. 氨; 0.0711; 0.0711; 0; 0.432. VOCs; 0.1453; 0; 0.1453; 0.2058. 生活污水; COD; 0.2839; 0.2839; 0; 0.3538. 氨氮; 0.0155; 0.0155; 0; 0.0343. 固体废物; 脱硫剂; 70; 70; 0; 0. 打磨固废; 30; 0; 30; 0. 实验固废; 4; 4; 0; 0. 废耐火材料; 5.91; 5.91; 0; 0. 废机油; 0.1; 0.1; 0; 0. 废活性炭; 0.934; 0; 0.934; 0. 废光氧灯管; 0.005; 0; 0.005. 废催化剂; 0.42; 0.42; 0; 0. 废塑料块体; 112; 0; 112; 0. 生活垃圾; 14.025; 14.025; 0; 0. 注：南厂区消减量，零膨胀预制件生产线从南厂区搬迁至北厂区后，南厂区该生产线拆除，南厂区零膨胀预制件生产线原有污染物排放量消减。 企业生产至今按照管理要求进行自行监测，并对隧道窑废气安装在线监测设施，各种污染物达标排放。根据现场调查，现有工程各项环保设施、措施到位，符合现行环保政策。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | 1 环境空气质量现状 1.1 空气质量达标区判定 本项目位于洛阳市孟津区，评价选用洛阳市生态环境主管部门公开发布的《2021年洛阳市生态环境状况公报》，2021年洛阳市城区环境空气质量优、良天数为246天，较2020年（244天）增加2天，达标率为67.4%。区域空气质量现状评价表见下表。 - 洛阳市环境空气质量现状评价一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/μg/m3; 标准浓度/μg/m3; 达标情况. PM2.5; 年平均浓度; 43; 35; 不达标. PM10; 年平均浓度; 77; 70; 不达标. O3; 日最大8小时平均浓度第90百分位数; 172; 160; 不达标. NO2; 年平均浓度; 29; 40; 达标. CO; 24小时平均浓度第95百分位数; 1.1mg/m3; 4mg/m3; 达标. SO2; 年平均浓度; 6; 60; 达标. 由上表可知，2021年度洛阳市PM2.5、PM10年均浓度、O3日最大8h平均质量浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此判定洛阳市属于不达标区。 1.2区域消减计划 针对区域大气环境质量现状超标的情况，洛阳市出台《洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环委办[2022]8号）、《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（洛环委办〔2022〕12号）等文件中要求的一系列措施，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。 本项目混配料、磨砖等工序产生的颗粒物采用覆膜滤袋除尘器处理，模具加工工序产生的有机废气经等离子光氧一体机+活性炭吸附装置处理，各工序废气污染物达标排放。本项目排放的颗粒物、NOX在孟津区域内倍量替代，区域内不新增大气污染物的排放量。 2 声环境质量现状 根据现场调查，项目厂界外周边50m范围内不涉及声环境保护目标，因此本次评价不再开展声环境质量监测。 3 地表水环境质量现状 本项目生活污水经化粪池处理后，排入常袋镇污水处理厂深度处理，污水处理厂尾水排入邙山渠。根据地表水质量功能划分，邙山渠执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本次评价引用《洛阳市攀研科技有限公司年加工30万件军品零部件项目环境影响报告书》中的监测数据，监测时间为2022年2月22日。监测结果见下表。 - 地表水水质监测结果 单位：mg/L，pH除外 监测断面; 项目; pH; COD; 溶解氧; 氨氮; 总磷; 总氮. 邙山渠; 废水入渠口上游500m; 监测值; 7.2; 11; 5.6; 0.456; 未检出; 0.564. 标准指数; 0.2; 0.55; 0.82; 0.456; /; 0.564. 超标率(%); 0; 0; 0; 0; 0; 0. 废水入渠口下游500m; 监测值; 7.5; 9; 5.3; 0.662; 未检出; 0.721. 标准指数; 0.5; 0.45; 0.91; 0.662; /; 0.721. 超标率(%); 0; 0; 0; 0; 0; 0. Ⅲ类标准; 6~9; 20; 5.0; 1.0; 0.2; 1.0. 由上表可知，邙山渠2个监测断面水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 4地下水、土壤环境 本项目为耐火材料制品项目，生产过程中产生危险废物主要为废活性炭、废UV灯管、废机油，危废废物存放在专用容器内密封保存，暂存于危废暂存间，暂存区设有围堰，并采取相应的防渗措施。本项目使用液态物料为硅溶胶液体结合剂，属于无机结合剂，在专用桶内存放，存放在车间内，车间地面硬化防渗。根据现场调查，本项目厂区周围无地下水、土壤环境保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）要求，不需要开展地下水、土壤环境环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环 境 保 护 目 标 | 根据现场调查，本项目主要环境保护目标见下表。 - 环境保护目标一览表 保护目标; 坐标; 环境功能区; 相对方位; 距厂址最近距离. 经度º; 纬度º. 大气环境; 常袋社区; 112.363436; 34.790215; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级; N; 210m. |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | - 污染物排放标准一览表 类别; 标准及等级; 污染物/指标; 标准限值. 废气; 《耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB412166-2021）; 颗粒物; 车间或生产设施排气筒排放浓度10mg/m3. SO2; 50mg/m3. NOX; 50mg/m3. 颗粒物; 厂区内大气污染物无组织排放浓度限值1.0mg/m3（监控点处1h平均浓度值）. 非甲烷总烃; 车间或生产设施排气筒排放浓度30mg/m3. 非甲烷总烃; 厂区内大气污染物无组织排放浓度限值6mg/m3（监控点处1h平均浓度值）/20mg/m3（监控点处任意一次浓度值）. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 颗粒物; 无组织排放监控浓度限值：周界外浓度最高点1.0mg/m3. 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 大气污染物特别排放限值、表9 企业边界大气污染物浓度限值; 苯乙烯; 20mg/m3; 车间或生产设施排气筒. 非甲烷总烃; 4.0mg/m3; 企业边界. 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）二级; 苯乙烯; 厂界外浓度最高点浓度限值5.0mg/m3. 废水; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级; COD; 500 mg/L. 氨氮; /. SS; 400 mg/L. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 厂界; 昼间65 dB（A），夜间55 dB（A）. 固废; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修订单. 注：《耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB412166-2021）无颗粒物、非甲烷总烃、苯乙烯厂界无组织限值，对应限值执行行业标准《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。非甲烷总烃同时满足《全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）要求（有机废气处理效率70%，工业企业边界挥发性有机物建议排放值2.0 mg/m3限值要求。. |
| 总量 控制 指标 | 1废气 本项目废气污染物排放量为颗粒物1.1601t/a、SO2 0.6530t/a、NOX 2.3105t/a、VOCs0.1453t/a。本项目属于生产线产能迁建项目，零膨胀预制件生产线搬迁前后混配料、磨砖、塑料模具加工工序污染物排放量不变，本项目新增废气污染物为天然气隧道窑烟气污染物排放量，颗粒物0.3456t/a、SO20.6530t/a、NOX 2.3105t/a。 本项目新增废气污染物排放指标为颗粒物0.3456t/a、NOX 2.3105t/a。本项目废气污染物实施倍量削减替代，需替代总量指标为颗粒物0.6912t/a、NOx 4.621t/a。氮氧化物、颗粒物从河南河阳石化有限公司煤改气锅炉改造升级工程项目减排中替代。 2废水 本项目不产生生产废水，生活污水产生量600m3/a，生活污水经化粪池处理后排入集聚区污水管网，进入常袋镇污水处理厂深度处理。常袋镇污水处理厂尾水执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB412087-2021）表1一级标准（COD40mg/L、氨氮3 mg/L）。 （1）本项目厂区总排口 生活污水COD：600m3/a×240mg/L =0.144t/a 生活污水氨氮：600m3/a×29.1mg/L=0.0175t/a 本项目厂区总排口COD、氨氮排放量为0.144t/a、0.0175t/a。 （2）污水处理厂排口 生活污水COD：600m3/a×40mg/L =0.024t/a 生活污水氨氮：600m3/a×3mg/L=0.0018t/a 本项目废水经污水处理厂处理后COD、氨氮排放量为0.024t/a、0.0018t/a。 综上，本项目总量控制指标为颗粒物1.1601t/a、NOX 2.3105t/a、VOCs0.1453t/a、COD0.144t/a、氨氮0.0175t/a。本项目总量控制指标见下表。 - 本项目总量控制指标一览表 单位：t/a 总量控制因子 总量指标; 颗粒物; NOX; VOCs; COD; 氨氮. 本项目总量指标①; 1.1601; 2.3105; 0.1453; 0.144; 0.0175. 该生产线搬迁前排放量②; 0.8145; 0; 0.1453; 0; 0. 本项目新增总量指标③; 0.3456; 2.3105; 0; 0.144; 0.0175. 需替代总量（倍量/等量替代）④; 0.6912; 4.621; 0; 0.144; 0.0175. 孟津区区域替代⑥; 0.6912; 4.621; 0; 0.144; 0.0175. 注：③=①-②；④=2×③（废气）、④=1×③（废水）；⑥=④. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 本项目施工期约6个月，施工作业流程主要为基础施工、结构施工、以及建筑装饰安装等。施工期环境影响因素主要有施工扬尘、施工废水、施工噪声、建筑垃圾以及施工活动引起的水土流失等。根据现场调查，旧厂房现已拆除。 1大气环境影响 施工期主要的大气环境影响为：基础施工、结构施工、管网铺设、施工弃土、建材堆放等过程产生的扬尘；以及施工机械、运输车辆所产生的尾气。扬尘和施工机械、车辆废气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源，建议缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，以减少扬尘、CO、NO2、THC等污染物的排放量。施工期施工扬尘、运输车辆及施工机械燃油废气对周围环境影响不大。 2水环境影响 本项目废水来源于两部分：一是建筑施工产生的施工废水，废水含泥沙等悬浮物；二是施工人员的生活污水，主要含COD、NH3-N、SS等污染物。 （1）施工废水 施工废水主要是运输车辆冲洗产生的废水。生产废水中主要污染物为悬浮物。针对施工废水，本次环评要求：①加强管理，减少施工废水的产生量，施工现场设置沉淀池，用于收集施工废水；②在进出口处设置车辆冲洗装置。车辆冲洗废水产生量约1.5m3/d，冲洗废水经沉淀后回用于施工场地洒水降尘，该部分废水不外排。 （2）生活污水 施工人员生活污水所含主要污染物为SS、COD、氨氮等。本项目施工期施工人员约20人左右，生活污水排放量按30L/人·d计算，则生活污水产生量为0.48 m3/d。利用厂区现有生活设施，生活污水经化粪池收集后，排入市政管网，经常袋镇污水处理厂处理。 3声环境影响 本项目噪声源主要来自挖掘机、切割机、运输车辆、混凝土输送泵等施工机械设备。根据不同施工阶段所使用机械设备，预测各施工阶段施工场地边界昼间噪声（本项目在夜间不进行建设）如下。 - 主要施工机械噪声影响范围一览表 单位：dB(A) 声级 设备; 噪声源强; 距离作业点不同距离处的噪声预测值. 20m; 40m; 60m; 80m; 100m; 200m; 350m. 钢筋弯曲机; 90; 64; 58; 54.4; 51.9; 50; 44; 43. 挖掘机; 93; 67; 61; 57.4; 54.9; 53; 47; 42. 混凝土输送泵; 90; 64; 58; 54.4; 51.9; 50; 44; 39. 空压机; 90; 64; 58; 54.4; 51.9; 50; 44; 43. 由上表分析，在距离施工作业点40m处最大噪声值为62dB(A)，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准限值[70dB(A)]要求。 4固体废弃物 本项目施工过程严格按照《洛阳市城市建筑垃圾管理若干规定》，加强施工期废弃物的收集和管理，将建筑垃圾和能回收的废材料、废包装袋分别收集堆放，废材料、废包装袋及时出售给废品回收公司处理。废渣运往环卫部门指定地点，严禁随意倾倒。 根据建设单位提供资料，本项目厂房建设过程中总挖方量100m3（厂区地面平整，产生挖方主要为厂房立柱基础开挖），填方量50m3。多余土方50m3用于厂区内平整，建设过程中不产生弃方。本项目在现有厂区内建设，厂区四周设有围墙，临时土方堆放过程采取遮盖、喷淋洒水等防尘措施。 生活垃圾经过垃圾桶收集后，由环卫部门进行集中处置。 |
| --- | --- |
| 营期环境影响和保护措施 | 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），污染源核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、试验法等方法。本项目为迁建项目，混配料系统和隧道窑污染源核算采用产排污系数法和类比法，塑料模具制备、磨砖工序及废模具处理生产设备及环保设施全部搬迁至北厂区，各工序工作时间和加工原料量不变，污染源产排污数据类比现有设施验收监测数据（“年产4万吨零膨胀硅砖及不定型耐火材料项目分阶段（零膨胀浇注预制件制品）”、“零膨胀预制件生产线改建及新增研发实验室项目”）。 1 废气 1.1 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息 本项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施见下表。 |

| 营期环境影响和保护措施 | - 本项目主要大气污染物治理设施及产排情况汇总表 生产装置; 污染 工序; 污染物; 核算方法; 污染物产生情况; 污染治理措施; 污染物排放情况; 排放去向. 风量m3/h; 产生浓度mg/m3; 产生量 t/a; 名称、处理能力、收集效率、去除率; 是否技术可行; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 排放时间h/a. 混配料系统; 混配料; 颗粒物; 产污系数; 20000; 800; 29.64; 覆膜滤袋除尘器（收集效率100%，处理效率99%）; 可行; 7.4; 0.1482; 0.2964; 2000; 21m排气筒. 隧道窑; 预制件烧制; 颗粒物; 产污系数; 10000; 5; 0.3456; 天然气燃料; 可行; 5; 0.048; 0.3456; 7200; 15m排气筒. SO2; 9.1; 0.6530; 9.1; 0.0907; 0.6530. NOX; 32.1; 2.3105; 32.1; 0.3209; 2.3105. 磨砖机、废塑料模具破碎机; 磨砖、破碎工序; 颗粒物; 类比法; 8653; 780; 16.08; 覆膜滤袋除尘器（收集效率100%，处理效率99%）; 可行; 7.8; 0.067; 0.1608; 2400; 15m排气筒. 塑料切割、废塑料热熔设施; 模具切割、废塑料热熔; 非甲烷总烃; 类比法; 5785; 22.4; 0.429; 等离子光氧一体机+活性炭吸附装置（收集效率90%，处理效率80%）; 可行; 4.48; 0.026; 0.0858; 3300; 15m排气筒. 苯乙烯; 类比法; 1.97; 0.038; 可行; 0.394; 0.0023; 0.0076. 生产车间; 生产过程; 颗粒物; 产污系数; /; /; 0.3573; 车间密闭，混配料工序物料输送管道密闭连接；塑料模具加工工序车间内二次封闭; /; /; 0.1489; 0.3573; 2400; 无组织. 非甲烷总烃; /; /; 0.0477; /; /; 0.0144; 0.0477; 3300. 苯乙烯; /; /; 0.0042; /; /; 0.0013; 0.0042. 注：混配料系统除尘器排气筒高于混配料楼，排气筒高度设为21m；覆膜滤袋除尘器运行过程中处理效率以99%计。. 由上表可知，颗粒物、SO2、NOX、非甲烷总烃排放浓度满足《耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB412166-2021）标准限值要求。苯乙烯排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准限值要求，有机废气治理设施满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》附件1：工业企业挥发性有机物排放建议值—其他行业：有机废气排放口排放浓度（建议值）：去除效率70%要求。 |
| --- | --- |

| 营期环境影响和保护措施 | 1.2 废气污染源强核算 本项目废气污染源主要有耐火材料混配料工序、磨砖工序、烘干工序、废塑料模具破碎工序产生的颗粒物，塑料模具加工及废塑料模具处理工序产生的非甲烷总烃、苯乙烯，以及隧道窑产生的SO2、NOX、颗粒物。 1.2.1混配料生产线 本项目混配料生产线污染防治措施为：①生产车间、配混料系统全封闭设置；②进料料仓、计量料仓和混砂机、混炼机垂向设置，通过密闭输送管道连接，混砂机、混炼机密闭混合，料仓出气口连接风管，混砂机、混炼机进料管设风管，连接一套覆膜滤袋除尘器，处理后废气经21m排气筒排放。 料仓进料工序污染源源强核算参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社，1989），水泥厂卸料、贮存、装料出仓工序颗粒物排放因子5kg/t，混配料工序污染源源强核算参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排系数手册》-3089耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造行业进行核算，配料混合工序产污系数为2.6kg/t-原料。原料经混砂机预混合后，通过密闭管道输送至混炼机内，同时加入硅溶胶液体结合剂混合，自然条件下混炼形成浇注料。参考《逸散性工业粉尘控制技术》表22-1混凝土分批搅拌厂的逸散性粉尘排放因子：装水泥、砂和粒料入搅拌机粉尘产生系数为0.02kg/t。本项目原料加液体结合剂混炼类比该源强，本项目耐火材料原料使用量为3890t/a，混配料过程颗粒物产生量为29.64t/a，该部分颗粒物全部有组织收集。混配料工序运行时间为2000h/a。 1.2.2隧道窑废气 本项目新建隧道窑一条，用于零膨胀浇注预制件烧制，烧制温度为800℃。根据河南省地方标准《耐火材料工业大气污染物排放标准》编制说明，4.1.3.2以隧道窑为代表的连续生产过程不同烧成温度产污特征，（2）有组织污染物排放特征a）当烧成温度在300-800℃时，出隧道窑窑头烟气除了粉尘外，还含有SO2和NOx，其中SO2来源于天然气中的硫和原料中的硫化物、有机硫；NOx来源于天然气中所含氮产生的燃料型NOx。此时由于烟气温度较低，尚未有热力型NOx生成。因此一般情况下，烟气中NOx排放浓度＜50mg/Nm3（@18% O2浓度）。 本项目梭式窑使用天然气燃料，本项目使用原料为熔融石英、熔融硅微粉与高铝水泥、硅溶胶液体结合剂，原料中不含硫化物、有机硫，因此窑头烟气中SO2来源于天然气中的硫；由于烧制温度为800℃，烟气中NOx来源于天然气中所含氮产生的燃料型NOx。本项目隧道窑污染物产生量类比现有厂区零膨胀硅砖生产线排污产生（现有南厂区梭式窑生产产品为零膨胀硅砖，本项目生产产品为零膨胀预制件，原料相同，燃料均为天然气，烧制温度均为800℃，吨产品能耗类似，燃烧废气直接排放，污染物排放满足《耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB412166-2021）标准限值，环保措施可类比，污染物排放源强具有可类比性）。根据“洛阳迈乐耐火材料有限公司年产4万吨零膨胀硅砖及不定型耐火材料改建项目”2020年验收监测数据、企业2021-2022年自行监测数据核算，现有南厂区2台32m3梭式窑废气排气筒出口污染物排放速率为：颗粒物排放速率0.048kg/h；SO2排放速率0.0907kg/h；NOX排放速率0.3209kg/h，隧道窑运行时间7200h/a（300d/a，24h/d）。本项目隧道窑废气污染物产生量为颗粒物0.3456t/a；SO2 0.6530t/a；NOX 2.3105t/a。 1.2.3余热干燥器废气（热蒸汽） 余热干燥器利用隧道窑冷却带热风为经过热交换的净热空气，干燥过程产生废气主要为水蒸气，水蒸气废气通过排气筒排放。 1.2.4磨砖工序产生颗粒物 本项目车间内设封闭式磨砖房，打磨少量依附在制品表面的泡沫塑料。磨砖颗粒物经风管收集后通过覆膜滤袋除尘器处理后，通过15m排气筒排放。磨砖工序运行时间为2400h/a（300d/a，8h/d）。 1.2.5塑料模具加工及废塑料模具处理工序 （1）ESP泡沫塑料模具加工 本项目车间内设置封闭泡沫塑料模具切割间，泡沫切割工序、热熔胶粘合产生有机废气经风管收集后通过等离子光氧一体机+活性炭吸附装置处理后，通过15m排气筒排放。模具加工年运行时间3300h/a。 （2）废塑料模具处理 ①废塑料破碎废气 本项目车间内设置封闭废塑料模具处理间，破碎机在操作间封闭设置，破碎加工颗粒物废气并入磨砖工序袋式除尘器处理，废气通过15m排气筒排放。破碎机运行时间100h/a。 ②废塑料熔融挤出废气 本项目塑料加热温度为140℃，低于ESP泡沫塑料的分解温度，熔融过程为物理熔融，仅有少部分的苯乙烯等有机小分子游离出来，热熔废气以苯乙烯、非甲烷总烃表示。热熔机年运行时间500h/a。 废塑料加工区域车间内封闭设置，热熔废气与模具切割共用一套等离子光氧一体机+活性炭吸附装置，废气通过15排气筒排放。 破碎机、热熔机操作间车间内封闭设置，磨砖机车间内设置封闭隔间，颗粒物、有机废气有组织收集效率以90%计，颗粒物车间内二次沉降效率以80%计。 塑料模具制备、磨砖工序及废模具处理工序生产设备及环保设施全部搬迁至北厂区，各工序污染源产排污参考验收监测数据，参考数据监测状况如下：塑料模具制备和废模具热熔工序同时运行，磨砖工序和废模具破碎工序同时运行；参考数据利用排气筒出口排放数据，根据风量和环保设施处理效率计算污染物产生数据（《洛阳迈乐耐火材料有限公司零膨胀预制件生产线改建及新增研发实验室项目竣工环境保护验收监测报告》，2022年10月验收）。 1.3 大气排放口 大气排放口信息见下表。 - 大气排放口基本信息表 排放口编号; 名称; 污染物; 排放口 地理坐标; 排气筒高度m; 排气筒出口内径m; 排气筒温度℃; 排放口 类型. DA001; 隧道窑烟气排气筒; 颗粒物、SO2、NOX; 112.36971635，34.78710331; 15; 0.7; 150; 一般排放口. DA002; 混配料系统覆膜滤袋除尘器排气筒; 颗粒物; 112.36972702，34.78638447; 21; 0.7; 常温; 一般排放口. DA003; 磨砖工序覆膜滤袋除尘器排气筒; 颗粒物; 112.36965720，34.78669749; 15; 0.5; 常温; 一般排放口. DA004; 等离子光氧一体机+活性炭吸附装置排气筒; 非甲烷总烃、苯乙烯; 112.36978618，34.78683880; 15; 0.5; 常温; 一般排放口. 1.4 监测计划 根据《固定污染源排污许可证分类管理名录（2019版）》，本项目属于二十五、非金属矿物制品业30-耐火材料制品制造308-耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造C3089，以煤、石油焦、油和发生炉煤气为燃料的云母制品制造3082、耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造3089属于简化管理，本项目使用燃料为天然气，属于登记管理类别。参考《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020），自行监测计划如下。 - 污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 隧道窑烟气排气筒; 颗粒物、SO2、NOX; 1年1次; 《耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB412166-2021）. 混配料系统覆膜滤袋除尘器排气筒; 颗粒物; 1年1次; 《耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB412166-2021）. 磨砖工序覆膜滤袋除尘器排气筒; 颗粒物; 1年1次; 《耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB412166-2021）. 等离子光氧一体机+活性炭吸附装置排气筒; 非甲烷总烃; 1年1次; 《耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB412166-2021）. 苯乙烯; 1年1次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 项目所在区域上风向1个点位，下风向3个点位; 颗粒物; 1年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 非甲烷总烃; 1年1次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 苯乙烯; 1年1次; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级. 厂区内车间外（在厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m设置监控点）; 颗粒物、非甲烷总烃; 1年1次; 《耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB412166-2021）. 注：非甲烷总烃无组织排放同时满足《全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）要求（工业企业边界挥发性有机物建议排放值2.0 mg/m3限值要求。. 1.5 环境影响分析 本项目所在区域环境空气属于二类。根据2021年洛阳市生态环境状况公报，项目所在区域环境空气质量一般。本项目大气污染物经处理后达标排放。目前孟津区正在实施《洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环委办[2022]8号）、《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（洛环委办〔2022〕12号）等文件中提到的一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 2 废水 本项目生产过程不使用水，用水环节主要为生活用水，生活用水量2.5m3/d（750m3/a）。生活污水产生量按用量的80%计，为2m3/d（600m3/a），食堂废水经1m3的隔油池处理，生活污水经5m3的化粪池处理后排入集聚区污水管网，进入常袋镇污水处理厂深度处理。本项目废水污染物产排情况见下表。 - 本项目废水产排情况一览表 污染物 种类; COD; 氨氮; SS. 生活污水产生量600m3/a; 300mg/L; 30mg/L; 200mg/L. 污染物产生量t/a; 0.18t/a; 0.018t/a; 0.12t/a. 化粪池处理效率%; 20%; 3%; 50%. 厂区总排口; 排放浓度mg/L; 240mg/L; 29.1mg/L; 100mg/L. 生活污水排放量600m3/a; 0.144t/a; 0.0175t/a; 0.06t/a. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级; 500mg/L; /; 400mg/L. 常袋镇污水处理厂设计进水水质; 380mg/L; 32mg/L; 220mg/L. 本项目生活污水经化粪池处理后，厂区总排口污染物排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准限值，同时满足常袋镇污水处理厂设计进水水质要求。 本项目生活污水产生量为2m3/d，经5m3 化粪池处理，化粪池容积满足《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）中停留12-24h的要求。 常袋镇污水处理厂依托可行性分析：本项目在该污水处理厂的收水范围内，厂区至污水处理厂现有污水管网完善，厂区内的废水通过污水管道排入常袋镇污水处理厂进行深度处理。本项目污水接管量约为600m3/a，不会对污水处理厂造成冲击影响。因此本项目废水依托常袋镇污水处理厂进行深度处理可行。 3 噪声 3.1 噪声源强及污染防治措施 本项目噪声源主要有混配料生产线、泡沫破碎机、磨砖房、环保设施及风机等设备运行噪声，声压级在75-85dB(A)之间，以上设备均布置在车间内。本项目运营期主要噪声源设备位置及噪声源强见下表。 - 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 建筑物; 声源名称; 数量/台/套; 声源源强/dB(A); 声源控制措施; 运行时段; 建筑物插入损失（dB(A)）. 生产车间; 混配料生产线; 1; 85; 基础减振、建筑物隔声; 昼间; 20. 泡沫破碎机; 1; 75; 昼间; 20. 磨砖房; 3; 85; 昼间; 20. 磨砖房风机; 1; 85; 建筑物隔声; 昼间; 20. 有机废气治理风机; 1; 85; 昼间; 20. 混配料生产线风机; 1; 85; 昼间; 20. 隧道窑风机; 2; 85; 昼/夜; 20. 3.2噪声影响分析 本项目噪声预测结果见下表。 - 本项目噪声预测结果 单位：dB(A) 点位; 昼间; 夜间; 是否达标. 贡献值; 标准值; 贡献值; 标准值. 西厂界; 61.5; 65; 53.7; 55; 达标. 注：东、南、北厂界与其他企业共界. 由上表可知，本项目建成后，西厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 4 固体废物 本项目固废产生及处理处置方式见下表。 - 本项目固体废物汇总表 产生环节; 名称; 属性; 产生量t/a; 利用处置方式和去向. 职工生活; 生活垃圾; 一般固废; 6.75; 交环卫部门处理处置. 原料包装; 废包装材料; 一般工业固废; 1.2; 分类在一般固废暂存间暂存，定期外售. 废塑料模具加工; 废塑料块; 112. 磨砖工序; 打磨固废、除尘灰; 30; 交环卫部门处理处置. 废塑料模具破碎、筛分; 废耐火材料; 5.91. 有机废气治理设施; 废活性炭; 危险废物; 0.934; 分类在危废暂存间密封暂存，交有资质单位处理. 废UV灯管; 危险废物; 0.005. 生产设备维修; 废机油; 危险废物; 0.05. 4.1 一般固体废物 （1）生活垃圾 本项目职工定员45人，每年工作300天，按每人每天产生垃圾0.5kg计算，本项目生活垃圾产生量为6.75t/a。生活垃圾分类收集后交环卫部门清运处置。 （2）废包装材料 本项目生产过程中废包装袋产生量为1.2t/a，废包装袋在一般固废暂存间暂存，定期外售。硅溶胶粘结剂包装桶交供货厂家回收利用。 （3）废塑料块体 废泡沫塑料模具经破碎、热熔减容处理，废塑料块体产生量为112t/a，废塑料块体外售综合利用。 （4）打磨固废、除尘灰 磨砖工序收集的打磨固废主要为磨砖房清理的固体废物及除尘器清理的除尘灰，产生量为30t/a，主要成分为耐火材料，含有少量塑料颗粒，不能回用于生产，交环卫部门清运处置。 混配料工序覆膜滤袋除尘器收集除尘灰定期清理，回用于生产。 （5）废塑料破碎收集废耐火材料 部分粘结有耐火材料的废塑料需经破碎处理，将废耐火材料和塑料颗粒分开，废塑料上粘结的耐火材料约占原料用量的5%，则废耐火材料产生量为5.91t/a，因含有少量塑料颗粒，不能回用于生产，交环卫部门清运处置。 4.2 危险废物 废活性炭：本项目生产过程产生的有机废气通过“等离子光氧一体机+活性炭吸附装置”处理，其中活性炭吸附装置吸附到的有机废气量按有机废气处理总量的50%计，1t活性炭可吸附0.25t有机废气，则活性炭用量为0.75t/a，废活性炭产生量约为0.934t/a（废活性炭产生量与有机废气吸附量合计）。本项目活性炭装置按装载量400kg计算，项目活性炭装置需定期更换活性炭2次/年。 废光氧灯管：等离子光氧一体机定期更换的废灯管产生量为0.005t/a。 废机油：本项目机械设备维修废机油产生量为0.05t/a。 对照《国家危险废物名录》（2021年），本项目危险废物汇总见下表。 - 危险废物汇总表 危废名称; 危废 类别; 危废代码; 产生量t/a; 产生工序; 形态; 主要成分; 产污周期; 危险特性; 防治 措施. 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 0.934; 有机废气治理; 固态; 有机废气、纤维; 1a/2次; 毒性; 分类在危废暂存间密封暂存，交由资质单位处理处置。. 废光氧灯管; HW29含汞废物; 900-023-29; 0.005; 等离子光氧装置; 气态+固态; 汞蒸气; 1次/a; 毒性. 废机油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-217-08; 0.05; 机械设备维修; 液体; 矿物油; 1次/a; 毒性、易燃. 4.2环境管理要求 本项目设置危废暂存间，危险废物分类收集，密封储存，暂存于危废暂存间内，并定期由具有危险废物处理资质的单位进行处理，危险废物在厂区内暂存时间应不超过一年。建立严格管理制度，做好台账记录，定期对危废贮存容器及危废间进行检查；危险废物的转运严格按照有关规定，实现联单制度。 - 危险废物贮存场所（设施） 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物 类别; 危险废物 代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危废暂存间; 废活性炭; HW49 其他废物; 900-039-49; 生产车间内; 10m2; 金属桶装; 0.6; 半年. 废UV灯管; HW29 含汞废物; 900-023-29; 金属桶装; 0.1; 半年. 废机油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-217-08; 密封保存; 0.1; 半年. 危险暂存间设为封闭隔间，具备防风、防雨、防晒等功能，且贮存间地面与裙角均用防渗混凝土建造，表层无裂痕，并应在防渗混凝土层外采用防渗材料铺设，保证渗透系数≤10-10cm/s，厚度不小于2.0mm；存放区四周设砖混围挡，以免危废容器破裂，导致危险废物泄露。本次环评要求危废贮存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行建设，地面硬化防渗，四周设置围堰，装载危险废物的容器必须定期检查，确保完好无损，防止容器破损造成二次污染，并设置明显的警示标志。 综上所述，本项目产生的固体废物处置措施体现了综合利用、安全处置的宗旨，处置方式合理可行。 5 环境风险分析 本项目生产过程涉及的风险物质为天然气（主要成分为甲烷），主要风险源位于生产车间内隧道窑烧成区，其他风险源主要是危险废物暂存间。 5.1环境风险潜势初判及评价等级确定 （1）环境风险潜势初判 根据调査，本项目生产过程使用天然气为管道天然气，天然气不在厂区内储存，管道天然气在线量约为0.5t。废机油暂存量0.05t。本项目风险物质存储情况见下表。 - 本项目风险物质存储情况 序号; 物质名称; 临界量t; 单元实际存储量t; q/Q. 1; 天然气（甲烷）; 10; 天然气管道在线量0.5; 0.05. 2; 废机油; 2500; 0.05t，金属桶装; 0.00002. 根据以上分析，本项目危险物质数量与临界量比值（Q）=0.05，属于Q˂1范围。项目环境风险潜势为Ⅰ。 （2）评价等级确定 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级，等级划分见下表。 - 本项目风险评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 本项目环境影响潜势为I，环境风险评价为“简单分析”，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 5.2环境风险识别 本项目危险物质主要为天然气，物质危险特性及理化性质见下表。 - 天然气理化性质及危险特性表 名称; 分子式; 性质. 天然气; 主要成分甲烷CH4; 甲烧化性质：2.1类易燃气体，分子量为16.05，溶点-182.6℃，沸点-161.5℃，相对密度（空气=）0.55，临界温度-32.1℃，临界压力4.5Mpa，饱和蒸汽压力100kpa（-161.5），闪点-188℃，能与空气形成堡生性混合物，爆炸极限范围为5.3-15%，遇热源或明火有燃烧或爆炸的危险。 健康危害：甲烷气体对人基本无毒，但高浓度时会因缺氧皇息而引起中毒。 空气中甲烷浓度达到25%-30%时出现类昏，吸气加速，运动失调。. 本项目天然气使用市政管道天然气，天然气不在厂区内储存，天然气管道在线量较小，如发生泄漏，散失量有限，在做好检查措施后挥发情况可将影响控制在厂区内。 5.3环境风险防范措施及应急措施 为降低本项目发生风险事故的概率和减少事故危害，环评要求项目采取以下主要风险防范措施如下： （1）严格执行国家及有关法律、规范，贯彻执行“安全第一、预防为主”的规定； （2）总平面布置严格执行有关防火、防爆、防中毒的有关规定； （3）加强天然气管道维护保养，所有管道、阀门等连接部位都应连接牢固，做到严密、不渗、不漏。预防天然气管道泄漏事故。 （4）厂区、生产车间放置灭火器等消防器材。 （5）提高操作管理水平，操作、维修人员进行培训，避免操作失误引发的事故。 （6）配备应急设备和资源，加强应急预案的演练和宣传教育，加强项目风险管理。 综上所述，本项目运行期间最有可能发生的风险类型为天然气泄漏引发火灾等环境风险，在采取有效的风险防范措施后，可将环境风险降至最低，环境风险可接受。 综上，按照风险分析小结内容，本项目环境风险简单分析内容表如下。 - 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产4万吨零膨胀硅砖及不定型耐火材料部分产能迁建项目. 建设地点; 洛阳迈乐耐火材料有限公司. 主要危险物质及分布; 天然气管道. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 天然气泄漏事故对周围大气环境的影响。. 风险防范措施要求; （1）严格执行国家及有关法律、规范，贯彻执行“安全第一、预防为主”规定； （2）总平面布置严格执行有关防火、防爆、防中毒的有关规定； （3）加强天然气管道维护保养，所有管道、阀门等连接部位都应连接牢固，做到严密、不渗、不漏。预防天然气管道泄漏事故。 （4）厂区、生产车间内放置灭火器等消防器材。 （5）提高操作管理水平，操作、维修人员进行培训，避免操作失误引发事故。 （6）配备应急设备和资源，加强应急预案的演练和宣传教育，加强项目风险管理。. 调表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目运行期间最有可能发生的风险类型为天然气泄漏火灾等环境风险，在采取有效的风险防范措施和完善的风险应急预案后，可将环境风险降至最低，环境风险可接受。. 6 地下水、土壤 本项目危废暂存间内存放危险废物主要为桶装的废活性炭、废UV灯管、废机油，危废废物均存放在专用容器内密封保存，暂存区设围堰，并采取相应的防渗措施。本项目使用液态物料均在专用桶内存放，存放在车间内，车间地面硬化防渗。不会对区域的地下水和土壤造成影响。 7 环保投资估算 本项目总投资为6000万元，环保投资为32万元，占总投资的0.53%。环保投资估算见下表。 - 环保投资估算一览表 项目; 环保设施; 规格及数量; 投资（万元）. 废气; 混配料生产线产生颗粒物：覆膜滤袋除尘器（1台）+21m排气筒（1根）; 1套; 30. 磨砖工序设封闭磨砖房，废塑料破碎、热熔设封闭操作区，磨砖工序和废塑料破碎工序产生颗粒物：集气罩+袋式除尘器（1套）+15m排气筒; 1套; 现有环保设施搬迁. 塑料模具加工设封闭操作区，塑料模具加工、废塑料热熔工序产生非甲烷总烃、苯乙烯：集气罩+等离子光氧一体机+活性炭吸附装置（1套）+15m排气筒; 1套; 现有环保设施搬迁. 隧道窑烟气：15m排气筒; 1根; 1. 废水; 隔油池1m3+化粪池5m3; /; 依托现有. 固体废物; 一般固废暂存间; 30m2; 0.5. 危废暂存间; 10m2; 0.5. 合计; 32. 7污染物排放“三本账”核算一览表 本项目属于零膨胀预制件生产线产能迁建项目，零膨胀预制件生产线搬迁前后混配料、磨砖、塑料模具加工工序污染物排放量不变，“以新带老”消减量计算为：本项目搬迁后，南厂区该生产线不存在，对应工序污染物消减。本项目迁建完成后，迈乐公司污染物“三本账”核算情况见下表。 - 本项目建成后迈乐公司“三本账”核算一览表 单位：t/a 项目 分类; 污染物名称; 现有工程排放量（固体废物产生量）①; 本项目排放量（固体废物产生量）②; “以新带老”削减量（固体废物产生量）③; 本项目建成后迈乐公司排放量（固体废物产生量）④; 变化量 ⑤. 废气; 颗粒物; 2.5292; 1.1601; 0.8145; 2.1836; +0.3456. SO2; 2.3695; 0.6530; 0; 3.0225; +0.6530. NOX; 8.8779; 2.3105; 0; 11.1884; +2.3105. 氨; 0.0711; 0; 0; 0.0711; 0. VOCs; 0.1453; 0.1453; 0.1453; 0.1453; 0. 废水; COD; 0.2839; 0.144; 0; 0.4279; +0.144. 氨氮; 0.0155; 0.0175; 0; 0.033; +0.0175. 一般工业固体废物; 脱硫剂; 70; 0; 0; 70; 0. 废包装材料; /; 1.5; 1.5; 1.5; 1.5. 打磨固废; 30; 30; 30; 30; 0. 废塑料块体; 112; 112; 112; 112; 0. 实验固废; 4; 0; 0; 4; 0. 废耐火材料; 5.91; 5.91; 5.91; 5.91; 0. 危险废物; 废机油; 0.1; 0.05; 0.05; 0.1; 0. 废活性炭; 0.934; 0.934; 0.934; 0.934; 0. 废光氧灯管; 0.005; 0.005; 0.005; 0.005; 0. 废催化剂; 0.42; 0; 0; 0.42; 0. 一般固废; 生活垃圾; 14.025; 6.75; 0; 20.775; +6.75. 注：现有工程为迈乐公司南厂区；④=①+②-③；⑤=④-①。. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 隧道窑烟气排气筒DA001 | 颗粒物、SO2、NOX | 15m排气筒 | 《耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB412166-2021） |
|  | 混配料系统覆膜滤袋除尘器排气筒DA002 | 颗粒物 | 覆膜滤袋除尘器（1套）+21m排气筒（1根） |  |
|  | 磨砖工序覆膜滤袋除尘器排气筒DA003 | 颗粒物 | 磨砖工序设封闭磨砖房，废塑料破碎、热熔设封闭操作区，磨砖工序和废塑料破碎工序产生颗粒物：集气罩+袋式除尘器（1套）+15m排气筒 |  |
|  | 塑料模具加工、废塑料热熔工序等离子光氧一体机+活性炭吸附装置排气筒DA004 | 非甲烷总烃、苯乙烯 | 塑料模具加工设封闭操作区：集气罩+等离子光氧一体机+活性炭吸附装置（1套）+15m排气筒 |  |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 车间密闭，混配料工序物料输送管道密闭连接；塑料模具加工工序车间内二次封闭 | 《耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB412166-2021） |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
|  |  | 苯乙烯 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993） |
| 地表水环境 | 废水总排口DW001 | COD、氨氮、SS | 隔油池+化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 表4三级标准 |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | （1）生活垃圾使用垃圾箱分类收集，交环卫部门处理处置； （2）一般固体废物暂存后综合利用或合理处理处置； （3）危险废物危废暂存间暂存，委托有资质单位处理处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）严格执行国家及有关法律、规范，贯彻执行“安全第一、预防为主”的规定； （2）总平面布置严格执行有关防火、防爆、防中毒的有关规定； （3）加强天然气管道维护保养，所有管道、阀门等连接部位都应连接牢固，做到严密、不渗、不漏。预防天然气管道泄漏事故。 （4）厂区、生产车间放置灭火器等消防器材。 （5）提高操作管理水平，操作、维修人员进行培训，避免操作失误引发的事故。 （6）配备应急设备和资源，加强应急预案的演练和宣传教育，加强项目风险管理。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）加强环保治理设施管理，确保治理设施正常运行，污染物稳定达标排放； （2）项目应按照监测计划对各污染物排放情况进行监测； （3）完善并妥保存环保档案：①环评批复文件；②排污许可证；③竣工环保验收文件；④环境管理制度；⑤废气治理设施运行管理规程；⑥一年内废气监测报告； （4）台账记录：①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等；）②废气污染治理设施运行管理信息；③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；④主要原辅材料消耗记录；⑤燃料消耗记录等； （5）人员配置：配备专（兼）职环保人员，并具备相应的环境管理能力。 |  |  |  |

# 六、结论

洛阳迈乐耐火材料有限公司年产4万吨零膨胀硅砖及不定型耐火材料部分产能迁建项目建设符合国家相关产业政策，本项目建成后，产生的废气、废水、噪声、固废经采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响。从环保角度分析，该项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 2.5292 | 2.9730 | / | 1.1601 | 0.8145 | 2.1836 | +0.3456 |
|  | SO2 | 2.3695 | 8.3634 | / | 0.6530 | 0 | 3.0225 | +0.6530 |
|  | NOX | 8.8779 | 15.6739 | / | 2.3105 | 0 | 11.1884 | +2.3105 |
|  | 氨 | 0.0711 | 0.432 | / | 0 | 0 | 0.0711 | 0 |
|  | VOCs | 0.1453 | 0.181 | / | 0.1453 | 0.1453 | 0.1453 | 0 |
| 废水 | COD | 0.2839 | 0.3538 | / | 0.144 | 0 | 0.4279 | +0.144 |
|  | 氨氮 | 0.0155 | 0.0343 | / | 0.0175 | 0 | 0.033 | +0.0175 |
| 一般工业 固体废物 | 脱硫剂 | 70 | / | / | 0 | 0 | 70 | 0 |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
|  | 打磨固废 | 30 | / |  | 30 | 30 | 30 | 0 |
|  | 废塑料块体 | 112 | / | / | 112 | 112 | 112 | 0 |
|  | 实验固废 | 4 | / | / | 0 | 0 | 4 | 0 |
|  | 废耐火材料 | 5.91 | / | / | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 0 |
| 危险废物 | 废机油 | 0.1 | / | / | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0 |
|  | 废活性炭 | 0.934 | / | / | 0.934 | 0.934 | 0.934 | 0 |
|  | 废光氧灯管 | 0.005 | / | / | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0 |
|  | 废催化剂 | 0.42 | / | / | 0 | 0 | 0.42 | 0 |
| 一般固废 | 生活垃圾 | 14.025 | / | / | 6.75 | 0 | 20.775 | +6.75 |
| 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-① |  |  |  |  |  |  |  |  |