# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 鸣海新材料科技有限公司年产2万吨涂料项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2110-410322-04-01-709467 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 张新顺 | 联系方式 | 185****6106 |
| 建设地点 |  | 洛阳市孟津区白鹤镇华阳产业集聚区华阳大道109号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （112度 32 分 13.844 秒， 34 度 51 分 21.179 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2641涂料制造 | 建设项目 行业类别 | 23-044涂料、油墨、颜料及 类似产品制造264 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 洛阳市孟津区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 10000 | 环保投资（万元） | 72.3 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.72 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 10000m2 |
| 专项评价设置情况 |  | 风险专项评价，设置理由：项目有毒有害危险物质（甲醇）储存量超过临界量。 |  |  |
| 规划情况 |  | 《孟津区华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）》 主导产业定位：装备制造和新材料产业 产业空间布局：包括能源化工产业园、装备制造产业园、新材料产业园、公共服务和配套生活五个产业片区 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 文件名称：《孟津区华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书（报批版）》 审查机关：河南省生态环境厅 审查文件名称及文号：《孟津区华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书的审查意见》（豫环函[2020]174号）文件 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、《孟津区华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）》 根据2020年5月中色科技股份有限公司编制完成的《孟津区华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》，华阳产业集聚区与本项目相关的内容分析如下： （1）规划范围 孟津区华阳产业集聚区空间布局结构为“一区两园”。即华阳园区和循环园区。规划总用地面积9.21km2，四至边界为：东至洛常路、西至西环路、南至送庄镇护庄村道、北至鹤飞大道（会小路）。其中华阳园区规划范围为：规划用地面积8.04km2，在原有范围基础上减少1.68km2。具体规划范围为：东至光武路、西至西环路、南至南环路-焦柳大道、北至鹤飞大道（会小路）。本项目位于洛阳市孟津区白鹤镇华阳产业集聚区华阳大道109号，属于孟津区华阳产业集聚区华阳园区范围。 （2）产业布局及功能分区 华阳园区形成“一园多片区”。即：能源化工产业园、装备制造产业园、新材料产业园、公共服务和配套生活五个产业片区。 在洛吉快速通道以西，鹤飞大道、焦柳大道以南，西环路以东，南环路以南区域和洛吉快速通道以东、华阳大道和黄河渠以南、焦柳大道以北区域，围绕现状的神华国华孟津发电有限责任公司、洛阳市德泉石化有限公司、河南拜尔石膏板有限公司、洛阳宏兴新能化工有限公司等企业，形成能源化工产业园，同时作为承接吉利石油化工产业转移的承接地。该产业园规划占地面积约为360hm2。 本项目位于能源化工产业园，符合产业布局定位要求，且产业集聚区管委会已开具入驻证明（见附件7）。 （3）工业用地规划 华阳园区工业用地布局：一类工业用地133.47hm2，占华阳园区建设用地的17.04%，规划分布于炎黄大道以北、滨河大道以南、鹤翔路以东、汉魏路以西区域。二类工业用地65.43hm2，占华阳园区建设用地的8.35%，规划分布在太平路以东、鹤飞大道和黄河渠以南、神华路以西、华阳大道以北的区域：凤凰路以东、炎黄大道以南、光武路以西、焦柳大道以北的区域。三类工业用地367.95hm2，占华阳园区建设用地的46.97%，规划分布在洛吉快速通道以西区域；洛吉快速通道以东、华阳大道和黄河渠以南、焦柳大道以北区域。 本项目占地属于华阳园区三类工业用地，符合用地规划（详见附图8），工业用地证见附件3。 （4）规划环评相符性分析 与孟津区华阳产业集聚区环境准入条件见下表 表1-1 孟津区华阳产业集聚区环境准入条件相符性分析一览表 项目 类别; 环境准入条件; 本项目情况; 相符性. 基本 条件; 1、入驻项目需符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》要求； 2、入驻项目需满足区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“三线一单”管控要求； 3、入驻项目需符合河南省主体功能区规划的要求； 4、入驻项目应符合国家和行业环境保护标准、清洁生产标准要求，企业清洁生产水平至少达到国内先进水平要求； 5、入驻项目应严格按照国家的环保法律和规定做到执行环境影响评价和“三同时”制度； 6、入驻项目正常生产时必须做到达标排放，并做好事故预防措施，制定必要的风险应急预案。; 1、本项目属于允许类，符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》；2、满足区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“三线一单”管控要求；3、符合河南省主体功能区规划的要求；4、本项目为新建项目，建设时按照涂料行业绩效A级以及清洁生产标准要求进行建设；5、项目将严格按照国家的环保法律和规定做到执行环境影响评价和“三同时”制度；6、正常生产时可做到达标排放，并制定风险应预案。; 符合. 总量 控制; 1、项目的主要污染物排放总量指标管理按照《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）要求执行； 2、以改善环境质量为目的，项目建设主要污染物排放按现行环保政策要求实行减排或区域替代。; 本项目排放污染物实行区域替代。; 符合. 投资 强度; 入驻工业企业工业用地使用强度必须符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发[2008]24号）和《河南省人民政府关于进一步加强节约集约用地的意见》（豫政[2015]66号）文件要求。; 本项目投资10000万元，占地面积10000m2，则投资强度为10000万元/公顷，符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发[2008]24号）中表1中26第六类大于等于780万元/公顷要求。; 符合. 鼓励类 项目; 1、符合集聚区产业定位且列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类项目； 2、符合《洛阳市“一中心六组团”空间发展规划（2017-2030）》中要求孟津承接的产业； 3、符合《产业发展与转移指导目录（2018年本）》中洛阳市优先承载发展的产业； 4、高新技术产业、固废综合利用市政基础设施等有利于节能减排的技术改造项目。; 本项目属于允许类。; 不属于. 优先发展; 1、新材料产业 高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料、先进复合材料、超导材料、纳米材料、石墨烯、生物基材料、高端石化新材料等新材料产业。 2、装备制造产业 电力装备、盾构装备、农机装备、矿山装备、数控机床、机器人、节能环保装备、轨道交通装备等装备制造产业。 3、相关产业 发展研发设计、信息、物流、商务、金融等现代服务业，增强辐射能力。依托华阳集聚区，建设一批生产性服务业公共服务平台。; 本项目属于允许类项目。; 不属于. 允许发展; 1、符合集聚区产业定位要求的高质量、高标准搬迁升级改造项目。 2、在提出的环境准入条件基础上，符合集聚区规划产业定位或者符合集聚区用地规划要求、有利于促进集聚区循环经济发展和产业链条且通过环保评估当地资源环境均可接受的项目原则上也可考虑进入。; 本项目属于允许类项目。; 符合. 限制发展; 1、《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类项目； 2、严格控制新建涉镉、砷、铅、汞、铬等重点重金属排放的建设项目； 3、严格控制尿素、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、磷铵等过剩行业新增产能； 4、严格控制氯气生产和使用项目； 5、严格控制高耗水建设项目。; 本项目不属于限制发展类项目。; 不属于. 禁止项目; 1、禁止入驻《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中淘汰类项目； 2、禁止入驻《市场准入负面清单（2019年版）》禁止准入类项目； 3、禁止入驻采用《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》中落后的生产工艺装备，生产落后产品的项目； 4、禁止入驻列入《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》的项目； 5、禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能的项目； 6、禁止新建原油加工、煤制气、煤制油、炸药、焦化、电石、使用有毒有害原料生产农药的项目，禁止使用剧毒、高毒且无有效安全防范措施的项目； 7、禁止新建燃料类煤气发生炉和燃煤锅炉； 8、禁止新建独立电镀项目； 9、禁止新建煤化工、传统石油化工等废水排放量大、风险高的化工项目；禁止新建无机酸、纯碱、烧碱等基础化学品制造业； 10、禁止新、改、扩建生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的企业项目； 11、禁止新建单一品种合成氨、尿素及传统复合肥制造业； 12、禁止新建涉及光气、氰化钠、氟乙酸甲酯等相关剧毒化学品以及硝酸铵、硝化棉、硝基服、氯酸铵等爆炸危险性化学品的建设项目（小试、中试等科研项目除外）； 13、禁止已淘汰的落后产能进园入区； 14、禁止污染严重、破坏自然生态和损害人体健康、公众反对意愿强烈的项目； 15、禁止能源化工片区入驻食品项目。; 本项目生产的涂料均符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中表1中工业涂料要求。不属于禁止类项目。; 不属于. 空间布局约束; 1、严禁黄河干流及主要支流岸线1km范围内新建化工、造纸等高耗能、高污染和资源性项目； 2、能源化工片区四周与其他片区之间设置不少于50m的隔离带，与敏感点之间设置不少于200m的缓冲带； 3、（1）焦柳铁路线两侧各规划30米宽的防护绿地；（2）集聚区内110kv高压走廊按照20米宽控制安全防护绿地；220KV高压走廊按照30米宽控制安全防护绿地；500KV高压走廊宽度按照60米的标准进行控制；（3）洛吉快速通道两侧各控制30米宽的防护绿地；（4）工业区与生活区之间设置不小于50米宽的隔离带；（5）黄河渠穿越生产区的渠段两侧均设置20米宽的防护绿地；（6）沿园区华阳大道、炎黄大道两侧均设置不小于10米宽的防护绿地；（7）不同工业区之间设置不小于30米宽的隔离带；（8）新材料产业园以及装备制造产业园该区域在集聚区规划范围内临黄河湿地保护区一侧设置50m防护绿地； 4、新增能源化工片区优先承接符合集聚区产业定位要求的高质量、高标准搬迁升级改造项目； 5、东部装备制造、新材料产业布局中，距离黄河较近区域重点发展风险小、污染小的装备制造和新材料产业； 6、禁止在能源化工产业园片区和危险化学品企业外部安全防护距离内布局劳动密集型企业、人员密集场所。; 本项目属于化工项目，位于华阳产业集聚区华阳园区，距黄河2.07km，距焦柳铁路线120m，且园区已同意企业入驻（入住证明见附件7），本项目符合华阳产业集聚区空间布局要求。; 符合. 环境风险防控; 1、严格落实区域生态保护红线、环境质量底资源利用上和准入负面清单“三线一单”管控要求，确保集聚区环境安全； 2、华阳园区能源化工产业园片区四周与其他片区之间设置不少于50m的隔离带，与敏感点之间设置不少于200m的缓冲带；新材料产业园以及装备制造产业园该区域在集聚区规划范围内临黄河湿地保护区一侧设置50m防护绿地； 3、加强土壤、地下水风险防护，在生产装置区、污水处理装置区、危废贮存区、污水收集及输送管线等区域采用高标准的防渗处理措施。摸清污染底数，强化VOCs大气特征污染物监管； 4、控制高环境风险工业企业规模，优化布局； 5、针对园区重点污染企业建立大气、水常规、特征污染监测预警体系，实行在线监测和日常填报。重点监管企业和工业园区周边土壤环境，定期开展监督性监测，重点监测重金属和持久性有机污染物； 6、健全环境应急预案管理和风险预警机制，建立企业—园区—政府应急联动体系，提高事故应急处置能力； 7、建立完善的园区环境风险防控体系。入驻具有水体环境污染风险的建设项目均应设置车间、厂区和园区的三级防控体系，并配套建设事故水池，确保将消防废水收集截留到厂区以内，避免排出厂区，同时园区设置二级风险防控体系（东沟事故池、污水处理厂事故池及配套收水管网及闸阀），确保区域事故废水不进入黄河渠、黄河。; 本项目满足华阳园区生态保护红线、环境质量底资源利用上和准入负面清单“三线一单”管控要求；生产设施、危废贮存区等区域采用高标准的防渗处理措施；无生产废水排放，职工生活污水经市政管网排入白鹤镇污水处理厂，水环境风险较小。; 符合. 污染物 排放管控; 1、属于《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于加快推进城市建成区内重污染工业企业搬迁改造工作的通知》（洛环攻坚办[2019]101 号）文件中的退城入园项目，总量控制的大气污染物排放指标原则上不能超过现状污染物排放量（以达标排放计）； 2、入驻项目污染防治措施需经济、技术可行，污染物排放须满足最新的国家、地方及相关行业污染排放限值要求。排污单位外排废水全部集中处理，废水污染物接管浓度不得高于国家或地方行业排放标准中的间接排放标准限值；暂未公布国家、地方行业标准或行业标准未规定间接排放的，接管浓度不得高于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值，保证进入污水处理厂的污水水质满足设计水质的要求，特别严格控制有毒有害污染物的废水排放。 3、入驻新增大气污染物指标需满足区域或行业替代的有关要求。 4、涉及危险化学品、危险废物及可能发生突发环境事件的污染物排放企业，应按照突发环境事件应急预案备案管理办法的要求，制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理。 5、各施工工地严格实施七个百分之百，且制定有严格的施工制度和规定，确保施工扬尘得到有效控制。 6、园区污水全部收集处理，污水处理厂出水按照地表水环境质量Ⅴ类标准（TN执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准）控制。 7、工业固废全部收集处置处理，加强危险废物监管，做好防雨淋、防流失（设置围堰）、防扬散（密闭）措施，做到全过程控制。; 本项目各生产装置产生的有机废气根据需要采用袋式除尘器+低温等离子+活性炭吸附装置或低温等离子+活性炭吸附装置处理后排放，并实行区域等量或倍量替代；无生产废水排放，职工生活污水依托建邦陶纤科技有限公司化粪池处理后，经市政管网排入白鹤镇污水处理厂；总排口废水排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值及白鹤镇污水处理厂接管要求。项目建成后企业根据突发环境事件应急预案备案管理办法的要求，制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理；施工工地严格实施七个百分之百，且制定有严格的施工制度和规定，确保施工扬尘得到有效控制；厂区设置危险废物暂存间，并加强危险废物监管，做好防雨淋、防流失、防扬散（密闭）措施，做到全过程控制。; 符合. 资源开发利用要求; 1、2030年，园区工业企业单位工业增加值新鲜水耗不大于8立方米/万元； 2、2030年，园区工业企业单位工业增加值综合能耗不大于0.7吨标煤/万元； 3、控制煤炭使用。集聚区除保留必要的热电用煤外，逐步消除终端煤炭消费；禁止新建、扩建采用非清洁燃料的项目和设施； 4、工业水重复利用率达到80%以上，园区中水回用率达到50%以上； 5、建设项目应符合国家和行业清洁生产标准要求，企业清洁生产水平必须满足国内先进水平要求。在工艺技术水平上，要求达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平; 本项目不涉及燃煤，所用能源主要为电，年用电量为30万度/年，生产用水量为1440m3/a，本项目年产值约为1亿元，经折算，水耗不大于8立方米/万元，综合能耗不大于0.7吨标煤/万元；本项目为新建项目，建设时按照涂料行业绩效A级以及清洁生产标准要求进行建设。; 符合. 综上所述，项目的建设符合“孟津区华阳产业集聚区环境准入条件”相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、与《产业结构调整指导目录》相符性分析 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类项目，属于允许建设项目，本项目的建设符合国家产业政策。本项目已经孟津区发展和改革委员会备案，项目代码为：2110-410322-04-01-709467。 2、孟津县城乡总体规划（2017-2035） 2.1 发展定位 孟津县城市发展定位是：洛阳北部区重要组团、产业发展新高地、生态宜居健康城和文化传承示范区。 2.2 县域空间结构 构建“一体、两翼三板块多节点”四级联动空间发展格局。 一体：县城区，做强其综合服务功能，加强县城区风貌建设，打造生态宜居健康城市。 两翼：县域北部城镇片区和南部城镇片区，其中北翼，依托省级华阳产业集聚区以县域部的白鹤镇和会盟一部分为主体，以洛阳“构建现代产业系”提出的设千亿级石化集群部分为主体，以洛阳“构建现代产业系”提出的设千亿级石化集群部分为主体，以洛阳“构建现代产业系”提出的设千亿级石化集群部分为主体，以洛阳“构建现代产业系”提出的设千亿级石化集群契机，建设孟津北部产业支撑有力、基础施和城市功能完善的新契机，建设孟津北部产业支撑有力、基础施和城市功能完善的北部新城。 2.3 产业发展目标 产业发展策略为：按照洛阳“565”产业布局，打造具有自身特色的“222”现代产业体系，积极进行产业承接、产业辐射、产业带动。 2.4 产业空间布局 形成“一轴串两核、廊润三区带映多点”的产业空间布局。其中：主导产业生长轴；两核：空港和华阳个省级集聚区。 本项目厂址位于孟津县华阳产业集聚区东区—华阳园区内，符合《孟津县城乡总体规划（2017-2035）》产业空间布局。 3、孟津县白鹤镇总体规划（2017-2035） 3.1 规划期限 本次规划期限为2017年至2035年；其中近期至2020年，远期至2035年。 3.2 规划范围 本次规划包含两个层次，即镇域和镇区。镇域规划范围为：行政辖区面积118平方公里，包括镇区、华阳产业集聚区及31个行政村。 3.3 产业发展战略 做大做强主导产业，做大石化产业集群，打造全市高端石化产业基地，加快先进装备制造业建设。做优精品产业，挖掘整合优势资源，加快农旅融合，打造白鹤全域旅游，加快文化产业基地建设；打造田园综合体项目，打造果蔬产业集群。 3.4 镇域产业布局结构 规划形成“两带、三区、三组团”的产业结构。“两带”—休闲健康产业带、文化旅游产业带“三区”—城市综合服务区、产业示范区、现代农业拓展区。其中产业示范区：主要为华阳产业集聚区，积极引入高端石化产业，与吉利石化基地对接联动，加快先进装备制造业建设。“三组团”—特色农业组团、现代农业组团、文化传承组团。 3.5 空间布局结构 本次镇区规划主要是对孟津县总体规划及北部片区规划的落实，协调华阳与白鹤镇已有规划，规划镇区形成“一轴、两核、四区”的结构： 一轴：会小路城市发展轴。 两核：白鹤镇生活服务核，华阳产业驱动核。 四区：华阳工业产业区、西霞院休闲旅游区、白鹤镇生活服务区、汉光武帝陵文化传承区。 本项目厂址位于孟津县华阳产业集聚区东区—华阳园区内，符合《孟津县白鹤镇总体规划（2017-2035）》。 4、与《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7号）相符性分析 4.1环境管控单元划分 我市环境管控单元共96个，其中优先保护单元32个，面积占全市国土面积的52.84%；重点管控单元55个，面积占全市国土面积的12.47%；一般管控单元9个，面积占全市国土面积的34.69%。生态环境分区管控单元根据生态保护红线和相关生态功能区域评估调整进行优化。 优先保护单元指具有一定生态功能、以生态环境保护为主的区域，主要包括生态保护红线、一般生态空间、各类自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、源头水保护区、重要水产种质资源保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、永久基本农田保护区等。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、各类工业园区（集聚区）和人口密集、开发强度大、污染物排放强度高的区域等。一般管控单元指优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。 根据洛阳市生态环境管控单元分布图（附图6），本项目位于孟津华阳产业集聚区，属于重点管控单元。 4.2分区环境管控要求 优先保护单元以绿色发展为导向，以生态保护优先为原则，突出空间用途管控，依法禁止或限制大规模、高强度的开发建设活动，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能，确保生态环境功能不降低。重点管控单元以产业高质量发展和环境保护协调为主，优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，深入推进中心城区、城镇开发区在各领域污染物减排，推动产业结构转型升级，守住环境质量底线。一般管控单元以经济社会可持续发展为导向，开发建设主要落实现行生态环境保护基本要求，生态环境状况得到保持或优化。 4.3生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 项目选址位于洛阳市孟津区白鹤镇华阳产业集聚区华阳大道109号，不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。 4.4环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准，根据《2021年洛阳市生态环境状况公报》，项目所在评价区域PM2.5、PM10、O3均出现不同程度的超标情况。河渠入黄河口上游500m、下游100m断面处各项监测值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，区域地表水环境较好。 本项目生产过程使用电能作为能源，各工序产生的废气经袋式除尘器+低温等离子+活性炭吸附装置或低温等离子+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放，本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后，通过管网收集进入白鹤镇污水处理厂处理，一般固废进行综合利用，危险废物暂存至危废暂存间内，定期交由有资质的单位进行处理。 本项目拟采取的污染防治措施可靠，各类污染物均能满足达标排放和总量控制要求，符合区域环境质量控制要求。 4.5资源利用上线 本项目用水来自市政供水，用电来自市政供电，不涉及燃煤。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅料的选用和管理、废物回收和利用、污染防治等多方面的采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 4.6环境准入清单 2021年11月15日洛阳市生态环境局发布了《洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环〔2021〕58号）。本项目位于洛阳市孟津区华阳产业集聚区华阳大道109号，属于重点管控单元，与环境准入清单符合性分析见下表。 表1-2 洛阳市孟津区环境管控单元生态环境准入清单 管控要求; 本项目情况; 相符性. 重点管控单元（环境管控单元编码ZH41032220001）. 空间布局约束; 1、华阳园区发展应符合黄河流域生态保护和高质量发展要求。 2、集聚区东区西侧能源化工片区北边界与黄河湿地保护区之间设置不小于50米绿化隔离带。 3、产业集聚区循环园区位于邙山陵墓群“洛北东汉-曹魏-后唐陵区”保护区范围内，按照文物保护相关要求进行开发利用。 4、禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能的项目；禁止新建原油加工、传统石油化工、煤化工、炸药、电石、使用有毒有害原料生产农药的项目以及使用光气、氰化钠、氯乙酸乙酯等剧毒化学品，硝酸铵、硝化棉、硝基服、氯酸铵等爆炸化学品的建设项目（小试、中试等科研项目除外）；禁止新建、生产和使用高 VOCs 含量的涂料、油墨、粘胶剂项目；能源化工片区禁止入驻食品项目。; 本项目距离黄河保护湿地1.8km，不在文物保护区；不属于禁止项目。; 相符. 污染物排放管控; 1、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量相关要求。 2、完善配套污水管网，确保企业废水全部经管网收集后进入集聚区污水处理厂处理，出水执行《河南省 黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）中的相关标准。; 本项目颗粒物、VOCs排放满足特别排放限值，且满足总量相关要求；厂区无生产废水排放，生活污水经管网收集进入白鹤镇污水处理厂处理。; 相符. 环境风险 防控; 1、加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库，严格危险化学品管理；健全环境风险防控工程，建立企业、园区和周边水体环境风险防控体系，按照规定编制应急预案并开展演练。 2、建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，优化华阳园区能源化工片区洛吉快速路以西区域雨水管网规划，使其排水最终进入黄河渠，不与黄河发生直接水力联系。建立东沟事故池--污水处理厂事故池二级风险防控措施，并在黄河渠上设置控制闸。 3、做好事故废水的风险管控联动，防止事故废水排入雨水管网或未经处理直接进入地表水体。; 项目建成后按照规定编制应急预案并开展演练；本项目建设有导流沟、事故池等环境风险防控措施，事故池收集的事故废水按危废委托有资质单位处理。; 相符. 资源开发 效率要求; 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 本项目为新建项目，建设时按照涂料行业绩效A级以及清洁生产标准要求进行建设，可满足左侧要求。; 相符. 综上，项目的建设符合《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7号）的相关要求。 5、项目与洛阳市生态环境保护委员会办公室《关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》洛环委办〔2022〕12号相符性分析 表1-3 项目与洛环委办〔2022〕12号相符性分析 项目; 文件要求; 项目特点; 相符性. (一)调整优化产业结构，推动绿色低碳转型发展; 1、（3）实施“散乱污”企业动态清零。持续完善“散乱污”企业监管机制，加强执法检查，定期开展“回头看”，坚决杜绝“散乱污”企业死灰复燃、异地转移，确保动态清零。 3.（2）严格落实“三线一单”、规划环评以及区域污染物削减制度，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、扩建项目达到A级水平，改建项目达到B级以上绩效水平。; 本项目为涂料制造，不属于散乱污企业，且项目建设符合“三线一单”要求，可达到A级以上绩效水平。; 相符. (六)强化挥发性有机物治理，打好臭氧污染防治攻坚战; 30.开展简易低效V0Cs治理设施升级改造。各县区组织对涉VOCs企业治理设施建设情况、工艺类型、处理能力、运行情况、耗材或药剂更换情况、能源消耗情况和废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物规范化处置情况进行全面检查，对治理设施设计不规范、与生产系统不匹配，单独使用光催化、光氧化、低温等离子等低效技术，治理设施建设和运行效果差的，建立清单台账，力争2022年6月底前基本完成升级改造并开展检测验收，严把工程质量，确保稳定达标排放。; 本项目属于涂料制造，各条生产线设置在密闭生产车间内，对产生VOCs工序进行二次密闭或在密闭设备内进行，产生的废气经“袋式除尘器+低温等离子+活性炭吸附”或“低温等离子+活性炭吸附”装置进行处理，达标排放。治理设施产生的废活性炭，交有资质的单位处理处置。; 相符. 5、项目与《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚[2020]14号）相符性分析 表1-4 项目与洛环攻坚[2020]14号相符性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 4、工业无组织排放全面控制到位; （1）工艺和工业堆场无组织排放治理。所有工业企业全面落实“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、密闭运输”的工艺废气无组织排放控制措施；工业堆场在严格执行“三防措施”（即场地硬化地下防渗漏、分类堆存地面防流失、表面覆盖空中防扬散）的基础上，全面落实“场地硬化、机械湿扫，流体进库、密闭传输，喷淋降尘、湿法装卸，车辆冲洗、密闭运输”的无组织排放控制措施。所有工业企业（除露天开采场所外）必须建设原料库和成品库，禁止露天作业、露天堆放。; 本项目严格落实“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、密闭运输”的工艺废气无组织排放控制措施，除尘器下方密闭，预留清灰口；项目生产过程均在封闭的厂房进行。; 符合. 6、关于印发《洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环委办〔2022〕8号）的通知相符性分析。 表1-5 项目与洛环委办〔2022〕8号相符性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 4、加强无组织排放废气收集。; 产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求需设置成正压的车间，要建设内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s。; 本项目生产设施均位于密闭的生产车间内，对产生VOCs工序进行二次密闭或在密闭设备内进行，密闭间或密闭设备保持微负压运行。; 符合. 11、全面淘汰低效治理设施。; 全面淘汰低效治理设施。各县区进一步排查单一低温等离子、光氧化、光催化、一次性活性炭吸附以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等低效治理技术，对于治理成效差、无法稳定达标排放的涉VOCs企业，应通过更换高效治理工艺、提升现有治理设施工程质量、依法关停等方式实施分类整治。推动VOCs排放量大，排放物质以烯烃(如化工等)、芳香烃(如橡胶、溶剂制造、涂装、塑料等)、醛类(如家具、木材、纺织等)等为主的企业，排查薄弱环节，制定“一企一策”治理方案。督促未按要求更换活性炭的企业及时更换，对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物，应交有资质的单位处理处置。 采用活性炭吸附设施的企业应对活性炭质量严格把关，采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m²/g(BET法)一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。; 本项目有机废气治理工艺采用袋式除尘器+低温等离子+活性炭吸附或低温等离子+活性炭吸附装置处理，其活性炭碘值不低于800mg/g，治理设施产生的废活性炭，交有资质的单位处理处置。; 符合. 7、《关于印发<重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）>的函》（环办大气函[2020]340号）相符性分析 表1-6 环办大气函[2020]340号相符性分析一览表 涂料制造绩效A及企业; 本项目情况; 相符性. 产品种类; 符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）的产品比例不低于60%；或全部生产符合国家标准的水性（含水性UV）涂料产品; 醇基涂料挥发性有机物含量为82.4g/L~93.3g/L；水基涂料挥发性有机物含量为35.3g/L~40.0g/L，均符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中表1中工业涂料要求，符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）的产品比例不低于60%的要求。; 相符. 工艺有机废气治理; 车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，末端使用除尘+燃烧或者除尘+沸石转轮浓缩+燃烧，处理效率不应低于90%；车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率＜2kg/h时，可使用除尘+固定床吸附技术，处理效率不低于80%；吸附材料吸附饱和需要进行更换。; 本项目设施排气中NMHC初始产生分别为0.3046kg/h、0.2897kg/h，小于2kg/h，废气处理使用除尘+低温等离子+活性炭吸附或者低温等离子+活性炭吸附处理，处理效率不低于80%；吸附材料吸附饱和进行更换。; 相符. 排放限值; 1、各项污染物稳定达到《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824—2019）特别排放限值，并满足相关地方排放标准要求； 2、PM、NMHC的排放浓度分别不高于10mg/m3、20mg/m3。; DA001：PM、NMHC的排放浓度分别为8.7mg/m3、5.7mg/m3；DA002：NMHC的排放浓度为4.8mg/m3；各项污染物稳定达到《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824—2019）特别排放限值；满足PM、NMHC排放浓度分别不高于10mg/m3、20mg/m3。; 相符. 工艺过程; 投料; 桶泵投料；或投料环节使用密闭式吸风罩+车间密闭微负压; 投料环节在密闭投料间进行，密闭间微负压; 相符. 研磨; 密闭式卧式研磨机比例不低于90%; 本项目不涉及研磨. 移动缸控制; 移动缸存放物料时加盖密闭；搅拌时有微负压或在有微负压的密闭空间进行生产，将废气收集至污染物控制设施; 本项目不涉及移动缸. 产品包装; 在有微负压的密闭空间操作，废气排放至废气收集处理系统; 本项目分装时在密闭分装间进行，废气经收集后通过低温等离子+活性炭吸附装置处理。. 清洗; 固定反应釜体清洗时应开启密闭收集系统；移动缸及设备零件清洗时，采用密闭系统，在有微负压密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统; 本项目不涉及固定反应釜体以及移动缸及设备零件清洗。. 其他环节; 满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824—2019）“5.4.2工艺过程特别控制要求”； 1、真空系统应采用干式真空泵，真空排气应排至VOCs废气收集处理系统。若使用液环（水环）真空泵、水（水蒸气）喷射真空泵等，工作介质的循环槽（罐）应密闭，真空排气、循环槽（罐）排气应排至VOCs废气收集处理系统； 2、载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至VOCs废气收集处理系统； 3、工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按照5.2条、5.3条要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭； 4、高位槽（罐）进料时置换的废气应排至VOCs废气收集处理系统或气相平衡系统； 5、实验室若使用含VOCs的化学品或VOCs物料进行实验，应使用通风橱（柜）或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统; 1、本项目不涉及真空系统； 2、载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统； 3、工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）按照5.2条、5.3条要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器加盖密闭； 4、甲醇储罐、暂存罐进料时置换的废气排至VOCs废气收集处理系统； 5、实验室位于密闭分装间，产生的废气通过密闭分装间微负压收集系统收集后，通过低温等离子+活性炭吸附处理后达标排放。. 泄漏检测与修复; 按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）相关要求，开展泄漏检测与修复工作，建立LDAR软件平台; 按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）相关要求，建立泄露检测台账，台账包括检测时间、检测仪器读数、修复时间、采取的修复措施修复后检测仪器读数等，并建立LDAR软件平台。; 相符. 储罐; 储存真实蒸气压≥76.6kPa的挥发性有机液体储罐，应采用低压罐、压力罐或其他等效措施；储存真实蒸气压≥10.3kPa但＜76.6kPa且储罐容积≥20m3的挥发性有机液体储罐，以及储存真实蒸气压≥0.7kPa但＜10.3kPa且储罐容积≥30m3的挥发性有机液体储罐，采用高级密封方式的浮顶罐或采用固定顶罐密闭排气至VOCs治理设施，采用固定顶罐的，排放废气收集处理应满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824—2019）表2和表3的要求，同时处理效率不低于90%; 本项目甲醇储存真实蒸气压为7.29kPa，储罐容积为20m3，采用埋地卧式储罐，呼吸孔产生的废气经收集引入低温等离子+活性炭吸附装置处理后达标排放; 相符. VOCs物料转移和输送; 1、基本要求：液态VOCs物料应采用密闭管道输送；采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车； 2、装载方式：装载物料真实蒸气压≥27.6kPa且单一装载设施的年装载量≥500m3，以及装载物料真实蒸气压≥5.2kPa但＜27.6kPa且单一装载设施的年装载量≥2500m3的，装载过程应符合下列规定：（1）排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求，同时处理效率不低于90%；（2）排放的废气连接至气相平衡系统; 1、本项目甲醇采用密闭管道输送。 2、本项目甲醇真实蒸气压为7.29kPa且单一装载设施的年装载量约为667m3，小于2500m3；装载过程产生的废气经收集引入低温等离子+活性炭吸附装置处理后达标排放。. 废水和循环水系统; 1、废水集输系统：采用密闭管道输送，接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施； 2、废水储存、处理设施：含VOCs废水储存和处理设施敞开液面上方100mm处VOCs检测浓度≥100umol/mol，应符合下列规定之一：（1）采用浮动顶盖；（2）采用固定顶盖，收集废气至VOCs废气收集处理系统；（3）其他等效措施； 3、循环冷却水系统要求：对开式循环冷却水系统，每6个月对流经换热器进口和出口的循环冷却水中的总有机碳（TOC）浓度进行检测，若出口浓度大于进口浓度10%，则认定发生了泄漏，应按照规定进行泄漏源修复与记录; 1、本项目无生产废水，生产用水随产品带走； 2、本项目不涉及废水储存； 3、本项目不涉及循环冷却水。. 监测监控水平; 重点排污企业风量大于10000m3/h的主要排放口a均安装NMHC在线监测设备（FID），生产装置安装DCS，记录企业环保设施运行及相关生产过程主要参数；CEMS、DCS监控等数据至少要保存一年以上; 本项目废气排放口均为一般排放口，不需安装NMHC在线监测设备。; 相符. 运输方式; 1、涉及专用车辆运输危险化学品物料、产品的，使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源汽车比例不低于80%；其他原辅料、燃料、产品公路运输全部使用达到国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源汽车； 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源汽车； 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械; 企业建设完成后物料公路运输车辆和厂内运输车辆均采用达到国五及以上排放标准车辆或新能源车辆，厂内非道路移动机械采用达到国三及以上排放标准机械或新能源机械。; 相符. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 企业建设完成后配备门禁和视频监控系统，监控运输车辆进出厂区情况，记录运输车辆电子台账；视频监控、台账数据保存三个月以上。; 相符. 8、项目位置与饮用水源地位置关系 根据《河南省人民政府关于取消部分集中式饮用水水源地的批复》（豫政文[2018]114号）和《洛阳市人民政府关于关停孟津县白鹤镇饮用水源地的批复》（洛政文[2017]63号），平庄水源地和白鹤镇饮用水源地现已关停。平庄水源地供水由新规划的位于集聚区地下水流向上游的王庄水源地替代，王庄水源地共有12眼井，取水量2万m3/d。 本项目距划定的王庄水源取水范围边界3.6km（详见附图5）。本项目废水经化粪池处理达标后排至白鹤镇污水处理厂进一步处理；固体废物的临时贮存设施均采取防雨、防渗、防风等措施。综上所述，本项目建设符合饮用水水源保护区划的要求。 9、文物古迹 邙山陵墓群是曾定都于洛阳的东周、东汉、曹魏、西晋、北魏、后唐等6个王朝的帝王陵墓群，集中分别与洛河以北洛阳盆地北缘的邙山及山前地带、以及洛河以南洛阳盆地南缘的万安山麓。占地面积约1000km2，地跨今河南省洛阳市所辖的7个区县。其中洛北邙山片区于2001年公布为第五批全国重点文物保护单位“邙山陵墓群”，洛南万安山片区于2013年公布为第七批全国重点文物保护单位“洛南东汉帝陵”。 本项目位于孟津县华阳产业集聚区，距离本项目最近的为孟津北魏陵区保护区和洛北东汉陵区保护区。 （1）保护范围 孟津北魏陵区主要包括：瀍河以西保护范围：东至孟邙线道路一线，西至金水河水库东岸，南至龙翔东路—G310国道一线，北至红山路、符家沟一线，面积为3297.1公顷。瀍河以东保护范围：东至叶沟，西至南河村、朝阳镇的沟谷一线，南至前李村、金家沟、栏沟村一线，北至长白路一线，面积为1789.3公顷。其中包含重点保护区四处（北魏孝文帝长陵重点保护区、北魏宣武帝景陵重点保护区、北魏北魏节闵帝帝陵重点保护区和北魏孝庄帝静陵重点保护区），其他范围为一般保护区。 洛北东汉陵区保护范围边界及面积分东周陵区保护范围、洛北东汉-曹魏-后唐陵区保护范围两个区域保护范围。其中包含重点范围区4处，其它范围为一般保护区。洛北东周陵区保护范围：位于孟津县平乐镇金村东、汉魏洛阳故城内城东北城垣内，规模为1200m×1000m，面积为120公顷。洛北东汉、曹魏、后唐陵区保护范围位于洛北东汉-曹魏-后唐陵区保护范围内，该区内西至双坡村-董庄村-白鹿庄村一线，东至张凹村-刘坡村东一线，北至送庄北沟-邙山山脚一线，南至G55二广高速-汉魏洛阳城北侧坡底一线，面积为6697.3hm2。 （2）建设控制地带 孟津北魏陵区保护范围周边、洛北陵区保护范围以西的建设控制地带（JK1）：西至单寨水库—东杨沟一线，东至洛北陵区保护范围西界，北至常袋乡—G30连霍高速公路—朱家寨南沟一线，南至涧水—机场路—G310国道—常平公路一线，面积为10863.1公顷。 洛北陵区保护范围以东、偃师西晋陵区以东及以南的建设控制地带（JK2）：西至洛北陵区保护范围东界（G207国道-张家凹村-刘坡村东），东至偃师市城市规划道路杜甫路，北至黄河渠—大桥沟—G30 连霍高速公路，南至洛河堤坝，面积为5079.0公顷。 （3）建设控制要求 保护区范围内的朝阳、送庄、平乐三镇在城镇体系规划中不作为重点发展的城镇，区内不再新安排集中的大规模的工业用地，送庄镇工业园区要限制其规模，远期考虑前往保护区外或者县城产业集聚区内。连霍高速扩建工程宜原地扩建，临近陵墓遗址较近的地段，在不破坏地下文物的前提下尽量采用复线绕行。区域内的输水、输油、电力、电信等基础设施的选线应避开邙山陵墓群保护范围，实在无法避开的应有考古部门提出参考意见。 本项目位于孟津县华阳产业集聚区，不在其保护范围内，符合邙山陵墓群保护规划。项目与邙山陵墓群保护规划相对位置关系见附图7。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 为满足市场需求，鸣海新材料科技有限公司经过市场调查，拟投资10000万元在洛阳市孟津区白鹤镇华阳产业集聚区建设“2万吨涂料项目”。 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类项目，属于允许建设项目，本项目的建设符合国家产业政策。本项目已在洛阳市孟津区发展和改革委员会备案，项目代码为：2110-410322-04-01-709467（见附件2）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院（2017）第682号文《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，本项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于“二十三、化学原料和化学制品制造业 26，44 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 264”中，“单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的”范畴，且生产过程中产生非甲烷总烃，故本项目应编制环境影响报告表。本项目环评类别确定依据见下表。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录 项目类别 环评类别; 报告书; 报告表; 登记表. 二十三、化学原料和化学制品制造业 26. 44; 基础化学原料制造261；农药制造263；涂料、油墨、颜料及类似产品制造264；合成材料制造265；专用化学产品制造266；炸药、火工及焰火产品制造267; 全部（含研发中试；不含单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的）; 单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外）; /. 2、项目位置及周边环境概况 本项目位于洛阳市孟津区白鹤镇华阳产业集聚区华阳大道109号，租用洛阳建邦陶纤科技有限公司闲置厂地进行建设（租赁协议见附件6）。其中心点坐标为东经112.54324526，北纬34.85479228，本项目用地性质为工业用地（土地证见附件3，建设用地规划许可证附件4）。 项目东侧紧邻洛阳润宝研磨材料有限公司，北侧紧邻洛阳建邦陶纤科技有限公司，西侧紧邻洛阳首鹤建材有限公司，南侧120m外为焦柳铁路。距离项目最近的敏感点为东北侧1.05km处的白鹤镇。项目地理位置见附图1，项目周边敏感点分布情况见附图2。 2.1 项目建设基本情况 本项目占地面积10000m2，项目车间平面布置见附图3。项目建设情况见下表。 表2-2 项目建设情况一览表 序号; 名 称; 内容. 1; 项目名称; 鸣海新材料科技有限公司年产2万吨涂料项目. 2; 建设性质; 新建. 3; 建设地点; 洛阳市孟津区白鹤镇华阳产业集聚区华阳大道109号. 4; 占地面积; 10000m2. 5; 总投资; 10000万元（全部由企业自筹）. 6; 劳动定员; 30人（均不在厂区食宿）. 7; 工作制度; 年工作300天，每天3班，每班8小时工作制. 8; 主要建筑物; 生产车间等. 项目组成见下表。 表2-3 项目组成一览表 工程类别; 工程内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 钢构，占地面积1032m2，长43m，宽24m，建设有涂料生产线、密闭投料间、密闭分装间、实验室以及成品区等。; 新建. 密闭投料间：长15m，宽5m，高3m。. 密闭分装间：长14m，宽8m，高3m； 实验室：长3m，宽2m，高3m，位于密闭投料间内。. 辅助工程; 原料库; 钢构，占地面积688m2，长43m，宽16m。; 新建. 消防水池; 容积240m3，长20m，宽8m，深1.5m。; 新建. 事故池; 容积240m3，长20m，宽8m，深1.5m。; 新建. 公用工程; 供电; 华阳产业集聚区供电; /. 供水; 华阳产业集聚区供水; /. 排水; 无生产废水排放，生活污经化粪池处理后，经市政污水管网，排入白鹤镇污水处理厂进行处理。; /. 环保工程; 废气治理; 本项目建设密闭投料间（投料间保持微负压），通过密闭投料间侧壁收集口进行收集投料工序产生的废气，在套密闭式搅拌机和搅拌机等密闭设备上加装引风管用于收集搅拌工序和密闭搅拌工序产生的废气，废气经集气设施收集后，经各自引风管（每根引风管均设置阀门，且增加轴流风机）接到主风管，废气经主风管引入袋式除尘器+低温等离子+活性炭吸附装置（1#废气处理设施）进行处理后，由一根15m高排气筒（编号为DA001）排放。 建设密闭分装间（分装间保持微负压），通过密闭分装间侧壁收集口进行收集分装工序以及实验室产生的废气，在暂存罐、高速搅拌机和地下储罐等密闭设备上加装引风管用于收集暂存工序、高速搅拌工序和地下储罐产生的废气，废气经集气设施收集后，经各自引风管（每根引风管均设置阀门，且增加轴流风机）接到主风管，废气经主风管引入低温等离子+活性炭吸附装置（2#废气处理设施）进行处理后，由一根15m高排气筒（编号为DA002）排放。; 新建. 废水治理; 无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后，排入市政污水管网，进入白鹤镇污水处理厂进行处理。; /. 噪声治理; 基础减震、建筑隔声等。; 新建. 固废处置; 袋式除尘器收集的粉尘回用于生产；废吨包袋于一般固废暂存间暂存，定期外售；生活垃圾交于环卫部门处理；危险废物废活性炭于危废暂存间暂存，定期委托有资质单位处理。; 新建. 2.2 主要生产设备 项目主要生产设备见下表。 表2-4 项目主要生产设备一览表 序号; 生产单元; 生产设施; 规格/型号; 数量; 设备用途. 1; 涂料生产单元; 涂料产线; 螺旋输送机; GX200; 12套; 用于物料输送. 2; 密闭式搅拌机; 容积5m³; 10台; 物料的混合、搅拌，主要用于密闭搅拌工序，容器为密闭容器. 3; 搅拌机; 容积2m³; 2台; 物料的混合、搅拌，容器为密闭容器. 4; 高速搅拌机; 容积2m³; 5台; 用于物料高速搅拌，容器为密闭容器. 5; 缠绕机; XT3000SPS; 2台; 用于成品在托盘上码好后包装. 6; 分装机; 7.5kw; 8套; 用于成品分装. 7; 叉车; CPCD型16t; 2台; 运输. 8; 计量称; /; 12台; 用于物料称重. 9; 输送泵; /; 24台; 用于物料输送. 10; 暂存罐; 容积2m³; 5台; 用于预混料的暂存. 容积5m³; 9台; 用于物料的暂存. 11; 地下储罐; 20m3; 3个; 用于甲醇的储存，埋地卧式储罐，常压、常温，Q245R+玻璃钢复合双层罐. 12; 行车; 2.8吨; 3台; 用于物料的调运. 13; 实验单元; 实验室; 天平; JPT-5; 1台; 涂料称重. 14; 量杯; 500ml; 2个; 涂料计量. 15; 1000ml; 1个; 涂料计量. 16; 量筒; 100ml; 3个; 涂料计量. 17; 250ml; 2个; 涂料计量. 18; 滴杯; 涂-4; 1个; 涂料滴流. 19; 波美度计; 0-120; 3支; 涂料测量. 20; 涂料表面强度测试机; SUM; 1台; 涂料表面强度测试. 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一二三四批）》等文件，本项目生产设备均不在淘汰目录内。 2.3 项目原辅材料及能源消耗分析 项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表。 表2-5 项目主要原辅材料消耗情况汇总表 序号; 名称; 年用量; 备注. 1; 醇基涂料; 石英粉; 150t/a; 粉状，吨包，350目. 2; 高铝粉; 3400t/a; 粉状，吨包，350目. 3; 锆英粉; 1500t/a; 粉状，吨包，350目. 4; 镁砂粉; 500t/a; 粉状，吨包，350目. 5; 石墨粉; 1700t/a; 粉状，吨包，350目. 6; 酚醛树脂; 50t/a; 粉状，吨包，350目. 7; 甲醇; 1370t/a; 液态，罐装. 8; 膨润土; 1000t/a; 粉状，吨包，350目. 9; 乙醇; 30t/a; 液态，桶装，个别企业要求不用甲醇时，用乙醇替代甲醇. 10; 铁红; 50t/a; 粉状，吨包，350目. 11; 水; 340m3/a; 华阳产业集聚区供水管网以. 12; 水基涂料; 石英粉; 150t/a; 粉状，吨包，350目. 13; 高铝粉; 3400t/a; 粉状，吨包，350目. 14; 锆英粉; 1500t/a; 粉状，吨包，350目. 15; 镁砂粉; 500t/a; 粉状，吨包，350目. 16; 石墨粉; 1700t/a; 粉状，吨包，350目. 17; 酚醛树脂; 50t/a; 粉状，吨包，350目. 18; 甲醇; 600t/a; 液态，罐装. 19; 膨润土; 1000t/a; 粉状，吨包，350目. 20; 铁红; 50t/a; 粉状，吨包，350目. 21; 水; 1100m3/a; 华阳产业集聚区供水管网. 32; 电; 30万kwh/a; 华阳产业集聚区供电管网. 33; 生活用水; 360m3/a; 华阳产业集聚区供水管网. 说明：本项目成品密度为：1.50~1.70g/ml，则每年生产的醇基涂料与水基涂料体积均为1.5×107L~1.7×107L；甲醇、乙醇属于挥发性有机物，醇基涂料挥发性有机物用量为1400t/a，则醇基涂料挥发性有机物含量为82.4g/L~93.3g/L；水基涂料挥发性有机物占比为600t/a，则水基涂料挥发性有机物含量为35.3g/L~40.0g/L，均符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中表1中工业涂料要求。. 原辅材料理化性质分析： （1）石英粉 石英粉：石英粉是用纯石英(天然石英或熔融石英)经破碎、拣选、清洗、酸处理、高温熔化、中碎、细磨、分级、除铁等多道工序加工而成的符合使用要求的粉体。 （2）高铝粉 高铝粉：主要成分有三氧化二铝、三氧化二铁、二氧化钛、氧化钙等。主要用途:炼铝工业，用于国防、航空、汽车、电器、化工、日常生活用品等；精密铸造，矾土熟料加工成细粉做成铸模后精铸，用于军工、航天、通讯、仪表、机械及医疗器械部门；用于耐火制品，高铝矾土耐火度高达1780℃，化学稳定性强、物理性能良好；硅酸铝耐火纤维，具有重量轻，耐高温，热稳定性好，导热率低，热容小和耐机械震动等优点，用于钢铁、有色冶金、电子、石油、化工、宇航、原子能、国防等多种工业。它是把高铝熟料放进融化温度约为2000~2200℃的高温电弧炉中，经高温熔化、高压高速空气或蒸汽喷吹、冷却，就成了洁白的"棉花"--硅酸铝耐火纤维。它可压成纤维毯、板或织成布代替冶炼、化工、玻璃等工业高温窑炉内衬的耐火砖。消防人员可用耐火纤维布做成衣服；以镁砂和矾土熟料为原料，加入适当结合剂，用于浇注盛钢桶整体桶衬效果甚佳；制造矾土水泥，研磨材料，陶瓷工业以及化学工业可制铝的各种化合物。 （3）锆英粉 锆英粉：锆英粉英文名称:Zircon powder，是一种工业材料，用于熔模铸造(精密铸造)业中的铸型涂料及陶芯。化学成分：ZrO2>65%、SiO2<33%、TiO2<0.4%、Fe2O3<0.5%、P2O5<0.5%、Al2O3<0.3%；粒度:95%过320目，其余过260目；耐火度:2430℃。 （4）镁砂粉 镁砂粉：主要成分为氧化镁，杂质为CaO、SiO2、Fe2O3等，氧化镁为碱性氧化物，熔点为2800度，高温加热后转变为稳定的立方晶体，俗称方镁石。由氢氧化镁经高温煅烧成，抗水化能力强。 （5）石墨粉 石墨粉：石墨粉是一种矿物粉末，主要成分为碳单质，质软，黑灰色;有油腻感，可污染纸张。硬度为1~2，沿垂直方向随杂质的增加其硬度可增至3~5。比重为1.9~2.3。在隔绝氧气条件下，其熔点在3000℃以上，是最耐温的矿物之一。常温下石墨粉的化学性质比较稳定，不溶于水、稀酸、稀碱和有机溶剂;材料具有耐高温导电性能，可做耐火材料，导电材料，耐磨润滑材料。 （6）酚醛树脂 酚醛树脂，是一种合成塑料，无色或黄褐色透明固体，因电气设备使用较多，也俗称电木。耐热性、耐燃性、耐水性和绝缘性优良，耐酸性较好，耐碱性差，机械和电气性能良好，易于切割，分为热固性塑料和热塑性塑料两类。合成时加入不同组分，可获得功能各异的改性酚醛树脂，具有不同的优良特性，如耐碱性、耐油性、耐腐蚀性等。 （7）甲醇 甲醇（Methanol，dried，CH3OH）系结构最为简单的饱和一元醇，CAS号有67-56-1、170082-17-4，分子量32.04，沸点64.7℃。又称“木醇”或“木精”。是无色有酒精气味易挥发的液体。人口服中毒最低剂量约为100mg/kg体重，经口摄入0.3～1g/kg可致死。用于制造甲醛和农药等，并用作有机物的萃取剂和酒精的变性剂等。通常由一氧化碳与氢气反应制得。 （8）膨润土 膨润土是以蒙脱石为主要矿物成分的非金属矿产，蒙脱石结构是由两个硅氧四面体夹一层铝氧八面体组成的2:1型晶体结构 ，由于蒙脱石晶胞形成的层状结构存在某些阳离子，如Cu、Mg、Na、K等，且这些阳离子与蒙脱石晶胞的作用很不稳定，易被其它阳离子交换，故具有较好的离子交换性。国外已在工农业生产24个领域100多个部门中应用，有300多个产品，因而人们称之为“万能土”。 （9）乙醇 乙醇（英语：Ethanol，结构简式：CH3CH2OH）是醇类的一种，是酒的主要成份，所以又称酒精，有些地方俗称火酒，是可再生物质。化学式也可写为C2H5OH或EtOH，Et代表乙基。乙醇易燃，是常用的燃料、溶剂和消毒剂，也用于制取其他化合物。工业酒精含有少量甲醇，医用酒精主要指浓度为75%左右的乙醇，也包括医学上使用广泛的其他浓度酒精。乙醇与甲醚是同分异构体。 （10）铁红 铁红即氧化铁，别名三氧化二铁、烧褐铁矿、烧赭土、铁丹、铁红、红粉、威尼斯红(主要成分为氧化铁)等。化学式Fe2O3，溶于盐酸，为红棕色粉末。其红棕色粉末为一种低级颜料，工业上称氧化铁红，用于油漆、油墨、橡胶等工业中，可做催化剂，玻璃、宝石、金属的抛光剂，可用作炼铁原料。 2.4主要产品方案 项目产品方案见下表。 表2-6 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 规格/型号; 年产量; 合计. 1; 涂料; 醇基; 40kg/桶; 10000t; 20000t/a. 2; 水基; 40kg/桶; 10000t. 3、公用工程 3.1供电系统 年用电30万kW·h/a.，由华阳产业集聚区供电管网供给，能满足项目用电需求。 3.2给排水系统 3.2.1给水 项目用水来源为华阳产业集聚区自来水管网供给，可满足厂区用水要求，用水量约为1800m3/a。 3.2.2 排水 项目无生产废水排放，清洗水经收集池收集后回用于生产，不外排；生活污水依托洛阳建邦陶纤科技有限公司化粪池（10m3）处理后，排入市政污水管网，进入白鹤镇污水处理厂进行深度处理。 项目水平衡图如下： 新鲜水6 生产用水 3.68 白鹤镇污水处理厂 4.8 随产品带走 生活污水 化粪池 1.2 0.92 0.24 0.96 0.96 注：散失 图2-1 项目水平衡图 （单位：m3/d） 4、劳动定员及工作制度 项目劳动定员30人，年工作天数为300天，每天3班，每班8小时工作制，员工均不在厂区食宿。 5、厂区平面布置及附图 本项目厂区南北长，东西短，厂区西侧为原料仓库，原料仓库东侧为生产车间等，详细的平面布置见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺流程 本项目产品主要为醇基涂料和水基涂料。各生产线生产工艺流程如下： - 涂料（醇基）生产工艺 膨润土、树脂、甲醇、水等 投料 暂存 密闭搅拌 暂存 高速搅拌 分装 入库 高铝粉、石墨粉、锆英粉等 甲醇/乙醇 废气 噪声 固废 投料 搅拌 检验 合格 不合格 图2-2 醇基涂料生产工艺流程及产污环节 主要工艺说明： 投料、搅拌、暂存：将膨润土、树脂、等未拆封的粉状原料从原料库运入密闭投料间，在计量称上称好重量后，人工投入投料口，物料通过螺旋输送机送入搅拌机中，同时向搅拌机加入一定比例的甲醇和水（均有管道计量加入），启动搅拌机（搅拌机在上料、搅拌时盖紧盖子），在常温下进行搅拌20分钟左右，物料成浆状后作为预混料由管道泵入2m3的暂存罐暂存；投料时会产生粉尘以及螺旋输送机运行时产生的噪声，螺旋输送机落料时会产生粉尘，搅拌过程会产生少量的粉尘、有机废气以及搅拌机运行时产生的噪声。 投料、密闭搅拌：将外购的高铝粉、石墨粉、锆英粉等未拆封的粉状原料从原料库运入密闭投料间，原料在计量称上称好重量后，人工投入投料口，物料通过螺旋输送机送入密闭式搅拌机中，同时预混料通过管道泵入密闭式搅拌机中，然后启动密闭式搅拌机将物料进行搅拌，此过程大约需要50分钟；投料时会产生粉尘以及螺旋输送机运行时产生的噪声，螺旋输送机落料时会产生粉尘，密闭搅拌过程会产生少量的粉尘、有机废气以及搅拌机运行时产生的噪声。 高速搅拌、暂存：将密闭搅拌过的物料通过管道泵入高速搅拌机中，同时泵入一定量的甲醇或乙醇（部分企业要求不用甲醇时，用乙醇替代甲醇），然后启动高速搅拌机将物料进行高速搅拌，使物料成无颗粒浆状，此过程需要大约20分钟，高速搅拌后的浆状物料泵入5m3的暂存罐暂存；由于高速搅拌落料与搅拌过程均为湿料，故此过程只考虑有机废气，暂存工序会产生有机废气，高速搅拌机运行时会产生噪声。 检验、分装、入库：暂存的浆状物料通过检验合格后，由管道泵入分装机进行分装入桶即为成品，包装好的成品入库待售，不合格产品从新泵入高速搅拌机进行高速搅拌；此过程会产生有机废气，分装过程全部在密闭的分装间进行，为方便收集实验室废气，实验室建立在密闭分装间内。 1.2 涂料（水基）生产工艺 膨润土、树脂、甲醇、水等 投料 暂存 密闭搅拌 暂存 高速搅拌 分装 入库 高铝粉、石墨粉、锆英粉等 水 废气 噪声 固废 投料 搅拌 检验 合格 不合格 图2-3 水基涂料生产工艺流程及产污环节 主要工艺说明： 投料、搅拌、暂存：将膨润土、树脂、等未拆封的粉状原料从原料库运入密闭投料间，在计量称上称好重量后，人工投入投料口，物料通过螺旋输送机送入搅拌机中，同时向搅拌机加入一定比例的甲醇和水（均有管道计量加入），启动搅拌机（搅拌机在上料、搅拌时盖紧盖子），在常温下进行搅拌20分钟左右，物料成浆状后作为预混料由管道泵入2m3的暂存罐暂存；投料时会产生粉尘以及螺旋输送机运行时产生的噪声，螺旋输送机落料时会产生粉尘，搅拌过程会产生少量的粉尘、有机废气以及搅拌机运行时产生的噪声。 投料、密闭搅拌：将外购的高铝粉、石墨粉、锆英粉等未拆封的粉状原料从原料库运入密闭投料间，原料在计量称上称好重量后，人工投入投料口，物料通过螺旋输送机送入密闭式搅拌机中，同时预混料通过管道泵入密闭式搅拌机中，然后启动密闭式搅拌机将物料进行搅拌，此过程大约需要50分钟；投料时会产生粉尘以及螺旋输送机运行时产生的噪声，螺旋输送机落料时会产生粉尘，密闭搅拌过程会产生少量的粉尘、有机废气以及搅拌机运行时产生的噪声。 高速搅拌、暂存：将密闭搅拌过的物料通过管道泵入高速搅拌机中，同时泵入一定量的水，然后启动高速搅拌机将物料进行高速搅拌，使物料成无颗粒浆状，此过程需要大约20分钟，高速搅拌后的浆状物料泵入5m3的暂存罐暂存；由于高速搅拌落料与搅拌过程均为湿料，故此过程只考虑有机废气，暂存工序会产生有机废气，高速搅拌机运行时会产生噪声。 检验、分装、入库：暂存的浆状物料通过检验合格后，由管道泵入分装机进行分装入桶即为成品，包装好的成品入库待售，不合格产品从新泵入高速搅拌机进行高速搅拌；此过程会产生有机废气，分装过程全部在密闭的分装间进行，为方便收集实验室废气，实验室建立在密闭分装间内。 1.4 产污环节及对应污染物 本项目产污环节及对应的污染物见下表。 表2-7 本项目产污环节及污染物一览表 要素; 产污环节; 污染物种类. 废气; 涂料单元; 投料工序、搅拌工序、密闭搅拌工序、; 颗粒物、非甲烷总烃. 高速搅拌工序、暂存工序、分装工序、实验室试验; 非甲烷总烃. 甲醇储存单元; 地下储罐呼吸口; 非甲烷总烃. 废水; 生活污水; COD、氨氮、SS. 噪声; 搅拌机、密闭式搅拌机、分装机等生产设施; 等效声级. 固废; 投料; 废吨包袋、废乙醇桶. 袋式除尘器; 袋式除尘器收集的粉尘. 低温等离子+活性炭吸附装置; 废活性炭. 职工日常; 生活垃圾. 2、主要污染工序： 2.1施工期 （1）废气 施工期产生的废气主要包括： a、运输车辆及施工机械排放的气汽车尾气，主要的污染因子为CO、NOX等； b、场地清理、物料运输等作业过程中产生的扬尘。 （2）废水 施工期废水主要包括：施工作业人员的生活污水，主要污染物为COD、氨氮、BOD5、SS等； （3）噪声 施工期的噪声主要分为机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成的，如切割机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声等，多为瞬间噪声。工程施工期间施工机械及材料运输车辆等会产生非稳态的噪声，施工噪声具有无规则、突发性等特点，其噪声源强在85dB(A)～95dB(A)之间。 （4）固体废物 本项目施工期产生的固废主要为建筑垃圾、场地挖填过程产生的弃土及施工人员生活垃圾。 2.2运营期 （1）废气：本项目废气主要为投料工序、搅拌工序、密闭搅拌工序产生的颗粒物和非甲烷总烃；高速搅拌工序、暂存工序、分装工序、甲醇储存和实验室产生的非甲烷总烃。 （2）废水：项目无生产废水排放；生活污水依托洛阳建邦陶纤科技有限公司化粪池（10m3）处理后，排入市政污水管网，进入白鹤镇污水处理厂进行深度处理。 （3）噪声：本项目噪声主要为各类设备在运行过程中产生的机械噪声，噪声值约在70~80dB(A)。 （4）固废：本项目固体废物有废吨包袋、袋式除尘器收集的粉尘、废活性炭、废乙醇桶及员工生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁洛阳建邦陶纤科技有限公司闲置场地进行建设，根据现场勘察，场地闲置已久且已空置，无与本项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 项目所在区域达标判断 项目所在区域属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本评价引用《2021年洛阳市生态环境状况公报》数据，区域环境空气质量现状评价如下： 表3-1 洛阳市空气环境质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.9; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 77; 70; 110; 不达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位数; 172; 160; 107.5; 不达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位数; 1.1mg/m3; 4.0mg/m3; 27.5; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 29; 40; 72.5; 达标. 由上表可知，洛阳市区域PM2.5、PM10、O3的年均浓度均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此2021年度洛阳市属于不达标区。 针对区域环境质量现状超标的情况，洛阳市先后出台《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7号）、《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2022〕12号）等相关大气治理文件提出了无组织排放治理、强化各类工地扬尘污染防治、工艺废气无组织排放通用控制措施以及深化无组织排放治理等相关政策，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。 1.2 特征污染物环境质量现状评价 为了解项目所在区域非甲烷总烃和甲醇的环境质量现状，本次评价借用《洛阳科博思新材料科技有限公司新型高性能结构/功能材料产业化项目环境影响报告书》中河南康纯检测有限公司对蔡岭村（本项目西南1.42km）非甲烷总烃的现状监测，监测时间为2020年8月24日-8月30日；建设单位委托河南永蓝检测技术有限公司对蔡岭村甲醇的现状监测，监测时间为2022年12月16日-12月18日，具体监测结果见下表。 表3-2 特征污染物现状监测结果表 监测点; 监测因子; 检测时间; 监测时段; 监测值范围(μg/m3); 标准(μg/m3); 标准指数范围; 超标率(%). 蔡岭村; 非甲烷总烃; 2020.08.24-08.30; 1h平均; 210~430; 2000; 0.105~0.215; 0. 甲醇; 2022.12.16-12.18; 1h平均; 未检出; 3000; /; 0. 由上表可知，项目区域内非甲烷总烃小时浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中小时平均浓度值2000μg/m3的要求，甲醇小时浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中小时平均浓度值3000μg/m3的要求。 2、声环境质量现状 本项目周围50m范围内无居民点，因此，本项目未对项目区域声环境质量现状进行检测。 3、地表水质量现状 为了解该项目所在区域的地表水环境质量现状，本次评价借用《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021~2030）环境影响报告书》中的监测数据，监测时间为2020年3月10日~12日，监测结果见下表。 表3-3 黄河渠水质监测结果 单位：mg/L 监测断面; 评价因子. pH; COD; 氨氮; BOD5; 总磷; 石油类. 黄河渠入黄河口上游500m; 监测值; 7.56~7.65; 15~16; 0.462~0.488; 2.8~3.1; 0.09~0.11; 未检出. 标准指数范围; 0.28~0.33; 0.75~0.80; 0.46~0.49; 0.70~0.78; 0.45~0.55; 0.1*. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 黄河渠入黄河口下游100m; 监测值; 7.57~7.63; 15~17; 0.392~0.429; 3.3~3.5; 0.08~0.11; 未检出. 标准指数范围; 0.29~0.32; 0.75~0.85; 0.39~0.43; 0.83~0.88; 0.40~0.55; 0.1*. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类; 6~9; 20; 1.0; 4; 0.2; 0.05. 由上表可知，河渠入黄河口上游500m、下游100m断面处各项监测值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，区域地表水环境较好。 3、生态环境 经现场调查，本项目评价区域没有自然保护区、风景名胜区和受国家保护的野生动植物种类，所在区域以道路、工业厂房等人工生态系统为主。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标；厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。厂界外500米范围内无环境保护目标。详见附图2。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 污染物; 标准名称及级别; 污染因子; 标准限值. 废气; 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2特别排放限值要求; 颗粒物; 有组织最高允许排放限值20mg/m3。. 非甲烷 总烃; 有组织最高允许排放限值60mg/m3，无组织排放监控点处1h平均浓度限值6mg/m3，监控点处任意一次浓度限值20mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准; 非甲烷 总烃; 15m高排气筒最高允许排放浓度120mg/m3，排放速率10kg/h，无组织周界外浓度最高点4.0mg/m3。. 颗粒物; 15m高排气筒最高允许排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h，无组织周界外浓度最高点1.0mg/m3。. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A; 非甲烷 总烃; 无组织排放监控点处1h平均浓度限值6mg/m3，监控点处任意一次浓度限值20mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）：其他行业有机废气排放要求; 非甲烷 总烃; 建议排放浓度值80mg/m3，建议去除效率70%，无组织排放浓度建议值2.0mg/m3. 废水; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准; pH; 6~9. COD; 排放浓度≤500mg/L. 氨氮; /. SS; 排放浓度≤400mg/L. 白鹤镇污水处理厂进水水质要求; COD; 排放浓度≤350mg/L. 氨氮; 排放浓度≤32mg/L. SS; 排放浓度≤260mg/L. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中：3类标准：; 等效声级; 昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A). 固废; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修订单. |
| 总量 控制 指标 | 在满足“达标排放、清洁生产、总量控制”原则的基础上，给出本项目总量控制建议指标如下。 废气污染物： 项目颗粒物总量控制指标1.4529t/a，非甲烷总烃总量控制指标1.0556t/a，从已经关停的河南化肥科技有限公司排放量（颗粒物32.2311t/a，VOCs262.7520t/a）中替代。 废水污染物： 厂区废水排污口总排放量：COD0.0583t/a，NH3-N0.0061t/a。由于本项目COD及氨氮排入白鹤镇污水处理厂进行处理，因此本项目排放污染物总量纳入白鹤镇污水处理厂处理后排放量统一监管。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目为新建，经现场勘查，项目建设内容主要为新建生产车间（钢结构建筑）。本项目建设施工期较短，距离周围居民点较远。因此施工期对周围环境影响不大，本次评价仅做简要分析。 1、施工期大气环境影响分析 施工期的大气污染源主要包括土方的挖掘扬尘及现场堆放扬尘；建筑材料的现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘。评价要求建设单位应加强施工期的环境管理，合理安排施工工序，按有关环保措施进行施工。具体措施如下： 表4-1 施工期扬尘污染防治措施及对策 来源; 工程拟采取的污染防治措施. 施工现场; 施工现场全部围挡。施工时，建议边洒水边施工，且建议项目将该部分固废及时清理，设置临时堆场，采用抑尘网覆盖，尽快综合利用作为制砖原料使用。施工期应对现场存放的土方覆盖抑尘网，遇大风天气可适量洒水降尘，以保护其表面湿润，减少扬尘产生量。禁止现场搅拌混凝土和现场配制砂浆。. 施工现场道路; 现场路面全部硬化，经常清扫，且应及时洒水保湿。. 细颗粒散料; 物料堆放和裸地全部加盖篷布，搬运时要轻举轻放，防止包装袋破裂。. 运输车辆; 运输易产生扬尘的车辆要严密遮盖，避免沿途弥散。. 出入工地车辆; 要对轮胎进行清洁和清扫，避免水、泥带入城市道路。. 土方开挖; 土方开挖时采用雾炮机喷干雾湿法作业. 2、施工期水环境影响分析 项目施工期废水主要为运输车辆冲洗等产生的施工废水及施工人员产生的生活污水。 施工期施工废水主要是运输车辆冲洗产生的废水，经沉淀后循环利用，不外排。施工人员产生的生活污水建立临时化粪池，化粪池定期清掏肥田。 3、施工期声环境影响分析 施工噪声主要由施工机械和运输车辆产生，不同阶段、不同场所、不同作业性质产生不同的噪声。工程施工过程中经常使用的施工设备有打桩机、切割机及运输车辆等，这些设备正常运行情况下的声级值在75～95dB(A)之间。本环评要求：施工过程中施工机械合理布局，厂区位于产业集聚区，局里居民较远，对周围居民影响较小。经距离衰减后，预计施工场界四周能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。 4、施工期固体废物影响分析 项目施工期产生的固体废物主要是建筑垃圾和生活垃圾。环评要求：施工过程产生的建筑垃圾不能随意倾倒，应定点存放，并及时清理；生活垃圾利用现有垃圾桶集中收集、清运至垃圾中转站，保持施工现场作业环境整洁。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目营运期产生的环境影响主要为废气、废水、噪声和固废。 - 废气 本项目建设密闭投料间（投料间保持微负压），通过密闭投料间侧壁收集口进行收集投料工序产生的废气，在套密闭式搅拌机和搅拌机等密闭设备上加装引风管用于收集搅拌工序和密闭搅拌工序产生的废气，废气经集气设施收集后，经各自引风管（每根引风管均设置阀门，且增加轴流风机）接到主风管，废气经主风管引入袋式除尘器+低温等离子+活性炭吸附装置（1#废气处理设施）进行处理后，由一根15m高排气筒（编号为DA001）排放。 建设密闭分装间（分装间保持微负压），通过密闭分装间侧壁收集口进行收集分装工序以及实验室产生的废气，在暂存罐、高速搅拌机和地下储罐等密闭设备上加装引风管用于收集暂存工序、高速搅拌工序和地下储罐产生的废气，废气经集气设施收集后，经各自引风管（每根引风管均设置阀门，且增加轴流风机）接到主风管，废气经主风管引入低温等离子+活性炭吸附装置（2#废气处理设施）进行处理后，由一根15m高排气筒（编号为DA002）排放。 工程实施后，废气污染物排放情况统计见下表。 表4-2 项目废气产生及排放情况表 主要生产单元; 产污设施; 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生量t/a; 污染物产生速率kg/h; 污染物产生浓度mg/m3; 排放形式; 治理设施; 污染物排放浓度mg/m3; 污染物排放速率kg/h; 污染物排放量t/a; 排放执行标准. 名称、处理能力、收集效率、去除率; 是否技术可行. 涂料生产工序; 搅拌机、密闭式搅拌机; 搅拌工序、投料工序、密闭搅拌工序; 颗粒物; 9.018; 1.3874; 173.4; 有组织; 袋式除尘器+低温等离子+活性炭吸附装置8000m3/h，收集效率90%，颗粒物去除率95%，非甲烷总烃去除率85%; 是; 8.7; 0.0694; 0.4509; 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2特别排放限值要求；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）：其他行业有机废气排放要求；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A；. 非甲烷总烃; 1.98; 0.3046; 38.1; 5.7; 0.0457; 0.297. 颗粒物; 1.002; 0.1542; /; 无组织; 车间密闭; 是; /; 0.1542; 1.002. 非甲烷总烃; 0.22; 0.0338; /; /; 0.0338; 0.22. 暂存罐、地下储罐、分装机、实验室; 暂存工序、甲醇存储工序、高速搅拌工序、分装工序和实验室; 非甲烷总烃; 2.0628; 0.3174; 31.7; 有组织; 低温等离子+活性炭吸附装置10000m3/h，收集效率90%，非甲烷总烃去除率85%; 是; 4.8; 0.0476; 0.3094. 0.2292; 0.0353; /; 无组织; 车间密闭; 是; /; 0.0353; 0.2292. 注：根据《排污许可证申请与核发技术规范 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》（HJ 1116-2020）以及《涂料油墨工业污染防治可行技术指南》（1179-2021），本项目有机废气治理措施为技术规范推荐措施，治理措施可行。. |
| --- | --- |

|  | - 由《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）可知，污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等方法。新（改、扩）建工程污染源源强的核算，应依据污染源和污染物特性确定核算方法的优先级别，不断提高产污系数法、排污系数法的适用性和准确性。本项目为新建涂料制造项目，行业污染源强核算技术指南尚未颁布，本次评价采用产污系数法来核算污染物源强。 1.1污染源排放情况 1.1.1 颗粒物 （1）投料工序产生的粉尘 本项目搅拌工序使用的膨润土、树脂、石英粉、高铝粉、石墨粉等为粉状原料，在投料过程中会产生粉尘，本项目参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社，1989年）给出的源强参数，投料、搅拌过程产污系数均为0.2kg/t原料，本项目膨润土、树脂、石英粉、高铝粉等的年用量为16700t，则搅拌工序粉尘的产生量为3.34t/a。 （2）搅拌工序产生的粉尘 本项目搅拌工序使用的膨润土、树脂等为粉状原料，在落料和搅拌过程中会产生粉尘，本项目参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社，1989年）给出的源强参数，投料、搅拌过程产污系数均为0.2kg/t原料，本项目膨润土、树脂、石英粉、高铝粉等的年用量为2100t，则搅拌工序粉尘的产生量为0.84t/a。 （3）密闭搅拌工序产生的粉尘 本项目密闭搅拌工序使用的石英粉、高铝粉、锆英粉等为粉状原料，在落料和搅拌过程中会产生粉尘，本项目参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社，1989年）给出的源强参数，投料、搅拌过程产污系数均为0.2kg/t原料，本项目投料工序石英粉、高铝粉、锆英粉等的年用量为14600t，则密闭搅拌粉尘的产生量为5.84t/a。 1.1.2 有机废气 （1）甲醇储存产生的有机废气 ①在储罐进料时，随着液面的升高，气体空间体积变小，混合气受到压缩，压力不断升高。当罐内混合气压升高到外界大气压力时，压力阀盘开启，呼出混合气。本项目所用储罐为卧式储罐，本次评价大呼吸损失量参照《炼油厂油品储运技术与管理》（田士良，中国石化出版社，1995年）推荐的中国石油化工系统拱顶罐经验公式计算。“大呼吸”损耗的估算公式如下： LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC 式中：LW---工作损失（kg/m3投入量）； KN---周转频次，取决于储罐的年周转次数N，当N≤36时，KN=1；当N≥220时，KN=0.26；当36＜N＜220时，KN=11.467×N-0.7026；（本项目N=134，因此KN=0.37）； KC---产品因子，（石油原油KC取0.65，其他的液体取1.0，本项目为甲醇，取1.0)； M---蒸汽的摩尔质量； P---在大量液体状态下，真实的蒸汽压力。 由上述公式计算得出工作中的损失量为0.036kg/m3，本项目甲醇用量为2000t/a，根据甲醇密度为0.79t/m3，合计约为2532m3，则工作损失产生量为0.091t/a。 ②储罐静止时，由于气体空间温度和废气浓度的昼夜变化引起的损耗为储罐的静止储存损耗，又称“小呼吸”损耗。 静储蒸发损耗量（小呼吸）估算公式： LB=0.191×M×（P/（100910-P））0.68×D1.73×H0.51×ΔT0.45×FP×C×KC 式中：LB---呼吸排放量（kg/a）； D---罐的直径（m），取值2； H---平均蒸气空间高度（m），0.2； ΔT---一天之内的平均温度差(℃)，取5摄氏度； FP---涂层因子（无量纲），取值在1~1.5之间，取值为1.25； C---用于小直径罐的调节因子（无量纲），直径在0~9m之间的罐体； C=1-0.0123（D-9）2； KC---一产品因子（石油原油KC取0.65，其他的液体取1.0，本项目为甲醇，取1.0)； 式中其他因子参考“大呼吸”损耗计算公式。 经上述计算，项目“小呼吸”废气产生量约为0.645kg/a。 （2）生产过程产生的有机废气 本项目根据《河南鸣海铸业有限公司VOCs提标治理验收报告》可计算出非甲烷总烃的产污系数大约为0.21kg/t产品；河南鸣海铸业有限公司于2008年建设年产8000吨涂料项目并取得环保局批复，批复文号为洛环监表[2008]170号，验收工作由孟津县环境监测站于2012年7月完成，其生产工艺、原辅材料用量比例、产品类型等均与本项目一致，河南鸣海铸业有限公司于2021年依据孟津县环境保护局VOCs污染治理专项通知（孟环治[2021]17号）对公司产生的VOCs废气进行提标治理改造，其改造内容为将配料、投料、混合、灌装工序二次封闭后，收集的废气引入1套袋式除尘器+UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后，由1根15米高的排气筒排放。由于其生产工艺、原辅材料用量比例、产品类型等均与本项目一致，故本项目生产过程非甲烷总烃的产污系数参考《河南鸣海铸业有限公司VOCs提标治理验收报告》，取0.21kg/t产品；本项目年产涂料为20000吨，故本项目生产过程产生的非甲烷总烃为4.2t/a。 （3）实验产生的废气 本项目生产时需要对产品进行抽检，检测均为物理实验，不用到有机试剂，故此过程只考虑本项目涂料挥发产生的有机废气，根据企业提供资料抽检量约为产品的0.01%，则抽检的涂料用量为2t/a，根据原辅材料用量可知，本项目涂料甲醇含量约为10%，实验时按最不利情况甲醇全部挥发，则实验产生的有机废气为0.2t/a。 1.1.2 废气处理 （1）废气处理情况 根据建设单位的实际建设情况，评价要求，建设单位需建设密闭投料间（投料间保持微负压），通过密闭投料间侧壁收集口进行收集投料工序产生的废气，在套密闭式搅拌机和搅拌机等密闭设备上加装引风管用于收集搅拌工序和密闭搅拌工序产生的废气，废气经集气设施收集后，经各自引风管（每根引风管均设置阀门，且增加轴流风机）接到主风管，废气经主风管引入袋式除尘器+低温等离子+活性炭吸附装置（1#废气处理设施）进行处理后，由一根15m高排气筒（编号为DA001）排放。 建设单位需建设密闭分装间（分装间保持微负压），通过密闭分装间侧壁收集口进行收集分装工序以及实验室产生的废气，在暂存罐、高速搅拌机和地下储罐等密闭设备上加装引风管用于收集暂存工序、高速搅拌工序和地下储罐产生的废气，废气经集气设施收集后，经各自引风管（每根引风管均设置阀门，且增加轴流风机）接到主风管，废气经主风管引入低温等离子+活性炭吸附装置（2#废气处理设施）进行处理后，由一根15m高排气筒（编号为DA002）排放。 （2）风量核算 本项目密闭投料间尺寸约为15m×5m×3m，废气产生区域面积较大，不易进行扩散点收集，故考虑密闭投料间整体负压换风收集方式，常规厂房换风次数6-12次/h，根据现场情况采用8次/h换风强度进行计算，现场区域体积为255m3，取8次/h换风次数对应风量需求为1800m3/h，取设计系数为1.1后取整为2000m3/h的收集处理设计，收集方式采用整体厂房纵向分布收集，收集支管道东西分布4组，接近平均分布；采用矩形共板风管，风管侧壁开百叶窗形式收集。 本项目密闭分装间尺寸约为14m×8m×3m，废气产生区域面积较大，不易进行扩散点收集，故考虑密闭分装间整体负压换风收集方式，常规厂房换风次数6-12次/h，根据现场情况采用8次/h换风强度进行计算，现场区域体积为336m3，取8次/h换风次数对应风量需求为2688m3/h，取设计系数为1.1后取整为3000m3/h的收集处理设计，收集方式采用整体厂房纵向分布收集，收集支管道东西分布4组，接近平均分布；采用矩形共板风管，风管侧壁开百叶窗形式收集。 各密闭设备引风管风量根据《大气污染控制工程》中集气罩顶吸风风量计算公式计算所需风量： Q=1.4×（a+b）×h×V0×3600 式中：Q---集气罩排风量，单位：m3/h； （a+b）---集气罩周长，单位：m，密闭式搅拌机的周长为3.5m，搅拌机、高速搅拌机周长均为1.5m，暂存罐的周长分别为2.8m、1.2m，地下储罐的周长为2.5m。 h---罩口至污染源的距离，单位：m；由于本项目污染源在密闭间或密闭容器内，故本项目均取0.1m。 V0---污染源气体流速，单位：m/s，一般取0.25-0.5m/s，本项目取0.3m/s。 - 由上述公式计算出，10台密闭式搅拌机所需风量为5290m3/h，2台搅拌机所需风量为454m3/h，14个暂存罐所需风量为4712m3/h，3个地下储罐所需风量为1134m3/h，5台高速搅拌机所需风量为1135m3/h。 - 由上述可知，1#废气处理设施所需总风量为7744m3/h，2#废气处理设施所需总风量为9981m3/h，故本项目袋式除尘器+低温等离子+活性炭吸附装置（1#废气处理设施）配套风机风量以8000m3/h计，低温等离子+活性炭吸附装置（2#废气处理设施）配套风机风量以10000m3/h计。 - （3）废气处理设备工作原理 - 袋式除尘器：袋式除尘的机理主要依靠含尘气流通过滤袋纤维时产生的筛滤、碰撞、钩住、扩散、神和重力6种效应进行净化，其中以“筛滤效应”为主。是采用过滤技术将气体中的固体颗粒物进行分离的过程。大部分微细粉尘会随着气流从滤袋的网孔中通过，而粗大的尘粒靠惯性碰撞和拦截被阻留，随着滤袋上截流粉尘的加厚，细小的颗粒靠扩散、静电等作用也被纤维捕获，并在往空中产生“架桥”现象。随着含尘气体不断通过滤袋的纤维间隙，纤维间粉尘“架桥”现象不断加强，一段时间后，滤袋表面积聚成一层粉尘，称为粉尘初层。在以后的除尘过程中，粉尘初层便成了滤袋的主要过滤层，它允许气体通过而截留粉尘颗粒，随着粉尘在滤布上的积累，除尘效率和阻力都相应增加。当滤袋两侧的压力差很大时除尘器阻力过大，系统的风量会显着下降，以致影响生产系统的排风，力要及时进行清灰，但清灰时必须注意不能破坏粉尘初层，以免降低除尘效率。 - 低温等离子装置:采用脉冲高压高频等离子体电源和齿板放电装置，击穿气体产生高强度、高浓度、高电能的活性自由基，在毫秒级的时间内，瞬间对有害废气进行氧化还原反应，将有机废气中复杂的大分子污染物降解成二氧化碳和水等无害或低害物质，达到净化的目的。低温等离子体放电过程中虽然电子温度很高，但重粒子温度很低，整个体系呈现低温状态，所以称为低温等离子体，也叫非平衡态等离子体。 - 活性炭吸附装置:吸附箱采用碳钢制作，外涂油漆，内部装有一定量的活性炭，并设置高温检测装置，当含有机物的废气经风机的作用，经过活性炭吸附层(整齐堆放)，有机物质被活性炭特有的作用力截留在其内部，洁净气体排出，经过一段时间后，活性炭达到饱和状态时，停止吸附，此时有机物已被浓缩在活性炭内。 - 根据相关文献报道，袋式除尘器工艺处理颗粒物效率可达到90%以上，低温等离子工艺处理有机废气效率约为25%，活性炭吸附工艺处理有机废气效率可达到80%以上，故本项目袋式除尘器对颗粒物去除效率取95%，低温等离子+活性炭吸附装置对非甲烷总烃处理效率取85%。 - （4）1#废气处理设施 - 根据前述分析可知，投料工序、搅拌工序和密闭搅拌工序产生颗粒物量为10.02t/a，产生的非甲烷总烃量约为2.2t/a，袋式除尘器+低温等离子+活性炭吸附装置（1#废气处理设施）配套风机风量为8000m3/h，对颗粒物处理效率为95%，对非甲烷总烃处理效率约为85%，由于本项目生产均采用密闭设备或密闭车间（密闭间微负压），故废气收集效率以90%计，1#废气处理设施作业时间约为6500h/a。进入废气治理设施的颗粒物量为9.018t/a、非甲烷总烃量为1.98t/a，经治理设施处理后，颗粒物排放量为0.4509t/a，排放速率为0.0694kg/h，排放浓度为8.7mg/m3，颗粒物无组织排放量1.002t/a，排放速率为0.1542kg/h；非甲烷总烃排放量为0.297t/a，排放速率为0.0457kg/h，排放浓度为5.7mg/m3，非甲烷总烃无组织排放量0.22t/a，排放速率为0.0338kg/h。颗粒物和非甲烷总烃的排放浓度和排放速率均满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2特别排放限值要求，非甲烷总烃同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中限值要求。 （5）2#废气处理设施 根据前述分析可知，高速搅拌工序、暂存工序、甲醇存储工序、分装工序和实验室产生的非甲烷总烃量约为2.292t/a，低温等离子+活性炭吸附装置（2#废气处理设施）配套风机风量为10000m3/h，废气处理设施对非甲烷总烃处理效率为85%，由于本项目生产均采用密闭设备或密闭车间（密闭间微负压），故废气收集效率90%计，2#废气处理设施作业时间约为6500h/a。进入废气治理设施的非甲烷总烃量为2.0628t/a，经治理设施处理后，非甲烷总烃排放量为0.3094t/a，排放速率为0.0476kg/h，排放浓度为4.8mg/m3，非甲烷总烃无组织排放量0.2292t/a，排放速率为0.0353kg/h。非甲烷总烃的排放浓度和排放速率均满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2特别排放限值要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中限值要求。 1.2 排放口基本情况 - 综上，本项目投料工序、搅拌工序和密闭搅拌工序产生的废气共用一套废气处理设施处理后排放，对应排放口编号为DA001；暂存工序、甲醇存储工序、高速搅拌工序、分装工序和实验室产生的废气共用一套废气处理设施处理后排放，对应排放口编号为DA002。排放口基本情况见下表。 - 表4-3 项目排放口情况一览表 排放口编号及名称; 地理坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 类型; 备注. DA001; 112.54313126 34.85456337; # 15; # 0.5; # 常温; # 一般排放口; # 车间东侧. # DA002; 112.54303470 34.85453035; # 15; # 0.5; # 常温; # 一般排放口; # 车间北侧. 1.3 废气治理设施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》（HJ 1116-2020）以及《涂料油墨工业污染防治可行技术指南》（1179-2021）的要求，废气治理应采用袋式/滤筒除尘，冷凝、吸附、燃烧、浓缩-燃烧，本项目采用袋式除尘器+低温等离子+吸附或者低温等离子+吸附处理，可满足要求，故本项目废气治理设施可行。 1.4 废气污染监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 涂料油墨制造》（HJ 1087-2020）以及《排污许可证申请与核发技术规范 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》（HJ 1116-2020），废气监测工作建议委托有资质的环境监测机构完成。监控内容及频率见表4-4 表4-4 项目废气检测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. DA001; 颗粒物; 1次/季度; 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2特别排放限值要求；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）：其他行业有机废气排放要求；. 非甲烷总烃; 1次/月. DA002; 非甲烷总烃; 1次/月; 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2特别排放限值要求；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）：其他行业有机废气排放要求；. 上风向1个监测点、下风向3个监测点、车间外1米; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017[162号）：其他行业有机废气排放要求。. 上风向1个监测点、下风向3个监测点; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级. 2、水环境影响分析 本项目用水主要为生产用水以及生活用水。 （1）生产用水 本项目生产过程中需要膨润土、石英粉、高铝粉、进行混合搅拌，期间将水注入，得到合适粘稠度的浆状涂料，之后进行包装外售。根据企业提供资料，生产过程用水量约为4.8m3/d（1440m3/a）来自华阳产业集聚区供水，该部分用水全部随产品带走，无废水产生。 （2）生活用水 ①本项目劳动定员30人，年工作时间为300天。根据《河南省地方标准工业与城镇生活用水定额》（DB41/385-2020）确定用水定额取40L/（人﹒d），则用水量为30人×40L/（人﹒d）=1.2m3/d；因此，本项目生活用水量为1.2m3/d（360m3/a）。污水排放系数取0.8，则本项目生活污水排放量为0.96m3/d，即288m3/a。生活污水主要污染物产生浓度分别为COD350mg/L，SS220mg/L、氨氮30mg/L，则产生量分别为COD0.1008t/a、SS0.0634t/a、氨氮0.0086t/a。 化粪池对COD、SS、氨氮的去除效率分别取20%、50%、3%，则项目生活污水中污染物排放量分别为COD0.0806t/a、SS0.0317t/a、氨氮0.0083t/a。；生活污水依托洛阳建邦陶纤科技有限公司化粪池（10m3）处理后，排入市政污水管网，进入白鹤镇污水处理厂进行深度处理。项目废水产排情况见下表。 表4-5 生活污水产排污情况一览表 浓度单位：mg/L 污染物名称; 产生 浓度; 产生量（t/a）; 去除率; 排放 浓度; 排放量 （t/a）; GB8978-1996三级标准; 白鹤镇污水处理厂进水水质要求. 生活 污水（288m3/a）; # COD; # 350; # 0.0728; # 20; # 280; # 0.0583; # 500; # 350. # SS; # 200; # 0.0458; # 30; # 100; # 0.0229; # 400; # 260. # 氨氮; # 30; # 0.0063; # 3; # 29.1; # 0.0061; # /; # 32. 综上所述，本项目生活污水依托洛阳建邦陶纤科技有限公司化粪池（10m3）处理后，排入市政污水管网，进入白鹤镇污水处理厂进行深度处理。因此本项目的建设不会对该区域的水环境产生大的影响。 ②依托洛阳建邦陶纤科技有限公司化粪池可行性分析 经调查，洛阳建邦陶纤科技有限公司现有员工约为50人，根据《河南省地方标准工业与城镇生活用水定额》（DB41/385-2020）确定用水定额取40L/（人﹒d），则用水量为50人×40L/（人﹒d）=2.0m3/d，污水排放系数取0.8，则洛阳建邦陶纤科技有限公司生活污水排放量为1.6m3/d，本项目生活污水排放量为0.96m3/d，则生活污水总排放量为2.56m3/d；洛阳建邦陶纤科技有限公司现有化粪池容积为10m3，可满足洛阳建邦陶纤科技有限公司和本项目生活污水在化粪池内的停留时间24h以上，故本项目依托洛阳建邦陶纤科技有限公司化粪池可行。 ③项目废水进入白鹤镇污水处理厂可行性分析 本项目位于白鹤镇污水处理厂收水范围之内，能保障废水顺利进入白鹤镇污水处理厂进行处理。本项目生活污水经化粪池处理后水质能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求，且满足白鹤镇污水处理厂进水水质要求，因此项目建成后废水能够进入白鹤镇污水处理厂可行。 采取以上措施后，项目废水对地表水环境造成的影响较小。 3、声环境影响分析 本项目运营期新增噪声源主要为密闭式搅拌机、搅拌机、分装机、缠绕机等，类比同类企业设备噪声，其噪声源强为70~75B(A)。以车间西南角为坐标原点建立坐标系，项目高噪声设备源强调查清单见下表。 表4-6 设备噪声及降噪效果 单位：dB(A) 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置m; 室内边界声级dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失dB（A）; 建筑物外噪声. 声压级dB（A）; 建筑物外距离. X; Y; Z. 生产车间; 密闭式搅拌机（10台）; 81; 基础减振车间隔声; 2; 8; 1; 75; 全天; 20; 54.6; 1m. 搅拌机（2台）; 75; 3; 10; 1; 64; 20; 52.8; 1m. 分装机（8套）; 79; 2; 16; 1; 72; 20; 51.3; 1m. 缠绕机（2台）; 75; 5; 18; 1; 61; 20; 40.7; 1m. 高速搅拌机（5台）; 80; 5; 15; 1; 64; 20; 43.5; 1m. 螺旋输送机（12台）; 83; 4; 13; 1; 69; 20; 48.6; 1m. 本次声环境影响评价选用如下预测模式： 当预测点受多声源叠加影响时，噪声源叠加公式： 式中：L—总声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； n—声源数量。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4-2021)，本项目车间可视为面源。设距离为r，厂房高度为a，宽度为b，面声源影响预测模式如下： L(r)=L（r0）—Adiv 当r<a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π<r<b/π时，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0））； 当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似为点声源衰减特性Adiv≈20lg（r/r0））； 上述式中：L(r0)—参考位置r0处的A声级，dB(A)； r—预测点距离声源的距离，m； r0—参考位置距离声源的距离，m； Adiv—声波几何发散引起的倍频带衰减，dB。 本评价预测昼间项目噪声源对厂区各厂界处噪声影响情况，同时通过现有工程现状监测值进一步分析全厂主要噪声源对各预测点的预测结果。噪声预测结果见下表。 表4-7 本项目高噪声设备对厂界的噪声预测分析 单位：dB（A） 预测点位; 时段; 贡献值; 执行标准; 达标分析. 南厂界; 昼间; 27.62; 65; 达标. 夜间; 55. （1）由上表可以看出，项目南厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，东、西、北厂界与其他厂共厂界，不进行预测。因此在采取基础减振、建筑隔声等措施后，项目噪声对外界环境影响较小。 （2）噪声监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），监测工作建议委托有资质的环境监测机构完成。监控内容及频率见表4-8。 表4-8 噪声监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界噪声; 等效A声级（Leq）; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4、固废环境影响分析 本项目固体废物可分为一般固废和危险废物。一般固废主要有生产过程中产生的废吨包袋、废乙醇桶、袋式除尘器收集的粉尘和职工生活垃圾；危险废物主要为废活性炭。 4.1 一般固废 项目产生的一般固废主要有生产过程中产生的废吨包袋、废乙醇桶、袋式除尘器收集的粉尘和职工生活垃圾。 袋式除尘器收集的粉尘量为8.5671t/a，由于收集的均为极细粉尘，可直接回用于投料工序；废吨包袋产生量约0.5t/a，在厂区内设置专门的一般固废暂存间（6m2）内暂存，定期外售，废乙醇桶的产生量约为600个/a，于相应的原料区暂存，定期由供货商回收利用。 本项目劳动定员30人，生活垃圾产量按0.5kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量为15kg/d（4.5t/a）。生活垃圾在厂区内设置垃圾桶收集，定期交由环卫部门统一清运。 4.2 危险固废 （1）废活性炭 活性炭对废气饱和平衡吸附容量按照25kg（废气）/100kg（活性炭）计，本项目低温等离子装置和活性炭吸附装置对非甲烷总烃的处理效率分别取25%和80%，总处理效率为85%，则活性炭对废气的吸附量为2.51t/a，则每年活性炭用量最少为10.04t/a，本项目每个活性炭（2个）装机量为200kg，4个月更换一次，废活性炭产生量为12t/a，经查阅《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于危险废物，类别为“HW49其他废物”，废物代码为“900-039-49”。活性炭更换后存入危废暂存间，定期交有资质的危废处理单位处理。 4.3 固废防治措施可行性分析 一般固体废物：除尘器收集的粉尘回用于生产，废吨包袋在厂区内设置专门的一般固废暂存间（6m2）内暂存后，定期外售。生活垃圾设置垃圾桶进行收集，定期交由环卫部门处理，防治措施可行。 危险固体废物：在生产过程中产生的危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求设置危险废物暂存场所，危废暂存间应建设基础防渗设施，防风、防雨、防晒，危废间周边设置围堰，必须定期检查，确保完好无损，防止泄露造成二次污染，并按规定设立危险废物标志。危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效防止渗透、扩散的容器储存，装有危险废物的容器必须贴标签。起运时包装要完整，装载应稳妥，本项目危废暂存间位于车间内，危险废物的转运严格按照有关规定，实行联单制度。 废物类别及废物代码如下表4-9所示。 表4-9 本项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 12t/a; 活性炭吸附装置; 固态; 废活性炭及有机物; 有机物; 3个月; T; 委托有资质的单位处置. 评价要求建设单位在车间内设置1处危废暂存间（10m2），采用地面硬化，并进行防渗，四周设置围堰，基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s；四周设置围堰；危险废物堆要防风、防雨、防晒等。暂存处明显处悬挂危险废物识别标志。各类危险废物采用密闭容器分类储存，定期通知危废经营单位进行回收和安全处置。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号）要求进行设计、运行和贮存：危险废物贮存应注意“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），并在存储容器上张贴标签、张贴警示标识；建设单位须做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特征、和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。危险废物转运过程中应防止散落、泄漏，必须定期对贮存危险废物的包装容器及危废暂存间进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。危险废物贮存场所（设施）基本情况见表4-10。 表4-10 本项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 车间南侧; 10m2; 危险废物专用容器; 1年. 项目固体废物产生及处置措施汇总见表4-11。 表4-11 项目固体废物产生及处置措施一览表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 产生量; 处置方式. 1; 废吨包袋; 投料工序; 一般固废; 264-001-07; 0.5t/a; 一般固废暂存间暂存，定期外售. 3; 废乙醇桶; 投料工序; 一般固废; 264-001-07; 600个/a; 原料库暂存，定期由供货商回收利用. 2; 袋式除尘器器收集的粉尘; 生产过程; 一般固废; 264-999-99; 8.5671t/a; 回用于生产. 3; 生活垃圾; 职工日常生活; 生活垃圾; 900-999-99; 4.5t/a; 由环卫部门定期清运. 4; 废活性炭; 废气处理装置; 危险固废; 900-039-49; 12t/a; 危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置. 项目产生的固废采用上述方案后对周围环境影响较小。 5、地下水、土壤 （1）源头控制措施 根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常运营过程中加强控制及处理机修过程中污染物跑、冒、滴、漏，同时加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，及时维修更换。 （2）分区防治措施 将场地按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区和一般防渗区地下水污染防治区域： 重点防渗区包括：地下储罐区、输送管线、生产车间。 一般防渗区包括：原料区及厂区道路。 ①对重点污染区采取的防渗措施 Ⅰ、地下储罐放置在储罐池中，修建实体罐池，罐池内壁采取“二毡三油”法进行防渗处理，对埋地储罐内外表面采取特别加强级防腐。 Ⅱ、输送管线：卸甲醇、通气工艺管道性能符合国家现行标准《输送流体用无缝钢管》（GB/T8163）的规定，管道组成件与无缝钢管材质相同，出甲醇工艺管道采用单层复合材料管道。埋地钢管的连接采用焊接。埋地工艺管道外表面防腐设计符合国家现行标准《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》（SY0007）的有关规定，采用不低于特加强级的防腐绝缘保护层，涂层总厚度≥0.8mm。凡与储罐相连接的工艺管道皆坡向储罐，坡度均为i≥0.002。 Ⅲ、生产车间：车间底层为260mm厚的C30混凝土，最上层为环氧树脂地坪车间内四壁设30cm高的环氧涂层；导流沟的结构厚度不小于150mm，混凝土的抗渗等级不低于P8，且内表面涂刷环氧地坪漆。 ②对一般污染区防渗措施 一般防渗区地面采取粘土铺底，再在上层铺10-15cm的水泥进行硬化。采取上述措施的基础上，一般污染防治区的渗透系数≤1×10-7cm/s。 （3）其他保护措施 导流沟：若生产过程中液体发生泄露，未及时清理的经车间内设置的导流沟进入事故池，转入密闭的桶中交由有资质单位进行处置，从而将次生危害降至最低。 事故应急池：项目厂区东南侧设置1个240m3事故应急池并与导流沟相连，事故状态下，泄露液经导流沟流入相应事故应急池。本项目浆状涂料厂内最大储存量50t，项目运营期不进行地面冲洗，无冲洗废水进入事故池。因此，项目配套的事故应急池容积大于厂内浆状涂料最大储存容积。事故状态下泄露液经事故池收集能够满足收集需要，事故内液体作为危险废物交由有危废处理资质的单位进行处置。 采取以上措施后，本项目建设对周边土壤环境和地下水的影响在可接受范围内。 6、环境风险分析 详见环境风险专项评价。 7、环保投资估算 项目环保投资共计72.3万元，约占总投资10000万元的0.72%，主要用于环境问题的治理建设。详见下表。 表4-12 环保措施“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 环 保 措 施; 环保投资; 标准. 废气; 投料工序、搅拌工序、密闭搅拌工序; 密闭间/集气管道+袋式除尘器+低温等离子+活性炭吸附装置+15m高排气筒; 35; 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2特别排放限值要求；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）：其他行业有机废气排放要求；. 暂存工序、甲醇存储工序、高速搅拌工序和分装工序; 密闭间/集气管道+低温等离子+活性炭吸附装置+15m高排气筒; 20. 废水; 生活污水; 依托洛阳建邦陶纤科技有限公司化粪池处理后，排入市政污水管网，进入白鹤镇污水处理厂进行深度处理; /; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级； 白鹤镇污水处理厂进水水质要求. 噪声; 设备噪声; 基础减振、建筑隔音; 0.5; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。. 固废; 生活垃圾; 设垃圾桶若干，由环卫部门定期清运; 0.3; 合理处置. 废吨包袋; 于一般固废暂存间暂存，定期外售; 0.5. 除尘器收集的粉尘; 回用于生产; /. 废活性炭; 于危险废物暂存间暂存，定期委托有资质的单位处置; 2; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的相关要求。. 其他; 其他; 车间地面、群脚、导流沟防腐防渗; 7. 240m3事故池; 2; /. 消防水池; 1. 灭火器、消防沙等各类应急消防设施; 4. 总计（万元）; 72.3; /. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 密闭间/集气管道+袋式除尘器+低温等离子+活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2特别排放限值要求；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）：其他行业有机废气排放要求。 |
|  | DA002 | 非甲烷总烃 | 密闭间/集气管道+低温等离子+活性炭吸附装置+15m高排气筒 |  |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 车间密闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 厂界、 车间外1m | 非甲烷总烃 |  | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中的相关要求；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A。 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮 | 依托洛阳建邦陶纤科技有限公司化粪池处理后，排入市政污水管网，进入白鹤镇污水处理厂进行深度处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级；白鹤镇污水处理厂进水水质要求。 |
| 声环境 | 南厂界 | 等效噪声 | 基础减振、建筑隔音 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾由环卫部门定期清运；除尘器收集的粉尘回用于生产，废吨包袋在厂区内设置专门的一般固废暂存间，在此区域暂存后，定期外售；危险固废在危废暂存间分类暂存，定期交由有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 进行分区防渗，车间底层为260mm厚的C30混凝土，上层为环氧树脂地坪；生产车间间内四壁设30cm高的环氧涂层；导流沟及事故池池体均进行防腐、重点防渗，导流沟的结构厚度不小于150mm，混凝土的抗渗等级不低于P8，且内表面涂刷环氧地坪漆；事故池池底为80cm粘土铺地，向上依次为30cm石子、15cmC30水泥、20cmC30水泥面层，采用HDPE膜防渗；池体侧壁采用30cm防渗混凝土，表层涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料；厂区道路采用抗渗混凝土，抗渗等级不小于P8，厚度不小于100mm。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 根据实地踏勘，项目选址位于洛阳市孟津区华阳产业集聚区，周边无珍稀植物分布和珍稀野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低，项目的实施对生态环境造成的影响较小。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、全厂事故风险防范措施。严格按照防火规范进行设计建设；安装火灾设备检测仪表、消防自控设施；对操作和维修人员进行岗前培训；设明显的警示标志，并建立严格的值班保卫制度。 2、火灾事故风险防范措施。生产车间、办公楼等建筑为人员密集场所，设置智能型感烟探测器、集中式火灾自动报警与消防控制系统；厂内应配置消火栓泵、防排烟风机、防火卷帘、应急照明、灭火器等防火应急物品；按照生产装置的风险区划分，选用相应防爆等级的电气设备和仪表，并按规范配线等。 3、液体化学品泄露及火灾、爆炸风险防范措施。甲醇地下储罐放置在储罐池中，修建实体储罐池，罐池内壁采取“二毡三油”法进行防渗处理，对埋地储罐内外表面采取特别加强级防腐；在化学品存储区火灾事故扑救中，会产生消防等事故废水，其中可能含有有毒有害的物料，设置240m3事故池。 4、危废间风险防范措施。危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定进行建设，作好“四防”措施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）项目建设过程中主体工程、环保设施应同时设计、同时施工、同时投产运行；项目建成后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）要求开展项目竣工环境保护验收工作。 （2）按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）的相关要求开展固定污染源排污许可登记。 （3）项目营运过程中建立环境管理台账制度，台账记录频次和内容须满足排污许可证环境管理要求，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责。台账以电子化储存和纸质储存两种形式同步管理，台账保存期限不少于五年。 （4）环保标识规范化设置，粘贴告示牌。 |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，鸣海新材料科技有限公司年产2万吨涂料项目符合国家产业政策，项目选址合理，在落实评价提出的各项环境保护及污染防治措施的基础上，所产生的污染物均能达标排放或妥善处置，对周围环境影响较小。因此，从环保角度分析，项目的建设可行。 本报告表附以下附图、附件： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边环境及敏感点示意图 附图3 项目平面布置图 附图4 项目周边环境及现场照片 附图5 项目厂址与饮用水源地位置关系示意图 附图6 项目与生态保护红线位置关系图 附图7 项目与大遗址保护区位置关系示意图 附图8 项目与华阳产业集聚区土地利用总体规划关系示意图 附件1 委托书 附件2 备案确认书 附件3 土地证 附件4 建设规划许可证 附件5 建设工程规划许可证 附件6 租赁协议 附件7 入驻证明 附件8 营业执照 附件9 检测报告

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 1.4529t/a |  | 1.4529t/a |  |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 1.0556t/a |  | 1.0556t/a |  |
| 废水 | # 化学需氧量 |  |  |  | 0.0583t/a |  | 0.0583t/a |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.0061t/a |  | 0.0061t/a |  |
| 一般工业 固体废物 | 废吨包袋 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a |  |
|  | 废乙醇桶 |  |  |  | 600个/a |  | 600个/a |  |
|  | 除尘器收集的粉尘 |  |  |  | 8.5671t/a |  | 8.5671t/a |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 4.5t/a |  | 4.5t/a |  |
| 危险废物 | 废活性炭 |  |  |  | 12t/a |  | 12t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①